ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г..

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

ПОЛОЖЕНИе

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

Москва     2016

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  |  | Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

ПОЛОЖЕНИе

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор													М. Ю. Грудинин

Директор по архитектуре, 
градостроительству и проектным работам							И. М. Шнайдер

Руководитель работ														В. М. Елистратов

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

I. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Образования ГОРОД ТУЛА	10

1.1. Общие  сведения	10

1.2. Существующая планировочная организация	12

1.3. Принципы развития муниципального образования город Тула	13

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	16

2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (или функциональные зоны)	16

2.1.1. Планируемые для размещения объекты капитального строительства в области социальной инфраструктуры местного значения	16

2.1.2. Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения	36

2.1.3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения	48

2.1.4. Планируемые для размещения объекты инженерной защиты территории от опасных природных процессов местного значения	124

2.1.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	135

2.2. Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения	137

2.2.1. Перечень объектов федерального значения	137

2.2.2. Перечень объектов регионального значения	139

2.3. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объектов	145

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	152

4. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования город ТУЛА	155

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования город Тула подготовлен ОАО «Гипрогор» на основании муниципального контракта от 20.08.2015 г. № 2015/37.

Необходимость разработки вызвана:

-	изменением в территориально-административном устройстве, в соответствии с которым площадь муниципального образования город Тула  увеличилась в десять раз;

-	некоторыми изменениями по основополагающим социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам, произошедшими за последние годы и сформировавшими новые требования к пространственному развитию территорий;

-	необходимостью учёта ряда инвестиционных проектов, намеченных к реализации за последние годы.

Работа выполнена с учетом материалов государственной статистики на основе исходных данных, предоставленных Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Тулы, по сведениям центральных исполнительных органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления.

Генеральный план муниципального образования город Тула подготовлен в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации, Тульской области:

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

Федеральный закон от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5.12.2001 № 848

Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010–2020 годы)». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

Изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 429-р

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 
«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 
«Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 
«О единых государственных системах координат»

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»

Закон Тульской области от 08.05.2008 № 997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области" (текст документа по состоянию на октябрь 2012 года)

План реализации государственной программы "Охрана окружающей среды" на 2012 год

Материалы комплексного анализа системы управления в обращении с отходами в Тульской области, 2015 год.

«Инвестиционная стратегии Тульской области до 2030 года", утв. Распоряжение правительства Тульской области от 11.12.2013 № 1113-р

Государственная программа Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области", утв. Постановлением правительства Тульской области от 18 декабря 2013 г. № 760 в ред. Постановлений правительства Тульской области от 15.04.2014 № 192, от 26.06.2014 № 295, от 21.10.2014 № 531, от 16.12.2014 № 647, от 07.04.2015 № 168, от 25.06.2015 № 291)

«Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2016-2020 годы», утвержденная Правительством Тульской области (Постановление №207 от 29.04.2015 г.)

«Генеральная схема газоснабжения и газификации Тульской области»

Долгосрочная целевая программа "Водные объекты и водные ресурсы Тульской области на 2012 – 2017 годы, утв. постановлением Правительства Тульской области от 31.10.2011 № 99

Закон Тульской области от 21.12.2011 № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей»

Стратегия социально-экономического развития города Тулы до 2018 года и на перспективу до 2030 года

Программа социально-экономического развития города Тулы на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2025 года (в ред. решения Тульской городской думы от 25.01.2012 n 40/806).

При подготовке генерального плана использованы материалы инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических инженерных изысканий, выполненные ЗАО «Тула ТИСИЗ» на основании договора № 2015/37-1 от 30.09.2015 г.

При обосновании развития транспортной инфраструктуры использован научно-исследовательский отчет «Моделирование функционирования транспортной системы муниципального образования город Тула путем формирования и эксплуатации электронной модели, имитирующей работу транспортной системы с использованием расчётного комплекса «TRANSNET» (ТулГУ на основании договора № 10/16 от 5.04.2016 г.).

Состав подготовленных материалов

Текстовые материалы

Утверждаемая часть

Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Анализ современного состояния и обоснование выбранного варианта развития.

Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Охрана окружающей среды.

Том 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Историко-культурное наследие.

Том 4. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Границы муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Том 5. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Планируемое развитие инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение («совершенно секретно).

Том 6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности («секретно»).

Графические материалы:

| Положение о территориальном планировании |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:10 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Город Тула | 1:2000 |
| 3 | Карта границ муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 1:10 000 |
| 4 | Карта функциональных зон | 1:10 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования город Тула |  |  |
| 1 | Карта размещения муниципального образования город Тула в системе расселения Тульской области | б/м |
| 2 | Карта «Прогноз возможной адаптации вновь организованного муниципального образования город Тула в системе Тульской агломерации» | б/м |
| 3 | Карта современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |
| 4 | Карта современного использования территории. Город Тула (опорный план) | 1:2 000 |
| 5 | Карта существующих границ земель различных категорий. Границы населённых пунктов | 1:10 000 |
| 6 | Карта комплексной оценки территории | 1:10 000 |
| 7 | Проектный план | 1:10 000 |
| 8 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды | 1:10 000 |
| 9 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков. Обращение с твердыми коммунальными отходами. | 1:10 000 |
| 10 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Газоснабжение и теплоснабжение | 1:10 000 |
| 11 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Энергоснабжение и связь | 1:10 000 |
| 12 | Карта инженерной подготовки и защиты территории от опасных природных процессов | 1:10 000 |
| 13 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах муниципального образования город Тула | 1:10 000 |
| 14 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение «совершенно секретно» | 1:10 000 |
| 15 | Карта особо охраняемых природных территорий | 1:10 000 |
| 16 | Карта территорий природно-экологического каркаса. Озеленение. | 1:10 000 |
| 17 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | 1:10 000 |
| 18 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) | 1: 5 000 |
| 19 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |
| 20 | Карта зон возможной опасности («секретно») | 1:10 000 |

Проектные предложения выполнены с учётом утвержденных градостроительных документов, произведённых отводов земельных участков под застройку и иные цели.

Проект генерального плана разработан на период до 2035 года, с первой очередью его реализации – 10 лет.

Проектные решения генерального плана городского округа г. Тула  являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также для подготовки отраслевых схем, в том числе  по развитию транспортной (КТС), инженерной, социальной инфраструктур, охраны окружающей среды. В свою очередь, подготовка данных документов позволит реализовать предложения, предусмотренные генеральным планом.

Подготовленный комплекс градостроительной документации является основой информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющей иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В процессе подготовки основных разделов генерального плана были проведены совещания у главы администрации города Тулы, его заместителей, на которых рассмотрены наиболее значимые для города вопросы и приняты необходимые решения по градостроительному развитию.

Коллектив АО «Гипрогор» благодарен руководителям и специалистам подразделений администрации города Тулы, городской Думы за активное участие в подготовке комплекса градостроительных документов и считает их соавторами выполненный работы.

I. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Образования ГОРОД ТУЛА

1.1. Общие  сведения

Муниципальное образование город Тула (статус городской округ), занимает центральную часть территории Тульской области и является наиболее урбанизированной, заселенной и развитой в промышленном отношении частью региона.

Расстояние от Тулы до Москвы составляет 193 км, что во многом определяет социально-экономическое развитие города.

Ведущим фактором развития города Тулы и всей Тульской области является наличие транспортных магистралей, идущих от Москвы в южном направлении и широтный транспортный коридор, связывающий региональные центры: Калуга, Тула, Рязань.

Важной особенностью Тульской области, как и всего Центрального федерального округа, является доминирующая роль Московской агломерации в экономике, финансовой сфере, потребительском секторе и на рынке труда.

Укрепление транспортных и деловых связей между субъектами федерации, расположенными в 200-300 км от Москвы и имеющих общие границы с московской агломерацией (прежде всего Калужская, Рязанская области), является одним из потенциалов их развития и повышения конкурентной способности относительно Москвы.

Муниципальное образование город Тула располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию города пересекают важные стратегические автомобильные магистрали федерального значения: Москва–Крым, Москва–Дон, Калуга–Тула–Михайлов–Рязань, Калуга–Перемышль–Белев–Орел. Город  расположен в зоне паневропейского транспортного коридора IX (РЕ9) основное направление – Хельсинки–С-Петербург–Москва–Киев.

Крупные железнодорожные магистрали Москва–Симферополь, Москва-Елец, Вязьма–Калуга–Тула–Ряжск–Сызрань связывают Тулу с другими регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья.

В соответствии с положениями Стратегии СЭР ТО до 2030 года  Тульская область продолжит развиваться как индустриальный центр европейской части России. Она также рассматривается в качестве промышленного форпоста столичного региона в сфере модернизируемой тяжелой промышленности, инкубатором квалифицированной рабочей силы в промышленном секторе.

Город Тула – административный центр региона и является местом работы для значительной части трудоспособного населения, проживающего в прилегающих к городу поселениях (его урбанизированного окружения).

Город является центром машиностроения и металлургии. В то же время, выполняя столичные функции, Тула является местом обучения, эпизодического потребления услуг объектов культуры, здравоохранения, осуществления финансово-деловой и иной деятельности в радиусе преимущественно одночасовой транспортной доступности.

Экономико-географическое расположение города Тулы, имеющиеся ресурсы, созданный научно-производственный потенциал и транспортные связи муниципального образования в сочетании со статусом областного значения являются факторами, определяющими г. Тула, как ведущий центр концентрации градостроительной активности, участвующий в реализации стратегических задач развития не только Тульской области, но и центральной части ЦФО и юго-западной части Центрального экономического района Центральной России.

11 июня 2014 года Тульской областной Думой принят Закон Тульской области "Об объединении муниципальных образований, расположенных на территории Ленинского района Тульской области, с муниципальным образованием город Тула, о внесении изменений в Закон Тульской области «О переименовании „Муниципального образования город Тула Тульской области“, установлении границы муниципального образования город Тула и наделении его статусом городского округа».

В соответствии с Законом муниципальное образование город Тула было объединено с муниципальными образованиями рабочий посёлок Ленинский Ленинского района, рабочий посёлок Плеханово Ленинского района, Рождественское Ленинского района, Медвенское Ленинского района, Шатск Ленинского района, Ильинское Ленинского района, Иншинское Ленинского района, Фёдоровское Ленинского района, Хрущёвское Ленинского района и Обидимское Ленинского района.

В состав муниципального образования город Тула входят 247 населённых пунктов. Административный центр – город Тула.

Городской округ Тула состоит из пяти территориальных округов: Зареченский, Привокзальный, Пролетарский, Советский, Центральный.

Границы муниципального образования, а также большинство населённых пунктов не имеют координатного описания, что влечёт за собой неточности отображения в различных документах территориального планирования и расхождения при составлении баланса территории. Установленные и отображенные в Государственном кадастре недвижимости границы имеют лишь г. Тула и 27 населённых пунктов.

Границы территориальных округов также не имеют описания и графического отображения.

По состоянию на 01.01.2016 г. территория муниципального образования город Тула составляла 149,6 тыс. га, в том числе по городу Тула – 14,6 тыс. га.

По предварительной оценке Туластат, численность населения по состоянию на 01.01.2016 г. составила 551,2 тыс. чел., в том числе внутригородские районы – 485,5 тыс. чел. (88%), населённые пункты – 65,7 тыс. чел. (12%).

Занимая лишь около 6% территории области, на долю населения муниципального образования город Тула приходится 36,6% населения Тульской области, половина её городского населения.

1.2. Существующая планировочная организация

Сложившаяся планировочная организация территории муниципального образования город Тула характеризуется раздробленностью и неоднородностью. Системе расселения территории бывшего Ленинского района свойственна концентрация крупных населённых пунктов вокруг Тулы и в северном направлении  вдоль автомагистрали  на Москву.

Значительные по площади территории представляют собой лесные и сельскохозяйственные угодья с сетью мелких населённых пунктов.

В юго-восточной части территории расположены посёлки, образованные при угольных шахтах и ставшие не перспективными в результате прекращения добычи угля. Значительная часть трудоспособного населения направилась в крупные города в поисках мест приложения труда и жилья. С момента начала разработок угольного бассейна и до настоящего времени не проводились мероприятия по восстановлению нарушенных территорий: шахт, карьеров, терриконов.

На территории муниципального образования город Тула расположено большое количество садоводческих объединений граждан, которые были созданы в качестве компенсации дискомфортных условий проживания в крупных городах.

Застроенные территории самой Тулы представляют сбой сочетание исторического ядра города, урбанизированных районов и поселков на периферии, возникших преимущественно при крупных предприятиях, а затем присоединенных к городу в процессе расширения его границ. В северной части Тулы расположены такие поселки, как Горелки, Косая гора, и на юге – Менделеевский и Скуратовский.

Многие проблемы, присущие городу Туле типичны для большинства крупных городов России. С развитием городов и расширением их границ не происходила должная реконструкция старых районов, где качество зданий и сооружений, состояние и обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой не соответствовало изменившимся требованиям. В результате на территории города образовались анклавы с низким уровнем экономической активности и высокой концентрацией экологических и планировочных проблем. В то же время на периферии строятся новые районы с высокой плотностью населения.

Город Тула – один из важнейших центров металлургии, металлообработки, машиностроения Центральной России. Для города Тулы характерно размещение крупных промышленных предприятий в центральных районах, что создаёт экологические проблемы.

Город имеет моноцентрический характер, при котором основная часть экономической активности располагается в центре и прилегающих к нему районах. Территория города плохо структурирована, с большими производственными площадками, с многочисленными зонами экологического и транспортного дискомфорта, образовавшихся преимущественно внутри или вблизи жилой среды в силу протяженного времени их формирования.

Многоэтажное жилищное строительство ведется без учета исторической среды с нарушением масштабности и характерных панорам улиц. «Точечное» строительство приводит к дефициту объектов социальной инфраструктуры, нехватке парковок, озеленённых территорий общего пользования и усугублению транспортных проблем.

1.3. Принципы развития муниципального образования город Тула

Главная стратегическая цель развития муниципального образования город Тула заключается в обеспечении устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений горожан.

Достижение главной стратегической цели обеспечивается через:

-	введение единого стандарта качества городской среды и пространства, позволяющего сгладить основные дисбалансы территориального развития;

-	повышение разнообразия городской среды, отвечающей запросам и образу жизни различных социальных групп;

-	переход к полицентричной структуре городского пространства, создание центров – точек притяжения транспортных, человеческих, деловых и иных потоков, в т.ч., высвобождение исторического центра от излишних административных функций, определение территорий для строительства производственных комплексов, общественно-деловых центров, тем самым - создание условий для привлечения инвестиций, и в итоге - обеспечение социально-экономического развития;

-	реконструкцию исторического ядра города с акцентом на усиление культурно-исторических, рекреационных и туристических функций;

-	редевелопмент территорий производственного назначения.

Приоритетные направления развития

  - Экологоориентированное развитие города.

  - Обеспечение баланса города по численности населения, количеству жилья, мест приложения труда и объектов социальной инфраструктуры.

  - Создание комфортной архитектурно-пространственной городской среды.

  - Комплексная застройка новых территорий.

  - Развитие структуры общественного центра.

  - Развитие системы ландшафтно-пешеходного каркаса города.

  - Развитие транспортного каркаса и инженерной инфраструктуры.

Основные направления градостроительного развития

- Интенсивное освоение территории «русла» пространственного развития:

а) на северо-западе вдоль Калужского шоссе,

б) по оси Плеханово-Хрущёво-Барсуки-Ленинский-Обидимо,

в) вдоль поймы р.Упы (Петелино) – восток;

г) вдоль поймы р. Упы, ж/д Тула–Узловая, Епифанского шоссе (Частое–Шатск–Петелино)

д) вдоль ул. Чугутова, ж/ Тула–Узловая, ул. Токарева, ул. Кутузова;

- интенсивное освоение территории вдоль планируемой трассы М-2 «Крым» (Иврово–Астафьево–Кураково) функция – логистика, многофункциональные зоны;

- экстенсивное освоение: вдоль Венёвского шоссе, вдоль южной стороны Калужского шоссе на участке Иврово–Зайцево (функция - рекреация);

- организация многофункциональной линейной структуры вдоль Калужского шоссе;

- размещение «маяковых» территорий в узлах транспортного каркаса (с возможностью дальнейшего развития), основными из которых являются:

а) Градостроительный узел на пересечении нового направления трассы М-2 «Крым» с Калужским шоссе в районе Медвенка-Первомайский-Жирово: «точка роста» с возможной перспективой встречного развития между этим узлом и г. Тулой, а также развитием в других направлениях;

б) Градостроительный узел на пересечении существующей трассы М-2 «Крым» с Калужским шоссе с возможным развитием в сторону Жирово.

в) градостроительный узел на пересечении М-2 «Крым» и Р-139 Тула-Белёв;

г) градостроительный узел на а/д Р-139 Тула-Белёв в месте её пересечения с внутриокружными автодорогами у д. Зайцево;

- соединение «маяковых» территорий и организация линейной структуры расселения вдоль основной оси – Калужского шоссе (функция – логистика, производство, жильё, общественно-деловая, наука);

- создание «Тула-Сити» как нового делового центра на востоке г. Тулы;

- организация подцентра в зоне развития территории Плеханово–Хрущёво–Барсуки–Ленинский–Обидимо.

- создание общественно-деловых центров вдоль Калужского шоссе западнее г. Тулы (Иврево, Долгое, Рассвет).

- организация на востоке округа крупного промышленного кластера на базе «Тулачермет» с включением в него как производственных, так и жилых территорий (Петелино–Частое–Шатск);

- активное использование территорий внутри г. Тулы для организации общественно-деловых функций:

а) организация многофункционального центра в районе аэродрома Клоково с выходом в пойму р. Упы (спорт, парк) с созданием крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) – ж/д, автотранспорт, аэропорт в районе Малые Гончары (Белые ворота) как альтернатива Тула-Сити;

б) максимальное использование предложений концептуального проекта «Новая Тула» по организации перспективных зон развития научно-производственных, жилых, рекреационных и общественно-деловых функций;

- развитие дорожной сети внутри округа;

- достройка первоочередных объектов, на которые разработаны проекты планировки или имеются землеотводы

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов

местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (или функциональные зоны)

2.1.1. Планируемые для размещения объекты капитального строительства в области социальной инфраструктуры местного значения

| №№ п/п | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Восточный (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 2 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Октябрьский (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 3 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Трудовой (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 4 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, 2-й Западный (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 5 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Басово-Прудный (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 6 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Рудаково (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 7 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Пионерская (реконструкция) (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 8 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Пионерская (реконструкция) (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 9 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Новомосковская , юго-восточный микрорайон (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 10 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Новомосковская , юго-восточный микрорайон (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 11 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 12 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 13 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 14 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Южный (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 15 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Нижние Присады (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 16 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | п. Петелино (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 17 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Осиновая гора (Центральный ТО) | вторая очередь |
| 18 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | п. Ильинка (Центральный ТО) | первый этап |
| 19 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Крутое (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 20 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Вечерняя Заря (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 21 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | п. Сергеевский (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 22 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Варваровка (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 23 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Старое Басово (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 24 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Лутовиново (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 25 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Прилепские Выселки (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 26 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Кишкино (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 27 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Фалдино (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 28 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Гостеевка (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 29 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, Глухие Поляны (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 30 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, Бежка (западнее) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 31 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, Бежка (западнее) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 32 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, Комарки (западнее) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 33 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, Комарки (западнее) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 34 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, мкрн. Левобережный (Пролетарский ТО) | первый этап |
| 35 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, Молодежный (западнее) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 36 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, ул. Докучаева (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 37 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | д. Алферьево (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 38 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | с. Руднево (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 39 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | д. Страхово (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 40 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | с. Волынцево (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 41 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | д. Ширино (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 42 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | д. Крюково (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 43 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | с. Торхово (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 44 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | д. Медвенка (запад) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 45 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | п. Молодежный (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 46 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Морозовка (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 47 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Высокое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 48 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Новоселки (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 49 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Оленино (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 50 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Частинские Выселки (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 51 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Теплое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 52 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Теплое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 53 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Теплое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 54 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Теплое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 55 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Красный хутор (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 56 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | п. Шатск (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 57 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Павшинский мост (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 58 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон между д. Маслово и ул. Маршала Жукова (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 59 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, новый микрорайон у п. Петровский (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 60 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, на территории ИЖС по ул. Колхозной (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 61 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 240 мест | г. Тула, микрорайон Северная Мыза | первый этап |
| 62 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, новый микрорайон между СНТ «Пищевик и районом Новая Тула (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 63 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 64 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 65 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 66 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 67 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, новый микрорайон в районе Верхнее Елькино (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 68 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, новый микрорайон в районе д. Верхнее Елькино (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 69 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, п. Косая Гора (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 70 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон по ул. Генерала Маргелова и пр. Ленина (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 71 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон по ул. Генерала Маргелова и пр. Ленина (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 72 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Стрекаловка (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 73 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Ново-Басово (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 74 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Макаренко (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 75 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Макаренко (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 76 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Седова (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 77 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 230 мест | д. Новая Мыза (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 78 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 230 мест | д. Новая Мыза (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 79 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 230 мест | с. Зайцево (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 80 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 230 мест | д. Харино (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 81 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 230 мест | д. Струково (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 82 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 230 мест | п. Новый (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 83 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 230 мест | д. Малахово (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 84 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 200 мест | д. Маслово (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 85 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 200 мест | д. Федоровка (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 86 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 200 мест | д. Коптево (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 87 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 200 мест | д. Коптево (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 88 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 200 мест | д. Алешня (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 89 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 200 мест | д. Наталинка (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 90 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 200 мест | д. Георгиево (Привокзальный ТО) | расчётный срокё |
| 91 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота (Зареченский ТО) | первый этап |
| 92 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 93 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-восточный (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 94 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-восточный (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 95 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-восточный (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 96 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-восточный (севернее) (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 97 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, Ивановка (южнее) (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 98 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, микрорайон Красные Ворота (восточнее) (Зареченский ТО) Красные ворота (восточнее) | расчётный срок |
| 99 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Литейная (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 100 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Большая (аэропорт) (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 101 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 250 мест | г. Тула, ул. Фестивальная (западнее) (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 102 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 120 мест | д. Барсуки (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 103 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | п. Ленинский, новый микрорайон (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 104 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | с. Пятницкое (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 105 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Ильино (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 106 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 90 мест | д. Кривцово (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 107 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 130 мест | д. Малахово (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 108 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 130 мест | с. Слободка (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 109 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 130 мест | д. Скорнево (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 110 | Дошкольное образование | Детский сад | строительство | 130 мест | д. Ульяновка (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 111 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 900 мест | г. Тула, Рудаково (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 112 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 900 мест | г. Тула, ул. Пионерская (реконструкция) (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 113 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 900 мест | г. Тула, ул. Новомосковская (Центральный ТО) юго-восточный микрорайон | расчётный срок |
| 114 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 900 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 115 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 900 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 116 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | п. Петелино (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 117 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | с. Осиновая гора (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 118 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | д. Малевка (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 119 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | п. Ильинка (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 120 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | п. Сергеевский (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 121 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | д. Кишкино (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 122 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1000 мест | г. Тула, Глухие Поляны (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 123 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1000 мест | г. Тула, Бежка (западнее) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 124 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1000 мест | г. Тула, Молодежный (западнее) (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 125 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 800 мест | д. Алферьево (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 126 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 800 мест | д. Страхово (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 127 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 800 мест | п. Молодежный (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 128 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | д. Новоселки (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 129 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 600 мест | с. Теплое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 130 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1450 мест | г. Тула, ул. Павшинский мост (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 131 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, микрорайон Зеленстрой (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 132 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 133 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 134 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 135 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, новый микрорайон в районе Верхнее Елькино (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 136 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, микрорайон по ул. генерала Маргелова и пр. Ленина (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 137 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, ул. Седова (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 138 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | г. Тула, ул. Болдина (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 139 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | д. Новая Мыза (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 140 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | п. Иншинский (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 141 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | д. Кожино (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 142 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | д. Зайцево (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 143 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | д. Долгое (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 144 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | д. Струково (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 145 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | д. Малахово (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 146 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1300 мест | п. Новый (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 147 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 550 мест | с. Маслово (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 148 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 550 мест | д. Коптево (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 149 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 550 мест | с. Алешня (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 150 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 550 мест | с. Федоровка (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 151 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1200 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота (восточнее) (Зареченсктй ТО) | первый этап |
| 152 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1200 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота (восточнее) (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 153 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 154 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 155 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 156 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный (севернее) (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 157 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 400 мест | д. Барсуки (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 158 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 400 мест | п. Ленинский, новый микрорайон (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 159 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 500 мест | д. Варфоломеево (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 160 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 900 мест | д. Малахово (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 161 | Общее среднее образование | Школа | строительство | 900 мест | д. Семеновка (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 162 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 400 мест | г. Тула (Центральный ТО) | первый этап |
| 163 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 150 мест | п. Ильинка (Центральный ТО) | первый этап |
| 164 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 150 мест | п. Петелино (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 165 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 125 мест | п. Молодёжный (Пролетарский ТО) | первый этап |
| 166 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 125 мест | п. Торхово (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 167 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 80 мест | п. Шатск (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 168 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 80 мест | с. Теплое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 169 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 85 мест | п. Иншинский (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 170 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 85 мест | с. Зайцево (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 171 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 85 мест | д. Новая Мыза (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 172 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 85 мест | п. Новый (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 173 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 60 мест | с. Федоровка (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 174 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 65 мест | с. Алешня (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 175 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 60 мест | с. Маслово (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 176 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 65 мест | д. Коптево (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 177 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 70 мест | п. Плеханово (Зареченский ТО) | первый этап |
| 178 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 100 мест | п. Рождественский (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 179 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 100 мест | п. Октябрьский (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| 180 | Дополнительное образование детей | Центр детского творчества | строительство | 60 мест | с. Хрущево (Зареченский ТО) | расчётный срок |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 550 пос./смену | г. Тула, район Петровский (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 2 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 550 пос./смену | г. Тула, район Прудное (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 3 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 550 пос./смену | г. Тула, район Ново-Басово (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 4 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 550 пос./смену | , г. Тула, район поймы р. Тупица (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 5 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 550 пос./смену | г. Тула, район Ривьера (Советский ТО) | первый этап |
| 6 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 250 пос./смену | п. Ильинка (Центральный ТО) | первый этап |
| 7 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 250 пос./смену | п. Петелино (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 8 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 240 пос./смену | д. Ширино (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 9 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 150 пос./смену | д. Новоселки (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 10 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 150 пос./смену | с. Частое (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 11 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 200 пос./смену | д. Чириково (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 12 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 200 пос./смену | д. Дементьево (Привокзальный ТО); | расчётный срок |
| 13 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 200 пос./смену | с. Зайцево (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 14 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 230 пос./смену | с. Алешня (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 15 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 230 пос./смену | с. Федоровка (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 16 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 140 пос./смену | п. Плеханово (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 17 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 100 пос./смену | с. Пятницкое (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| 18 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 170 пос./смену | п. Рождественский (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 19 | Здравоохранение | Поликлиника | строительство | 170 пос./смену | д. Занино (Привокзальный ТО) | расчётный срок |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультура и спорт | ФОК с бассейном | строительство | 9200 кв.м | г. Тула, п. Рассвет (Привокзальный ТО) | первый этап |
| 2 | Физкультура и спорт | Игровой зал | строительство | 5221 кв. м | г. Тула, п. Скуратово, пер. Санаторный (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 3 | Физкультура и спорт | Игровой зал | строительство | 1653 кв. м | г. Тула, ул. Болдина (Советский ТО) | первый этап |
| 4 | Физкультура и спорт | ФОК | строительство | 6880 кв. м | г. Тула, ул. Дементьева (Пролетарский ТО) | расчётный срок |
| 5 | Физкультура и спорт | Легкоатлетический манеж | строительство | 7735 кв. м | г. Тула, ул. Зорге (Пролетарский ТО) | первый этап |
| 6 | Физкультура и спорт | Универсальный спортивный зал | строительство | 803 кв. м | г. Тула, ул. Демонстрации (Центральный ТО) | первый этап |
| 7 | Физкультура и спорт | Универсальный спортивный зал | строительство | 898 кв. м | г. Тула, ул. Свободы (Центральный ТО) | расчётный срок |
| 8 | Физкультура и спорт | Мини-стадион с плоскостными сооружениями | строительство | 5863 кв. м | г. Тула, п. Южный, ул. Советская (Центральный ТО) | первый этап |
| 9 | Физкультура и спорт | Игровой зал | строительство | 1627 кв. м | г. Тула, ул. Мезенцева (Центральный ТО) | расчётный срок |
| Жилищное строительство для многодетных семей (Реализация Закона Тульской области от 21 декабря 2011 года № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей») |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 113,0 га | Зареченский территориальный округ Северная часть Зареченского района города Тулы | первый этап |
| 2 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 31,5 га | Привокзальный территориальный округ с. Маслово | первый этап |
| 3 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 30,5 га | Привокзальный территориальный округ с. Алёшня | первый этап |
| 4 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 36,0 га | Привокзальный территориальный округ п. Южный | первый этап |
| 5 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 103,5 га | Пролетарский территориальный округ д. Теплое | первый этап |
| 6 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные | строительство | 48,8 га | Пролетарский территориальный округ с. Торхово | первый этап |
| 7 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 73,3 га | Пролетарский территориальный округ д. Крюково | первый этап |
| 8 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 82,0 га | Пролетарский территориальный округ д. Красный хутор | первый этап |
| 9 | Улучшение жилищных условий для многодетных семей | земельные участков под индивидуальное жилищное строительство | строительство | 109,0 га | Пролетарский территориальный округ с. Алферьево-Кишкино | первый этап |
| Жилищное строительство для переселения жителей аварийного жилищного фонда (Реализация подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Туле) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий для жителей аварийного жилищного фонда | Жилые помещения | строительство | порядка 19,3 тыс. кв. м общей площади | Территории нового строительства жилых домов: - микрорайон «Петровский»; - микрорайон «Левобережный»; - микрорайон «Новая Тула» по Калужскому шоссе; - микрорайон по Венёвскому шоссе вблизи п. Молодёжный | первый этап |

2.1.2. Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения

| № п/п | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная межрайонная связь | Проезжие части | строительство | На 2 полосы движения, 1,4 км | Пролетарский район г. Тулы, ул. 1-я Песчаная, Комбайновая | первый этап |
| 2 | Связь центр - Заречье | Мост через р. Упу | строительство | На 2+1 полосы движения | Центр г. Тулы, «платный мост» - ул. Мосина – ул. Дрейфера | первый этап |
| 3 | Связь центр - Заречье | Набережная с дорогой | строительство | На 2 полосы движения, 0,4 км | Зареченский р-н г. Тулы От "Платного" моста до ул. Курковая по ул. Дрейфера | первый этап |
| 4 | Нормализация связи с сетью внешних дорог | Путепровод пересечения с ж.д. и развязки | строительство | Путепровод на 4 полосы движения с подходами | Зареченский р-н г. Тулы Узел у "Красных ворот" | первый этап |
| 5 | Совершенствование сети магистральных улиц | ул.Энгельса и ул. Агеева | реконструкция | 2,7 км, 4+2 полосы для общественного транспорта | Центр г. Тулы Ул. Ф.Энгельса и участок ул. Агеева | расчётный срок |
| 6 | Совершенствование сети магистральных улиц | ул. Оружейная с продлением | реконструкция | 2,5 км, 4 полосы движения | Привокзальный р-н г. Тулы Ул. Оружейная от ул. Энгельса до Калужского ш. | расчётный срок |
| 7 | Улучшение условий движения | Путепроводная развязка | строительство | Эстакада на 4 полосы со съездами | Привокзальный р-н г. Тулы Калужское ш./ул. Оружейная | расчётный срок |
| 8 | Развитие УДС | Улица районного значения | строительство | 2,5 км, 4 полосы движения | Зареченский р-н г. Тулы от ул. Демидовская плотина до ул. Октябрьской вдоль ж.д. | первый этап |
| 9 | Развитие УДС | Городская дорога | строительство | 4 км, 4 полосы движения | Пролетарский р-н г. Тулы Стадион"Металлург" - "Вост. обвод" по ул. Приупской | первый этап |
| 10 | Развитие УДС | Городская дорога | строительство | 2,8 км, 4 полосы | Пролетарский р-н г. Тулы "Вост. обвод" - Демидовский мост вдоль ж.д. линии | расчётный срок |
| 11 | Развитие УДС | Набережная с дорогой | строительство | 1,5 км, 2 полосы движения | Зареченский р-н г. Тулы ул. Дрейфера от Курковой до ул. Октябрьской | расчётный срок |
| 12 | Развитие УДС | Улица районного значения | строительство | 3,8 км, 4 полосы | Пролетарский р-н г. Тулы От ул. Кутузова до ул. Вильямса (Дачная,Огарёва, Глухополянская) | расчётный срок |
| 13 | Улучшение условий движения | Улица | реконструкция | 0,8 км, 4 полосы | Пролетарский р-н г. Тулы Ул. Бондаренко от ул. Кутузова до ул. Хворостухина | I |
| 14 | Развитие УДС | Городская дорога | строительство | 5,4 км, 6 полос непрерывного движения | Пролетарский р-н г. Тулы "Восточный обвод" - от ул. Ложевая до Венёвского ш. | расчётный срок |
| 15 | Улучшение условий движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада по "Вост. обводу" | Пролетарский р-н г. Тулы "Восточный обвод"/Ложевая, Металургов | расчётный срок |
| 16 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада по "Вост. обводу" | Пролетарский р-н г. Тулы "Восточный обвод"/Кутузова | расчётный срок |
| 17 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада по ул. Щегловская засека | Пролетарский р-н г. Тулы "Восточный обвод"/ ул. Щегловская засека | расчётный срок |
| 18 | Улучшение условий движения | Реконструкция дороги | реконструкция | 1,6 км, 6 полос непрерывного движения | Пролетарский р-н г. Тулы Участок Венёвского шосе, совпадающий с "Вост. обводом" | расчётный срок |
| 20 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада по направлению на "Вост. обвод" | Пролетарский р-н г. Тулы у пос. Молодёжн. | расчётный срок |
| 21 | Развитие УДС | Городская дорога | строительство | 6,5 км, 4 полосы движения | Зареченский р-н г. Тулы "Вост. обвод" от пос. Молодёжный до узла у "Красных ворот" | расчётный срок |
| 22 | Развитие УДС | Улица с продлением | Реконструкция, строительство | 1,9 км, 4 полосы движения | Зареченский р-н г. Тулы ул. Нормандия-Неман, с продл. до Венёвского ш. | расчётный срок |
| 23 | Развитие УДС | Улица районного значения | строительство | 12 км, 4 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы Новые улицы в р-не Осиновая Гора и их соединения с сущ.УДС | расчётный срок |
| 24 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада через "Вост. обвод" | Центральный р-н г. Тулы "Восточный обвод"/нов. дорога в район Осиновая Гора | расчётный срок |
| 25 | Развитие УДС | Улица районного значения | строительство | 1,4 км, 4 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы Между ул. Колетвинова и А. Шипунова | расчётный срок |
| 26 | Развитие УДС | Городская дорога | строительство | 0,3 км, 2 полосы | Центральный р-н г. Тулы Соединение ул. Станиславского с ул. Рязанской ("Вост. обв.") | первый этап |
| 27 | Развитие УДС | Улица городского значения | строительство | 1,7 км, 4 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы Соединение ул. Колетвинова с ул. Кирова ч/з новый мост | расчётный срок |
| 28 | Межрайонная связь | Мостовой переход | строительство | ч/з р. Упу и пути ж.д., 0,6 км | Центральн.и Пролетарск.р-ны На соединении ул.Кирова с ул. Колетвинова | расчётный срок |
| 29 | Улучшение условий движения | Улица | реконструкция | 2,4 км, 4 полосы движения | Зареченский р-н г. Тулы Ул. Ключевая, Низинная, Лесная | расчётный срок |
| 30 | Развитие УДС | Участки улиц местного значения | строительство | 7,5 км, 2 полосы движения | Пролетарский терр. округ Северная часть Пролетарского района | расчётный срок |
| 31 | Развитие УДС | Улица районного значения | строительство | 2,1 км, 2 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы,продолжение пер. Городского до Новомосковского ш. | расчётный срок |
| 32 | Обеспечение непрерывности движения | Эстакадное пересечение | строительство | 0,2 км, 2 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы Через "Восточный обвод" на продолжении пер. Городского | расчётный срок |
| 33 | Улучшение условий движения | Городская дорога | реконструкция | 5,6 км, расшир. до 6 полос движения | Центральный р-н г. Тулы "Вост. обвод"и ул. Рязанская от р. Упы до ул. Овражной | расчётный срок |
| 34 | Улучшение условий движения | Городская дорога | реконструкция | 6,7 км, расшир. до 6 полос движения | Привокзальный р-н г. Тулы ул. Рязанская и Калужское ш. от ул. Овражной до м-ли М2 | расчётный срок |
| 35 | Обеспечение непрерывности движения | Развязки движения | реконструкция | Расшир.проездов, дополн. эстакады | Центральный р-н г. Тулы На ул. Рязанская - 2 узла | расчётный срок |
| 36 | Улучшение условий движения | Дополнит. путепроводы | строительство | 2 эстакады ч/з ж.д. пути | Центральный р-н Привокзальный р."Восточн. обв." и Калужское ш. | расчётный срок |
| 37 | Развитие УДС | Городская дорога | строительство | 1,6 км, 4 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы Вдоль ул. Овражной от Рязанской до пр.Ленина | расчётный срок |
| 38 | Улучшение условий движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | 2 путепровода вдоль пр. Ленина | Центральный р-н г. Тулы, пр. Ленина / Овражная / Скуратовская / Ген. Маргелова | расчётный срок |
| 39 | Развитие УДС | Дорога | строительство | 3,8 км, 2 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы Новомосковское ш.- Варваровка | расчётный срок |
| 40 | Развитие УДС | Дорога | строительство | 6,1 км, 2 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы ул. Скуратовская - Крутое - Ильинка | первый этап |
| 41 | Региональная связь | Дорога | строительство | 6,5 км, 4 полосы движения | Центральный р-н г. Тулы Ул. Рязанская - Новомоско. ш. (у пос. Б. Еловая) | первый этап |
| 42 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада Калуж.напр.- нов.трасса | Центральный р-н г. Тулы ул. Рязанская/Овражная/новая трасса на Новомосковское ш. | первый этап |
| 43 | Развитие УДС | Местные дороги | строительство | 11,5 км, 2 полосы движения | Привокзальный терр. округ Район Прудное, В. Елькино, Судаково | расчётный срок |
| 44 | Обеспечение непрерывности движения | Эстакада | строительство | 0.6 км (с подходами), 2 полосы | Привокзальный терр. округ Через м-ль М2 южнее пос. Прудное | расчётный срок |
| 45 | Развитие УДС | Местные дороги | строительство | 13,5 км, 2 полосы движения | Привокзальный терр. округ Район Пятницкое, Маршалинки, М.Кузьменки | расчётный срок |
| 46 | Развитие УДС | Местные дороги | строительство | 15 км, 2 полосы движения | Привокзальный терр. округ Между Одоевским и Калужск. ш. и границей округа | расчётный срок |
| 47 | Развитие УДС | Местные дороги | строительство | 10,5 км, 2 полосы движения | Привокзальный терр. округ Между м-ю М2, Калужским ш. и границей с Зареченским ТО | расчётный срок |
| 48 | Развитие УДС | Улицы районного значения | строительство | 3 км, 4 полосы движения | Привокзальный терр. округ От Калужского до Одоевского ш. (р-н Михалково-Прудное) | расчётный срок |
| 49 | Развитие УДС | Дороги | строительство | 2,2 км, 2 полосы движения | Привокзальный терр. округ Дороги от Одоевского ш. до Маслово | расчётный срок |
| 50 | Межрайонная связь | Комплекс эстакадно-мостовых сооружений | строительство | 2,5 км, 4 полосы движения | Зареченский р-н г. Тулы От ул. Пузакова эстакадами ч/з ж.д. пути и мостом ч/з Упу | расчётный срок |
| 51 | Межрайонная связь | Городская дорога | строительство | 1 км, 4 полосы движения | Зареченский р-н г. Тулы От нов. перехода с ул.Пузакова до ул.Чмутова | расчётный срок |
| 52 | Межрайонная связь | Дорога | строительство | 11,2 км, 4 полосы движения | Зареченский ТО От нов.перехода с ул. Пузакова до пос. Ленинский | расчётный срок |
| 53 | Развитие УДС | Дорога | строительство | 1,1 км, 2 полосы | Зареченский ТО Продолжение ул. Болотова до новой дороги | расчётный срок |
| 54 | Межрайонная связь | Мостч/з р. Упу | строительство | 0,2 км, 2 полосы | Зареченский ТО На новой дороге к пос. Ленинский | расчётный срок |
| 55 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада 0,5 км со съездами | Зареченский ТО На пересечении с м-ю М2 | расчётный срок |
| 56 | Обеспечение безопасности движения | Эстакада | строительство | Эстакада 0,7 км | Зареченский ТО Пересечение ж.д. у ст. Некрасово | расчётный срок |
| 57 | Обеспечение безопасности движения | Путепроводы | строительство | 2 х 0,6 км | Зареченский ТО 2 эстакадных путепровода ч/з ж.д. у ст. Обидимо | расчётный срок |
| 58 | Развитие УДС | Дорога | строительство | 2 км, 2 полосы | Зареченский ТО От новой дороги в пойме до пос. Плеханово | расчётный срок |
| 59 | Обеспечение безопасности движения | Путепровод ч/з ж.д. пути | строительство | 0,7 км, 2 полосы | Зареченский ТО У ст. Плеханово, с развязкой движ. на ул. Ленина | расчётный срок |
| 60 | Развитие УДС | Дорога | строительство | 10,4 км, 2 полосы | Зареченский ТО Вокруг пос. Плеханово | расчётный срок |
| 61 | Развитие УДС | Дороги | строительство | 4,9 км, 2 полосы | Зареченский ТО В р-не пос. Обидимо, Ленинский, Барсуки | расчётный срок |
| 62 | Развитие УДС | Дорога | строительство | 0,8 км, 2 полосы | Привокзальный р-н г. Тулы От ул. Чмутова до ул. Маршала Жукова | расчётный срок |
| 63 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада 0,5 км со съездами | Привокзальный терр. округ М-ль М2 / дорога Маслово - Ямны | расчётный срок |
| 64 | Обеспечение непрерывности движения | Эстакада | строительство | Эстакада 0,5 км | Привокзальный терр. округ Через м-ль М2 по дороге Ратово - Петровский | расчётный срок |
| 65 | Обеспечение непрерывности движения | Развязка движения в 2 уровнях | строительство | Эстакада 0,5 км Со съездами | Привокзальный терр. округ М-ль М2 / Одоевское ш. | расчётный срок |
| 66 | Безопасность движения у общественного центра | Тоннельный участок на Калужском шоссе | строительство | 0,2 км, для основной проезж.части, 6 полос | Привокзальный терр. округ Западнее м/р "Новая Тула" | расчётный срок |
| 67 | Создание сети LRT | Пути трамвая | модернизация | 4.7 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Привокзальный терр. округ По Одоевскому ш., Воздухо- флотской, Павшинскому мосту | расчётный срок |
| 68 | Создание сети LRT | Пути трамвая | модернизация | 1,6 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Советский р-н г. Тулы По ул. Коминтерна | расчётный срок |
| 69 | Создание сети LRT | Пути трамвая | модернизация | 1,5 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Центральный р-н г. Тулы ул. Оборонная | расчётный срок |
| 70 | Создание сети LRT | Пути трамвая | модернизация | 1,4 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Центральный и Пролетарск.р-ны По ул. Советской и Пролетарск. от Оборонной до Епифанской | расчётный срок |
| 71 | Создание сети LRT | Прокладка новых путей | строительство | 2,2 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Пролетарский р-н г. Тулы По Пролетарской до Ложевой и по Ложевой до Металлургов | расчётный срок |
| 72 | Создание сети LRT | Пути трамвая | модернизация | 4 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Пролетарский р-н г. Тулы по ул. Металлургов | расчётный срок |
| 73 | Создание сети LRT | Пути трамвая | модернизация | 5 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Пролетарский р-н г. Тулы по ул. Марата, Кирова, Щегловская засека | расчётный срок |
| 74 | Развитие сети LRT | Прокладка новых путей | строительство | 5,4 км, для движения АТ с оборуд. остановок | Привокзальный терр. округ по Одоевскому ш., новой ул. до Калужского ш. (ст. Прудное) | расчётный срок |
| 75 | Развитие сети LRT | Прокладка новых путей | строительство | 0,6 км, с мостом через р. Воронку | Советский р-н г. Тулы к Московскому вокзалу вдоль ул. Ф. Смирнова и Красн. просп. | расчётный срок |
| 76 | Создание сети LRT | Закрытая станция автономного трамвая | строительство | Наземная тупиковая ст. с дебаркадером | Советский р-н г. Тулы ст."Московский вокзал" | расчётный срок |
| 77 | Создание сети LRT | Закрытая станция автономного трамвая | строительство | Наземная, надземная или подземная станция | Привокзальный ТО ст."Прудное" у Калужского ш. | расчётный срок |
| 78 | Развитие хозяйства LRT | Депо автономного трамвая | строительство | Ориентировочно на 100 сочленённых ваг. | Привокзальный р-н г. Тулы Одоевское ш.,за существующей разворотной разворотной петлёй | расчётный срок |
| 79 | Развитие хозяйства безрельсового общественного транспорта | Троллейбусно- автобусный парк | строительство | По спец. проектным разработкам | Привокзальный терр. округ ул. Чмутова, участок поймы | расчётный срок |
| 80 | Оптимизация городских пассажирских перевозок | Стоянка системы "Park-&-Ride" | строительство | на 500 мест | Привокзальный р-н г. Тулы Одоевское ш., напротив пос. Петровский | расчётный срок |
| 81 | Оптимизация городских пассажирских перевозок | Стоянка системы "Park-&-Ride" | строительство | на 500 мест | Пролетарский р-н г. Тулы Стад. "Металлург" - ул. Дачная | расчётный срок |
| 82 | Оптимизация городских пассажирских перевозок | Стоянка системы "Park-&-Ride" | строительство | на 500 мест | Пос. Менделеевский Пр. Ленина, развилка Щёкинского ш. и Шоссейной ул. | расчётный срок |

2.1.3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

| № п/п | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Водоотведение бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | повышение качества очистки сточных вод | городские очистные сооружения канализации (ОСК) | реконструкция | проектная производительность 200,0 тыс. м3/сут. | Зареченский район г. Тула, ул. Набережная Дрейера, 64б | первый этап |
| 2 | обезвоживание осадка сточных вод; уменьшение площади иловых карт | цех механического обезвоживания осадка сточных вод | строительство | производительность по проекту | Зареченский район г. Тула, ул. Набережная Дрейера, 64б (территория городских ОСК) | первый этап |
| 3 | прием и очистка до нормативных требований сточных вод г. Тула | городские очистные сооружения канализации (ОСК) | строительство | проектная производительность 200,0 тыс. м3/сут. | Зареченский территориальный округ, левый берег р. Упа, севернее д. Ямны, к западу от трассы М-2 «Крым» | расчетный срок |
| 4 | прием и очистка до нормативных требований сточных вод п. Хомяково и с. Архангельское | ОСК п. Хомяково | строительство 2-ой очереди | проектная производительность 1500 м3/сут | Зареченский территориальный округ, в 1100 м юго-западнее д. Скорнево | первый этап |
| 5 | прием и очистка до нормативных требований сточных вод жилого района «Новая Тула» (Прудное, Н. Китаевка) | локальные очистные сооружения (ЛОС) жилого района «Новая Тула» | строительство | проектная производительность 7000 м3/сут. (первый этап 5000 м3/сут.) | Зареченский территориальный округ | первый этап, расчетный срок |
| 6 | прием и очистка до нормативных требований сточных вод жилого района «Красные Ворота» | локальные очистные сооружения (ЛОС) жилого района «Красные Ворота» | строительство | проектная производительность 750 м3/сут. | Зареченский район г. Тула | первый этап |
| 7 | прием и очистка до нормативных требований сточных вод жилого района, расположенного в северной части Зареченского района г. Тула | локальные очистные сооружения (ЛОС) жилого района, расположенного в северной части Зареченского района г. Тула | строительство | проектная производительность 1500 м3/сут. | Зареченский район г. Тула | первый этап |
| 1.8 | прием и очистка до нормативных требований сточных вод жилых районов «Молодежный» и «Рублево-Медвенский» | локальные очистные сооружения (ЛОС) жилого района «Молодежный» | строительство | проектная производительность 1500 м3/сут (первый этап 700 м3/сут.) | Пролетарский территориальный округ, юго-западнее п. Молодежный | первый этап, расчетный срок |
| 9 | прием сточных вод от г. Тула и передача их на очистку на городские КОС | главная канализационная насосная станция (ГКНС) | строительство | проектная производительность 8350 м3/час | Зареченский район г. Тула, ул. Набережная Дрейера, 64б (территория городских ОСК) | первый этап |
| 10 | транспортировка сточных вод на проектируемый комплекс городских КОС | напорный коллектор в две нитки от ГКНС до проектируемого комплекса ОСК | строительство | две нитки диаметром 2х1420 мм (сталь) | Зареченский территориальный округ | расчетный срок |
| 11 | обеспечение надежности водоотведения, вывод из эксплуатации КНС-2 | коллектор глубокого заложения от 1-го Юго-Восточного микрорайона | строительство | диаметр 2000 мм; протяженность 6,5 км | г. Тула: ул. Войкова, ул. Каминского, ул. Лейтейзена и ул. Мосина | расчетный срок |
| 12 | обеспечение надежности водоотведения | самотечно-дюкерный коллектор №16 до ГКНС | демонтаж с перекладкой | диаметр 1400 мм; протяженность 4,8 км | г. Тула: по трассе коллектора №16 | первый этап, расчетный срок |
| 13 | обеспечение надежности водоотведения,, вывод из эксплуатации ряда КНС | коллектор глубокого заложения | строительство | диаметр 2500 мм; протяженность 7,5 км | г. Тула: от КНС №4 по ул. Галкина, Луначарского, Дрейера, Пушкинская | расчетный срок |
| 14 | обеспечение надежности водоотведения; снижение удельного веса сетей, требующих замены | напорный коллектор от КНС №1 до городских ОСК | строительство | диаметр 900 мм; протяженность 0,6 км | Зареченский район г. Тула | первый этап |
| 15 | обеспечение надежности водоотведения; снижение удельного веса сетей, требующих замены | напорный коллектор от БНС до городских ОСК | демонтаж с перекладкой | диаметр 2х500мм; протяженность в однотрубном исчислении 1,1 км | Зареченский район г. Тула | первый этап |
| 16 | обеспечение надежности водоотведения | дюкер через р. Упа | строительство | диаметр 2х700 мм; протяженность в однотрубном исчислении 140 м | Советский район г. Тула; от ул. Мосина до БНС | первый этап |
| 17 | разгрузка КНС №2а, возможность подключения к городской системе водоотведения кварталов нового жилищного строительства | КНС с напорным коллектором | строительство | проектная производительность 20,0 тыс. м3/сут | Советский район г. Тула вблизи КНС №2а | первый этап |
| 18 | вывод из эксплуатации ОСК пос. Западный, переключение стоков в городскую сеть водоотведения | КНС «Западный-2» с напорным коллектором до КНС «Микрорайон Скуратово» | строительство | производительность по проекту; диаметр напорного коллектора 2х200 мм | Центральный район г. Тула, территория ОСК пос. Западный | первый этап |
| 19 | вывод из эксплуатации КОС пос. Западный, переключение стоков в городскую сеть водоотведения | КНС «Южный» с напорным коллектором до КНС «Победа» | строительство | производительность 1000 м3/сут; диаметр напорного коллектора 2х160 мм | Центральный район г. Тула | первый этап |
| 20 | вывод из эксплуатации КОС пос. Западный, переключение стоков в городскую сеть водоотведения | КНС «Победа» с напорным коллектором до колодца-гасителя в районе пересечения улиц Скуратовская-Октябрьская | строительство | производительность по проекту; диаметр напорного коллектора 2х200 мм | Центральный район г. Тула | первый этап |
| 21 | вывод из эксплуатации КОС пос. Западный, переключение стоков в городскую сеть водоотведения | КНС № 3 с напорным коллектором до колодца-гасителя на коллекторе ООО «Инмарко», в районе Скуратовского проезда | строительство | производительность по проекту; диаметр напорного коллектора 2х200 мм | Центральный район г. Тула | первый этап |
| 22 | переключение стоков мкр Скуратовский и мкр Варваровка в городскую сеть водоотведения | КНС «Северная» с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту; диаметр 2х160 мм | Центральный район г. Тула | первый этап |
| 23 | переключение стоков мкр Скуратовский и мкр Варваровка в городскую сеть водоотведения | КНС «Варваровка» с напорным коллектором до колодца-гасителя на коллекторе ООО «Инмарко» | строительство | производительность по проекту; диаметр напорного коллектора 2х200 мм | Центральный район г. Тула | первый этап |
| 24 | переключение стоков мкр. Менделеевский в городскую сеть водоотведения | КНС «Менделеевский» | реконструкция | производительность по проекту | Центральный район г. Тула | первый этап |
| 25 | переключение стоков мкр. Менделеевский в городскую сеть водоотведения | напорный коллектор от КНС «Менделеевский» до колодца-гасителя на коллекторе ООО «Инмарко» в районе ул. Каштановая (Басово Прудный). | строительство | диаметр 2х200 мм | Центральный район г. Тула | первый этап |
| 26 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | самотечный коллектор №20 | демонтаж с перекладкой | диаметр 1200 мм | Центральный район г. Тула, от дома №7 по ул. Рязанская до КНС №2а | первый этап |
| 27 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | самотечный коллектор | строительство | диаметр 630 мм | Центральный район г. Тула, от ул. Академика Павлова до самотечного коллектора №20 | первый этап |
| 28 | снижение удельного веса сетей, требующих замены; подключение к городской системе водоотведения кварталов нового жилищного строительства («Зеленстрой») | самотечный коллектор | демонтаж с перекладкой | диаметр 700 мм | Привокзальный район г. Тула, от ул. Генерала Маргелова до КНС №14 | первый этап |
| 29 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | самотечный коллектор | демонтаж с перекладкой | диаметр 630 мм | Зареченский район г. Тула, ул. Судейского | первый этап |
| 30 | обеспечение надежности водоотведения | самотечный коллектор | строительство | диаметр 630÷1000 мм; протяженность 2,0 км | Зареченский район г. Тула, ул. Комсомольская, Арсенальная, Ствольная от Зареченской районной котельной до КНС №1 | первый этап |
| 31 | обеспечение надежности водоотведения | напорный коллектор | строительство | диаметр 630 мм; протяженность 0,9 км | Зареченский район г. Тула, от КНС №4а до колодца-гасителя на ул. Литейная | первый этап |
| 32 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | самотечный коллектор | демонтаж с перекладкой | диаметр 630÷900 мм; протяженность 3,7 км | Зареченский район г. Тула, по ул. Грибоедова и ул. Ряжская до КНС 4а | первый этап |
| 33 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | коллектор №3 с дюкером через р. Упа | демонтаж с перекладкой | диаметр 500÷700 мм | Центральный район г. Тула, от ул. Агеева до камеры переключения на ул. Дм. Ульянова и от ул. Дм. Ульянова до городских КОС | первый этап |
| 34 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | самотечный коллектор | демонтаж с перекладкой | диаметр 700 мм; протяженность 0,3 км | Центральный район г. Тула, от колодца гасителя КНС №17 до коллектора №3 | первый этап |
| 35 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | коллектор №2 | демонтаж с перекладкой | диаметр 300÷450 мм, протяженность 1,9 км | Центральный район г. Тула, от ул. Костычева до Красноармейского пр, и далее до ул. Сойфера | первый этап |
| 36 | обеспечение надежности водоотведения | разгрузочный коллектор | строительство | диаметр 800 мм; протяженность 1,0 км | Зареченский район г. Тула, от ул. Калинина до КНС №3 | первый этап |
| 37 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | самотечный коллектор | демонтаж с перекладкой | диаметр 300÷1000 мм; протяженность 2,5 км | Центральный район г. Тула, по ул. Коминтерна от ул. Советская до КНС 7а | первый этап |
| 38 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | самотечный коллектор | демонтаж с перекладкой | диаметр 630 мм; протяженность 2,8 км | Привокзальный район г. Тула, по ул. Рогова до КНС №7а | первый этап |
| 39 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | коллектор №12 | демонтаж с перекладкой (2-я и 3-я очереди строительства) | диаметр 500÷630 мм; протяженность 3,6 км | Привокзальный район г. Тула, от ул. Маршала Жукова до КНС №7а | первый этап |
| 40 | снижение удельного веса сетей, требующих замены | коллектор «Балтика» | демонтаж с перекладкой | диаметр 500 мм; протяженность 0,6 км | Привокзальный район г. Тула, от ул. Рогова до ул. Тихмянова | первый этап |
| 41 | обеспечение надежности водоотведения | напорный коллектор с дюкером через р. Упа | строительство | диаметр 630 мм; протяженность 0,42 км | от КНС №7а до ГКНС | первый этап |
| 42 | обеспечение централизованным водоотведением застройки Привокзального территориального округа, в частности жилого квартала Маслово | КНС «14 проезд» | строительство | производительность по проекту | Привокзальный район г. Тула, перекресток ул. Чмутова-ул. Тихмянова | первый этап |
| 43 | Обеспечение централизованным водоотведением не канализованной застройки п. Хомяково | самотечный коллектор | строительство | диаметр 315 мм; протяженность 0,68 км | Зареченский район г. Тула, п. Хомяково, по ул. Березовская до коллектора по ул. Хомяковская | первый этап |
| 44 | обеспечение централизованным водоотведением существующей индивидуальной застройки | КНС с напорным коллектором до коллектора по ул. Судейского | строительство | производительность по проекту; диаметр коллектора 2х250 мм | Зареченский район г. Тула, ул. Фруктовая | первый этап |
| 45 | обеспечение централизованным водоотведением существующей индивидуальной застройки пос. Октябрьский | КНС с напорным коллектором до коллектора по ул. Судейского | строительство | производительность по проекту; диаметр коллектора 2х250 мм | Зареченский район г. Тула, пос. Октябрьский (ул. Карпова) | первый этап |
| 46 | прием стоков от проектируемого жилого района индивидуальной застройки Глухие Поляны | самотечный коллектор | демонтаж с перекладкой | диаметр 630 мм | Пролетарский район г. Тула, ул. Волкова | первый этап |
| 47 | передача сточных вод от проектируемых площадок индивидуальной застройки «Глухие Поляны» в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС «Глухие Поляны» с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Пролетарский район г. Тула, Глухие Поляны | расчетный срок |
| 48 | обеспечение надежности водоотведения, снижение потребления энергоресурсов | КНС №№ 4а; 5; 14; 10 | реконструкция и модернизация | производительность по проекту | г. Тула | первый этап |
| 49 | передача сточных вод микрорайона «Петровский квартал» в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС жилого квартала «Петровский» с напорным коллектором до коллектора «Балтика» | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 50 | передача сточных вод жилого квартала «Маслово» в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС жилого квартала «Маслово» с напорным коллектором до КНС «14 проезд» | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 51 | передача сточных вод жилого квартала «Зеленстрой» в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС жилого квартала «Зеленстрой» с напорным коллектором до колодца-гасителя на самотечном коллекторе по ул. Генерала Маргелова | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 52 | передача сточных вод 1-го Юго-Восточного микрорайона в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС 1-го Юго-Восточного микрорайона с напорным коллектором до проектируемой КНС (дублер КНС №2а) | строительство | производительность по проекту | Центральный территориальный округ | первый этап |
| 53 | передача сточных вод жилого квартала «Левобережный» (Малевка, Осиная Гора) в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС жилого квартала «Левобережный» (Осиновая Гора), с напорным коллектором до колодца-гасителя на коллекторе №20 | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ | первый этап |
| 54 | передача сточных вод жилого квартала «Времена Года» в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС жилого квартала «Времена Года» (Осиновая Гора) с напорным коллектором до проектируемой КНС (дублер КНС №2а) | строительство | производительность по проекту | Центральный территориальный округ | первый этап |
| 55 | передача сточных вод жилых районов «Прудное» и «Новая Тула» на ЛОС «Новая Тула» | КНС жилых районов «Прудное» и «Новая Тула» (4 ед) с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 56 | передача сточных вод жилого района, расположенного западнее п. Михалково, в централизованную систему водоотведения г. Тула | КНС жилого района, расположенного западнее п. Михалково с напорным коллектором до колодца-гасителя на коллекторе «Балтика» | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 57 | передача сточных вод жилого района «Рублево-Медвенский» на ЛОС жилого района «Молодежный» | КНС жилого района индивидуальной застройки «Рублево-Медвенский» с напорным коллектором до ЛОС жилого района «Молодежный» | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ | первый этап |
| Территория присоединенного Ленинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | передача сточных вод пос. Ильинка и пос. Петелино в коллектор №16 системы водоотведения г Тула | напорный коллектор (две нитки) | строительство | диаметр 350 мм, протяженность 5,1 км | Центральный территориальный округ | первый этап |
| 2 | прием и очистка сточных вод п. Сергиевский | ОСК п. Сергиевский | строительство | проектная производительность 400 м3/сут (первый этап 200 м3/сут) | Центральный территориальный округ, южнее п. Сергиевский | первый этап, расчетный срок |
| 3 | подача сточных вод на ОСК п. Сергиевский | КНС п. Сергиевский с напорным коллектором | строительство | проектная производительность 400 м3/сут | Центральный территориальный округ, п. Сергиевский | первый этап, расчетный срок |
| 4 | прием и очистка сточных вод д. Кишкино и индивидуальной застройки, предназначенной для предоставления многодетным семьям | ОСК д. Кишкино | строительство | проектная производительность 200 м3/сут | Центральный территориальный округ, южнее д. Кишкино | первый этап |
| 5 | прием и очистка сточных вод п. Прилепы | ОСК п. Прилепы | реконструкция | проектная производительность 300 м3/сут | Центральный территориальный округ, южнее п. Прилепы | первый этап |
| 6 | прием и очистка сточных вод п. Иншинский; п. Рассвет; д. Хопилово | ОСК п. Иншинский - п. Рассвет | строительство | проектная производительность 2300 м3/сут (первый этап 1500 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, между п. Иншинский и п. Рассвет | первый этап, расчетный срок |
| 7 | подача сточных вод на ОСК п. Иншинский - п. Рассвет | КНС п. Иншинский с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, п. Иншинский | первый этап |
| 8 | подача сточных вод на ОСК п. Иншинский - п. Рассвет | КНС п. Рассвет с напорным коллектором (2 ед.) | реконструкция | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, п. Рассвет | первый этап |
| 9 | подача сточных вод в систему водоотведения п. Рассвет | КНС д. Хопилово с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, д. Хопилово | первый этап |
| 10 | подача сточных вод в систему водоотведения п. Иншинский | КНС д. Харино с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, Харино | первый этап |
| 11 | прием и очистка сточных вод проектируемой малоэтажной застройки | ОСК д. Мыза | строительство | проектная производительность 950 м3/сут (на первый этап 300 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, севернее д. Мыза | первый этап, расчетный срок |
| 12 | подача сточных вод на ОСК д. Мыза | КНС д. Мыза с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, д. Мыза | первый этап, расчетный срок |
| 13 | прием и очистка сточных вод с. Алешня | ОСК с. Алешня | строительство | проектная производительность 850 м3/сут (первый этап 400 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, южнее с. Алешня | первый этап, расчетный срок |
| 14 | прием и очистка сточных вод с. Фёдоровка и д. Барыково | ОСК с. Фёдоровка-д. Барыково | строительство | проектная производительность 1100 м3/сут (первый этап 500 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, севернее д. Барыково | первый этап, расчетный срок |
| 15 | подача сточных вод на ОСК с. Фёдоровка-д. Барыково | КНС с. Фёдоровка с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, с. Фёдоровка | первый этап, расчетный срок |
| 16 | прием и очистка сточных вод в/г Берники | ОСК в/г Берники | строительство | проектная производительность 50 м3/сут | Привокзальный территориальный округ, вблизи в/г Берники | первый этап |
| 17 | прием и очистка сточных вод мкр. 12 лет Октября п. Иншинский | ОСК мкр. 12 лет Октября п. Иншинский | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, вблизи мкр. 12 лет Октября п. Иншинский | первый этап |
| 18 | прием и очистка сточных вод д. Коптево | ОСК д. Коптево | строительство | проектная производительность 550 м3/сут (первый этап 250 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, северо-восточнее д. Коптево | первый этап, расчетный срок |
| 19 | подача сточных вод на ОСК д. Коптево | КНС д. Коптево с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, д. Коптево | первый этап, расчетный срок |
| 20 | прием и очистка сточных вод д. Струково | ОСК д. Струково | строительство | проектная производительность 250 м3/сут (первый этап 100 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, северо-западнее д. Струково | первый этап, расчетный срок |
| 21 | подача сточных вод на ОСК д. Струково | КНС д. Струково с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, д. Струково | первый этап |
| 22 | прием и очистка сточных вод с. Зайцево | КОС с. Зайцево | строительство | проектная производительность 500 м3/сут (первый этап 300 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, восточнее с. Зайцево | первый этап, расчетный срок |
| 23 | подача сточных вод на ОСК с. Зайцево | КНС с. Зайцево с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, с. Зайцево | первый этап, расчетный срок |
| 24 | прием и очистка сточных вод п. Новый | ОСК п. Новый | строительство | проектная производительность 200 м3/сут (первый этап 100 м3/сут) | Привокзальный территориальный округ, западнее п. Новый | первый этап, расчетный срок |
| 25 | подача сточных вод на ОСК п. Новый | КНС п. Новый с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Привокзальный территориальный округ, п. Новый | первый этап, расчетный срок |
| 26 | прием и очистка сточных вод п. Обидимо | ОСК п. Обидимо | строительство | проектная производительность 500 м3/сут | Зареченский территориальный округ, юго-восточнее п. Обидимо | расчетный срок |
| 27 | подача сточных вод на ОСК п. Обидимо | КНС п. Обидимо с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, п. Обидимо | первый этап |
| 28 | прием и очистка сточных вод п. Ленинский | ОСК п. Ленинский | строительство | проектная производительность 1750 м3/сут (первый этап 1500 м3/сут) | Зареченский территориальный округ, п. Ленинский-1, ул. Восточная | первый этап, расчетный срок |
| 29 | подача сточных вод на ОСК п. Ленинский | КНС №3 п. Ленинский с напорным коллектором | реконструкция | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, п. Ленинский | первый этап |
| 30 | подача сточных вод на ОСК п. Ленинский | КНС п. Ленинский с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, п. Ленинский | первый этап |
| 31 | прием и очистка сточных вод п. Барсуки | ОСК п. Барсуки | реконструкция | проектная производительность 600 м3/сут | Зареченский территориальный округ, юго-западнее п. Барсуки | первый этап |
| 32 | подача сточных вод на проектируемый комплекс городских ОСК г. Тула | КНС с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, юго-западнее п. Барсуки | расчетный срок |
| 33 | подача сточных вод на проектируемый комплекс городских ОСК г. Тула | КНС с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, д. Барсуки | расчетный срок |
| 34 | прием и очистка сточных вод с. Хрущёво и п. Плеханово | ОСК с. Хрущёво - п. Плеханово | строительство | проектная производительность 2700 м3/сут (первый этап 2200 м3/сут) | Зареченский территориальный округ, между с. Хрущёво и п. Плеханово | первый этап, расчетный срок |
| 35 | подача сточных вод на ОСК с. Хрущёво - п. Плеханово | КНС с. Хрущёво с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, с. Хрущёво | первый этап, расчетный срок |
| 36 | подача сточных вод на ОСК с. Хрущёво - п. Плеханово | КНС п. Плеханово с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, п. Плеханово | первый этап, расчетный срок |
| 37 | прием и очистка сточных вод п. ВНИИКОП и п. Октябрьский | ОСК п. Октябрьский - п. ВНИИКОП | строительство | проектная производительность 500 м3/сут (первый этап 300 м3/сут) | Зареченский территориальный округ, северо-западнее п. Октябрьский | первый этап, расчетный срок |
| 38 | подача сточных вод на ОСК п. Октябрьский | КНС п. Октябрьский с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, п. Октябрьский | первый этап, расчетный срок |
| 39 | подача сточных вод с. Архангельское на ОСК п. Хомяково | КНС с. Архангельское с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, с. Архангельское | расчетный срок |
| 40 | прием и очистка сточных вод п. Рождественский (с возможностью подключения д. Рождественка и д. Ульяновка) | ОСК п. Рождественский | строительство | проектная производительность 900 м3/сут (первый этап 500 м3/сут) | Зареченский территориальный округ, западнее п. Рождественский | первый этап, расчетный срок |
| 41 | подача сточных вод на ОСК п. Рождественский | КНС п. Рождественский с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, п. Рождественский | первый этап |
| 42 | прием и очистка сточных вод д. Волоть | ОСК д. Волоть | строительство | проектная производительность 150 м3/сут | Зареченский территориальный округ, западнее д. Волоть | первый этап |
| 43 | подача сточных вод на ОСК д. Волоть | КНС д. Волоть с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Зареченский территориальный округ, д. Волоть | первый этап |
| 44 | прием и очистка сточных вод д. Варфоломеево и д. Ильино | ОСК д. Ильино | строительство | проектная производительность 250 м3/сут | Зареченский территориальный округ, северо-западнее д. Ильино | расчетный срок |
| 45 | прием и очистка сточных вод д. Малахово и проектируемого района индивидуальной застройки | ОСК д. Малахово | строительство | проектная производительность 300 м3/сут | Зареченский территориальный округ, северо-западнее проектируемого района индивидуальной застройки | расчетный срок |
| 46 | прием и очистка сточных вод п. Шатск | ОСК п. Шатск | реконструкция | проектная производительность 750 м3/сут (первый этап 500 м3/сут) | Пролетарский территориальный округ, южнее п. Шатск | первый этап, расчетный срок |
| 47 | подача сточных вод на ОСК п. Шатск | КНС п. Шатск с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ | первый этап |
| 48 | прием и очистка сточных вод п. Торхово и д. Крюково | ОСК п. Торхово - д. Крюково | строительство | проектная производительность 1000 м3/сут (первый этап 450 м3/сут) | Пролетарский территориальный округ, юго-восточнее п. Торхово | первый этап, расчетный срок |
| 49 | подача сточных вод на ОСК п. Торхово - д. Крюково | КНС д. Крюково с напорным коллектором (2 ед.) | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ, д. Крюково | первый этап |
| 50 | подача сточных вод на ОСК п. Торхово - д. Крюково | КНС п. Торхово с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ, п. Торхово | расчетный срок |
| 51 | прием и очистка сточных вод с. Теплое (проектируемая индивидуальная застройка) | ОСК с. Теплое | строительство | проектная производительность 600 м3/сут | Пролетарский территориальный округ, вблизи д. Марьино | первый этап |
| 52 | подача сточных вод на ОСК с. Теплое | КНС с. Теплое с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ, с. Теплое | первый этап |
| 53 | прием и очистка сточных вод д. Красный Хутор и с. Верхние Присады | ОСК д. Красный Хутор | строительство | проектная производительность 350 м3/сут | Пролетарский территориальный округ, юго-западнее д. Красный Хутор | расчетный срок |
| 54 | подача сточных вод на ОСК д. Красный Хутор | КНС д. Красный Хутор с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ, д. Красный Хутор | расчетный срок |
| 55 | прием и очистка сточных вод д. Алферьево | ОСК д. Алферьево | строительство | проектная производительность 500 м3/сут | Пролетарский территориальный округ, юго-западнее д. Алферьево | расчетный срок |
| 56 | прием и очистка сточных вод д. Ширино и д. Страхово | ОСК д. Ширино - д. Страхово | строительство | проектная производительность 850 м3/сут | Пролетарский территориальный округ, южнее д. Страхово | первый этап, расчетный срок |
| 57 | подача сточных вод на ОСК д. Ширино - д. Страхово | КНС д. Ширино с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округ, д. Ширино | первый этап |
| 58 | подача сточных вод на ОСК д. Ширино - д. Страхово | КНС д. Страхово с напорным коллектором | строительство | производительность по проекту | Пролетарский территориальный округд. Страхово | расчетный срок |

Примечание: принятые сокращения: КНС - канализационная насосная станция; ОСК – очистные сооружения канализации.

| №пп | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
|  | сортировка отходов | станция по прессованию ТКО | реконструкция | расчетная мощность 210 тыс. тонн в год | го Тула, Новомосковское шоссе, 64-б | первый этап |

| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | воздушная линия электропередачи ВЛЭП | реконструкция | 1-20 кВ протяженность 565,4 км | городской округ город Тула | первый этап |
| 2. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | кабельная линия электропередачи КЛ от центра питания ПС «Южная» и ПС «Мясново» | строительство | 10 кВ общая протяженность 10,7 км | Привокзальный территориальный округ | первый этап |

| №пп | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | распределительный пункт РП | строительство | 10 кВ | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | воздушная линия электропередачи ВЛЭП | реконструкция | 0,4 кВ протяженность 640,7 км | городской округ город Тула | I-ый этап |
| 5. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | воздушная линия электропередачи ВЛЭП | строительство | 0,4 кВ протяженность 55,7 км | городской округ город Тула | I-ый этап |
| 6. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | трансформаторная подстанция ТП | реконструкция | 3,1 МВА | городской округ город Тула | I-ый этап |
| 7. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | воздушная линия электропередачи ВЛЭП | строительство | 0,4 кВ протяженность 898,2 км | городской округ город Тула | I-ый этап |

| №пп | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | трансформаторная подстанция ТП | реконструкция | 35,6 МВА | городской округ город Тула | I-ый этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | воздушная линия электропередачи ВЛ | строительство | 0,4 кВ протяженность 156,7 км | городской округ город Тула | I-ый этап |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | обеспечение централизованным теплоснабжением потребителей IV Северо-Восточного микрорайона | котельная | строительство | 20 Гкал/час | Пролетарский район г. Тулы | I-ый этап |
| 2. | обеспечение централизованным теплоснабжением потребителей микрорайона Малевка | котельная | строительство | 7,5 Гкал/час | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 3. | обеспечение централизованным теплоснабжением потребителей микрорайона Нижняя Китаевка | котельная | строительство | 30 Гкал/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |

| №пп | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | обеспечение централизованным теплоснабжением потребителей микрорайона Мыза | котельная | строительство | 4,5 Гкал/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 5. | обеспечение центр. теплоснабжением потребителей I Юго-Восточного микрорайона | котельная | строительство | 9 Гкал/час | Центральный район г. Тулы | I-ый этап |
| 6. | обеспечение центр. теплоснабжением потребителей микрорайона «Петровский квартал» | котельная | строительство | 8 Гкал/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |

| 7. | обеспечение центр. теплоснабжением потребителей микрорайона «Водосточный обвод» | котельная | строительство | 1,5 Гкал/час | Центральный район г. Тулы | I-ый этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | обеспечение центр. теплоснабжением потребителей микрорайона «Молодежный» | котельная | строительство | 2,5 Гкал/час | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 9. | обеспечение центр. теплоснабжением потребителей ООО «ТД «Богучарово-Маркет» | блок-модульная котельная БПК | строительство | 3,87 Гкал/час | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |

| №пп | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Кв. П-1» | реконструкция | 7 Гкал/час | Привокзальный район г. Тулы, ул. Макаренко, 6-б | I-ый этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | реконструкция | 6 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, ул. Тургеневская, 48 | I-ый этап |
| 12. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Кв.27» | реконструкция | 7 Гкал/час | Пролетарский район г. Тулы, ул. Шухова, 4-а | I-ый этап |
| 13. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «IV ЮВМР» | реконструкция | 36 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, ул. Оборонная, 95-б | I-ый этап |
| 14. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «КонтиТулаЭнергоТепло» | реконструкция | 130 Гкал/час | Пролетарский район г. Тулы, ул. Щегловская засека, 31 | I-ый этап расчетный срок |
| 15. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей пос. Южный | котельная «п. Южный» | реконструкция | 6 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, пос. Скуратово Южный | расчетный срок |
| 16. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей мкр Новогостеевка | котельная «Новогостеевка» | реконструкция | 17 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, ул. Рязанская, 22 | I-ый этап |

| №пп | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «п. II Западный» | реконструкция | 10 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, пос. Скуратово II Западный | I-ый этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «п. 12 лет Октября» | реконструкция | 20 Гкал/час | Привокзальный район г. Тулы, Калужское ш., 7-а | I-ый этап |
| 19. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | реконструкция | 17 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, ул. Союзная, 6-а | I-ый этап |
| 20. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | реконструкция | 15 Гкал/час | Советский район г. Тулы, \ ул. Дм. Ульянова, 23 | I-ый этап |
| 21. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Кв.100-101» | реконструкция | 12,9 Гкал/час | Советский район г. Тулы, ул. Ф. Энгельса, 148 | I-ый этап |
| 22. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Кв.Н» | реконструкция | 6 Гкал/час | Привокзальный район г. Тулы, ул. Сурикова, 8 | I-ый этап |
| 23. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей пос. Горелки | котельная «Профилакторий» | реконструкция | 4,5 Гкал/час | Зареченский район г. Тулы, пос. Горелки, ул. Макаренко, 29-4 | I-ый этап |
| 24. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «ВКХ» | реконструкция | 8 Гкал/час | Пролетарский район г. Тулы, ул. Демидовская плотина, 8 | I-ый этап |
| 25. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | реконструкция | 6,5 Гкал/час | Привокзальный район г. Тулы, ул. Шоссейная, 17/19 | I-ый этап |
| 26. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | реконструкция | 7 Гкал/час | Зареченский район г. Тулы, ул. Токарева, 57 | I-ый этап |
| 27. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Семашко (им. Ваныкина)» | реконструкция | 15 Гкал/час | Советский район г. Тулы, ул. Первомайская, 13-7 | I-ый этап |
| 28. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | реконструкция | 4 Гкал/час | Советский район г. Тулы, ул. Первомайская, 24 | I-ый этап |
| 29. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Малые Гончары» | реконструкция | 4,5 Гкал/час | Зареченский район г. Тулы, ул. Малые Гончары, 15 | расчетный срок |
| 30. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Тулабумпром» | реконструкция | 8 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, Скуратово | расчетный срок |
| 31. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «д/с № 95» | реконструкция | 0,4 Гкал/час | Советский район г. Тулы, ул. 9 Мая, 22 | расчетный срок |
| 32. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Кв.К-а» | реконструкция | 7,5 Гкал/час | Советский район г. Тулы, ул. Седова, 9-б | расчетный срок |
| 33. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная «Кв.110» | реконструкция | 3,5 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, ул. Шевченко, 10-б | расчетный срок |
| 34. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | реконструкция | 6 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, ул. Староникитская, 8 | расчетный срок |
| 35. | переключение потребителей на другой источник централизованного теплоснабжения | котельная «Дом техники» | ликвидация | 1,5 Гкал/час | Центральный район г. Тулы, ул. Менделеевская, 3 | I-ый этап |
| 36. | переключение потребителей на другой источник централизованного теплоснабжения | котельная | ликвидация | 1,25 Гкал/час | Зареченский район г. Тулы, ул. Железнодорожная, 38 | I-ый этап |
| 37. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей жилого района Прудное | котельная | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Прудное | I-ый этап |
| 38. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей жилого района Новая Тула | котельная | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Н. Китаевка | I-ый этап |
| 39. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей жилого района Левобережный | котельная | строительство | 23 Гкал/час | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 40. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей жилого района Времена Года | котельная | строительство | будет определено специализированным проектом | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 41. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей жилого района Петелино | котельная | строительство | будет определено специализированным проектом | Центральный территориальный округ, пос. Петелино | I-ый этап |
| 42. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей жилого района Михалково | котельная | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 43. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей жилого района Красные ворота | котельная | строительство | будет определено специализированным проектом | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 44. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «ЗРК» от тепловой камеры ТК-23 до тепловой камеры ТК-34 | реконструкция | Ду=350 мм протяженность 230 м | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 45. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «ЗРК» от тепловой камеры ТК-37 до тепловой камеры ТК-40 | реконструкция | Ду=300 мм протяженность 142 м | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 46. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «ЗРК» от тепловой камеры ТК-161 до тепловой камеры ТК-165 | реконструкция | Ду=500 мм протяженность 220 м | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 47. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «ЗРК» от тепловой камеры ТК-79 до тепловой камеры ТК-85 | реконструкция | Ду=400 мм протяженность 166 м | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 48. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «ЗРК» от тепловой камеры ТК-85 до тепловой камеры ТК-86 | реконструкция | Ду=300 мм протяженность 18 м | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 49. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «ФРК» от тепловой камеры ТК-86 до тепловой камеры ТК-216 | реконструкция | Ду=300 мм протяженность 190 м | Советский район г. Тулы | I-ый этап |
| 50. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «ФРК» от тепловой камеры ТК-216 до котельной «II ПМР» | реконструкция | Ду=400 мм протяженность 166 м | Советский район г. Тулы | I-ый этап |
| 51. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «II ПМР» от тепловой камеры УТ-2 до тепловой камеры ТК-5 | реконструкция | Ду=250 мм протяженность 69 м | Советский район г. Тулы | I-ый этап |
| 52. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «II ПМР» от тепловой камеры УТ-50 до тепловой камеры ТК-21 | реконструкция | Ду=100 мм протяженность 54 м | Советский район г. Тулы | I-ый этап |
| 53. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «II ПМР» от тепловой камеры УТ-69а до тепловой камеры УТ-69 | реконструкция | Ду=100 мм протяженность 98 м | Советский район г. Тулы | I-ый этап |
| 54. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «II ПМР» от тепловой камеры УТ-8 до тепловой камеры ТК-48 | реконструкция | Ду=150 мм протяженность 83 м | Советский район г. Тулы | I-ый этап |
| 55. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «II ПМР» от тепловой камеры ТК-48 до тепловой камеры ТК-50 | реконструкция | Ду=125 мм протяженность 98 м | Советский район г. Тулы | I-ый этап |
| 56. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «Дом техники» от тепловой камеры ТК-2 до тепловой камеры УТ-2 | реконструкция | Ду=125 мм протяженность 80 м | Центральный район г. Тулы | I-ый этап |
| 57. | передача теплоносителя от источника к потребителю | участок тепловой сети котельной «пр. Ленина, 54» от тепловой камеры ТК-5 до тепловой камеры ТК-9 | реконструкция | Ду=250 мм протяженность 69 м | Центральный район г. Тулы | I-ый этап |
| 58. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | строительство | 3 Гкал/час | Пролетарский территориальный округ, г. Шатск | расчетный срок |
| 59. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | строительство | 5 Гкал/час | Привокзальный территориальный округ, д. Долгое | расчетный срок |
| 60. | обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | котельная | строительство | 3,5 Гкал/час | Привокзальный территориальный округ, пос. Помогайлово | расчетный срок |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | для надежного топливо обеспечения ТЭЦ-ПВС ПАО «Тулачермет» | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет уточнено специализированным проектом | Пролетарский район г. Тулы | I-ый этап |
| 2. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Коптево – ГРП Волково | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,8 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 3. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Волково | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,54 МПа Q=56,4 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Волково | I-ый этап |
| 4. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Долгое | строительство | Р≤0,6 МПа Д=57 мм L=3,2 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 5. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Долгое | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,57 МПа Q=63,6 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Долгое | I-ый этап |
| 6. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Долгое – ГРП площадка малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ, д. Долгое | расчетный срок |
| 7. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Долгое | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=471,8 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Долгое | расчетный срок |
| 8. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной д. Долгое | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную д. Долгое | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ, д. Долгое | расчетный срок |
| 9. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ, пос. Крюково | расчетный срок |
| 10. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей поселка Крюково | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=251,1 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Крюково | расчетный срок |
| 11. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Долгое – ГРП площадка малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ, д. Коптево | расчетный срок |
| 12. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Коптево | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=1786,1 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Коптево | расчетный срок |
| 13. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Волково – Батищево | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 14. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Батищево | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=212,6 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Батищево | расчетный срок |
| 15. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Батищево – Буковолово | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 16. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Буковолово | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=76,9 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Буковолово | расчетный срок |
| 17. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Буковолово – Городенки | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 18. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Городенки | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=180,6 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Городенки | расчетный срок |
| 19. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Георгиево – Интюшово | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 20. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Интюшово | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=265,2 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Интюшово | расчетный срок |
| 21. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Интюшово – Беломутово | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 22. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Беломутово | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=247,1 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Беломутово | расчетный срок |
| 23. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Новое Спасское – Большие Кузьменки | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 24. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Большие Кузьменки | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=58,7 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Большие Кузьменки | расчетный срок |
| 25. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Большие Кузьменки – Чириково | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 26. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Чириково | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=188,3 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Чириково | расчетный срок |
| 27. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Чириково – Кожино | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 28. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Кожино | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=504,2 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Кожино | расчетный срок |
| 29. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 30. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей села Зайцево | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=1112,9 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, с. Зайцево | расчетный срок |
| 31. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | расчетный срок |
| 32. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Уваровка | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | 2 ед. Р=0,57 МПа Q=1085,4 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Уваровка | расчетный срок |
| 33. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 34. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Струково | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=1003,3 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Струково | I-ый этап |
| 35. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 36. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей поселка Рассвет | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=319,9 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, пос. Рассвет | I-ый этап |
| 37. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 38. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Хопилово | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=1050,9 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Хопилово | I-ый этап |
| 39. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Мыза | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 40. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Петровский Квартал | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 41. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Михалково | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 42. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Новая Тула | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 43. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Н. Китаевка | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 44. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства близ д. Верхнее Елькино | строительство | Р≤0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 45. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП площадок малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=52,65 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, в районе д. Верхнее Елькино | I-ый этап |
| 46. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Раздолки | строительство | Р≤0,6 МПа Д=108 мм L=1,6 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 47. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Раздолки | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,60 МПа Q=44,8 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Долгое | I-ый этап |
| 48. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей снт Петрово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,54 МПа Q=86,8 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, снт Петрово | I-ый этап |
| 49. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей пос. Мыза | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,59 МПа Q=156,1 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, пос. Мыза | I-ый этап |
| 50. | строительство газопровода позволит обеспечить природным газом производственных потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП инвестиционной площадки 2 «Корпорация развития» | строительство | Р≤0,6 МПа Д=315 мм L=0,4 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 51. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. производственных потребителей | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,59 МПа Q=10 тыс. куб.м/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 52. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Елькино – ГРП Нижняя Китаевка – | строительство | Р≤0,6 МПа Д=89 мм L=2,4 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 53. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Нижняя Китаевка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,63 МПа Q=182,9 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Нижняя Китаевка | I-ый этап |
| 54. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Рвы – ГРП Струково | строительство | Р≤0,3 МПа Д=110 мм L=1,5 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 55. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Струково | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,25 МПа Q=227 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Струково | I-ый этап |
| 56. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Струково–ГРП Горюшино | строительство | Р≤0,3 МПа Д=63 мм L=1,6 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 57. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Горюшино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,25 МПа Q=50,6 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Горюшино | I-ый этап |
| 58. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРС Новотульская (новая площадка) – ГРП Малая Еловая | строительство | Р≤0,6 МПа Д=1030 мм L=0,5 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 59. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Малая Еловая | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,60 МПа Q=26,9 куб.м/час | Центральный территориальный округ, д. Малая Еловая | I-ый этап |
| 60. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Малая Еловая–существующий газопровод | строительство | Р≤0,6 МПа Д=1020 мм L=1,2 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 61. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Петелино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=0,6 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 62. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Вечерняя Заря – ГРП Барыково | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,2 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 63. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Барыково | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,60 МПа Q=19,1 куб.м/час | Центральный территориальный округ, д. Барыково | I-ый этап |
| 64. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» — ГРП Глухие Поляны | строительство | Р≤0,3 МПа Д=63 мм L=1,5 км | Пролетарский район г. Тулы | I-ый этап |
| 65. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей пос. Глухие Поляны | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,21 МПа Q=129,5 куб.м/час | Пролетарский район г. Тулы, пос. Глухие Поляны | I-ый этап |
| 66. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Высокое – ГРП Демидовка | строительство | Р≤0,3 МПа Д=110 мм L=2,9 км | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 67. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Демидовка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,20 МПа Q=101,3куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Демидовка | I-ый этап |
| 68. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Демидовка — ГРП Новоселки | строительство | Р≤0,3 МПа Д=63 мм L=0,3 км | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 69. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Новоселки | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,20 МПа Q=71,7 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Новоселки | I-ый этап |
| 70. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Демидовка – ГРП Оленино | строительство | Р≤0,3 МПа Д=110 мм L=2,8 км | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 71. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Оленино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,20 МПа Q=100,1 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Оленино | I-ый этап |
| 72. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ, Пролетарский район г. Тулы | расчетный срок |
| 73. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Бежка | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=155,2 куб.м/час | Пролетарский район г. Тулы | расчетный срок |
| 74. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную г. Шатск | строительство | Р≤0,6 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 75. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 76. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей деревни Медвенка | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=245,0 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Медвенка | I-ый этап |
| 77. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 78. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей малоэт. застройки мкр. Рублево-Медвенки | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки | строительство | будет уточнено специализированным проектом | Пролетарский территориальный округ, мкр Рублево-Медвенки | I-ый этап |
| 79. | снижение давления природного газа для надежного обеспеч. потребителей малоэт. застр. мкр. Рублево-Медвенки | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки | строительство | будет уточнено специализированным проектом | Пролетарский территориальный округ, мкр Рублево-Медвенки | расчетный срок |
| 80. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 81. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Кишкино | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=93,1 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Кишкино | расчетный срок |
| 82. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 83. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Алферьево | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=1470,1 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Алферьево | расчетный срок |
| 84. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 85. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей с. Волынцево | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=324,0 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, с. Волынцево | расчетный срок |
| 86. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 87. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Гнездино | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=87,0 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Гнездино | I-ый этап |
| 88. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 89. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Крюково | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | будет уточнено специализированным проектом | Пролетарский территориальный округ, д. Крюково | I-ый этап |
| 90. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 91. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Крюково | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=87,0 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Крюково | расчетный срок |
| 92. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 93. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей д. Ширино | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | будет уточнено специализированным проектом | Пролетарский территориальный округ, д. Ширино | I-ый этап |
| 94. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 95. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Ширино | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=911,2 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Ширино | расчетный срок |
| 96. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 97. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Сине-Тулица | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=694,5 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Сине-Тулица | расчетный срок |
| 98. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Пролетарский территориальный округ | расчетный срок |
| 99. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Страхово | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=2409,7 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Страхово | расчетный срок |
| 100. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод среднего давления на котельную мкр. Молодежный | строительство | Р≤0,3 МПа | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 101. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП-110 – ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 102. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | будет уточнено специализированным проектом | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 103. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП Семеновка | строительство | Р≤0,3 МПа Д=90 мм L=1,6 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 104. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП Волоть | строительство | Р≤0,3 МПа Д=57 мм L=0,3 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 105. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Семеновка – ГРП Восточный | строительство | Р≤0,3 МПа Д=63 мм L=1,0 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 106. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей пос. Восточный | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,28 МПа Q=29,6 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, пос. Восточный | I-ый этап |
| 107. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП Рождествено | строительство | Р≤0,3 МПа Д=63 мм L=0,2 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 108. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей пос. Рождествено | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,28 МПа Q=198,4 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, пос. Рождествено | I-ый этап |
| 109. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Торхово – ГРП Теплое | строительство | Р≤0,3 МПа Д=159 мм L=5,1 км | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 110. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГРП Теплое – ГРП Руднево | строительство | Р≤0,3 МПа Д=63 мм L=4,2 км | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 111. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей с. Руднево | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,26 МПа Q=19,3 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, с. Руднево | I-ый этап |
| 112. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Жировка | строительство | Р≤0,6 МПа Д=159 мм L=1,8 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 113. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Жировка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,68 МПа Q=30,8 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Жировка | I-ый этап |
| 114. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Жировка – ГРП Помогайлово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=159 мм L=1,4 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 115. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей пос. Помогайлово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,68 МПа Q=50,2 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, пос. Помогайлово | I-ый этап |
| 116 | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГГРП Юрьево | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=3,3 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 117. | снижение давления природного газа | головной газорегуляторный пункт ГГРП | строительство | Рвх=0,56 МПа Рвых=0,3 МПа | Привокзальный территориальный округ, д. Юрьево | I-ый этап |
| 118. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления ГГРП Юрьево – ГРП поселок близ Юрьево | строительство | Р≤0,3 МПа Д=110 мм L=2,1 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 119. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,29 МПа Q=300,0 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, пос. близ Юрьево | I-ый этап |
| 120. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП ООО «Прогресс» | строительство | Р≤0,6 МПа Д=57 мм L=1,2 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 121. | снижение давления природного газа | газорегуляторный пункт ГРП ООО «Прогресс» | строительство | Р=0,58 МПа Q=13,9 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 122. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Куранова (ТУ) | строительство | Р≤0,6 МПа Д=57 мм L=1,4 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 123. | снижение давления природного газа | газорегуляторный пункт ГРП Куранова (ТУ) | строительство | Р=0,53 МПа Q=300,0 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 124. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Татьево | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=0,2 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 125. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Раздолки | строительство | Р≤0,6 МПа Д=325 мм L=0,2 км Д=108 мм L=1,6 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 126. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Раздолки | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,6 МПа Q=44,8 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Раздолки | I-ый этап |
| 127. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Стуколово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=2,3 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 128. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Стукалово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,6 МПа Q=115,5 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Стукалово | I-ый этап |
| 129. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Ратово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=114 мм L=0,7 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 130. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Ратово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,58 МПа Q=84,4 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Ратово | I-ый этап |
| 131. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления I категории на ГРП индустриальный парк «Новая Тула» | строительство | Р≤1,2 МПа Д=426 мм L=4,5 км Д=273 мм L=2,3 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 132. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП индустриальный парк «Новая Тула» | строительство | Р=1,09 МПа Q=41197,9 куб.м/час | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 133. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления I категории на ГРП Участок 175 | строительство | Р≤1,2 МПа Д=57 мм L=0,5км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 134. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП Участок 175 | строительство | Р=1,08 МПа Q=131,4 куб.м/час | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 135. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления I категории на ГГРП | строительство | Р≤1,2 МПа Д=108 мм L=1,4 км | Зареченский территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 136. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | головной газорегуляторный пункт ГГРП | строительство | Рвх=0,81 МПа Рвых=0,6 МПа | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 137. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления I категории на ГРП Тандер | строительство | Р≤1,2 МПа Д=219 мм L=0,3 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 138. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП Тандер | строительство | Р=0,96 МПа Q=10000 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 139. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления I категории | строительство | Р≤1,2 МПа Д=400 мм L= км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 140. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления I категории на ГРП инвестиционная площадка 3 «Корпорация развития» | строительство | Р≤1,2 МПа Д=219 мм L=0,5 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 141. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП коттеджный поселок Сомылинка | строительство | будет определено специализированным проектом | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 142. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей коттеджного поселока Сомылинка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Зареченский территориальный округ, коттеджный поселок Сомылинка | I-ый этап |
| 143. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП СНТ Песчаный | строительство | Р≤0,6 МПа Д=57 мм L=0,5 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 144. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей СНТ Песчаный | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,63 МПа Q=450,0 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, СНТ Песчаный | I-ый этап |
| 145. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Мартиросов (ТУ) | строительство | Р≤0,6 МПа Д=57 мм L=0,3 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 146. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП Мартиросов (ТУ) | строительство | будет определено специализированным проектом | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 147. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Гостеевка | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=0,2 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 148. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Гостеевка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,57 МПа Q=95,2 куб.м/час | Центральный территориальный округ, д. Гостеевка | I-ый этап |
| 149. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП инвестиционная площадка 1 «Корпорация развития» | строительство | Р≤0,3 МПа Д=1020 мм L=0,1 км Д=325 мм L=1,4 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 150. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП инвестиционная площадка 1 «Корпорация развития» | строительство | Р=0,28 МПа Q=13333,3 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 151. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГГРП №1 – ГРП 4-го северо-восточного мкр Тулы | строительство | Р≤0,6 МПа Д=530 мм L=3,5 км | Центральный район г. Тулы, Пролетарский район г.Тулы | I-ый этап |
| 152. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Водосточный Обвод | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный район г. Тулы | I-ый этап |
| 153. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Левобережный | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный район г. Тулы, с. Осиновая гора | I-ый этап |
| 154. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр. Времена Года | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 155. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный территориальный округ | расчетный срок |
| 156. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей поселка Петелино | газорегуляторный пункт ГРП площадок малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=483,9 куб.м/час | Центральный территориальный округ, пос. Петелино | расчетный срок |
| 157. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный территориальный округ | расчетный срок |
| 158. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей села Фалдино | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=143,7 куб.м/час | Центральный территориальный округ, с. Фалдино | расчетный срок |
| 159. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 160. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей деревни Кишкино | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | 2 ед. Р=0,57 МПа Q=93,1 куб.м/час | Центральный территориальный округ, д. Кишкино | I-ый этап |
| 161. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Обидимо п. – ГРП Пятницкое | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=4,4 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 162. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей с. Пятницкое | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,47 МПа Q=124,8 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, с. Пятницкое | I-ый этап |
| 163. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Пятницкое – ГРП Костино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=2,3 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 164. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Костино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,47 МПа Q=34,2 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Костино | I-ый этап |
| 165. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Костино – ГРП Малиновка | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=0,4 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 166. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Малиновка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,47 МПа Q=169,3 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Малиновка | I-ый этап |
| 167. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Малиновка – ГРП Гремячево | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,7 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 168. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Гремячево | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,47 МПа Q=46,0 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Гремячево | I-ый этап |
| 169. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГГРП | строительство | Р≤0,6 МПа Д=159 мм L=0,0 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 170. | снижение давления природного газа | головной газорегуляторный пункт ГГРП | строительство | Рвх=0,58 МПа Рвых=0,6 МПа | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 171. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГГРП – ГРП частная собственность | строительство | Р≤0,6 МПа Д=225 мм L=0,3 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 172. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП частная собственность | строительство | Р=0,58 МПа Q=5616,0 куб.м/час | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 173. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории до ГРП Варфоломеево | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=5,8 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 174. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Варфоломеево | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,52 МПа Q=193,6 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Варфоломеево | I-ый этап |
| 175. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Варфоломеево – ГРП Ильино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=0,1 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 176. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Ильино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,52 МПа Q=189,8 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Ильино | I-ый этап |
| 177. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Конино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=3,7 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 178. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Конино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,52 МПа Q=30,1 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Конино | I-ый этап |
| 179. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Конино — ГРП Луковицы | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,0 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 180. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Луковицы | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,51 МПа Q=41,7 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Луковицы | I-ый этап |
| 181. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Варфоломеево – ГРП Кривцово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=90 мм L=2,3 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 182. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Кривцово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,52 МПа Q=99,2 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Кривцово | I-ый этап |
| 183. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Кривцово – ГРП Хомутовка | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=3,0 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 184. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Хомутовка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,50 МПа Q=37,3 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Хомутовка | I-ый этап |
| 185. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Хомутовка – ГРП Поповкино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,6 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 186. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Поповкино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,50 МПа Q=34,0 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Поповкино | I-ый этап |
| 187. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Поповкино — ГРП Занино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=2,5 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 188. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей пос. Занино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,50 МПа Q=38,8 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, пос. Занино | I-ый этап |
| 189. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Сальково | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=2,4 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 190. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей пос. Сальково | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,55 МПа Q=39,6 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, пос. Сальково | I-ый этап |
| 191. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Сальково — ГРП Кутепово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,5 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 192. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Кутепово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,55 МПа Q=58,5 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Кутепово | I-ый этап |
| 193. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Ионино— ГРП Акульшино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,9 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 194. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Акульшино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,54 МПа Q=33,2 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Акульшино | I-ый этап |
| 195. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Некрасово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,1 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 196. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Некрасово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,54 МПа Q=77,0 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Некрасово | I-ый этап |
| 197. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Ленинский 1 – ГРП Щепилово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=110 мм L=2,0 км | Зареченский территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 198. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей д. Щепилово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,55 МПа Q=91,5 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Щепилово | I-ый этап |
| 199. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Щепилово – ГРП Сторожевое д. | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=3,9 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 200. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей д. Сторожевое | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,54 МПа Q=67,5 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Сторожевое | I-ый этап |
| 201. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления I категории ГРП Октябрьский – ГРП Первомайский | строительство | Р≤1,2 МПа Д=57 мм L=1,4 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 202. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей пос. Первомайский | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=1,20 МПа Q=46,3 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, пос. Первомайский | I-ый этап |
| 203. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Погромное | строительство | Р≤0,6 МПа Д=90 мм L=1,0 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 204. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей д. Погромное | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,59 МПа Q=83,8 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Погромное | I-ый этап |
| 205. | снижение давления природного газа | головной газорегуляторный пункт ГГРП на отводе от ГРС Ревякинская | строительство | Рвх=1,20 МПа Рвых=0,6 МПа | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 206. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГГРП— ГРП Липки | строительство | Р≤0,6 МПа Д=90 мм L=2,7 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 207. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей д. Липки | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,60 МПа Q=115,6 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Липки | I-ый этап |
| 208. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Липки – ГРП Форино | строительство | Р≤0,6 МПа Д=90 мм L=1,4 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 209. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Форино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,60 МПа Q=43,4 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Форино | I-ый этап |
| 210. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Белое Поле | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=0,1 км | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 211. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Белое Поле | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,59 МПа Q=23,1 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Белое Поле | I-ый этап |
| 212. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную ООО «Богучарово-Маркет» | строительство | Р≤0,6 МПа | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 213. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Зареченский территориальный округ | расчетный срок |
| 214. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей села Слободка | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=613,5 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, с. Слободка | расчетный срок |
| 215. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный территориальный округ | расчетный срок |
| 216. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей поселка Малахово | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | 2 ед. Р=0,59 МПа Q=1093,5 куб.м/час | Центральный территориальный округ, пос. Малахово | расчетный срок |
| 217. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Зареченский территориальный округ | расчетный срок |
| 218. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей села Хрущево | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,57 МПа Q=1184,6 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, с. Хрущево | расчетный срок |
| 219. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод среднего давления на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,3 МПа | Зареченский территориальный округ | расчетный срок |
| 220. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Скорнево | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р=0,29 МПа Q=374,6 куб.м/час | Зареченский территориальный округ, д. Скорнево | расчетный срок |
| 221. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП мкр Красные Ворота | строительство | Р≤0,6 МПа | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 222. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей малоэтажного строительства | газорегуляторный пункт ГРП мкр Красные Ворота | строительство | будет уточнено специализированным проектом | Зареченский район г. Тулы | I-ый этап |
| 223. | строительство газопровода позволит обеспечить работу котельной | распределительный газопровод высокого давления II категории на котельную мкр Красные Ворота | строительство | Р≤0,6 МПа | Зареченский территориальный округ | I-ый этап |
| 224. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Кураково — ГРП Криволапово | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=2,9 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 225. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей д. Криволапово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,56 МПа Q=20,2 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Криволапово | I-ый этап |
| 226. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Криволапово – ГРП Борзуново | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,2 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 227. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Борзуново | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,55 МПа Q=30,4 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Борзуново | I-ый этап |
| 228. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Борзуново – ГРП Труново | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,0 км | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 229. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Труново | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,55 МПа Q=36,1 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Труново | I-ый этап |
| 230. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Кишкино – ГРП Крюковка | строительство | Р≤0,3 МПа Д=114 мм L=0,9 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 231. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Крюковка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,29 МПа Q=53,7 куб.м/час | Центральный территориальный округ, д. Крюковка | I-ый этап |
| 232. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Крюковка – ГРП Лутовиново | строительство | Р≤0,3 МПа Д=110 мм L=0,5 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 233. | снижение давления природного газа для надежного обеспеч. потребителей с. Лутовиново | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,29 МПа Q=202,9 куб.м/час | Центральный территориальный округ, с. Лутовиново | I-ый этап |
| 234. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории ГРП Лутовиново – ГРП Лобынское | строительство | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=1,8 км | Центральный территориальный округ | I-ый этап |
| 235. | снижение давления природного газа для надежного обеспеч. потребителей д. Лобынское | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,29 МПа Q=16,6 куб.м/час | Центральный территориальный округ, д. Лобынское | I-ый этап |
| 236. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории Шатск – ГРП ООО «Нафта Трейд» | строительство | Р≤0,6 МПа Д=160 мм L=0,5 км | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 237. | снижение давления природного газа для надежного обеспеч. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП ООО «Нафта Трейд» | строительство | Р=0,58 МПа Q=1165,7 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 238. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р= 0,56 МПа Q=43,7 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, д. Акулино | I-ый этап |
| 239. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП Пещерово | строящийся | Р≤0,6 МПа Д=63 мм L=0,9 км | Пролетарский территориальный округ | I-ый этап |
| 240. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей пос. Пещерово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | Р=0,51 МПа Q=114,9 куб.м/час | Пролетарский территориальный округ, пос. Пещерово | I-ый этап |
| 241. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод ГРП Борщовка – ГРП Мерлиновка | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 242. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Мерлиновка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Мерлиновка | I-ый этап |
| 243. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод на ГРП Натальинка | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 244. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Натальинка | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Натальинка | I-ый этап |
| 245. | снижение давления природного газа для надежного обеспеч. потребителей д. Нижние Бурсы | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Нижние Бурсы | I-ый этап |
| 246. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод ГРП Нижние Бурсы – ГРП Верхние Бурсы | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 247. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Верхние Бурсы | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Верхние Бурсы | I-ый этап |
| 248. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод ГРП Алешня — ГРП Ефимово | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 249. | снижение давления природного газа для надежного обеспеч. потребителей д. Ефимово | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Ефимово | I-ый этап |
| 250. | снижение давления природного газа | головной газорегуляторный пункт ГГРП Алешня | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, с. Алешня | I-ый этап |
| 251. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод ГГРП Алешня — ГРП Рождество | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 252. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный территориальный округ | расчетный срок |
| 253. | снижение давления природного газа для надежного обеспече-ния потребителей деревни Алешня | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | 2 ед. Р=0,57 МПа Q=2160,6 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, с. Алешня | расчетный срок |
| 254. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод высокого давления II категории на ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | Р≤0,6 МПа | Центральный территориальный округ | расчетный срок |
| 255. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей деревни Помогайлово | газорегуляторный пункт ГРП площадки малоэтажного строительства | строительство | 2 ед. Р=0,57 МПа Q=164,0 куб.м/час | Привокзальный территориальный округ, д. Помогайлово | расчетный срок |
| 256. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Рождество | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Рождество | I-ый этап |
| 257. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод на ГРП Первомайский | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 258. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей пос. Первомайский | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, пос. Первомайский | I-ый этап |
| 259. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод ГРП Первомайский – ГРП Старое Петрищево | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 260. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Старое Петрищево | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Старое Петрищево | I-ый этап |
| 261. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод ГРП Старое Петрищево – ГРП Рыдомо | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 262. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Рыдомо | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Рыдомо | I-ый этап |
| 263. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод на ГРП Медведки | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 264. | снижение давления природного газа для надежного обеспечения потребителей с. Медведки | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, с. Медведки | I-ый этап |
| 265. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод на ГРП Берники ст. | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 266. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей ст. Берники | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, ст. Берники | I-ый этап |
| 267. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод на ГРП Площанки | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 268. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей д. Площанки | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, д. Площанки | I-ый этап |
| 269. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод на ГРП Занино | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 270. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей пос. Занино | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, пос. Занино | I-ый этап |
| 271. | строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения потребителей | распределительный газопровод на ГРП г. Берники | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ | I-ый этап |
| 272. | снижение давления природного газа для надежного обеспечен. потребителей г. Берники | газорегуляторный пункт ГРП | строительство | будет определено специализированным проектом | Привокзальный территориальный округ, г. Берники | I-ый этап |
|  | Средства связи |  |  |  |  |  |
| 1. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 1000 номеров | Центральный территориальный округ, мкр Времена Года | I-ый этап |
| 2. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 3000 номеров | Центральный территориальный округ, мкр Юго-Восточный | I-ый этап |
| 3. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 5200 номеров | Привокзальный территориальный округ, мкр Новая Тула | I-ый этап |
| 4. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 2500 номеров | Зареченский территориальный округ, мкр Красные Ворота | I-ый этап |
| 5. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 500 номеров | Центральный территориальный округ, д. Малевка | расчетный срок |
| 6. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 1600 номеров | Центральный территориальный округ, с. Осиновая гора | I-ый этап |
| 7. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 3000 номеров | Центральный территориальный округ, с. Осиновая гора | расчетный срок |
| 8. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 900 номеров | Пролетарский территориальный округ, пос. Молодежный | расчетный срок |
| 9. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | реконструкция | расширение на 500 номеров | Пролетарский территориальный округ, г. Шатск | расчетный срок |
| 10. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 1000 номеров | Привокзальный территориальный округ, пос. Иншинский | расчетный срок |
| 11. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 700 номеров | Привокзальный территориальный округ, д. Долгое | расчетный срок |
| 12. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 500 номеров | Привокзальный территориальный округ, д. Помогайлово | расчетный срок |
| 13. | полностью цифровое коммутация и управление | цифровая автоматическая телефонная станция АТС | строительство | 700 номеров | Зареченский территориальный округ, пос. Ленинский | расчетный срок |

2.1.4. Планируемые для размещения объекты инженерной защиты территории от опасных природных процессов местного значения

| №№ | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Центральный район города Тулы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.2 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | Пойменная территория. Левый берег р. Упы, ул. Рязанская | первый этап |
| 1.3 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | Пойменная территория. Левый берег р. Упы, ул. Советская-Мосина | первый этап |
| 1.4 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | Правый берег р. Рогожни, ул. Рязанская | расчетный срок |
| 1.5 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Упы, южнее железной дороги | расчетный срок |
| 1.6 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 25 км | ул. Рязанская, Староникитская, Новомосковская, Станиславского, Тимирязева и пр. | первый этап (5 км), расчетный срок |
| 1.7 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 5 шт. | левый берег р. Упы, левый и правый берега р. Рогожни | первый этап(2 шт) расчетный срок |
| 2. | Защита от затопления паводками |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита от затопления паводками р. Упы | Подсыпка территории | строительство | 70 га | левый берег р. Упы, пойменные территории | первый этап |
| 2.2 | защита от затопления паводками р. Упы | Подсыпка территории | строительство | 20 га | правый берег р. Упы, пойменные территории | расчетный срок |
| 3. | Защита от подтопления грунтовыми водами |  |  |  |  |  |
| 3.1 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 110 га | левый берег р. Упы, пойменные и прилегающие территории | первый этап |
| 3.2 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 20 га | правый берег р. Упы, пойменные и прилегающие территории |  |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 1,8 км 2,0 км 1,2 км | левый берег р. Упы от Чулковского моста до продолжения ул. Рязанской правый берег р. Упы от Чулковского моста вверх по течению, левый и правый берега протоки | первый этап расчетный срок расчетный срок |
| 4.2 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла | строительство | 5, 0 км | р. Рогожня | расчетный срок |
|  | Населённые пункты |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения | строительство | 6 шт., производительность по проекту | Осиновая Гора Петелино Ильинка Сергеевский Прилепы Плужниково | первый этап (2 шт), расчетный срок |
| 1.2 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 15 км | Осиновая Гора Петелино Ильинка Сергеевский Прилепы Плужниково | первый этап (5 км), расчетный срок |
| 1.3 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 6 шт., производительность по проекту | Осиновая Гора Петелино Ильинка Сергеевский Прилепы Плужниково | первый этап (2 шт), расчетный срок |
| 2 | Защита от затопления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита от затопления паводками р. Упы | подсыпка территории, строительство защитных дамб | строительство | 150 га | Малеевка Осиновая Гора Нижние Присады | первый этап (135 га), расчетный срок |
| 3. | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 170 га | Малевка Гора Нижние Присады | первый этап (135 га), расчетный срок |
|  | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 1,6 км 1,6 км 1,3 км 2,0 км | Малевка Осиновая Гора Нижние Присады Сергеевский | первый этап (3,2 км), расчетный срок |
| II | Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |
|  | Привокзальный район города Тулы |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | пойменная территория левый берег р. Упы | расчетный срок |
| 1.2 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Воронки район ул. Серебровской | первый этап |
| 1.3 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | левый берег р. Воронки левый берег р. Китаевки | расчетный срок |
| 1.4 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | левый берег р. Воронки район Калужского шоссе | первый этап |
| 1.5 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Воронки район Калужского шоссе | расчетный срок |
| 1.6 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Воронки район Зеленстрой-2 | расчетный срок |
| 1.7 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 15 км | Калужское шоссе Серебровская | первый этап (5 км) расчетный срок |
| 1.8 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 7 шт. | левый берег р. Упы левый и правый берега р. Воронки левый берег р. Китаевки | первый этап (2 шт.) расчетный срок |
| 2. | Защита от затопления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита от затопления паводками р. Упы | подсыпка территории | строительство | 8,0 га | левый берег р. Упы | расчетный срок |
| 3. | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 8,0 га | левый берег р. Упы | расчетный срок |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 2,0 км | левый берег р. Упы от железнодорожно-го моста вниз по течению | расчетный срок |
| 4.2 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 0,5 км | левый берег р. Воронки | расчетный срок |
| 4.3 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла | строительство | 8,0 км | Р. Воронка | расчетный срок |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения | строительство | 27 шт., производительность по проекту | Маслово Петровский Китаевка, Прудное Елькино Иншинский Рассвет, Зайцево Халилово, Берники Нов. Мыза, и др. | первый этап (5 шт), расчетный срок |
| 1.2 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 12 км | Маслово Петровский Китаевка, Прудное Елькино Иншинский Рассвет, Зайцево Халилово, Берники Нов. Мыза, и др. | первый этап (7 км), расчетный срок |
| 1.3 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 30 шт., производительность по проекту | Маслово Петровский Китаевка, Прудное Елькино Иншинский Рассвет, Зайцево Халилово, Берники Нов. Мыза и др. | первый этап (6 шт.), расчетный срок |
| 2.2 | Защита от затопления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита от затопления паводками р. Упы | подсыпка территории, строительство защитных дамб | строительство | 7 га | Маслово, Барыково Сторожевое Берники Занино Мерлиновка | расчетный срок |
| 3. | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 7 га | Маслово, Барыково Сторожевое Берники Занино Мерлиновка | расчетный срок |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 2,0 км 2,0 км 1,0 км 1,6 км | Барыково Сторожевое Занино Мерлиновка | расчетный срок |
| III | Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Советский район города Тулы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | левый берег р. Упы правый берег р. Воронки | первый этап |
| 1.2 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 5 км | Первомайская Ульянова | первый этап |
| 1.3 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 3 шт. | левый берег р. Упы правый берег р. Воронки | первый этап |
| 2. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 2,0 км | левый берег р. Упы от Зареченского до железнодорожного моста | первый этап (1 км), расчетный срок |
| 2.2 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 0,5 км | правый берег р. Воронки | расчетный срок |
| IV | Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Зареченский район города Тулы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Упы, район железнодорожного моста через р. Упу | первый этап |
| 1.2 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Тулицы, район железнодорожного моста через р. Тулицу | первый этап |
| 1.3 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Тулицы, район 2-го железнодорожного моста через р. Тулицу | первый этап |
| 1.4 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения ливневой канализации | строительство | производительность по проекту | левый берег р. Тулицы | расчетный срок |
| 1.5 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения ливневой канализации | строительство | 3 шт. производительность по проекту | правый берег руч. Алёшня | расчетный срок |
| 1.6 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения ливневой канализации | строительство | 1 шт. производительность по проекту | левый берег руч. Алёшня | расчетный срок |
| 1.7 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 16 км | наб. Дреера Октябрьская и пр. | первый этап (6 км) расчетный срок |
| 1.8 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 9 шт. | правый берег р. Упы, правый берега р. Тулицы правый берег руч. Алёшня | первый этап (3 шт) расчетный срок |
| 2. | Защита от затопления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита от затопления паводками р. Тулицы | подсыпка территории | строительство | 18 га | левый берег р. Тулицы | расчетный срок |
| 3. | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 18 га | левый берег р. Тулицы | расчетный срок |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 2,0 км | правый берег р. Упы от Зареченского до железнодорожного моста | первый этап |
| 4.2 | защита берегов рек от эрозии | берегоукрепительные сооружения | строительство | 0,5 км | правый берег р. Тулицы | расчетный срок |
| 4.3 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла реки | строительство | 2,5 км | р. Тулицы | расчетный срок |
| 4.4 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла ручья | строительство | 2,0 км | руч. Алёшня | расчетный срок |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения | строительство | 5 шт. производительность по проекту | Ленинский Плеханово Хрущёво, Обидимо Варфоломеево | первый этап (1 шт.) расчетный срок |
| 1.2 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения | строительство | 19 шт., производительность по проекту | Барсуки Рождественка Октябрьский Малаховка Архангельское Слободка Ивановка и др. | первый этап (2 шт.) расчетный срок |
| 1.3 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 25 км | Ленинский Плеханово Хрущёво, Барсуки Рождественка Октябрьский Малаховка, Обидимо Варфоломеевка Архангельское Слободка и др. | первый этап (8 км) расчетный срок |
| 1.4 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 24 шт., производительность по проекту | Ленинский Плеханово Хрущёво, Барсуки Рождественка Октябрьский Малаховка, Обидимо Варфоломеевка Архангельское Слободка и др. | первый этап (3 шт.) расчетный срок |
| 2. | Защита от затопления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита от затопления паводками р. Упы | подсыпка территории | строительство | 20 га | Плеханово | расчетный срок |
| 3. | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 25 га | Плеханово | расчетный срок |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла ручья | строительство | 1,0 км | Ленинский | первый этап |
| V | Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города Тулы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы | первый этап |
| 1.2 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Упы | первый этап |
| 1.3 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | городские очистные сооружения | строительство | производительность по проекту | правый берег р. Упы | первый этап |
| 1.4 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения | строительство | 8 шт. производительность по проекту | правый берег р. Бежки | расчетный срок |
| 1.5 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 21,0 км | Металлургов Рихарда Зорге Кутузова, Баженова Дементьева Марата и пр | первый этап (12 км) расчетный срок |
| 1.6 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 11 шт., производительность по проекту | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы правый берег р. Бежки | первый этап (3 шт.) расчетный срок |
| 2. | Защита от затопления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | защита от затопления паводками р. Упы | подсыпка территории | строительство | 15 га | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы | расчетный срок |
| 3. | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | защита от подтопления грунтовыми водами | магистральные и локальные дренажи | строительство | 15 га | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы | расчетный срок |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла реки | строительство | 1,0 км | р. Бежка | расчетный срок |
| 4.2 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла реки | строительство | 2,5 | р. Тулица | расчетный срок |
| 4.3 | защита берегов рек от эрозии | регулирование русла реки | строительство | 2,0 | руч. Алёшня | расчетный срок |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение качества очистки сточных ливневых вод | локальные очистные сооружения | строительство | 21 шт., производительность по проекту | Молодёжный Крюково, Ширино Торхово, Алфёрьево Руднево Красный Хутор Тёплое и др. | первый этап (4 шт.) расчетный срок |
| 1.2 | сбор и отвод поверхностного стока | ливнесточные коллекторы | строительство | 24 км | Молодёжный Крюково, Ширино Торхово, Алфёрьево Руднево,Красный Хутор, Тёплое и др. | первый этап (5 км) расчетный срок |
| 1.3 | подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | насосные станции | строительство | 22 шт., производительность по проекту | Молодёжный Крюково, Ширино Торхово, Алфёрьево, Руднево Красный Хутор Тёплое и др. | первый этап (4 шт.) расчетный срок |

2.1.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

|  | Наименование объекта | Статус | Площадь (га) | Проведённые исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Участок засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерным и д. Ломинцево» | планируемый памятник природы регионального значения | 2280 | Е.М. Волкова, И.С. Шереметьева, Л.В. Большаков, А.Ф. Лакомов, А.В. Гудовичева, Т.Ю. Светашева |
| 2 | «Пруды рыборазводного хозяйства «Непрейка» | планируемый памятник природы регионального значения | 260 | О.В. Швец |
| 3 | «Фалдинские болота» | планируемый памятник природы регионального значения | 12 | Е.М. Волкова, Т.Ю. Светашева, Л.В. Большаков, А.Ф. Лакомов |
| 4 | «Карстовые болота у д. Лобынское» | планируемый памятник природы регионального значения | 29 | Е.М. Волкова, А.Ф. Лакомов |
| 5 | «Болота близ д. Рвы» | планируемый памятник природы регионального значения | 166 | Е.М. Волкова и др., 2006 |
| 6 | «Горюшинские болота» | планируемый памятник природы регионального значения | 76 | Шереметьева, Шереметьев, 1997, Е.М. Волкова и др, 2006 |
| 7 | «Природный ландшафт Верхние Брусы – Берники» | планируемый памятник природы регионального значения | 282 | Большаков, 2000 |
| 8 | «Природный массив между п. Ревякино и с. Журавлевка» | планируемый заказник регионального значения | 820 | Большаков, 2000 |

Предложения об организации ООПТ федерального и местного значения отсутствуют.

2.2. Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения

(объекты капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в положениях о территориальном планировании, отображаются на картах для обеспечения информационной целостности документа  и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта)

2.2.1. Перечень объектов федерального значения

| № п/п | Назначение |  | Наименование |  | Вид работ реконструкция/ строительство |  | Основные характеристики | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктурыфедерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Для транзитных потоков |  | Новая трасса автомагистрали М2 |  |  | строительство | Дорога 1-й категории, 21 км | Привокзальный ТО |  | первый этап |
| 2 | Для скоростного ж.д. сообщения |  | ВСМ Москва - Адлер |  |  | строительство | Резервируемый коридор | Пролетарский ТО |  | расчётный срок |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Ревякинский металлопрокатный з-д» |  | центр питания ПС «Ленинская» | реконструкция |  | 220 кВ сооружение двух линейных ячеек 110 кВ | Зареченский территориальный округ |  | первый этап |
| 2. |  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Тулачермет-Сталь» |  | центр питания ПС «Металлургическая» | реконструкция |  | 220 кВ сооружение двух линейных ячеек 220 кВ | Центральный территориальный округ |  | первый этап |
| 3. |  | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | центр питания ПС «Тула» | реконструкция |  | 220 кВ замена выключателей 110 кВ | Центральный район г. Тулы |  | первый этап |
| 4. |  | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | линия электропередачи ВЛ Щекино-Тула 1 с отпайками | реконструкция |  | 220 кВ | Центральный район г. Тулы, Центральный территориальный округ |  | I-ый этап |
| 5. |  | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | линия электропередачи ВЛ Щекино-Тула 2 с отпайками | реконструкция |  | 220 кВ | Центральный район г. Тулы, Центральный территориальный округ |  | первый этап |
| 6. |  | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | центр питания ПС «Новая Тула» | строительство |  | 220/110 кВ АТ 2х200 МВА | Привокзальный территориальный округ |  | первый этап |
| 7. |  | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | заход линии электропередачи ВЛ Тула-Ленинская на ПС Новая Тула | строительство |  | 220 кВ 2x1 км (АС-400) | Привокзальный территориальный округ |  | первый этап |
| 8. |  | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | заход линии электропередачи ВЛ Тула-Приокская на ПС Новая Тула | строительство |  | 220 кВ 2x1 км (АС-400) | Привокзальный территориальный округ |  | первый этап |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | обеспечение надежного газоснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | газораспределительная станция ГРС Новотульская | демонтаж |  |  | Центральный территориальный округ |  | первый этап |
| 2. |  | обеспечение надежного газоснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | газораспределительная станция ГРС Новотульская | строительство |  | Рвых1=0,6 МПа Рвых2=0,6 МПа Qч вых1=2,4 тыс.куб.м/час Qч вых2=257,74 тыс.куб.м/час Qг=1123,0 млн.куб.м/год | Центральный территориальный округ |  | первый этап |

2.2.2. Перечень объектов регионального значения

| № п/п | Назначение | Наименование | Вид работ реконструкция/ строительство | Основные характеристики |  | Местоположение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Связь магистральных автодорог М2-М4, обход Тулы | Платная дорога М2-М4 | строительство | Дорога II категории, 31 км |  | Пролетарский ТО | первый этап |
| 2 | Усиление связи | Участок Новомосковского шоссе | реконструкция | Расширение пр.ч. до 6 полос, 3 км |  | Центральный ТО | первый этап |
| 3 | Связь дорог | Новая трасса Новомосковского шоссе | строительство | Дорога II категории, 6 км |  | Центральный ТО | первый этап |
| 4 | Оптимизация пригородных пассажирск. перевозок | Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад |  | Зареченский ТО, Московское шоссе / ул. Карпова | первый этап |
| 5 | Оптимизация пригородных пассажирск. перевозок | Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад |  | Центральный ТО, район Басово | расчётный срок |
| 6 | Оптимизация пригородных пассажирск. перевозок | Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад |  | Пролетарский ТО, стад. «Металлург» | расчётный срок |
| 7 | Оптимизация пригородных пассажирск. перевозок | Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад |  | Пос. Ленинский | расчётный срок |
| 8 | Оптимизация пригородных пассажирск. перевозок | Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад |  | Привокзальный р-н г. Тулы Одоевское ш., напротив пос. Петровский | расчётный срок |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | захоронение не утилизированной части твердых коммунальных отходов и приравненных к ним строительных и промышл. отходов | региональный (межмуниципальный) полигон твердых коммунальных отходов | строительство | проектная площадь 28,0 га, проектная вместимость 4,5 млн. м3 |  | го Тула, Новомосковское шоссе, 64-б (кадастровый номер участка 71:30:050417:2) | первый этап |
| 2. | захоронение не утилизированной части твердых коммунальных отходов и приравненных к ним строительных и промышл. отходов | региональный (межмуниципальный) полигон твердых коммунальных отходов | строительство | проектная площадь 42,0 га, расчетная мощность по проекту |  | го Тула сельский округ Ильинское, 1650 м севернее д. Зимаровка (кадастровый номер участка 71:14:030601:334). | расчетный срок |
| 3. | сортировка отходов с обязательным выделением из общей массы таких фракций, как: картон, металл, жестяная и ПЭТ тара, пластик и стекло | автоматизированный мусоросортировочный комплекс | строительство | расчетная мощность по проекту |  | го Тула сельский округ Ильинское, 1650 м севернее д. Зимаровка (кадастровый номер участка 71:14:030601:334) | расчетный срок |
| 4. | переработка полимерного вторичного сырья и получение гранулята; компостирование; глубокая переработка вторичного сырья и выпуск товарной продукции переработка строительных отходов | комплекс по глубокой переработке отходов | строительство | расчетная мощность по проекту |  | го Тула сельский округ Ильинское, 1650 м севернее д. Зимаровка (кадастровый номер участка 71:14:030601:334) | расчетный срок |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | линия электропередачи ВЛ «Обидимо-Октябрьская» с отпайкой на центр питания ПС «Привокзальная» | реконструкция |  | 110 кВ протяженность 3 км | Зареченский территориальный округ | первый этап |
| 2. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | линия электропередачи ВЛ «Ленинская-Привокзальная» | реконструкция |  | 110 кВ протяженность 3,3 км | Зареченский территориальный округ | первый этап |
| 3. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | двухцепная линия электропередачи ВЛ «Ленинская-Мясново» с отпайками, ВЛ 110 кВ «Ратово-Мясново», «Ленинская – Ратово» с отпайкой «Тула-Мясново» с отпайкой на ПС «Южная» | реконструкция |  | 110 кВ протяженность 24,3 км | Зареченский территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 4. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Центральная» | реконструкция |  | 110 кВ 2х40 МВА | Центральный район г. Тулы | первый этап |
| 5. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Рудаково» | реконструкция |  | 110 кВ 3х25 МВА | Центральный территориальный округ | первый этап |
| 6. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | заходы линия электропередачи ВЛ «Тула-Мясново» №1 с отпайками | строительство |  | 110 кВ протяженность 2х1 км провод АС-120 | Центральный территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 7. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | заходы линии электропередачи ВЛ «Тула-Мясново» №1 с отпайками на ПС «Южная» | строительство |  | 110 кВ протяженность 2х1 км провод АС-120 | Центральный территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 8. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Китаевка» | строительство |  | 110 кВ 2х16 МВА | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 9. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Горелки» | строительство |  | 110 кВ 2х16 МВА | Зареченский район г. Тулы | первый этап |
| 10. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | заходы линии электропередачи ВЛ «Кировская-Октябрьская» на ПС «Горелки» | строительство |  | 110 кВ протяженность 2х2 км провод АС-120 | Зареченский район г. Тулы | первый этап |
| 11. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | заходы линии электропередачи ВЛ «Кировская-Щегловская» на ПС «Горелки» | строительство |  | 110 кВ протяженность 2х2 км провод АС-120 | Зареченский район г. Тулы | первый этап |
| 12. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Щегловская» | реконструкция |  | 110 кВ 2х63 МВА | Пролетарский район г. Тулы | первый этап |
| 13. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Барсуки» | реконструкция |  | 110 кВ 2х40 МВА | Зареченский территориальный округ | первый этап |
| 14. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Медвенка» | реконструкция |  | 110 кВ 2х25 МВА | Пролетарский территориальный округ | первый этап |
| 15. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Мясново» | реконструкция |  | 110 кВ 2х25 + 1х40 МВА | Привокзальный район г. Тулы | первый этап |
| 16. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Рождественская» | реконструкция |  | 110 кВ 2х25 МВА | Зареченский территориальный округ | первый этап |
| 17. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Южная» | реконструкция |  | 110 кВ 2х25 + 1х40 МВА | Привокзальный район г. Тулы | первый этап |
| 18. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Алешня» | реконструкция |  | 110 кВ 2х25 МВА | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 19. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Рассвет» | реконструкция |  | 110 кВ 2х25 МВА | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 20. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Глушанки» | реконструкция |  | 110 кВ 2х16 МВА | Пролетарский территориальный округ | первый этап |
| 21. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Обидимо» | реконструкция |  | 110 кВ 2х16 МВА | Зареченский территориальный округ | первый этап |
| 22. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Октябрьская» | реконструкция |  | 110 кВ 2х40 МВА | Зареченский район г. Тулы | первый этап |
| 23. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Пролетарская» | реконструкция |  | 110 кВ 2х40 МВА | Пролетарский район г. Тулы | первый этап |
| 24. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Синетулица» | реконструкция |  | 35 кВ 2х4 МВА | Пролетарский территориальный округ | первый этап |
| 25. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Маслово» | реконструкция |  | 35 кВ 2х10 МВА | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 26. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Мыза» | реконструкция |  | 35 кВ 2х10 МВА | Пролетарский территориальный округ | первый этап |
| 27. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Варфоломеево» | реконструкция |  | 35 кВ 2х4 МВА | Зареченский территориальный округ | первый этап |
| 28. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Тесницкая» | реконструкция |  | 35 кВ 2х6,3 МВА | Зареченский территориальный округ | первый этап |
| 29. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | центр питания ПС «Непрейка» | реконструкция |  | 35 кВ 2х6,3 МВА | Привокзальный территориальный округ | первый этап |
| 30. | обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | Теплоэлектроцентраль ТЭЦ ПАО «Тулачермет» | реконструкция |  | ОРУ 110 кВ турбоагрегат ТС-35 (ТГ-6) турбогенератор №5 | Пролетарский район г. Тулы | первый этап |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | обеспечение надежного электро- и теплоснабжения промышленных и бытовых потребителей | Теплоэлектроцентраль ТЭЦ ПАО «Тулачермет» | реконструкция |  | котел ПК-14-2 ст.№5 котел ПК-14-2 ст.№6 котел ПК-14-2 ст.№7 котлоагрегат среднего давления | Пролетарский район г. Тулы | первый этап |

2.3. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объектов

| №№ | Наименование объекта | Месторасположение | Планируемая зона с особыми условиями использования территорий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размер (м) | нормативный документ |
| 1. | Новая трасса автомагистрали М2 | Привокзальный ТО | 100 | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 |
| 2. | ВСМ Москва - Адлер | Пролетарский ТО | 100 | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 |
| 3. | Платная дорога М2-М4 | Пролетарский ТО | 100 | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 |
| 4. | Участок Новомосковского шоссе | Центральный ТО | 100 | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 |
| 5. | Новая трасса Новомосковского шоссе | Центральный ТО | 100 | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 |
| 6. | Промежуточная автостанция | Зареченский ТО, Московское шоссе / ул. Карпова | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Промежуточная автостанция | Центральный ТО, район Басово | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Промежуточная автостанция | Пролетарский ТО, стад. «Металлург» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9. | Промежуточная автостанция | Пос. Ленинский | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10. | Промежуточная автостанция | Привокзальный р-н г. Тулы Одоевское ш., напротив пос. Петровский | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11. | Троллейбусно- автобусный парк | Привокзальный терр. округ ул. Чмутова, участок поймы | 100 (300 – более 300 троллейбусов) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12. | Стоянка системы "Park-&-Ride" на 500 мест | Привокзальный р-н г. Тулы Одоевское ш., напротив пос. Петровский | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13. | Стоянка системы "Park-&-Ride" на 500 мест | Пролетарский р-н г. Тулы Стад."Металлург" - ул. Дачная | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14. | Стоянка системы "Park-&-Ride" на 500 мест | пос. Менделеевский Просп. Ленина, развилка Щёкинского ш. и Шоссейной ул. | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15. | городские очистные сооружения ливневой канализации | Пойменная территория. Левый берег р. Упы, ул. Рязанская | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16. | городские очистные сооружения ливневой канализации ливневой канализации | Пойменная территория. Левый берег р. Упы, ул. Советская-Мосина | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17. | городские очистные сооружения ливневой канализации | Правый берег р. Рогожни, ул. Рязанская | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 18. | городские очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Упы, южнее железной дороги | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19. | локальные очистные сооружения ливневой канализации | Осиновая Гора Петелино Ильинка Сергеевский Прилепы Плужниково | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 20. | городские очистные сооружения ливневой канализации | пойменная территория левый берег р. Упы | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21. | городские очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Воронки район ул. Серебровской | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22. | городские очистные сооружения ливневой канализации | левый берег р. Воронки левый берег р. Китаевки | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23. | городские очистные сооружения ливневой канализации | левый берег р. Воронки район Калужского шоссе | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 24. | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Воронки район Калужского шоссе | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 25. | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Воронки район Зеленстрой-2 | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 26. | локальные очистные сооружения ливневой канализации | Маслово Петровский Китаевка Прудное Елькино Иншинский Рассвет Зайцево Халилово Берники Нов. Мыза и др. | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 27. | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | левый берег р. Упы правый берег р. Воронки | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 28. | городские очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Упы, район железнодорожного моста через р. Упу | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 29. | городские очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Тулицы, район железнодорожного моста через р. Тулицу | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 30. | городские очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Тулицы, район 2-го железнодорожного моста через р. Тулицу | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 31. | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | левый берег р. Тулицы | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 32. | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | правый берег руч. Алёшня | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 33. | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | левый берег руч. Алёшня | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 34. | городские очистные сооружения ливневой канализации | Ленинский Плеханово Хрущёво Обидимо Варфоломеево | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 35. | локальные очистные сооружения ливневой канализации | Барсуки Рождественка Октябрьский Малаховка Архангельское Слободка Ивановка и др. | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 36. | городские очистные сооружения v ливневой канализации | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 37. | городские очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Упы | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 38. | городские очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Упы | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 39. | локальные очистные сооружения ливневой канализации | правый берег р. Бежки | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 40. | локальные очистные сооружения ливневой канализации | Молодёжный Крюково Скворцова Торхово Алфёрьево Руднево Красный Хутор Тёплое и др. | 100 (50 – закрытого типа) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 41. | линия электропередачи ВЛ Щекино-Тула -1 220 кВ | Центральный район г. Тулы, Центральный территориальный округ | 25 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 42. | линия электропередачи ВЛ Щекино-Тула-2 220 кВ | Центральный район г. Тулы, Центральный территориальный округ | 25 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 43. | заход линии электропередачи ВЛ Тула-Ленинская на ПС Новая Тула 220 кВ | Привокзальный территориальный округ | 25 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 44. | заход линии электропередачи ВЛ Тула-Приокская на ПС Новая Тула 220 кВ | Привокзальный территориальный округ | 25 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 45. | газораспределительная станция ГРС Новотульская | Центральный территориальный округ | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 46. | линия электропередачи ВЛ «Обидимо-Октябрьская» с отпайкой на центр питания ПС «Привокзальная» 110 кВ | Зареченский территориальный округ | 20 | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 47. | линия электропередачи ВЛ «Ленинская-Привокзальная» 110 кВ | Зареченский территориальный округ | 20 | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 48. | двухцепная линия электропередачи ВЛ «Ленинская-Мясново» с отпайками, ВЛ 110 кВ «Ратово-Мясново», «Ленинская – Ратово» с отпайкой «Тула-Мясново» с отпайкой на ПС «Южная» | Зареченский территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | 20 | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 49. | заходы линия электропередачи ВЛ «Тула-Мясново» №1 с отпайками 110 кВ | Центральный территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | 20 | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 50. | заходы линии электропередачи ВЛ «Тула-Мясново» №1 с отпайками на ПС «Южная» 110 кВ | Центральный территориальный округ, Привокзальный территориальный округ | 20 | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 51. | заходы линии электропередачи ВЛ «Кировская-Октябрьская» на ПС «Горелки» | Зареченский район г. Тулы | 20 | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 52. | заходы линии электропередачи ВЛ «Кировская-Щегловская» на ПС «Горелки» | Зареченский район г. Тулы | 20 | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 53. | воздушная линия электропередачи ВЛЭП 1-20 кВ | городской округ город Тула | 10, учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 54. | воздушная линия электропередачи ВЛЭП 0,4 кВ | городской округ город Тула | 2, учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 55. | воздушная линия электропередачи ВЛЭП 0,4 кВ | городской округ город Тула | 2, учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 56. | воздушная линия электропередачи ВЛЭП 0,4 кВ | городской округ город Тула | 2, учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 57. | воздушная линия электропередачи ВЛЭП 0,4 кВ | городской округ город Тула | 2, учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | Табл. 1 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 58. | электроподстанции, центры питания ПС, трансформаторные подстанции | городской округ город Тула | определяется расчётом | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 59. | котельные | городской округ город Тула | определяется расчётом, учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 60. | газопроводы распределительной сети | городской округ город Тула | 2-3, учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | Ст. 7 «Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 61. | газорегуляторные пункты | городской округ город Тула | 10 (отдельно стоящие), учёт – на стадии проекта планировки, проекта застройки | Ст. 7 «Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 62. | Мусоросортировочная станция (мусороперерабатывающее предприятие - планируемая) | Центральный территориальный округ | 500 – 1000 в зависимости от производительности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 63. | Полигон ТБО (планируемый) | Центральный территориальный округ | 500 – 1000 в зависимости от ёмкости | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 64. | Кладбище (площадь более 20 га) | Центральный территориальный округ | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 65. | Кладбище (площадь 10-20 га) | городской округ город Тула | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 66. | Кладбище (площадь менее 10 га) | городской округ город Тула | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 67 | Городские очистные сооружения канализации (планируемые) | Привокзальный территориальный округ | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

В границах муниципального образования город Тула устанавливаются следующие функциональные зоны.

Перечень функциональных зон

| №№на карте | Наименование зон | Современное состояние | 1 этап | Расчетный срок | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |
| Ж 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8190 | 9260 | 11590 | предельная высота объектов капитального строительства - 12 м; коэффициент застройки - 0,2; коэффициент плотности застройки - 0,4 |
| Ж 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) | 393 | 532 | 873 | предельная высота объектов капитального строительства - 14 м; коэффициент застройки - 0,4; коэффициент плотности застройки - 0,8 |
| Ж 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) | 737 | 956 | 1112 | предельная высота объектов капитального строительства - 26 м; коэффициент застройки - 0,4; коэффициент плотности застройки - 0,8 |
| Ж 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) | 496 | 656 | 692 | предельная высота объектов капитального строительства - 90 м; коэффициент застройки - 0,4; коэффициент плотности застройки - 1,2 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
| О-1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 322 | 455 | 1540 | максимальная высота объектов капитального строительства - 30 м; коэффициент застройки - 0,8 |
| О-2 | Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) | 302 | 317 | 350 | коэффициент застройки - 0,8 |
| О-3 | Зона исторического центра | 84 | 84 | 84 | параметры установлены постановлением Правительства Тульской области от 01.07.2015 № 304 |
| Производственные зоны |  |  |  |  |  |
| П | Производственные и коммунальные зоны | 3142 | 3260 | 3365 | коэффициент застройки - 0,8 |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 378 | 380 | 388 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры (объектов автомобильного и железнодорожного транспорта) | 3374 | 3496 | 3725 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 59896 | 57845 | 53302 | параметры не устанавливаются |
| СХ-2 | Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства | 4791 | 4791 | 4791 | предельная высота объектов капитального строительства - 12 м; коэффициент застройки - 0,2; коэффициент плотности застройки - 0,4 |
| СХ-3 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | 408 | 415 | 420 |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| Р-1 | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | 383 | 460 | 1225 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Р-2 | Зона лесопарков и прочих ландшафтных пространств | 23030 | 22934 | 21896 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Р-3 | Зона лесов | 36612 | 36612 | 36612 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Р-4 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | 375 | 387 | 640 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Р-5 | Зона объектов отдыха и туризма | 313 | 320 | 340 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Зоны специального назначения: |  |  |  |  |  |
| С-1 | Зона кладбищ | 390 | 420 | 510 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| С-2 | Зона озеленения специального назначения | 1908 | 1910 | 1993 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| С-3 | Зона обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных объектов | 68 | 96 | 138 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |
| С-4 | Зона режимных территорий | 964 | 970 | 970 | параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |

4. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования город ТУЛА

| №№ | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение 01.01.2016 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория в границах городского округа | тыс. га | 150 | 150 | 150 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 551,3 | 613,10 | 710,3 |
| 2.2 | Численность сезонного населения | тыс. чел. | 127 | 127 | 127 |
| 2.3 | Количество рабочих мест | тыс. ед. | 236,7 | 288,1 | 376,3 |
|  | - промышленность, наука, инновации, транспорт, связь, строительство | тыс. ед. | 95,7 | 112,4 | 141,5 |
|  | - сельское хозяйство |  | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
|  | - торговля и услуги | тыс. ед. | 34,8 | 52,3 | 79,6 |
|  | - административно-деловая сфера | тыс. ед. | 42,6 | 52,4 | 72,4 |
|  | - бюджетный сектор | тыс. ед. | 61,9 | 69,1 | 80,5 |
| 2.4 | Планируемые рабочие места | тыс. ед. | - | 51,4 | 139,6 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 15167,0 | 18661,3 | 22622,0 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м | 5310,0 | 6381,1 | 6642,0 |
|  | население | тыс. чел. | 196,0 | 215,3 | 221,4 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м | 5157,0 | 6068,0 | 6832,6 |
|  | население | тыс. чел. | 192,0 | 203,7 | 226,8 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м | 1668,0 | 2013,8 | 2895,8 |
|  | население | тыс. чел. | 63,2 | 65,5 | 87,6 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | 3032,0 | 4198,4 | 6251,6 |
|  | население | тыс. чел. | 100,0 | 128,6 | 174,5 |
| 3.2 | Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 3693,3 | 8054,0 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м | - | 1088,1 | 1351,0 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м | - | 1037,7 | 1802,3 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м | - | 422,6 | 1480,5 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | - | 1145,1 | 1320,2 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 200,0 | 600,0 |
| 3.4 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 27,5 | 30,4 | 32,0 |
| 3.5 | Средняя жилищная обеспеченность в многоквартирном жилищном фонде | кв. м/чел. | 27,1 | 29,8 | 30,6 |
| 4. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные организации | мест | 49055 | 55500 | 85855 |
| 4.2 | Дошкольные образовательные организации | мест | 21145 | 23025 | 41655 |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | мест | 16651 | 17151 | 18689 |
| 4.4 | Больничные стационары | коек | 2625 | 2625 | 4625 |
| 4.5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 9367 | 10367 | 14797 |
| 4.6 | Культурно-развлекательные центры | мест | 5539 | 7039 | 11039 |
| 4.7 | Библиотеки | тыс. томов | 36 | 42 | 51 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 8,7 | 23,9 | 42,6 |
| 4.9 | Спортивные залы | кв. м площади пола | 8,7 | 23,9 | 42,6 |
| 4.10 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 335 | 735 | 1535 |
| 4.11 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торг. пл. | 590,7 | 607,2 | 638,5 |
| 4.12 | Предприятия общественного питания | мест | 25852 | 30161 | 20512 |
| 4.13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5194 | 5264 | 5718 |
| 4.14 | Кладбища | га | 390 | 390 | 390 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность федеральных автодорог | км | 72 | 93 | 93 |
| 5.2 | Протяженность региональных автодорог | км | 240 | 246 | 277 |
| 5.3 | Протяженность сети местного значения: - магистральные улицы городского знач. - магистральные улицы районного знач. - дороги местного значения | км км км | 47 44 109 | 47 49 115 | 49 77 235 |
| 5.4 | Развязки движения в 2 уровнях (в т.ч. на федеральных и региональных дорогах) | шт. | 8 | 12 | 28 |
| 5.5 | Крупные мосты и путепроводы | шт. | 16 | 18 | 30 |
| 5.6 | Линии трамвая: - обычного - LRT | км км | 38 0 | 35 0 | 11 29 |
| 5.7 | Депо трамвая | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 5.8 | Депо (парк) троллейбуса-автобуса | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1. Хозяйственно-бытовое водоотведение |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | среднесуточный расход хоз-бытовых сточных вод, в том числе | тыс. м3/сутки | 131,9 (только по г. Тула) | 191,5 | 215,5 |
|  | от населения | тыс. м3/сутки | 97,6 (только по г. Тула) | 128,6 | 146,1 |
| В том числе г. Тула |  |  |  |  |  |
|  | среднесуточный расход хоз-бытовых сточных вод, в том числе | тыс. м3/сутки | 131,9 | 177,0 | 185,5 |
|  | от населения | тыс. м3/сутки | 97,6 | 116,7 | 121,2 |
| 6.3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расход тепла – всего, в том числе: | Гкал/час | 1578,0 | 1990,92 | 2539,99 |
| 6.3.2 | на централизованные системы теплоснабжения (без учёта отпуска тепла существующими ведомственными котельными) | Гкал/час | 1024,8 | 1337,17 | 1396,17 |
| 6.4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, в том числе: | м3/час тыс. м3/год | 237770 712330 | 299750 895230 | 377240 1118830 |
| 6.4.2 | - отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки и дачного строительства | м3/час тыс. м3/год | 74750 209300 | 101440 284020 | 153360 429400 |
| 6.5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Прирост расчётной электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ | МВт | 450 | 570 | 670 |
| 6.5.2 | Прирост расчётной электрической нагрузки на шинах 10 кВ | МВА | 286 | 363 | 426 |
| 6.6. Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Ёмкость телефонной сети | шт. номеров | 219700 | 276700 | 320600 |
| 7. Инженерная защита и подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Защита от затопления паводками | га | - | 205 | 322 |
| 7.2 | Защита от подтопления грунтовыми водами | га | - | 270 | 367 |
| 7.3 | Ливневая канализация | км | 150 | 208 | 308 |
| 7.4 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт | - | 25 | 108 |
| 7.5 | Берегоукрепление | км | - | 8,0 | 24,0 |
| 7.6 | Регулирование русла | км | - | 1,0 | 19,5 |
| 8. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Озеленённые территории общего пользования | га | 382,8 (Тула) | - | 1224,6 |
| 8.2 | Обеспеченность жителей озеленёнными территориями общего пользования | кв. м/чел (нормативная - 16) | 7,9 (Тула) | - | 23,2 |
| 8.3 | Озеленённые территории специального назначения | га | 1909,2 | 1910,5 | 1992,7 |
| 8.4 | Леса лесного фонда | га | 36,372 | 36,372 | 36,372 |
| 9. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Особо охраняемые природные территории (ООПТ) | га | 224,8 | 3069,6 | 4176,1 |
| 9.2 | Доля площади ООПТ в территории городского округа | % | 0,15 | 2,01 | 2,78 |
| 9.3 | Прирост площади ООПТ | раз | - | 13,4 | 18,5 |