ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г..

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Москва     2016

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  |  | Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Генеральный директор													М. Ю. Грудинин

Директор по архитектуре, 
градостроительству и проектным работам							И. М. Шнайдер

Руководитель работ														В. М. Елистратов

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| Проект генерального плана муниципального образования город Тула |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |
| I | Графические материалы: | Масштаб |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1: 10 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Город Тула | 1: 2 000 |
| 3 | Карта границ муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 1: 10 000 |
| 4 | Карта функциональных зон | 1: 10 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
|  | Положениe о территориальном планировании |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования город Тула |  |
| I | Графические материалы: | Масштаб |
| 1 | Карта размещения муниципального образования город Тула в системе расселения Тульской области | б/м |
| 2 | Карта «Прогноз возможной адаптации вновь организованного муниципального образования город Тула в системе Тульской агломерации» | б/м |
| 3 | Карта современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |
| 4 | Карта современного использования территории. Город Тула (опорный план) | 1:2 000 |
| 5 | Карта существующих границ земель различных категорий. Границы населённых пунктов | 1:10 000 |
| 6 | Карта комплексной оценки территории | 1:10 000 |
| 7 | Проектный план | 1:10 000 |
| 8 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды | 1:10 000 |
| 9 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков. Обращение с твердыми коммунальными отходами. | 1:10 000 |
| 10 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Газоснабжение и теплоснабжение | 1:10 000 |
| 11 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Энергоснабжение и связь | 1:10 000 |
| 12 | Карта инженерной подготовки и защиты территории от опасных природных процессов | 1:10 000 |
| 13 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах муниципального образования город Тула | 1:10 000 |
| 14 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение «совершенно секретно» | 1:10 000 |
| 15 | Карта особо охраняемых природных территорий | 1:10 000 |
| 16 | Карта территорий природно-экологического каркаса. Озеленение | 1:10 000 |
| 17 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | 1:10 000 |
| 18 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) | 1: 5 000 |
| 19 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |
| 20 | Карта зон возможной опасности («секретно») | 1:10 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
| 1 | Том 1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Анализ современного состояния и обоснование выбранного варианта развития |  |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Охрана окружающей среды |  |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Историко-культурное наследие |  |
| 4 | Том 4. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Границы муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |  |
| 5 | Том 5. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Планируемое развитие инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение («совершенно секретно) |  |
| 6 | Том 6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности («секретно») |  |
| Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула |  |  |
| I | Графические материалы: |  |
|  | Карта градостроительного зонирования | 1:10 000 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |
|  | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | 1:10 000 |
|  | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) | 1: 5 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
|  | Правила землепользования и застройки |  |
| Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Тула |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |
|  | ЧАСТЬ 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования город Тула и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |
|  | ЧАСТЬ 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей |  |
|  | ЧАСТЬ 3. Правила и область применения расчетных показателей |  |

Авторский коллектив проекта:

| № п/н | Ф. И. О. | СПЕЦИАЛИСТЫ |
| --- | --- | --- |
|  | Елистратов В.М | Руководитель проекта |
|  | Сафонов С.Г. | Архитектор |
|  | Карташова Н.И. | ГАП |
|  | Курносова М.А. | Архитектор |
|  | Эпштейн А.А. | ГИП, ГЭП |
|  | Холодова Н.М. | Экономист |
|  | Жукова Н.С. | Экономист |
|  | Шершевский Ю.З. | Инженер по транспорту |
|  | Рязанова Н.В. | Инженер по ВиК |
|  | Дронова А.А. | Инженер по энергоснабжению и связи |
|  | Ивашкина Е.И. | Инженер по инженерной защите и подготовке территории |
|  | Фадеев О.Н. | Инженер по экологии |
|  | Иванова А.С. | Инженер по озеленению |
|  | Шелестов С.И. | Инженер по ГО и ЧС |
|  | Шкадова Т.И. | Инженер по организации производства |
|  | Бухарин И.А. | Консультант по ГИС |
|  | Волков Г.В. | Инженер по ГИС |
|  | Грачев А.В. | Инженер по ГИС |
|  | Шиндина С.В. | Инженер по ГИС |
|  | Харламова А.С. | Инженер по ГИС |
|  | Грушецкий А.С. | Инженер по ГИС |
|  | Верховская М.А. | Специалист по ИКН |
|  | Шубин Е.Е. | Архитектор-консультант |
|  | Пышный В.А. | Инженер по транспорту (ТулГУ) |
|  | Карандашова О.Н. | Специалист по ИКН (Тула) |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула	9

Положение 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления	9

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах	9

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил	11

Положение 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	13

Статья 3. Изменение основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	13

Статья 4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	14

Положение 3. Документация по планировке территории	15

Статья 5. Назначение, виды и состав документации по планировке территории	15

Статья 6. Подготовка и утверждение документации по планировке территории	16

Положение 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	16

Статья 7. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки	16

Положение 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула	16

Статья 8. Основания и право инициативы внесения изменений в Правила	16

Статья 9. Внесение изменений в настоящие Правила	17

Положение 6. О регулировании иных вопросов землепользования  и застройки	17

Статья 10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	17

Статья 11. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке	19

Статья 12. Действие настоящих Правил во времени	19

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящих Правил	20

Раздел II. Карта градостроительного зонирования	21

Статья 14. Карта градостроительного зонирования муниципального образования город Тула (приложение 1)	21

Статья 15. Территориальные зоны	21

Раздел III. Градостроительные регламенты	24

Статья 16. Градостроительный регламент	24

Статья 17. Общие требования в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	26

Статья 18. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	28

Статья 19. Общие требования в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	29

Статья 20. Градостроительные регламенты. Жилые зоны – «Ж»	29

Статья 21. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны «О»	41

Статья 22. Градостроительные регламенты. Производственные зоны «П»	46

Статья 23. Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры «И»	48

Статья 24. Градостроительные регламенты. Зона транспортной инфраструктур «Т»	49

Статья 25. Градостроительные регламенты Зоны сельскохозяйственного использования «СХ».	51

Статья 26. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения «С»	54

Статья 27. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения «Р»	57

Статья 28. Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального строительства	62

Перечень зон с особыми условиями использования территорий	62

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	66

Раздел I. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула

Положение 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

В настоящих Правилах используются следующие понятия:

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

градостроительная документация – документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документация по планировке территории;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежавшем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, в том числе объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом Тульской городской Думы и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений (далее –  настоящие Правила);

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании;

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят на территории муниципального образования город Тула систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании Карта границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды делении всей территории  муниципального образования город Тула на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительных регламентов.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

1) создание условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создание условий для разработки документации по планировке территорий муниципального образования город Тула;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в настоящие Правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

4. Порядок применения Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) о подготовке документации по планировке территории;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

5. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон.

На отдельных картах градостроительного зонирования отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы зон с ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия.

6. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков  и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Настоящие Правила применяются наряду с:

а) нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тульской области в области землепользования и застройки;

б) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области землепользования и застройки (применяемыми в части, не противоречащей настоящим Правилам);

в) нормативами градостроительного проектирования;

г) техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия.

8. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность в области землепользования и застройки на территории муниципального образования город Тула.

Положение 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 3. Изменение основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется на основании градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами, при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. В целях изменения основного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (в случае предполагаемого строительства, реконструкции объекта капитального строительства) правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства направляет заявление об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства в администрацию муниципального образования город Тула. Документами, необходимыми для принятия постановления администрации муниципального образования город Тула об изменении основного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае реконструкции объекта капитального строительства);

3) кадастровая выписка о земельном участке;

4) проект планировки территории, утвержденный постановлением уполномоченного органа местного самоуправления, либо в случае его отсутствия схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая соответствие изменения вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. В случае если правообладатель земельного участка или объекта капитального строительства запрашивает изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования, применяется порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предусмотренный статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула (далее - комиссия).

3. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула устанавливаются нормативным правовым актом администрации города Тулы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Тульской области "О градостроительной деятельности в Тульской области".

4. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом муниципального образования город Тула, нормативными правовыми актами Тульской городской Думы, настоящими Правилами с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации города Тулы.

6. На основании указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций глава администрации города Тулы в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети "Интернет".

7. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении

Положение 3. Документация по планировке территории

Статья 5. Назначение, виды и состав документации по планировке территории

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории города осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий с учетом положений, установленных в статье 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Виды и состав документации по планировке территории устанавливаются в соответствии со статьями 42, 43 и 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Положение 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 7. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания – форма реализации населением муниципального образования город Тула своего конституционного права на осуществление местного самоуправления, на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления по вопросам местного значения, затрагивающим интересы жителей города в целом или значительной его части, посредством участия в публичных слушаниях.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Тула, решением Тульской городской Думы от 25.03.2009 № 65/1422 «О Положении «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город Тула».

Положение 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула

Статья 8. Основания и право инициативы внесения изменений в Правила

1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления, физические или юридические лица в случаях, предусмотренных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации города  Тулы вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану муниципального образования город Тула, возникшее в результате внесения в Генеральный план муниципального образования город Тула изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Документация по планировке территории, подготовленная и утвержденная в установленном порядке, является основанием для внесения изменений в Правила (в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства).

Статья 9. Внесение изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Внесения изменений в правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети "Интернет".

3. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении внесения изменений в правила землепользования и застройки в судебном порядке.

Положение 6. О регулировании иных вопросов землепользования  и застройки

Статья 10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом муниципального образования город Тула, нормативными правовыми актами Тульской городской Думы и настоящими Правилами с учетом положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации города Тулы.

6. Глава администрации города Тулы в течение семи дней со дня поступления указанных в настоящей статье рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение размещается на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети "Интернет".

Данное решение должно содержать параметры отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 11. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила являются открытыми и общедоступными для всех субъектов, осуществляющих свою деятельность в области землепользования и застройки на территории муниципального образования город Тула.

2. Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети «Интернет».

3. Сведения о настоящих Правилах включаются в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Тула и выдаются в порядке, установленном  уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, постановлением администрации города  Тулы от 31.05.2013 № 1428 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений и копий документов из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Статья 12. Действие настоящих Правил во времени

1. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим при осуществлении деятельности в области землепользования и застройки (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, иные отношения) на территории муниципального образования город Тула после вступления их в силу.

2. К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, настоящие Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу.

3. Принятые до вступления в силу настоящих Правил муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

4. Документация по планировке территории, проектная документация, подготовленная и утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области.

Раздел II. Карта градостроительного зонирования

Статья 14. Карта градостроительного зонирования муниципального образования город Тула (приложение 1)

Карта градостроительного зонирования выполняется в составе отдельных карт:

Карта территориальных зон

Карта зон с особыми условиями использования территории 
(приложение 2)

Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия (приложение 3)

Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) (приложение 4)

Статья 15. Территориальные зоны

1. В результате градостроительного зонирования на территории муниципального образования город Тула установлены следующие виды территориальных зон.

| Обозначения территориальных зон | Наименования видов территориальных зон |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-1д | Зона садово-дачной застройки |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж-4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |
| Ж-5 | Зона застройки жилыми домами повышенной этажности |
| Общественно-деловые зоны |  |
| О-1 | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| О-2 | Зона специализированной общественной застройки – объектов здравоохранения и социальной защиты |
| О-3 | Зона специализированной общественной застройки – зона объектов науки, высшего и среднего специального образования |
| О-4 | Зона исторического центра |
| О-4и | Зона исторической территории |
| Производственные зоны |  |
| П-1 | Производственная зона |
| П-2 | Смешанная производственная зона |
| Зоны инженерной инфраструктуры |  |
| И-1 | Зона инженерной инфраструктуры |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |
| Т-1 | Зона транспортной инфраструктуры |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |
| СХ-2 | Зона ведения садоводства и огородничества |
| Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) |
| Р-2 | Зона лесопарков |
| Р-3 | Зона объектов физической культуры и массового спорта |
| Р-4 | Зона объектов отдыха и туризма |
| Зоны специального назначения |  |
| С-1 | Зона кладбищ |
| С-2 | Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |
| С-3 | Зона режимных территорий |
| С-4 | Зона специального назначения |

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:

-	возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

-	функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных проектом генерального плана;

-	определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видам территориальных зон;

-	сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

-	планируемых изменений границ земель различных категорий;

-	предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Границы территориальных зон установлены по:

-	линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

-	красным линиям;

-	границам земельных участков;

-	границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

-	естественным границам природных объектов;

- иным границам.

3. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.

4. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков установлен градостроительный регламент.

Раздел III. Градостроительные регламенты

Статья 16. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительным регламентом определяется также правовой режим помещений объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории муниципального образования город Тула.

3. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования территории муниципального образования город Тула, за исключением земельных участков, указанных в части 4 настоящей статьи.

4. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Тула:

-	в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

-	в границах территорий общего пользования;

-	предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

-	предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель  покрытых поверхностными водами, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

9. В случае, если использование указанных в части 7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 17. Общие требования в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства разделены по степени разрешения относительно главной функции и включают:

а) основные виды разрешенного использования – виды, предназначенные для реализации главной функции;

б) условно разрешенные виды использования – виды, предназначенные для реализации главной функции, при этом требующие рассмотрения на публичных слушаниях и получения разрешения;

в) вспомогательные виды разрешенного использования – виды, допустимые только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. В случае, если основной или условно разрешенный вид использования не установлены, вспомогательный вид использования не считается разрешенным.

2. В части основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены общие требования к их применению, относящиеся ко всем установленным территориальным зонам в целом и требования, относящиеся к каждой из установленных территориальных зон в отдельности.

3. В части вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены общие требования к их применению, относящиеся ко всем установленным территориальным зонам в целом, указанные в настоящей статье.

4. Устанавливаются следующие общие требования к применению основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) при соблюдении требований технических регламентов и действующих нормативов градостроительного проектирования допускается применение двух и более основных и условно разрешенных видов использования в пределах одного земельного участка одновременно, в том числе в пределах одного здания;

2) временное размещение некапитальных объектов должно осуществляться в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными настоящими Правилами в пределах рассматриваемой территориальной зоны;

3) гаражи для инвалидов (временно размещаемые) относятся к разрешенным видам использования на территории всех зон при соблюдении требований технических регламентов и действующих нормативов градостроительного проектирования, за исключением зон специального назначения, природно-рекреационных зон, зон военных объектов и иных режимных территорий;

5. В числе общих требований к размещению вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) при соблюдении требований технических регламентов, действующих  нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством допускаются в качестве вспомогательных видов разрешенного использования виды, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или необходимые для их обслуживания, функционирования, благоустройства, инженерного обеспечения, безопасности.

6. Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах настоящих Правил, установлены в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Каждый вид разрешенного использования земельного участка имеет следующую структуру:

код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка;

наименование вида разрешенного использования земельного участка (текстовое).

Код и текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка являются равнозначными.

Статья 18. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры  земельных участков;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений, которая определяется как разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

4)  коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки.

Коэффициенты застройки и коэффициенты  плотности  застройки  приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для  автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для территорий, на которые не утверждена документация по планировке территории, коэффициенты застройки и коэффициенты  плотности застройки  приведены для земельного участка.

При  подсчете коэффициентов  плотности  застройки  площадь  этажей определяется по внешним размерам здания.  Учитываются  только  надземные этажи, включая мансардные. Подземные  этажи  зданий  и  сооружений не учитываются. Подземное сооружение  не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется  под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

2. Кроме указанных в части 1 настоящей статьи предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на отклонение можно запросить на уменьшение минимального отступа от красной линии или выступ за красную линию частей зданий, строений, сооружений в пределах границ земельного участка при условии соблюдения требований градостроительного законодательства.

3. В части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков градостроительными регламентами установлены следующие общие требования к размерам земельных участков:

1) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для индивидуального жилищного строительства, составляют:

минимальный – 300 кв. м;

максимальный – 1500 кв. м;

2) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства в сельской местности, составляют:

минимальный – 300 кв. м;

максимальный – 1500 кв. м (для приусадебного земельного участка);

максимальный – 10000 кв. м (для полевого земельного участка).

Статья 19. Общие требования в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами, с учетом ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особым использованием территорий.

2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных настоящими градостроительными регламентами и законодательством Российской Федерации. При этом более жесткие ограничения являются приоритетными.

Статья 20. Градостроительные регламенты. Жилые зоны – «Ж»

Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для размещения и эксплуатации отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов, а также объектов обслуживания населения, связанных с проживанием граждан.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| для ведения личного подсобного хозяйства* | 2.2 |
| блокированная жилая застройка | 2.3 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| бытовое обслуживание** | 3.3 |
| социальное обслуживание | 3.2 |
| амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| культурное развитие** | 3.6 |
| религиозное использование | 3.7 |
| общественное управление** | 3.8 |
| амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| магазины** | 4.4 |
| рынки** | 4.3 |
| спорт | 5.1 |
| * Применяется только для условий сельских населенных пунктов. ** Отдельно стоящие объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. |  |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Ж-1 не устанавливаются, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 19 настоящих Правил;

-	размеры земельных участков для зоны Ж-1 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	 предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;

-	коэффициент застройки – 0,2;

-	коэффициент плотности застройки – 0,4;

-	предельная высота хозяйственных построек – 6 м в коньке кровли *;

-	минимальное расстояние от индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома до красной линии составляет: улицы - не менее 5 м; проезда – не менее 3 м*;

-	минимальное расстояние от хозяйственных построек до красной линии - не менее 5м*;

-	минимальное расстояние до границы смежного земельного участка составляет:

от индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома – не менее 3 м*;

от хозяйственных построек – не менее 1 м*;

от построек для содержания мелкого скота и птицы –- не менее 4 м*;

-	минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных участках,  - не менее 6 м*;

-	допускается группировка и блокировка индивидуальных жилых домов на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, при этом противопожарные расстояния между индивидуальными жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними индивидуальными жилыми домами групп определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами*;

-	максимальная высота ограждения, устанавливаемого на границе со смежным земельным участком - 2 м*;

-	максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улицы, проезда - 2 м*;

-	в районах сложившейся застройки индивидуальные жилые дома могут располагаться по существующей линии застройки, определенной планировочной структурой квартала;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

При разделе земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, образуемые земельные участки должны быть обеспечены подъездом шириной не менее 3,5 м. При невозможности выполнения данного условия, участок считается неделимым и не подлежит разделу на самостоятельные земельные участки.

Ж-1д - Зона садово-дачной застройки

1. Зона садово-дачной застройки выделена для обеспечения правовых условий функционирования существующих садовых и дачных участков в границах населенных пунктов.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| ведение садоводства | 13.2 |
| ведение дачного хозяйства | 13.3 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| бытовое обслуживание* | 3.3 |
| магазины* | 4.4 |
| * Отдельно стоящие объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. |  |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Ж-1д не устанавливаются, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СП «СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», утвержденным Приказом Минрегиона РФ  от 30.12.2010 № 849;

-	размеры земельных участков для зоны Ж-1д определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;

-	коэффициент застройки – 0,2;

-	коэффициент плотности застройки – 0,4;

-	предельная высота хозяйственных построек – 6 м в коньке кровли*;

-	минимальное расстояние от жилого дома, жилого строения до красной линии составляет: улицы – не менее 5 м; проезда – не менее 3 м*;

-	минимальное расстояние от хозяйственных построек до красной линии - не менее 5м*;

-	минимальное расстояние до границы смежного земельного участка составляет:

от жилого дома, жилого строения – не менее 3 м*;

от хозяйственных построек – не менее 1 м*;

от построек для содержания мелкого скота и птицы - не менее 4 м*;

-	минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных участках, - не менее 6 м*;

-	допускается группировка и блокировка жилых домов и жилых строений на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, при этом противопожарные расстояния между жилыми домами или жилыми строениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми домами или жилыми строениями групп определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами*;

-	максимальная высота ограждения, устанавливаемого на границе со смежным земельным участком - 2 м*;

-	максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улицы, проезда - 2 м*;

-	в районах сложившейся застройки жилые дома, жилые строения могут располагаться по существующей линии застройки, определенной планировочной структурой квартала;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

При разделе земельного участка для ведения садоводства и дачного хозяйства образуемые земельные участки должны быть обеспечены подъездом шириной не менее 3,5 м. При невозможности выполнения данного условия, участок считается неделимым и не подлежит разделу на самостоятельные земельные участки.

Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами

1. Зона предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами с включением в состав жилого района отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов повседневного обслуживания.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| для ведения личного подсобного хозяйства* | 2.2 |
| блокированная жилая застройка | 2.3 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| социальное обслуживание | 3.2 |
| бытовое обслуживание** | 3.3 |
| здравоохранение** | 3.4 |
| культурное развитие** | 3.6 |
| религиозное использование | 3.7 |
| общественное управление** | 3.8 |
| амбулаторное ветеринарное обслуживание** | 3.10.1 |
| деловое управление** | 4.1 |
| магазины** | 4.4 |
| банковская и страховая деятельность** | 4.5 |
| общественное питание** | 4.6 |
| гостиничное обслуживание** | 4.7 |
| развлечения** | 4.8 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| спорт | 5.1 |
| * Применяется только для условий сельских населенных пунктов ** Отдельно стоящие объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. |  |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Ж-2 не устанавливаются, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 19 настоящих Правил;

-	размеры земельных участков для зоны Ж-2 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - 14 м;

-	коэффициент застройки - 0,4;

-	коэффициент плотности застройки - 0,8;

-	предельная высота хозяйственных построек - 6 м в коньке кровли*;

-	минимальное расстояние от индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома до красной линии составляет: улицы - не менее 5 м; проезда – не менее 3 м*;

-	минимальное расстояние от хозяйственных построек до красной линии – не менее 5м*;

-	минимальное расстояние до границы смежного земельного участка составляет:

от индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома - не менее 3 м*;

от хозяйственных построек - не менее 1 м*;

от построек для содержания мелкого скота и птицы - не менее 4 м*;

-	минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных участках, - не менее 6 м*;

-	допускается группировка и блокировка индивидуальных жилых домов на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, при этом противопожарные расстояния между индивидуальными жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними индивидуальными жилыми домами групп определяются исходя  из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами*;

-	максимальная высота ограждения, устанавливаемого на границе со смежным земельным участком – 2 м*;

-	максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улицы, проезда – 2 м*;

-	в районах сложившейся застройки индивидуальные жилые дома могут располагаться по существующей линии застройки, определенной планировочной структурой квартала;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

При разделе земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, образуемые земельные участки должны быть обеспечены подъездом шириной не менее 3,5 м. При невозможности выполнения данного условия, участок считается неделимым и не подлежит разделу на самостоятельные земельные участки.

Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

1. Зона предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами с включением в состав жилого района отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов повседневного обслуживания.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| блокированная жилая застройка | 2.3 |
| среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| образование и просвещение | 3.5 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| социальное обслуживание | 3.2 |
| бытовое обслуживание* | 3.3 |
| здравоохранение | 3.4 |
| культурное развитие* | 3.6 |
| религиозное использование | 3.7 |
| общественное управление* | 3.8 |
| амбулаторное ветеринарное обслуживание* | 3.10.1 |
| деловое управление* | 4.1 |
| объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)* | 4.2 |
| магазины* | 4.4 |
| банковская и страховая деятельность* | 4.5 |
| общественное питание* | 4.6 |
| гостиничное обслуживание* | 4.7 |
| развлечения* | 4.8 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| выставочно-ярмарочная деятельность* | 4.10 |
| спорт | 5.1 |
| * Отдельно стоящие объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. |  |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Ж-3 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Ж-3 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - 26 м;

-	коэффициент застройки - 0,4;

-	коэффициент плотности застройки - 0,8;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Ж-4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами

1. Зона предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами с включением в состав жилого района отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| образование и просвещение | 3.5 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| социальное обслуживание | 3.2 |
| бытовое обслуживание* | 3.3 |
| здравоохранение | 3.4 |
| культурное развитие* | 3.6 |
| религиозное использование | 3.7 |
| общественное управление* | 3.8 |
| амбулаторное ветеринарное обслуживание* | 3.10.1 |
| деловое управление* | 4.1 |
| объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)* | 4.2 |
| магазины* | 4.4 |
| банковская и страховая деятельность* | 4.5 |
| общественное питание* | 4.6 |
| гостиничное обслуживание* | 4.7 |
| развлечения* | 4.8 |
| выставочно-ярмарочная деятельность* | 4.10 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| спорт | 5.1 |
| * Отдельно стоящие объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. |  |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией;

-	предельные размеры земельных участков для зоны Ж-4 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Ж-4 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - 46 м;

-	коэффициент застройки - 0,4;

-	коэффициент плотности застройки - 1,2;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Ж-5 - Зона застройки жилыми домами повышенной этажности

1. Зона предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами с включением в состав жилого района отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| образование и просвещение | 3.5 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| социальное обслуживание | 3.2 |
| бытовое обслуживание* | 3.3 |
| здравоохранение | 3.4 |
| культурное развитие* | 3.6 |
| религиозное использование | 3.7 |
| общественное управление* | 3.8 |
| амбулаторное ветеринарное обслуживание* | 3.10.1 |
| деловое управление* | 4.1 |
| объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)* | 4.2 |
| магазины* | 4.4 |
| банковская и страховая деятельность* | 4.5 |
| общественное питание* | 4.6 |
| гостиничное обслуживание* | 4.7 |
| развлечения* | 4.8 |
| выставочно-ярмарочная деятельность* | 4.10 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| спорт | 5.1 |
| * Отдельно стоящие объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. |  |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией;

-	предельные размеры земельных участков для зоны Ж-5 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Ж-5 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – 90 м;

-	коэффициент застройки – 0,4;

-	коэффициент плотности застройки – 1,2;

- расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Статья 21. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны «О»

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов административно-хозяйственного управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного управления, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского и областного значения.

О-1 - Многофункциональная общественно-деловая зона

1. Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции административных, общественно-деловых, культурных объектов недвижимости.

Зона предназначена для размещения объектов с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения и бизнеса.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| социальное обслуживание | 3.2 |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| культурное развитие | 3.6 |
| религиозное использование | 3.7 |
| общественное управление | 3.8 |
| обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| деловое управление | 4.1 |
| объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |
| рынки | 4.3 |
| магазины | 4.4 |
| банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| общественное питание | 4.6 |
| гостиничное обслуживание | 4.7 |
| развлечения | 4.8 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |
| спорт | 5.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| жилая застройка | 2.0 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны О-1 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны О-1 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - 30 м;

-	коэффициент застройки – 1,0;

-	коэффициент плотности застройки – 3,0;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

О-2 - Зона специализированной общественной застройки - объектов здравоохранения и социальной защиты

1. Зона объектов здравоохранения установлена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и расположенных (или вновь возводимых) на них объектов здравоохранения, а также объектов обслуживающей и вспомогательной инфраструктуры.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| религиозное использование | 3.7 |
| магазины | 4.4 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| спорт | 5.1 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны О-2 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны О-2 определяются в соответствии с требованиями ведомственной нормативной документации, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - не устанавливается;

-	коэффициент застройки – 0,8;

-	коэффициент плотности застройки – 2,4;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

О-3 - Зона специализированной общественной застройки - зона объектов науки, среднего и высшего профессионального образования

1. Обеспечение правовых условий размещения и эксплуатации объектов науки, среднего и высшего профессионального образования, а также объектов обслуживающей и вспомогательной инфраструктуры.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| жилая застройка | 2.0 |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| культурное развитие | 3.6 |
| религиозное использование | 3.7 |
| общественное питание | 4.6 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| спорт | 5.1 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны О-3 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны О-3 определяются в соответствии с требованиями ведомственной нормативной документации, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки – 0,8;

-	коэффициент плотности застройки – 2,4;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции   и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

О-4 - Зона исторического центра

1. Зона О-4 установлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Требования к градостроительным регламентам земельных участков и объектов капитального строительства для зоны О-4 установлены постановлением Правительства Тульской области от 01.07.2015 № 304 «Об утверждении границы территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского кремля: Стены и башни, 1521 г.; Успенский собор, XVIII в.», режимов использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон».

О-4и - Зона исторической территории

1. Зона О-4и установлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия, в том числе в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном действующим законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Статья 22. Градостроительные регламенты. Производственные зоны «П»

П-1 - Производственная зона

1. Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| деловое управление | 4.1 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| производственная деятельность | 6.0 |
| недропользование | 6.1 |
| тяжелая промышленность | 6.2 |
| автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 |
| легкая промышленность | 6.3 |
| фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| пищевая промышленность | 6.4 |
| нефтехимическая промышленность | 6.5 |
| строительная промышленность | 6.6 |
| энергетика | 6.7 |
| связь | 6.8 |
| склады | 6.9 |
| целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| религиозное использование | 3.7 |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| гостиничное обслуживание | 4.7 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны П-1 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны П-1 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - не устанавливается;

-	коэффициент застройки - 0,8;

-	коэффициент плотности застройки - 2,4;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

-	санитарно-защитная зона - не более 1000 м.

П-2 - Смешанная производственная зона

1. Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-коммунальных предприятий и складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| религиозное использование | 3.7 |
| обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| деловое управление | 4.1 |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| гостиничное обслуживание | 4.7 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| легкая промышленность | 6.3 |
| пищевая промышленность | 6.4 |
| строительная промышленность | 6.6 |
| склады | 6.9 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны П-2 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны П-2 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки - 0,8;

-	коэффициент плотности застройки - 2,4;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Статья 23. Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры «И»

И-1 - Зона объектов инженерной инфраструктуры

1. Зона объектов инженерной инфраструктуры выделена для формирования комплексов объектов городской инженерной инфраструктуры для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации инженерных объектов.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| энергетика | 6.7 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| гостиничное обслуживание | 4.7 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны И-1 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны И-1 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки – не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки – не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Статья 24. Градостроительные регламенты. Зона транспортной инфраструктур «Т»

Т-1 - Зона объектов транспортной инфраструктуры

1. Зона объектов транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения развития объектов автомобильного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории муниципального образования город Тула, развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
| железнодорожный транспорт | 7.1 |
| автомобильный транспорт | 7.2 |
| водный транспорт | 7.3 |
| воздушный транспорт | 7.4 |
| трубопроводный транспорт | 7.5 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| гостиничное обслуживание | 4.7 |
| склады | 6.9 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Т-1 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	 коэффициент застройки – не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки – не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Статья 25. Градостроительные регламенты Зоны сельскохозяйственного использования «СХ».

СХ-1 - Зона объектов сельскохозяйственного назначения

1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов сельскохозяйственного производства.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| сельскохозяйственное использование | 1.0 |
| растениеводство | 1.1 |
| выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| овощеводство | 1.3 |
| выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |
| садоводство | 1.5 |
| выращивание льна и конопли | 1.6 |
| животноводство | 1.7 |
| скотоводство | 1.8 |
| звероводство | 1.9 |
| птицеводство | 1.10 |
| свиноводство | 1.11 |
| пчеловодство | 1.12 |
| рыбоводство | 1.13 |
| научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| питомники | 1.17 |
| обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| передвижное жилье | 2.4 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны СХ-2 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны СХ-2 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки – не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки – не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

СХ-2 - Зона ведения садоводства и огородничества

1. Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества вне границ населенных пунктов.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| ведение огородничества | 13.1 |
| ведение садоводства | 13.2 |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны СХ-3 не устанавливаются, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СП «СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», утвержденным Приказом Минрегиона РФ  от 30.12.2010 № 849;

-	размеры земельных участков для зоны СХ-3 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;

-	коэффициент застройки – 0,2;

-	коэффициент плотности застройки – 0,4;

-	предельная высота хозяйственных построек - 6 м в коньке кровли*;

-	минимальное расстояние от жилого строения до красной линии составляет: улицы – не менее 5 м; проезда – не менее 3 м*;

-	минимальное расстояние от хозяйственных построек до красной линии - не менее 5м*;

-	минимальное расстояние до границы смежного земельного участка составляет:

от жилого строения – не менее 3 м*;

от хозяйственных построек - не менее 1 м*;

от построек для содержания мелкого скота и птицы - не менее 4 м*;

-	минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен жилого строения и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных участках, – не менее 6 м*;

-	допускается группировка и блокировка жилых строений на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, при этом противопожарные расстояния между жилыми строениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями групп определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами*;

-	максимальная высота ограждения, устанавливаемого на границе со смежным земельным участком – 2 м*;

-	максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улицы, проезда – 2 м*;

-	в районах сложившейся застройки жилые строения могут располагаться по существующей линии застройки, определенной планировочной структурой квартала;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

При разделе земельного участка для ведения огородничества и садоводства образуемые земельные участки должны быть обеспечены подъездом шириной не менее 3,5 м. При невозможности выполнения данного условия, участок считается неделимым и не подлежит разделу на самостоятельные земельные участки.

Статья 26. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения «С»

С-1 - Зона кладбищ

1. Зона кладбищ выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения (кладбищ, крематориев).

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| религиозное использование | 3.7 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| ритуальная деятельность | 12.1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| магазины | 4.4 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны С-1 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки - не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки - не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

С-2 - Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

1. Зона С-2 выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения (скотомогильников, объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, очистных сооружений канализации и иных объектов ограниченного доступа городского хозяйства).

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| специальная деятельность | 12.2 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны С-2 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки – не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки – не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

С-3 - Зона режимных территорий

1. Зона С-3 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и расположенных (или вновь возводимых) на них объектов капитального строительства в границах территорий режимных объектов в порядке, установленном уполномоченными органами государственной власти.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |
| обеспечение вооруженных сил | 8.1 |
| обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| жилая застройка | 2.0 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	порядок использования режимных территорий устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

С-4 –Зона специального назначения

1. Зона С-4 выделена для сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон и других зеленых насаждений на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| охрана природных территорий | 9.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| бытовое обслуживание | 3.3 |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны С-4 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны С-4 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - не устанавливается;

-	коэффициент застройки - не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки - не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Статья 27. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения «Р»

Зоны рекреационного назначения выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования, а также для отдыха населения, туризма, спорта.

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, городские сады, скверы, бульвары, городские леса, лесопарки и другие озелененные территории общего пользования).

Р-1 - Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады)

1. Зона Р-1 выделена для обеспечения условий сохранения и развития озелененных территорий при их использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта и досуга, сохранение территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| отдых (рекреация) | 5.0 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| культурное развитие | 3.6 |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| развлечения | 4.8 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| спорт | 5.1 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Р-1 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - не устанавливается;

-	коэффициент застройки – не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки – не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Р-2 - Зона лесопарков

1. Зона Р-2 выделена для обеспечения условий сохранения и развития зеленых массивов, создание комфортных условий посещения лесных территорий, обустройство территории для отдыха населения.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| природно-познавательный туризм | 5.2 |
| охота и рыбалка | 5.3 |
| поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 |
| охрана природных территорий | 9.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования* |  |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| развлечения | 4.8 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| спорт | 5.1 |
| * Условно разрешенные виды использования могут быть разрешены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах муниципального образования город Тула |  |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Р-2 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Р-2 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства - не устанавливается;

-	коэффициент застройки - не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки - не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Р-3 - Зона объектов физической культуры и массового спорта

1. Зона объектов физической культуры и массового спорта выделена для обеспечения правовых условий размещения крупных спортивных и зрелищных объектов, связанных с большим единовременным пребыванием людей.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| отдых (рекреация) | 5.0 |
| спорт | 5.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования* |  |
| магазины | 4.4 |
| общественное питание | 4.6 |
| развлечения | 4.8 |
| обслуживание автотранспорта | 4.9 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Р-3 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки – не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки – не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Р-4 – Зона объектов отдыха и туризма

1. Зона Р-4 выделена для обеспечения условий сохранения и развития ценных в природном отношении территорий, пригодных для санаторно-курортного лечения, отдыха, туризма, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
| Охота и рыбалка | 5.3 |
| Причалы для маломерных судов | 5.4 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |
| Развлечения | 4.8 |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 |

3. Предельные размеры земельных участков и предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные размеры земельных участков для зоны Р-4 не устанавливаются;

-	размеры земельных участков для зоны Р-4 определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством;

-	максимальная высота объектов капитального строительства – не устанавливается;

-	коэффициент застройки – не устанавливается;

-	коэффициент плотности застройки – не устанавливается;

-	расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Статья 28. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

#### Перечень зон с особыми условиями использования территорий

| Н-1 | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических, санитарно-технических объектов |
| --- | --- |
| Н-2 | Санитарно-защитная зона железных и автомобильных дорог |
| Н-3 | Водоохранные зоны рек |
| Н-3 | Прибрежные защитные полосы водных объектов |
| Н-4 | Зоны санитарной охраны водозаборов I пояса |
| Н-5 | Зона затопления 1% обеспеченности |
| Н-6 | Зоны нормативного недропользования - месторождения полезных ископаемых (твердых) |
| Н-7 | Зоны нормативного недропользования - месторождения подземных вод |
| Н-8 | Зоны подработанных территорий |
| Н-9 | Охранные зоны инженерных коммуникаций - коридоры ЛЭП |
| Н-10 | Охранные зоны транспортных коммуникаций |
| Н-11 | Особо охраняемые природные территории |

##### Н-1 – Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических, санитарно-технических объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Свод правил – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

##### Н-2 – Санитарно-защитная зона железных и автомобильных дорог

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Свод правил – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

##### Н-3 – Водоохранные зоны рек

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Водный кодекс Российской Федерации;

-	Свод правил – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-	СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы.

##### Н-3 – Прибрежные защитные полосы водных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ;

-	Свод правил – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-	СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы.

##### Н-4 – Зона затопления 1% обеспеченности

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Свод правил – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

##### Н-5 – Зоны санитарной охраны водозаборов I пояса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утвержденное Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

##### Н-6 – Зоны нормативного недропользования – месторождения полезных ископаемых (твердых)

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Свод правил – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-	Закон РФ «О недрах» от 21.02.92 № 2395-1.

##### Н-7 – Зоны нормативного недропользования – месторождения подземных вод

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Свод правил – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-	Закон РФ «О недрах» от 21.02.92 № 2395-1.

Н-8 – Зоны подработанных территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Свод правил – СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. (Актуализированная редакция)».

-	Закон РФ «О недрах» от 21.02.92 № 2395-1.

-	Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями от 2.07.2013 г.)

##### Н-9 – Охранные зоны инженерных коммуникаций - коридоры ЛЭП

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Правила устройства электроустановок;

-	Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

##### Н-10 – Охранные зоны транспортных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 № 1420 «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»

##### Н-11 – Особо охраняемые природные территории

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Земельный кодекс РФ;

-	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

На карте зон с особыми условиями использования территорий отображены границы территорий объектов культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, определяющие действия, разрешаемые и/или запрещаемые в целях охраны и рационального использования объектов историко-культурного наследия и устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### И-1 – Охранная зона объектов культурного наследия

#### И-2 – Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

#### Л-1 – Зона охраняемого ландшафта

#### А-1 – Зона охраняемого культурного слоя

#### З-1 – Защитная зона объекта культурного наследия

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-	Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

-	постановление правительства Тульской области от 01.07.2015 № 304 «Об утверждении границы территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского кремля: Стены и башни, 1521 г.; Успенский собор, XVIII в.», режимов использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон»;

-	постановление правительства Тульской области от 02.07.2015 № 306 «Об утверждении границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба писателя Хомякова А.С. «Богучарово», XVIII - XIX вв.»;

-	решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 07.06.1991 № 8-222 «Об утверждении проекта охранных зон г. Тулы»;

-	постановление губернатора Тульской области – главы администрации от 23.12.96 № 771 «Об утверждении временной схемы зон охраны памятников истории и культуры в с. Обидимо Ленинского района».

<*> Градостроительные регламенты установлены в отношении видов разрешенного использования (коды 2.1, 2.2, 2.3).

<*> Градостроительные регламенты установлены в отношении видов разрешенного использования (коды 13.2, 13.3).

<*> Градостроительные регламенты установлены в отношении видов разрешенного использования (коды 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3).

<*> Градостроительные регламенты установлены в отношении видов разрешенного использования (коды 13.1, 13.2)