ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г..

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

Том 1

Материалы по обоснованию

проекта генерального плана.

Анализ современного состояния и

обоснование выбранного варианта развития

Москва     2016

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Муниципальный контракт: №2015/37 от 20 августа 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Комплекс работ по подготовке проектов нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и

правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

Том 1

Материалы по обоснованию

проекта генерального плана.

Анализ современного состояния и

обоснование выбранного варианта развития

Генеральный директор													М. Ю. Грудинин

Директор по архитектуре, 
градостроительству и проектным работам							И. М. Шнайдер

Руководитель работ														В. М. Елистратов

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| Проект генерального плана муниципального образования город Тула |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |
| I | Графические материалы: | Масштаб |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1: 10 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Город Тула | 1: 2 000 |
| 3 | Карта границ муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 1: 10 000 |
| 4 | Карта функциональных зон | 1: 10 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
|  | Положениe о территориальном планировании |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования город Тула |  |
| I | Графические материалы: | Масштаб |
| 1 | Карта размещения муниципального образования город Тула в системе расселения Тульской области | б/м |
| 2 | Карта «Прогноз возможной адаптации вновь организованного муниципального образования город Тула в системе Тульской агломерации» | б/м |
| 3 | Карта современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |
| 4 | Карта современного использования территории. Город Тула (опорный план) | 1:2 000 |
| 5 | Карта существующих границ земель различных категорий. Границы населённых пунктов | 1:10 000 |
| 6 | Карта комплексной оценки территории | 1:10 000 |
| 7 | Проектный план | 1:10 000 |
| 8 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий планируемых объектов местного значения. Охрана окружающей среды | 1:10 000 |
| 9 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков. Обращение с твердыми коммунальными отходами. | 1:10 000 |
| 10 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Газоснабжение и теплоснабжение | 1:10 000 |
| 11 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Энергоснабжение и связь | 1:10 000 |
| 12 | Карта инженерной подготовки и защиты территории от опасных природных процессов | 1:10 000 |
| 13 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах муниципального образования город Тула | 1:10 000 |
| 14 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение «совершенно секретно» | 1:10 000 |
| 15 | Карта особо охраняемых природных территорий | 1:10 000 |
| 16 | Карта территорий природно-экологического каркаса. Озеленение | 1:10 000 |
| 17 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | 1:10 000 |
| 18 | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) | 1: 5 000 |
| 19 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |
| 20 | Карта зон возможной опасности («секретно») | 1:10 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
| 1 | Том 1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Анализ современного состояния и обоснование выбранного варианта развития |  |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Охрана окружающей среды |  |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Историко-культурное наследие |  |
| 4 | Том 4. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Границы муниципального образования город Тула, территориальных округов и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |  |
| 5 | Том 5. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Планируемое развитие инженерных коммуникаций и сооружений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение («совершенно секретно) |  |
| 6 | Том 6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности («секретно») |  |
| Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула |  |  |
| I | Графические материалы: |  |
|  | Карта градостроительного зонирования | 1:10 000 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |
|  | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | 1:10 000 |
|  | Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Город Тула (центральная часть) | 1: 5 000 |
| II | Текстовые материалы: |  |
|  | Правила землепользования и застройки |  |
| Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Тула |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |
|  | ЧАСТЬ 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования город Тула и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |
|  | ЧАСТЬ 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей |  |
|  | ЧАСТЬ 3. Правила и область применения расчетных показателей |  |

Авторский коллектив проекта:

| № п/н | Ф. И. О. | СПЕЦИАЛИСТЫ |
| --- | --- | --- |
|  | Елистратов В.М | Руководитель проекта |
|  | Сафонов С.Г. | Архитектор |
|  | Карташова Н.И. | ГАП |
|  | Курносова М.А. | Архитектор |
|  | Эпштейн А.А. | ГИП, ГЭП |
|  | Холодова Н.М. | Экономист |
|  | Жукова Н.С. | Экономист |
|  | Шершевский Ю.З. | Инженер по транспорту |
|  | Рязанова Н.В. | Инженер по ВиК |
|  | Дронова А.А. | Инженер по электроснабжению и связи |
|  | Ивашкина Е.И. | Инженер по инженерной защите и подготовке территории |
|  | Фадеев О.Н. | Инженер по экологии |
|  | Иванова А.С. | Инженер по озеленению |
|  | Шелестов С.И. | Инженер по ГО и ЧС |
|  | Шкадова Т.И. | Инженер по организации производства |
|  | Бухарин И.А. | Консультант по ГИС |
|  | Волков Г.В. | Инженер по ГИС |
|  | Грачев А.В. | Инженер по ГИС |
|  | Шиндина С.В. | Инженер по ГИС |
|  | Харламова А.С. | Инженер по ГИС |
|  | Грушецкий А.С. | Инженер по ГИС |
|  | Верховская М.А. | Специалист по ИКН |
|  | Шубин Е.Е. | Архитектор-консультант |
|  | Пышный В.А. | Инженер по транспорту (ТулГУ) |
|  | Карандашова О.Н. | Специалист по ИКН (Тула) |

ОГЛАВЛЕНИЕ

введение	9

1. анализ использования территории муниципального образования Город тула	13

1.1. Общие сведения. Состав и границы муниципального образования город Тула	13

1.2. Структура землепользования	17

1.3. Демографические и трудовые ресурсы территории	20

1.4. Производственный потенциал	35

1.5. Агропромышленный комплекс	41

1.6. Жилищный фонд	49

1.7. Социальная инфраструктура	61

1.8. Транспортная инфраструктура	90

1.9. Инженерная инфраструктура	96

1.9.1. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков	96

1.9.2. Электроснабжение	107

1.9.3. Теплоснабжение	116

1.9.4. Газоснабжение	134

1.9.5. Средства связи	137

1.10. Инженерная защита территории от опасных природных процессов	139

1.11. Озеленённые территории	148

1.12. Обращение с твердыми коммунальными отходами	153

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Тула	157

3. Базовые принципы пространственного развития и градостроительной организации территории ГО Тула	161

3.1. Принципы пространственного развития ГО Тула	161

3.2. Приоритетные направления развития	164

3.3. Стратегические цели и задачи социально-экономического и пространственного развития	171

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа город Тула	176

4.1. Комплексная оценка территории	176

4.2. Архитектурно-планировочная организация территории	185

4.2.1. Оценка потенциала пространственного развития	185

4.2.2. Варианты пространственного развития МО Тула	186

4.2.3. Выбор основного варианта	191

4.3. Планируемые функциональные зоны	191

4.4. Население и трудовые ресурсы	194

4.5. Развитие жилых территорий	201

4.6. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания	210

4.7. Развитие территорий производственного, агропромышленного и  общественно-делового назначения	225

4.8. Транспортная инфраструктура	233

4.9. Инженерная инфраструктура	260

4.9.1. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков	260

4.9.2. Электроснабжение	283

4.9.3. Теплоснабжение	297

4.9.4. Газоснабжение	313

4.9.5. Средства связи	348

4.10. Озеленение территории	353

4.11. Инженерная защита территории от опасных природных процессов	356

4.12. Обращение с твердыми коммунальными отходами	378

5. Основные планируемые показатели ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования город ТУЛА	384

введение

Генеральный план муниципального образования город Тула подготовлен ОАО «Гипрогор» на основании муниципального контракта от 20.08.2015 г. № 2015/37 . и является частью выполненного  комплекса работ:

-	по подготовке проекта нормативов градостроительного проектирования;

-	генерального  плана муниципального образования;

-	правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула.

Необходимость разработки вызвана:

-	изменением в территориально-административном устройстве, в соответствии с которым площадь муниципального образования город Тула  увеличилась в десять раз;

-	некоторыми изменениями по основополагающим социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам, произошедшими за последние годы и сформировавшими новые требования к пространственному развитию территорий;

-	 необходимостью учёта ряда инвестиционных проектов, намеченных к реализации за последние годы.

Работа выполнена с учетом материалов государственной статистики на основе исходных данных, предоставленных Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Тулы, по сведениям центральных исполнительных органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления.

Генеральный план муниципального образования город Тула подготовлен в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации, Тульской области:

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

Федеральный закон от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5.12.2001 № 848

Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010–2020 годы)». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

Изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 429-р

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных системах координат».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области».

Закон Тульской области от 08.05.2008 N 997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области" (текст документа по состоянию на октябрь 2012 года).

План реализации государственной программы "Охрана окружающей среды" на 2012 год.

Материалы комплексного анализа системы управления в обращении с отходами в Тульской области, 2015 год

«Инвестиционная стратегии Тульской области до 2030 года", утв. Распоряжение правительства Тульской области от 11.12.2013 N 1113-р

Государственная программа Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области", утв. Постановлением правительства Тульской области от 18 декабря 2013 г. № 760 в ред. Постановлений правительства Тульской области от 15.04.2014 № 192, от 26.06.2014 №295, от 21.10.2014 № 531, от 16.12.2014 № 647, от 07.04.2015 № 168, от 25.06.2015 № 291)

«Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2016-2020 годы», утвержденная Правительством Тульской области (Постановление №207 от 29.04.2015 г.)

«Генеральная схема газоснабжения и газификации Тульской области»

Долгосрочная целевая программа "Водные объекты и водные ресурсы Тульской области на 2012 - 2017 годы, утв. постановлением Правительства Тульской области от 31.10.2011 № 99

Закон Тульской области от 21.12.2011 № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей»

Стратегия социально-экономического развития города Тулы до 2018 года и на перспективу до 2030 года

Программа социально-экономического развития города Тулы на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2025 года (в ред. решения Тульской городской думы от 25.01.2012 n 40/806)

При подготовке генерального плана использованы материалы инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических инженерных изысканий, выполненные ЗАО «Тула ТИСИЗ» на основании договора № 2015/37-1 от 30.09.2015 г.

При обосновании развития транспортной инфраструктуры использован научно-исследовательский отчет «Моделирование функционирования транспортной системы муниципального образования город Тула путем формирования и эксплуатации электронной модели, имитирующей работу транспортной системы с использованием расчётного комплекса «TRANSNET» (ТулГУ на основании договора № 10/16 от 5.04.2016 г.)

Проектные предложения выполнены с учётом утвержденных градостроительных документов, произведённых отводов земельных участков под застройку и иные цели.

Проект генерального плана разработан на период до 2035 года, с первой очередью его реализации – 10 лет.

Проектные решения генерального плана городского округа г. Тула  являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также для подготовки отраслевых схем, в том числе  по развитию транспортной (КТС), инженерной, социальной инфраструктур, охраны окружающей среды. В свою очередь, подготовка данных документов позволит реализовать предложения, предусмотренные генеральным планом.

Подготовленный комплекс градостроительной документации является основой информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющей иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В процессе подготовки основных разделов генерального плана были проведены совещания у главы администрации города Тулы, его заместителей, на которых рассмотрены наиболее значимые для города вопросы и приняты необходимые решения по градостроительному развитию.

Коллектив АО «Гипрогор» благодарен руководителям и специалистам подразделений администрации города Тулы, городской Думы за активное участие в подготовке комплекса градостроительных документов и считает их соавторами выполненный работы.

1. анализ использования территории муниципального образования Город тула

1.1. Общие сведения. Состав и границы муниципального образования город Тула

1.1.1. Общие сведения

Муниципальное образование город Тула (статус городской округ), занимает центральную часть территории Тульской области и является наиболее урбанизированной, заселенной и развитой в промышленном отношении частью региона.

Расстояние от Тулы до Москвы составляет 193 км, что во многом определяет социально-экономическое развитие города.

Ведущим фактором развития города Тулы и всей Тульской области является наличие транспортных магистралей, идущих от Москвы в южном направлении и широтный транспортный коридор, связывающий региональные центры: Калуга, Тула, Рязань.

Важной особенностью Тульской области, как и всего Центрального федерального округа, является доминирующая роль Московской агломерации в экономике, финансовой сфере, потребительском секторе и на рынке труда.

Укрепление транспортных и деловых связей между субъектами федерации, расположенными в 200-300 км от Москвы и имеющих общие границы с московской агломерацией (прежде всего Калужская, Рязанская области), является одним из потенциалов их развития и повышения конкурентной способности относительно Москвы.

Муниципальное образование город Тула располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию города пересекают важные стратегические автомобильные магистрали федерального значения: Москва–Крым, Москва–Дон, Калуга–Тула–Михайлов–Рязань, Калуга–Перемышль–Белев–Орел. Город  расположен в зоне паневропейского транспортного коридора IX (РЕ9) основное направление – Хельсинки–С-Петербург–Москва–Киев.

Крупные железнодорожные магистрали Москва–Симферополь, Москва-Елец, Вязьма–Калуга–Тула–Ряжск–Сызрань связывают Тулу с другими регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья.

В соответствии с положениями Стратегии СЭР ТО до 2030 года  Тульская область продолжит развиваться как индустриальный центр европейской части России. Она также рассматривается в качестве промышленного форпоста столичного региона в сфере модернизируемой тяжелой промышленности, инкубатором квалифицированной рабочей силы в промышленном секторе.

Город Тула – административный центр региона и является местом работы для значительной части трудоспособного населения, проживающего в прилегающих к городу поселениях (его урбанизированного окружения).

Город является центром машиностроения и металлургии. В то же время, выполняя столичные функции, Тула является местом обучения, эпизодического потребления услуг объектов культуры, здравоохранения, осуществления финансово-деловой и иной деятельности в радиусе преимущественно одночасовой транспортной доступности.

Экономико-географическое расположение города Тулыа, имеющиеся ресурсы, созданный научно-производственный потенциал и транспортные связи муниципального образования в сочетании со статусом областного значения являются факторами, определяющими г. Тула, как ведущий центр концентрации градостроительной активности, участвующий в реализации стратегических задач развития не только Тульской области, но и центральной части ЦФО и юго-западной части Центрального экономического района Центральной России.

По состоянию на 01.01.2016 г. территория муниципального образования город Тула составляла 149,6 тыс. га, в том числе по городу Туле – 14,6 тыс. га.

По предварительной оценке Туластат, численность населения по состоянию на 01.01.2016 г. составила 551,2 тыс. чел., в том числе внутригородские районы – 485,5 тыс. чел. (88%), населённые пункты – 65,7 тыс. чел. (12%).

Занимая лишь около 6% территории области, на долю населения муниципального образования город Тула приходится 36,6% населения Тульской области, половина её городского населения.

Таблица 1.1

Город Тула в структуре Тульской области

(по состоянию на 01.01.2016 г. по предварительной оценке Туластат)

| Наименование | Население |  | Территория |  | Плотность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. км2 | % | чел. на 1 кв. км |
| Тульская область, всего | 1506,5 | 100,0 | 25,7 | 100,0 | 59 |
| Муниципальное образование город Тула, всего | 551,2 | 36,6 | 1,5 | 5,8 | 369 |

1.1.2. Состав и границы муниципального образования город Тула

11 июня 2014 года Тульской областной Думой принят Закон Тульской области "Об объединении муниципальных образований, расположенных на территории Ленинского района Тульской области, с муниципальным образованием город Тула, о внесении изменений в Закон Тульской области «О переименовании „Муниципального образования город Тула Тульской области“, установлении границы муниципального образования город Тула и наделении его статусом городского округа».

В соответствии с Законом муниципальное образование город Тула было объединено с муниципальными образованиями рабочий посёлок Ленинский Ленинского района, рабочий посёлок Плеханово Ленинского района, Рождественское Ленинского района, Медвенское Ленинского района, Шатское Ленинского района, Ильинское Ленинского района, Иншинское Ленинского района, Фёдоровское Ленинского района, Хрущёвское Ленинского района и Обидимское Ленинского района.

В состав муниципального образования город Тула входят 247 населённых пунктов. Административный центр – город Тула.

Городской округ Тула состоит из пяти территориальных округов: Зареченский, Привокзальный, Пролетарский, Советский, Центральный.

1. Зареченский территориальный округ:

-	Зареченский район г. Тулы,

-	56 насёлённых пунктов:

-	11 посёлков: Ленинский, Барсуки, Плеханово, Рождественский, Восточный, Октябрьский, ВНИИКОП, Первомайский, Ревякино, Тесницкий, Обидимо;

-	7 сёл – Архангельское, Бушово, Ионино, Слободка, Хрущево, Обидимо, Пятницкое;

-	37 деревень – Гнездино, Долматовка, Журавлевка, Ивановка, Кудрино, Скорнево, Федоровка, Самылинка, Некрасово, Рождественка, Семеновка, Скобелево, Ульяновка, Акульшино, Белое поле, Волоть, Курлутовка, Липки, Малахово, Погромное, Севрюково, Форино, Хомяково, Барсуки, Варфаламеево, Гремячево, Занино, Ильино, Костино, Конино, Кривцово, Кутепово, Луковицы, Малиновка, Поповкино, Сальково, Хомутовка;

-	1 п. при станции Тесницкая.

2. Привокзальный территориальный округ:

-	Привокзальный район г. Тулы,

-	107 населённых пунктов:

-	11 посёлков – Иншинский, Лесной, Непрейка, Новая Мыза, Новый, Петровский, Рассвет, Южный, Первомайский, Георгиево, Новая Земля;

-	9 сёл – Зайцево, Алешня, Борщевка, Медведки, Федоровка, Барыково, Маслово, Масловский Водозабор, Шепилово;

-	83 деревни – Астафьево, Балакирево, Бутырки, Беликово, Борисово, Большие Кузьменки, Борзуново, Верхнее Елькино, Верхняя Иншинка, Волынь, Горюшино, Дементеево, Долгое, Кожино, Комаренки, Криволапово, Кураково, Логвиново, Маршалинки, Малые Кузьменки, Малахово, Малое Хлыново, Мыза, Нижняя Китаевка, Нижнее Елькино, Новое Спасское, Островки, Пахомово, Петрово, Прудное, Пятницкое, Раздолки, Ратово, Рвы, Садки, Сергеево, Судаково, Стукалово, Струково, Татьево, Труфаново, Труново, Темненево, Уваровка, Харино, Хмелевое, Хопилово, Чириково, Шевелевка, Юрьево, Батищево, Берники, , Буколово, Верхние Брусы, Волково, Городенки, Ефимово, Занино, Комеревка, Костомарово, Мерлиновка, Натальинка, Нижние Брусы, Остринки, Площанки, Полянское, Рождество, Рыдомо, Селиховое, Старое Петрищево, Алексеевка, Беломутово, Большое Хлыново, Жировка, Иврово, Интюшово, Коптево, Крюково, Малое Хлыново, Помогалово, Сторожевое, Ямны, Янчерево;

-	3 п. при станции – Рвы, Сторожевое, Берники;

-	1 военный городок – Берники.

3. Пролетарский территориальный округ:

-	Пролетарский район города Тулы,

-	49 населённых пунктов:

-	9 посёлков – Перевал, Присады, Сежа, Водный, Молодежный, Придорожный, Волынцевский, Торхово, Шатск;

-	9 сёл – Верхние Присады, Высокое, Глухие Поляны, Частое, Руднево, Волынцево, Дорофеево, Торхово, Теплое;

-	31 деревня – Балабаевка, Бежка, Георгиевское, Демидовка, Казачий Хутор, Красный Хутор, Крутое, Марьино, Морозовка, Новоселки, Оленино, Пещерово, Сеженские Выселки, Сигитово, Частинские Выселки, Барыбинка, Городище, Кишкино, Медвенка, Мыза, Сине-Тулица, Страхово, Ширино, Алферьево, Бабанино, Журавка, Колодезное, Крюково, Новая Знаменка, Теплое, Акулинино.

4. Советский территориальный округ: Советский район г. Тулы;

5. Центральный территориальный округ:

-	 Центральный район города Тулы,

-	34 населённых пункта:

-	5 посёлков: Ильинка, Петелино, Прилепы, Сергиевский, 1477 квартал

-	3 села: Лутовиново, Осиновая Гора, Фалдино;

-	26 деревень: Большая Еловая, Барыково, Березовка, Большая Стрекаловка, Варваровка, Вечерняя Заря, Гостеевка, Зимаровка, Крутое, Кишкино, Крюковка, Ливенское, Лобынское, Малевка, Малая Еловая, Малая Стрекаловка, Никитино, Нижние Присады, Петелино, Прилепы, Плужниково, Прилепские Выселки, Приваловка, Старое Басово, Тихвинка, Фроловка

Границы муниципального образования, а также большинство населённых пунктов не имеют координатного описания, что влечёт за собой неточности отображения в различных документах территориального планирования и расхождения при составлении баланса территории. Установленные и отображенные в Государственном кадастре недвижимости границы имеют лишь г. Тула и 27 населённых пунктов.

Границы территориальных округов также не имеют описания и графического отображения.

1.2. Структура землепользования

В соответствии с данными Управления Росреестра по Тульской области территория городского округа Тула по состоянию на 01.01.2016 г. составляла 149,6 тыс. га, в том числе по городу Тула – 14,6 тыс. га.

Из общего объёма земельного фонда городского округа 43,5% приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Четвёртая часть территории округа – земли лесного фонда.

Земли населённых пунктов занимают 18,3% территории округа, в том числе собственно город Тула – 9,7%, населённые пункты – 8,5%.

На земли промышленности, транспорта, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения приходится десятая часть территории.

Таблица 1.2

Распределение земель городского округа по категориям

по состоянию на 01.01.2016 г.

|  | Категории земель | га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 65095 | 43,5 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 1661 | 1,1 |
| 2 | Земли населённых пунктов, всего | 27345 | 18,3 |
| 2.1 | город Тула | 14581 | 9,7 |
| 2.2 | иные населённые пункты | 12766 | 8,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 15726 | 10,5 |
| 3.1 | земли промышленности | 2363 | 1,6 |
| 3.2. | земли транспорта, в том числе | 2174 | 1,5 |
| 3.2.1 | железнодорожного | 861 | 0,6 |
| 3.2.2 | автомобильного | 1313 | 0,9 |
| 3.3 | Земли обороны и безопасности | 9664 | 6,5 |
| 3.4 | Земли иного специального назначения | 1525 | 1,0 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов. Земли рекреационного назначения | 31 | 0,02 |
| 5 | Земли лесного фонда | 36612 | 24,5 |
| 6 | Земли запаса | 4745 | 3,2 |
|  | ИТОГО ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 149556 | 100,0 |

Таблица 1.3

Распределение земель по собственности

по состоянию на 01.01.2016 г.

|  | Вид собственности | га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В собственности граждан | 50901 | 34,0 |
| 2 | В собственности юридических лиц | 12145 | 8,1 |
| 3 | В государственной и муниципальной собственности | 86510 | 57,9 |
|  | ИТОГО ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 149556 | 100,0 |

1.3. Демографические и трудовые ресурсы территории

Расселение и население

Городской округ Тула состоит из пяти территориальных округов: Зареченский, Привокзальный,  Пролетарский, Советский и Центральный.

Характерной особенностью сложившейся системы сельского расселения на территории городского округа является ее мелкоселенность – на долю населенных пунктов с численностью населения менее 50 человек приходится 63% поселений, в них проживает только 3,5% сельского населения. В тоже время в 18 населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 чел. (7,3% всех поселений) проживает 79,7% сельского населения.

Таблица 1.4

1.3.1. Группировка сельских населенных пунктов

(по данным переписи 2010 г.)

| Населенные пункты с численностью населения, чел. | Количество населенных пунктов |  | Количество проживающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. | % к итогу | чел.. | % к итогу |
| без населения | 19 | 7,7% | 0 | 0,0% |
| менее 6 | 36 | 14,6% | 100 | 0,2% |
| 6 – 10 | 22 | 8,9% | 167 | 0,3% |
| 11 – 25 | 42 | 17,0% | 687 | 1,1% |
| 26 – 50 | 37 | 15,0% | 1282 | 2,0% |
| 51 – 100 | 29 | 11,7% | 2094 | 3,3% |
| 101 – 200 | 20 | 8,1% | 2957 | 4,7% |
| 201 – 500 | 17 | 6,9% | 5190 | 8,2% |
| 501 – 1000 | 7 | 2,8% | 4995 | 7,9% |
| 1001 – 2000 | 6 | 2,4% | 7430 | 11,7% |
| 2001 – 3000 | 5 | 2,0% | 11390 | 18,0% |
| 3001 – 5000 | 3 | 1,2% | 10838 | 17,1% |
| более 5000 | 4 | 1,6% | 16225 | 25,6% |
| ВСЕГО | 247 | 100,0 | 63355 | 100,0 |

Численность населения городского округа Тула на 01.01.2015 составила 552,4 человек, в том числе городское население – 507,3 человек (91,8 %), сельское население – 45,0 человек (8,2 %).

Динамика численности населения городского округа Тула за период 2010-2015 гг. в разрезе территориальных округов, входящих в его состав, приведена в таблице 1.1, а сравнение с данными переписи 2002 г. и 2010 г. – в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Численность населения городского округа Тула в разрезе территориальных округов  (на 01.01), тыс. чел. *

|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советский | 71,9 | 73,0 | 73,5 | 72,6 | 72,3 | 71,9 |
| г. Тула | 71,9 | 73,0 | 73,5 | 72,6 | 72,3 | 71,9 |
| населенные пункты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Центральный | 108,3 | 105,2 | 105,5 | 104,3 | 103,6 | 103,1 |
| г. Тула | 100,2 | 97,1 | 97,3 | 96,0 | 95,2 | 94,6 |
| населенные пункты | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| Пролетарский | 162,8 | 163,3 | 162,9 | 161,4 | 160,6 | 159,9 |
| г. Тула | 155,6 | 156,4 | 155,8 | 154,2 | 153,2 | 152,3 |
| населенные пункты | 7,2 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
| Привокзальный | 93,1 | 93,2 | 92,5 | 91,6 | 91,0 | 90,7 |
| г. Тула | 78,7 | 78,6 | 77,5 | 76,6 | 76,0 | 75,6 |
| населенные пункты | 14,4 | 14,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,1 |
| Зареченский | 128,7 | 129,0 | 129,3 | 128,0 | 127,0 | 126,9 |
| г. Тула | 94,8 | 95,4 | 95,5 | 94,4 | 93,8 | 93,4 |
| населенные пункты | 34,0 | 33,7 | 33,8 | 33,6 | 33,2 | 33,4 |
| ИТОГО | 564,9 | 563,6 | 563,7 | 557,9 | 554,6 | 552,4 |
| г. Тула | 521,6 | 520,7 | 519,9 | 513,8 | 509,9 | 507,3 |
| населенные пункты | 43,2 | 42,9 | 43,8 | 44,1 | 44,7 | 45 |
| * Население приведено в сопоставимый вид на 1.01.2015 |  |  |  |  |  |  |

Как видно из приведенных данных, численность населения в целом по городскому округу в период с 2002 по 2010 год снизилась на 26,8 тыс. человек или на 4,5 % (среднегодовой темп снижения составил 0,46%). За период 2010-2015 гг. население округа сократилось еще на 12,2 тыс. чел., или 2,2% (среднегодовой темп снижения составил 0,28%). Важно отметить, что за последние 5 лет темп сокращения численности населения снизился в 1,6 раза. При этом годовые темпы роста (снижения) численности населения сильно варьируют (табл.1.7)

Таблица 1.6

Динамика численности населения ГО Тула по данным переписи 2002 г. и 2010 г. тыс. чел.

| Районы | Численность населения по данным переписи населения |  | Прирост (убыль) населения за период 2002-2010 гг. | Численность населения на 01.01.2015 | Прирост (убыль) населения за период 2010-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 года | 2010 года |  |  |  |
| ГО Тула | 591,4 | 564,6 | -26,8 | 552,3 | -12,2 |
| г. Тула | 530,6 | 501,2 | -29,4 | 487,9 | -13,3 |
| населенные пункты | 60,8 | 63,4 | 2,6 | 64,5 | 1,1 |

Таблица 1.7

Темпы роста (снижения) численности населения

городского округа Тула

| Год | Численность постоянного населения на 01.01, тыс. чел. | Общий прирост (убыль) населения тыс. чел. | Темпы роста (убыли) % за год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 555,70 |  |  |
| 2010 | 564,86 | 9,16 | 1,65 |
| 2011 | 563,61 | -1,25 | -0,22 |
| 2012 | 563,65 | 0,04 | 0,01 |
| 2013 | 557,90 | -5,75 | -1,02 |
| 2014 | 554,59 | -3,31 | -0,59 |
| 2015 | 552,36 | -2,23 | -0,40 |

В период с 2009 по 2011 год численность населения городского округа увеличилась на 7,91 тыс. человек (1,4%), что обусловлено уточнениями данных по переписи населения 2010 года. Далее с 2012 по 2015 год наблюдалось сокращение численности на 11,29 тыс. человек (2 %).

Демографическая ситуация городского округа Тула в 2014 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением  смертности над рождаемостью.

Вместе с тем, в течение 2014 года по отношению к 2013 году наметились позитивные тенденции, связанные с ростом численности родившихся на 0,37 тыс. чел. или 8,4% (с 4,48 тыс. чел. в 2013 году до 4,85 тыс. чел. в 2014 году) и снижением численности умерших на 0,07 тыс. чел. или на 1,2 % (с 8,87 тыс. чел. в 2013 году до 8,8 тыс. чел. в 2014 году). Естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 10,1% и составила 3,95 тыс. чел.

За 2014 год миграционный прирост населения городского округа Тула увеличился на 37 % и составил 1,72 тыс. чел.

Динамика естественного и миграционного движения населения приводится в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Динамика естественного и миграционного движения населения городского округа Тула (тыс. чел. / 1000 чел. населения)

| Годы | Постоянное население на начало года, тыс. чел. | Ежегодный прирост (убыль) населения - всего, тыс. чел. | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | естественный |  |  | миграционный |  |  |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост убыль + - | прибыло | убыло | прирост убыль + - |
| 2009 | 555,70 | -4,73 | 4,95 | 9,69 | -4,74 | 4,31 | 4,3 | 0,01 |
| 2010 | 564,86 | -5,15 | 4,95 | 9,81 | -4,86 | 4,84 | 5,13 | -0,29 |
| 2011 | 563,61 | 0,04 | 4,67 | 8,89 | -4,22 | 12,59 | 8,33 | 4,26 |
| (с учетом ВПН – 2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 563,65 | -5,77 | 4,67 | 9,08 | -4,41 | 12,71 | 14,07 | -1,36 |
| 2013 | 557,90 | -3,31 | 4,48 | 8,87 | -4,39 | 12,6 | 11,52 | 1,08 |
| 2014 | 554,59 | -2,23 | 4,85 | 8,8 | -3,95 | 14,39 | 12,67 | 1,72 |
| 2015 | 552,36 |  |  |  |  |  |  |  |

Возрастная структура населения городского округа Тула (табл.1.9) характеризуется повышенной долей лиц старше трудоспособного возраста (2015 г. – 29,2 %), и пониженной долей лиц младше трудоспособного возраста (2015 г. – 12,3 %). При этом рост доли населения старше трудоспособного возраста (на 1,3 п.п. за 2009-2015 г.г.) обусловлен переходом лиц трудоспособного возраста в пенсионную группу (снижение на 1,2 п.п.).

Таблица 1.9

Возрастная структура городского округа Тула

| Возрастные группы | 01.01.2009 |  | 01.01.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население – всего, | 555,70 | 100,0 | 552,36 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | 68,91 | 12,4 | 68,00 | 12,3 |
| - трудоспособного возраста | 331,75 | 59,7 | 323,26 | 58,5 |
| - старше трудоспособного возраста | 155,04 | 27,9 | 161,09 | 29,2 |

Трудовые ресурсы. Рабочие места

Трудовые ресурсы городского округа Тула составляют 414,1 тыс. человек (75 % общей численности населения), в экономике занято 358,7 тыс. человек (64,9 %), количество рабочих мест – 236,7 тыс. мест (42,8%) (таблица 1.10).

Таблица 1.10.

Трудовой баланс городского округа Тула (тыс. чел.)

| № | Структура трудового баланса | Существующее положение на 01.01.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % |
| 1 | Население | 552,36 | 100,0 |
| 2 | Численность трудовых ресурсов | 414,1 | 75,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | трудоспособное население в трудоспособном возрасте (без численности иностранных работников, занятых в данном муниципальном образовании) | 313,4 | 56,8 |
| 2.2. | иностранные трудовые мигранты | 29,9 | 5,4 |
| 2.3. | лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | 70,8 | 12,8 |
| 3. | Распределение трудовых ресурсов | 414,1 | 75,0 |
| 3.1. | Численность занятых в экономике ГО Тула | 236,7 | 42,9 |
| 3.2. | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 30,1 | 5,4 |
| 3.3. | Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | 49,1 | 8,9 |
| 4. | Сальдо трудовой миграции | -98,2 | 17,8 |

В настоящее время в городском округе Тула количество рабочих мест составляет 236,75 тыс. ед., в том числе в бюджетном секторе – 61,86 тыс. ед. (26,1 %), в небюджетном – 174,89 тыс. ед. (73,9 %) (таблица 1.11).

Наибольшее количество рабочих мест – в промышленности (29,7 %), торговле (14,7 %), ЖКХ (12,8 %).

Таблица 1.11

Структура рабочих мест по секторам экономики

| Сектор экономики | Количество рабочих мест, тыс. ед. | % |
| --- | --- | --- |
| Бюджетный сектор | 61,86 | 26,1 |
| - образование | 18,41 | 7,8 |
| -здравоохранение и предоставление социальных услуг | 18,82 | 7,9 |
| - государственное и муниципальное управление | 17,35 | 7,3 |
| - прочие услуги | 7,28 | 3,1 |
| - Небюджетный сектор | 174,89 | 73,9 |
| -сельское хозяйство | 1,73 | 0,7 |
| -промышленность | 70,42 | 29,7 |
| -транспорт и связь | 14,11 | 6,0 |
| -строительство | 11,10 | 4,7 |
| -операции с недвижимым имуществом и ЖКХ | 30,19 | 12,8 |
| -торговля и услуги | 34,77 | 14,7 |
| -финансовая деятельность и страхование | 8,64 | 3,6 |
| -прочие | 3,92 | 1,7 |
| Всего | 236,75 | 100,0 |

Сезонное население

На территории городского округа Тула расположены 347 садоводческих объединений. Общая площадь – 3964.4 га, количество участков – 38199 ед.  Сезонное население городского округа оценивается в 127,3 тыс. человек.

Перечень садоводческих объединений городского округа Тула представлен в таблице.

Таблица 1.12

Перечень садоводческих объединений на территории городского округа Тула

| № | Наименование | Район | Местоположение | Терри- тория, га | Кол-во участков, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Точность» | Зареченский | ул. Большая 72 | 10,5 | 91 |
| 2 | СНТ «Кооператор» | Зареченский | ул. Большая 72 | 11,8 | 103 |
| 3 | СНТ «Дружба» | Зареченский | ул. Большая 66 | 3,9 | 34 |
| 4 | СНТ «Искра» | Зареченский | ул. Большая 64 | 3,0 | 26 |
| 5 | СНТ «Тулпромстройпроект» | Зареченский | ул. Большая 62 | 6,8 | 59 |
| 6 | СНТ «Сад комбайнового завода» | Зареченский | ул. Большая 66 | 2,8 | 24 |
| 7 | СНТ «Труд» | Зареченский | ул. Большая 56 | 4,4 | 38 |
| 8 | СНТ Автохозяйство» | Зареченский | ул. Большая 68 | 2,1 | 18 |
| 9 | СНТ «Медик» | Зареченский | ул. Большая 58 | 4,9 | 43 |
| 10 | СНТ «Дружба-Арсенал» | Зареченский | ул. Большая 54 | 9,1 | 79 |
| 11 | СНТ «Трампарк» | Зареченский | ул. Большая 52 | 3,7 | 32 |
| 12 | СНТ «Кательщик» | Зареченский | ул. Большая 36 | 8,7 | 76 |
| 13 | СНТ «Политтехник-2» | Зареченский | ул. Большая 34 | 3,7 | 32 |
| 14 | СНТ «Сокол» | Зареченский | ул. Большая 48 | 16,7 | 145 |
| 15 | СНТ «Спутник» | Зареченский | ул. Большая 46 | 23,0 | 200 |
| 16 | СНТ «Весна» | Зареченский | ул. Большая 44 | 10,9 | 95 |
| 17 | СНТ «Ласточка» | Зареченский | ул. Большая 42 | 8,4 | 73 |
| 18 | СНТ «Сад 2 ТОЗ» | Зареченский | ул. Большая 40 | 15,0 | 130 |
| 19 | СНТ «Спутник-1» | Зареченский | ул. Большая, 38 | 3,8 | 33 |
| 20 | СНТ «Сад 1 ТОЗ» | Зареченский | Московское шоссе 78 | 15,3 | 133 |
| 21 | СНТ «Сад 3 ТОЗ» | Зареченский | Московское шоссе 80 | 20,1 | 175 |
| 22 | СНТ «Сад 1 ПО ТОЗ 2» | Зареченский | Московское шоссе 82а | 8,6 | 75 |
| 23 | СНТ «Сад 4 ТОЗ» | Зареченский | Московское шоссе 84 | 14,0 | 122 |
| 24 | СНТ «Сад 6 ТОЗ» | Зареченский | Хомяковское шоссе, 2 | 39,7 | 345 |
| 25 | СНТ «Садовод» | Зареченский | Хомяковское шоссе, 6 | 12,1 | 105 |
| 26 | СНТ «Пенсионер» | Зареченский | Хомяковское шоссе, 8 | 6,6 | 57 |
| 27 | СНТ «Уют» | Зареченский | Хомяковское шоссе, 10 | 7,0 | 61 |
| 28 | СНТ «Сад 5 ТОЗ» | Зареченский | Хомяковское шоссе, 14 | 36,8 | 320 |
| 29 | СНТ «Берёзовая роща» | Зареченский | ул. Фестивальная, 146 | 11,5 | 100 |
| 30 | СНТ «Хомяково» | Зареченский | ул. Фестивальная, 144 | 7,0 | 61 |
| 31 | СНТ «ХОЭМЗ» | Зареченский | ул. Фестивальная, 142 | 35,1 | 305 |
| 32 | СНТ «РСУ-1» | Зареченский | ул. Фестивальная, 140 | 12,1 | 105 |
| 33 | СНТ «Природа» | Зареченский | ул. Фестивальная, 138 | 9,5 | 83 |
| 34 | СНТ «Цирк» | Зареченский | ул. Фестивальная, 134 | 2,9 | 25 |
| 35 | СНТ «УКС Горисполкома» | Зареченский | ул. Фестивальная, 136 | 2,0 | 17 |
| 36 | СНТ «ВОГ» | Зареченский | ул. Низинная, 31 | 4,7 | 41 |
| 37 | СНТ «Сад 2 АП «Роса» | Зареченский | ул. Низинная, 33 | 15,5 | 135 |
| 38 | СНТ «Горелки» | Зареченский | ул. Низинная, 39 | 2,5 | 22 |
| 39 | СНТ «Политехник» | Зареченский | ул. Низинная, 41 | 16,6 | 144 |
| 40 | СНТ «Строитель» | Зареченский | ул. Фестивальная, 124 | 22,4 | 195 |
| 41 | СНТ «Дружба-3» | Зареченский | ул. Фестивальная, 122 | 23,5 | 204 |
| 42 | СНТ «Горняк» | Зареченский | ул. Фестивальная, 120 | 16,9 | 147 |
| 43 | СНТ «Октава-2» | Зареченский | ул. Фестивальная, 120а | 23,7 | 206 |
| 44 | СНТ «Мономер» | Зареченский | ул. Низинная, 35 | 12,2 | 106 |
| 45 | СНТ «Сад 1 «Тулагоргаз» | Зареченский | ул. Фестивальная, 132 | 6,9 | 60 |
| 46 | СНТ «Коммунальник» | Зареченский | ул. Фестивальная, 130 | 5,6 | 49 |
| 47 | СНТ «Луч» | Зареченский | ул. Фестивальная, 128 | 12,0 | 104 |
| 48 | СНТ «Рассвет» | Зареченский | ул. Фестивальная, 126 | 22,3 | 194 |
| 49 | СНТ «Светлячок» | Зареченский | Гарнизонный проезд, 26-а | 1,6 | 14 |
| 50 | Бытовик | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 7 | 3,6 | 31 |
| 51 | С/т ватной фабрики | Привокзальный | Ивановские дачи | 1,4 | 17 |
| 52 | Весна | Привокзальный | юго-зап. д. Судаково | 0,3 | 2 |
| 53 | «Ветеран-1» | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 4а | 1,8 | 15 |
| 54 | Площадка 2 | Привокзальный | ул. Генерала Маргелова,17 | 2,9 | 25 |
| 55 | Ветеран» | Привокзальный | Ул. Платоновская, 24 | 3,0 |  |
| 56 | Восход | Привокзальный | Пировский проезд,7 | 6,8 | 58 |
| 57 | Восход при УВД | Привокзальный | Ивановские дачи | 5,5 | 46 |
| 58 | ДСУ-1 | Привокзальный | ул.В.Волоховская | 3,5 | 29 |
| 59 | Дормостстрой | Привокзальный | Косая Гора | 5,2 | 44 |
| 60 | Дружба-6 | Привокзальный | Косая Гора | 3,4 | 29 |
| 61 | № 1 Завод «Октава» | Привокзальный | ул. Платоновская, 26 | 6,4 | 54 |
| 62 | Залог здоровья | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 3 | 15,4 | 131 |
| 63 | Здоровье | Привокзальный | Калужское шоссе, 19 | 6,2 | 23 |
| 64 | Изыскатель | Привокзальный | Менделеевский | 4,1 | 34 |
| 65 | Коммунальщик | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 12 | 4,1 | 35 |
| 66 | Ликеро – водочного завода «Кристалл» | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 8 | 3,2 | 27 |
| 67 | Медик | Привокзальный | Калужское шоссе, 36 | 1,4 | 12 |
| 68 | Металлург-3 | Привокзальный | Косая Гора | 3,1 | 26 |
| 69 | Металлург -5 | Привокзальный | Косая Гора | 13,1 | 111 |
| 70 | Подземгаз площадка 1, | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 1, | 10,9 | 93 |
| 71 | Политехник-2 | Привокзальный | Калужское шоссе, 17 | 4,9 | 42 |
| 72 | Приволье | Привокзальный | Михалково | 24,5 | 208 |
| 73 | Природа Тульского городского финансового отдела | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 14 | 1,5 | 13 |
| 74 | Расцвет | Привокзальный | Пировский проезд, 2, | 15,8 | 134 |
| 75 | Росгипросельхозстрой | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 12-а | 0,1 | 1 |
| 76 | Сад офицеров запаса | Привокзальный | ул. Ивановская, 60 | 6,0 | 51 |
| 77 | Садовод - любитель | Привокзальный | Крутоовражный проезд,10 | 4,0 | 34 |
| 78 | Сплав-2 | Привокзальный | ул. Генерала Маргелова,19 | 4,4 | 37 |
| 79 | Строитель | Привокзальный | Ивановские дачи | 4,4 | 37 |
| 80 | «Строитель» Главкприокскстроя | Привокзальный | Пировский проезд,15 | 94,0 | 799 |
| 81 | Строитель ПСО «Тулгорстрой» | Привокзальный | ул. Ивановская, 64 | 18,4 | 156 |
| 82 | Тула-1 МЖД | Привокзальный | Калужское шоссе, 48 | 9,4 | 80 |
| 83 | Тульскгражданпроект | Привокзальный | Косая Гора | 0,2 | 2 |
| 84 | Финуправление | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 6 | 3,1 | 26 |
| 85 | Чайка | Привокзальный | Косая Гора | 25,0 | 212 |
| 86 | Шахтер | Привокзальный | Шахты Рвы | 2,5 | 21 |
| 87 | Энергия | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 16 | 2,9 | 25 |
| 88 | Ягодка | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 4 | 2,8 | 24 |
| 89 | СТ «Солнечный» | Привокзальный | д. Пятницкое | 7,4 | 64 |
| 90 | СТ «Печатник» | Привокзальный | д. Островки | 2,0 | 117 |
| 91 | СТ «Нива» | Привокзальный | д.Татьево | 2,9 | 53 |
| 92 | СНТ «Зайцевский» | Привокзальный | д.Беликово | 25,0 | 215 |
| 93 | СТ «Пищевик-2» | Привокзальный | д. Садки | 12,0 | 102 |
| 94 | СНТ «Заря» | Привокзальный | ПХ «Прогресс» | 5,0 | 43 |
| 95 | СТ «Березка» | Привокзальный | п. Новый | 2,5 | 64 |
| 96 | СТ « Отдых» | Привокзальный | Поворот на Коптево (д .Садки) | 1,2 | 10 |
| 97 | СТ «Заря» | Привокзальный | д. Шевелевка | 5,8 | 76 |
| 98 | СНТ «Солнышко» | Привокзальный | д. Беликово | 17,3 | 150 |
| 99 | СНТ «Фармацевт» | Привокзальный | п. Новый | 5,8 | 50 |
| 100 | «Пятницкое» | Привокзальный | д. Пятницкое | 5,2 | 45 |
| 101 | СТ «Островки» | Привокзальный | д. Островки | 6,7 | 58 |
| 102 | СНТ «Ромашка» | Привокзальный | д. Садки | 6,0 | 80 |
| 103 | СНТ «Медик» | Привокзальный | д. Шевелевка | 23,5 | 204 |
| 104 | СТ «Солнышко» | Привокзальный | ---- | 2,8 | 24 |
| 105 | СТ «Союзгазстройдеталь» | Привокзальный | д. Криволапово | 9,9 | 86 |
| 106 | СТ «Солнечный № 12» | Привокзальный | д. Пятницкое | 9,0 | 77 |
| 107 | СНТ «Изобильный» | Привокзальный | д. Дементеево | 21,0 | 183 |
| 108 | ПО «Зенит» | Привокзальный | д. Борисово | 17,3 | 150 |
| 109 | СНТ «Швейник» | Привокзальный | д. Садки | 31,5 | 274 |
| 110 | СНТ «Колос» | Привокзальный | д. Ново-Спасское | 16,0 | 136 |
| 111 | СНТ «Пищевик» | Привокзальный | п. Петровский | 34,5 | 300 |
| 112 | СТ «Болгово» | Привокзальный | д. Юрьево | 23,7 | 206 |
| 113 | СНТ «Заря» | Привокзальный | д. Ратово | 8,2 | 71 |
| 114 | СНТ «Энергетик-2» | Привокзальный | д. Ратово | 10,4 | 90 |
| 115 | СНТ «Медик» | Привокзальный | д. Ратово | 3,4 | 28,7 |
| 116 | СНТ «Иншинка» | Привокзальный | д. Ратово | 12,9 | 112 |
| 117 | СТ «Энергетик-4» | Привокзальный | д. Ратово | 9,3 | 100 |
| 118 | СНТ «Агрохимик» | Привокзальный | д. Ратово | 2,0 | 33 |
| 119 | СНТ «Мостовик» | Привокзальный | д. Ратово | 4,3 | 100 |
| 120 | СНТ «Беликово» | Привокзальный | д. Беликово | 8,0 | 96 |
| 121 | СНТ «Дорожник» | Привокзальный | д. Харино | 16,1 | 140 |
| 122 | СНТ «Рассвет» | Привокзальный | п. Новый | 10,6 | 92 |
| 123 | СНТ «Березка» | Привокзальный | п. Новый | 1,1 | 116 |
| 124 | СК «Солнышко» | Привокзальный | д. Уваровка | 20,0 | 53 |
| 125 | СНТ «Приборостроитель» | Привокзальный | д. Пятницкое | 18,0 | 153 |
| 126 | СТ «Автомобилист» | Привокзальный | п. Новый | 54,0 | 459 |
| 127 | СНТ «Шахтер» | Привокзальный | п. Новый | 17,4 | 151 |
| 128 | СТ «Автомобилист» | Привокзальный | д. Балакирево | 54,0 | 420 |
| 129 | СТ «Весна» | Привокзальный | пос. Новый | 50,0 | 377 |
| 130 | СТ «Солнечный» | Привокзальный | д. Дементеево | 9,7 | 84 |
| 131 | СТ «Октава-3» | Привокзальный | д. Судаково | 9,0 | 76,5 |
| 132 | СНТ «Лесная поляна» | Привокзальный | д. Горюшино | 10,0 | 50 |
| 133 | СНТ «Монтажник» | Привокзальный | д. Хопилово | 4,9 | 50 |
| 134 | СНТ «Дорожник» | Привокзальный | д. Хопилово | 7,0 | 121 |
| 135 | СТ «Елочка» | Привокзальный | д. Струково | 7,6 | 66 |
| 136 | СТ «Луч» | Привокзальный | д. Струково | 29,4 | 256 |
| 137 | СТ «Струково» | Привокзальный | д. Струково | 4,1 | 36 |
| 138 | СНТ «Зайцево» | Привокзальный | д. Пятницкое | 9,2 | 80 |
| 139 | СТ «Кондитер» | Привокзальный | Пост ГАИ | 19,8 | 200 |
| 140 | СНТ «Дом моделей» | Привокзальный | д. Уваровка | 11,9 | 101 |
| 141 | СНТ «Огонек» | Привокзальный | д. Садки | 40,3 | 350 |
| 142 | СТ «Строймеханизация» | Привокзальный | д. Криволапово | 11,5 | 98 |
| 143 | СТ «Дубок» | Привокзальный | д. Криволапово | 4,0 | 52 |
| 144 | СНТ «Лесная поляна» | Привокзальный | д. Труфаново | 10,0 | 85 |
| 145 | СНТ «Строитель» | Привокзальный | п. Петровский | 34,5 | 300 |
| 146 | СТ «Нефтянник» | Привокзальный | п. Новый | 2,8 | 68 |
| 147 | СТ «Труфаново» ТП «Туламашзавод» | Привокзальный | д. Труфаново | 14,7 | 128 |
| 148 | СНТ «Октава-5» | Привокзальный | пос. Новый | 40,0 | 310 |
| 149 | СНТ «50 лет Октября» | Привокзальный | Пост ГАИ | 18,3 | 260 |
| 150 | СТ «Заря» | Привокзальный | д. Шевелевка | 2,9 | 25 |
| 151 | «Металлург – 9» | Привокзальный | д. Верхнее Елькино | 8,1 | 70 |
| 152 | СНТ «Космос» | Привокзальный | --- | 4,0 | 55 |
| 153 | СНТ «Дом моделей» | Привокзальный | д. Уваровка | 11,9 | 1,1 |
| 154 | СНТ«Строитель» | Центральный | Вблизи д. Старое Басово | 10,8 | 96 |
| 155 | СНТ«Строитель-2» | Центральный | Вблизи с. Фалдино | 1,1 | 9 |
| 156 | СНТ«Парники» | Центральный | пос. Петелино | 11,7 | 100 |
| 157 | СНТ«Медик-1» | Центральный | пос. Петелино | 300,0 | 2550 |
| 158 | СНТ«Медик-2» | Центральный | пос. Петелино | 7,9 | 67 |
| 159 | СНТ«Тулавтодор» | Центральный | пос. Ильинка | 5,2 | 44 |
| 160 | СНТ«40 лет Октября» | Центральный | Ивановские дачи, ул. Шевченко, д. 31а | 11,7 | 102 |
| 161 | СНТ«Авто» | Центральный | пос. Угольный | 2,5 | 22 |
| 162 | СНТ«Ветеран» | Центральный | пос. Гостеевка | 15,1 | 131 |
| 163 | СНТ«Волна» | Центральный | ул. Скуратовская, д. 98 | 9,2 | 80 |
| 164 | СНТ«Восход» | Центральный | пос. Рудаково | 6,4 | 56 |
| 165 | СНТ«Геолог и ЦЭМ | Центральный | Ивановские дачи | 5,2 | 45 |
| 166 | СНТ«Дружба» | Центральный | Южн. часть Центр. района | 9,5 | 83 |
| 167 | СНТ«Дружба» | Центральный | Южн. часть Центр. района | 7,9 | 69 |
| 168 | СНТ«Дружба» | Центральный | д. С. Басово | 10,0 | 87 |
| 169 | СНТ«Зеленый друг» | Центральный | д. С. Басово | 15,8 | 137 |
| 170 | СНТ«Керамик» | Центральный | Кирпичный завод | 16,0 | 139 |
| 171 | СНТ«Лотос» | Центральный | пос. Горняк | 11,3 | 98 |
| 172 | СНТ«Металлург-1» | Центральный | Косогорский мост | 8,3 | 72 |
| 173 | СНТ«Металлург-2» | Центральный | ул. Киреевская,1 | 22,5 | 196 |
| 174 | СНТ«Озерный» | Центральный | пос. Озерный | 9,3 | 81 |
| 175 | СНТ«Пилот» | Центральный | д. С. Басово | 1,4 | 12 |
| 176 | СНТ«Просвещенец» | Центральный | д. С. Басово | 4,0 | 35 |
| 177 | СНТ«Сад 1 УВД | Центральный | ул. Киреевская,12 | 6,9 | 60 |
| 178 | СНТ«Сад 2 УВД | Центральный | пос. Горняк | 3,6 | 31 |
| 179 | СНТ«Сад 3 УВД | Центральный | ул. Киреевская,9 | 5,2 | 45 |
| 180 | СНТ«Сад 4 УВД» | Центральный | ул. Киреевская,4 | 5,9 | 51 |
| 181 | СНТ«Сад 1 завода РТИ | Центральный | ул. Киреевская,10 | 3,7 | 32 |
| 182 | СНТ«Сад 2 завода РТИ» | Центральный | д. С. Басово | 9,2 | 80 |
| 183 | СНТ«Сад 3 завода РТИ» | Центральный | д. С. Басово | 6,3 | 55 |
| 184 | СНТ«Строитель ПСО Тулгорстрой» | Центральный | ул. Киреевская,8 | 6,0 | 52 |
| 185 | СНТ«Стройтехника» | Центральный | ул. Скуратовская,89б | 7,2 | 63 |
| 186 | СНТ«Тулавтодор» | Центральный | Ивановские дачи | 1,6 | 14 |
| 187 | СНТ«Тулгоржилуправление» | Центральный | ул. Киреевская,6 | 1,7 | 15 |
| 188 | СНТ«Урожай» | Центральный | дер. Варваровка, пос. Рудаково | 4,4 | 38 |
| 189 | СНТ«Центрмаркшейдерия» | Центральный | ул. Киреевская,14 | 9,1 | 79 |
| 190 | СНТ«Шахтерский» | Центральный | пос. Южный | 5,5 | 48 |
| 191 | СНТ«Металлург-4 КМЗ | Центральный | ул. Киреевская,3 | 31,5 | 274 |
| 192 | СНТ«Эксперимент» | Центральный | ул. Асфальтовая,50 | 23,5 | 204 |
| 193 | СНТ Сад 1 комбайнового завода | Пролетарский | ул. Дементьева,41 | 5,2 | 117 |
| 194 | СНТ Сад 7 «Металлург» ОАО СПАК «Тулачермет» | Пролетарский | ул. Огарева,26 | 26,0 | 538 |
| 195 | СНТ «Зеленый друг» | Пролетарский | ул. Дачная,30 | 11,8 | 67 |
| 196 | СНТ «Дружба-ТТУ» | Пролетарский | ул. Епифанское шоссе, д. 48 | 14,7 | 158 |
| 197 | СНТ Стройматериалы Сад№8 | Пролетарский | ул. Огарева,28 | 10,0 | 205 |
| 198 | СНТ Сад №8 ОАО «ТЗКД» | Пролетарский | ул. Огарева,30 | 21,7 | 397 |
| 199 | СНТ Строитель | Пролетарский | ул. Приупская,12 г | 8,0 | 180 |
| 200 | СНТ Рассвет-2 | Пролетарский | Медвенская лощина | 12,4 | 105 |
| 201 | СНТ Медик | Пролетарский | Нижнее Криволучье | 3,3 | 75 |
| 202 | СНТ Медвенка | Пролетарский | п. Бытовки | 9,1 | 77 |
| 203 | СНТ Имени И.В.Мичурина | Пролетарский | пр. Новомедвенский, 21 | 9,0 | 129 |
| 204 | СНТ АК «Тулачермет» Сплав-3 | Пролетарский | пр. Новомедвенский, 19 | 9,1 | 195 |
| 205 | СНТ Рассвет | Пролетарский | пр. Новомедвенский, 23 | 11,0 | 411 |
| 206 | СНТ № 9 СУ-1 ТТД | Пролетарский | ул. Глухополянская, 65 | 12,3 | 188 |
| 207 | СНТ «Бабанино-1» | Пролетарский | д. Бабанино | 12,0 | 80 |
| 208 | СНТ «Бабанино-2» | Пролетарский | д. Бабанино | 8,3 | 62 |
| 209 | СТ «Гея» | Пролетарский | д. Бабанино | 2,3 | 15 |
| 210 | ДНТ «Журавушка» | Пролетарский | д. Журавка | 12,0 | 168 |
| 211 | СНТ «Бежка» | Пролетарский | д. Журавка | 18,3 | 192 |
| 212 | СНТ «Колос» | Пролетарский | д. Журавка | 6,5 | 92 |
| 213 | СНТ «Надежда» | Пролетарский | д. Журавка | 9,0 | 66 |
| 214 | СТ «Лесная поляна» | Пролетарский | д. Журавка | 12,0 | 121 |
| 215 | СНТ «Лесной изумруд» | Пролетарский | д. Колодезное | 10,4 | 88 |
| 216 | СНТ «Ручеёк - 4» | Пролетарский | д. Колодезное | 6,5 | 72 |
| 217 | СТ «Родничёк – 8» | Пролетарский | д. Колодезное | 12,3 | 100 |
| 218 | СОНТ «Комарки» | Пролетарский | д. Комарки | 15,7 | 199 |
| 219 | СНТ «Крюково» | Пролетарский | д. Крюково | 9,6 | 119 |
| 220 | СНТ «Водник» | Пролетарский | д. Медвенка | 24,1 | 404 |
| 221 | СНТ «Рассвет – 3» | Пролетарский | д. Мыза | 5,3 | 150 |
| 222 | СНТ «Мыза» | Пролетарский | д. Мыза | 8,5 | 123 |
| 223 | СНТ «Мыза-1» | Пролетарский | д. Мыза, п.н. Мыза | 47,3 | 639 |
| 224 | СНТ «Мыза-2» | Пролетарский | д. Мыза, п.н. Мыза | 23,7 | 411 |
| 225 | СНТ «Мыза-3» | Пролетарский | д. Мыза, п.н. Мыза | 32,1 | 356 |
| 226 | СНТ «Мыза-4» | Пролетарский | д. Мыза, п.н. Мыза | 4,6 | 67 |
| 227 | СНТ «Знаменка» | Пролетарский | д. Новая Знаменка | 11,6 | 192 |
| 228 | НСТ «Березка» | Пролетарский | п. Волынцевский | 17,8 | 122 |
| 229 | СНТ «Бежка» | Пролетарский | п. Волынцевский | 16,1 | 102 |
| 230 | СНТ «Бежка» | Пролетарский | п. Волынцевский | 8,1 | 102 |
| 231 | СНТ «Бежка-2» | Пролетарский | п. Волынцевский | 2,8 | 172 |
| 232 | СНТ «Дзержинец» | Пролетарский | п. Волынцевский | 7,7 | 79 |
| 233 | СНТ «Патриот» | Пролетарский | с. Волынцево | 6,7 | 73 |
| 234 | СНТ «Здоровье» | Пролетарский | с. Дорофеево | 3,0 | 30 |
| 235 | СНТ «Тулица» | Пролетарский | с. Дорофеево | 19,0 | 198 |
| 236 | ДНТ «Бежка» | Пролетарский | Бежковский с/совет | 9,6 | 145 |
| 237 | СНТ «Стальмонтаж» АОЗТ «Стальконструкция» | Пролетарский | Бежковский с/совет Д. Бежка | 5,6 | 107 |
| 238 | СНТ «Бежка» КБП (район Бежки) | Пролетарский | ул. Епифанское шоссе,46 д. Бежка | 11,2 | 141 |
| 239 | СНТ «Металлург № 6» | Пролетарский | д. Бежка | 31,0 | 429 |
| 240 | СТ «Нива» | Пролетарский | д. Бежка | 0,4 | 71 |
| 241 | СТ «Петушок» | Пролетарский | д. Бежка | 25,0 | 132 |
| 242 | СТ «50 лет Победы» | Пролетарский | д. Бежка | 27,9 | 237 |
| 243 | СНТ «Металлург №3» | Пролетарский | д. Балабаевка | 8,7 | 160 |
| 244 | СНТ «Металлург №4» | Пролетарский | д. Балабаевка | 13,9 | 174 |
| 245 | СНТ «Металлург №5» | Пролетарский | д. Балабаевка | 28,5 | 242 |
| 246 | СНТ «Металлург №9» | Пролетарский | д. Балабаевка | 7,7 | 78 |
| 247 | СНТ «Металлург-13» (земля не оформлена) | Пролетарский | д. Балабаевка | 23,0 | 200 |
| 248 | СТ №14 АК «Тулачермет» | Пролетарский | д. Балабаевка | 12,7 | 211 |
| 249 | СНТ «Нива» | Пролетарский | с. Высокое | 3,3 | 60 |
| 250 | Некоммерческое садоводческое товарищество «Мелодия» | Пролетарский | с. Высокое | 20,0 | 225 |
| 251 | НСТ «Отдых» | Пролетарский | с. Высокое | 4,0 | 57 |
| 252 | СТ №8 Тулатранссельхозтехника (земля не оформлена) | Пролетарский | с. Высокое | 13,2 | 115 |
| 253 | СТ «Точмаш» | Пролетарский | с. Высокое | 25,0 | 86 |
| 254 | СНТ №11 ОАО «Тулачермет» | Пролетарский | с. Высокое | 67,0 | 318 |
| 255 | Коллективный сад ЦНТУ «Комплекс» | Пролетарский | с. Высокое | 33,0 | 50 |
| 256 | СТ «Экспресс» | Пролетарский | с. Высокое | 10,0 | 150 |
| 257 | СНТ «Газовик» | Пролетарский | с. Высокое | 10,0 | 130 |
| 258 | СНТ «Автомобилист» | Пролетарский | с. Высокое | 3,6 | 60 |
| 259 | СТ Тулрайсельхозтехника -2 | Пролетарский | с. Высокое | 7,6 | 115 |
| 260 | СНТ «Родничок-2» | Пролетарский | с. Высокое | 1,9 | 29 |
| 261 | СТ «Родник» | Пролетарский | с. Высокое | 8,1 | 69 |
| 262 | СНТ «Туларайсельхозтехника №1» | Пролетарский | с. Глухие поляны | 8,7 | 74 |
| 263 | СТ №7 «Стройматериалы» | Пролетарский | с. Глухие поляны | 90,0 | 143 |
| 264 | СТ «Зеленая Роща» | Пролетарский | с. Глухие поляны | 4,1 | 255 |
| 265 | СТ №9 Тулгорстрой (с 2000 года относится к г. Тула) | Пролетарский | с. Глухие поляны | 5,3 | 87 |
| 266 | СНТ «Родник» | Пролетарский | с. Глухие поляны | 7,0 | 116 |
| 267 | СНТ «Комплект» | Пролетарский | с. Верхние присады | 6,3 | 87 |
| 268 | СНТ «Мечта» | Пролетарский | с. Верхние присады | 12,0 | 143 |
| 269 | СТ «Садовод» | Пролетарский | с. Верхние присады | 40,0 | 244 |
| 270 | Дачное некоммерческое партнерство «Кондитер» | Пролетарский | с. Верхние присады | 10,0 | 159 |
| 271 | СТ «Трикотажник» | Пролетарский | с. Верхние присады | 6,1 | 61 |
| 272 | НСТ «Демидовка» | Пролетарский | д. Демидовка | 17,0 | 156 |
| 273 | СТ «Приволье» | Пролетарский | д. Крутое | 3,6 | 150 |
| 274 | СТ «Оленино 1» | Пролетарский | д. Оленино | 12,0 | 200 |
| 275 | СНТ «Оленино» массив 2 | Пролетарский | д. Оленино | 33,0 | 412 |
| 276 | СНТ «Оленино» массив 3 | Пролетарский | д. Оленино | 44,0 | 597 |
| 277 | СНТ «Металлург №1» | Пролетарский | п. Сежа | 10,4 | 106 |
| 278 | СНТ «Металлург №2» | Пролетарский | п. Сежа | 16,5 | 147 |
| 279 | СНТ «Металлург №5» | Пролетарский | п. Сежа | 1,3 | 183 |
| 280 | СТ «Черемушки» | Пролетарский | п. Сежа | 4,1 | 58 |
| 281 | СТ «Приокскглавснаб» | Пролетарский | п. Сежа | 20,0 | 25 |
| 282 | СНТ «Дружба» | Пролетарский | с. Теплое | 20,5 | 341 |
| 283 | СТ «Вторцветмет» | Пролетарский | с. Теплое | 3,2 | 28 |
| 284 | СНТ «Романтика» | Пролетарский | с. Теплое | 11,9 | 128 |
| 285 | СНТ «Чародейка» | Пролетарский | с. Теплое | 7,0 | 45 |
| 286 | СТ «Компьютер» | Пролетарский | с. Теплое | 6,0 | 53 |
| 287 | СНТ «Рябинушка» | Пролетарский | с. Теплое | 10,0 | 111 |
| 288 | СТ «Электротранспортник» | Пролетарский | с. Теплое | 25,0 | 339 |
| 289 | СНТ «Дубрава» | Пролетарский | с. Теплое | 14,2 | 121 |
| 290 | СНТ «Электротранспортник» | Пролетарский | с. Теплое | 25,2 | 214 |
| 291 | СНТ «Черемушка» | Пролетарский | с. Теплое | 16,4 | 61 |
| 292 | СНТ «Теплинское» | Пролетарский | с. Теплое | 14,3 | 121 |
| 293 | СТ «ЛУЧ» | Пролетарский | п. Шатск | 3,0 | 30 |
| 294 | СТ «Бобры» | Пролетарский | п. Шатск | 27,5 | 233 |
| 295 | СТ «Рассвет» | Пролетарский | п. Шатск | 18,5 | 226 |
|  |  |  | ИТОГО | 3964,4 | 38199 |
| Садоводческие объединения, по которым не представлены данные по территории и количеству участков |  |  |  |  |  |
| 1 | СНТ «Надежда» | Зареченский | ул. Хомяковская, 17 | н/д | н/д |
| 2 | 12 лет Октября | Привокзальный | Калужское шоссе, 34 | н/д | н/д |
| 3 | «Ветеран» | Привокзальный | ул. Генерала Маргелова, 17 | н/д | н/д |
| 4 | «Ветеран» (Н.Волохово) | Привокзальный | Калужское шоссе,40 | н/д | н/д |
| 5 | Восход-2 агропромышленного комитета | Привокзальный | Пировский проезд,9 | н/д | н/д |
| 6 | СТ Госбанка | Привокзальный | Пировский проезд,11 | н/д | н/д |
| 7 | Домнаремонтовец | Привокзальный | Косая Гора | н/д | н/д |
| 8 | Дружба | Привокзальный | Калужское шоссе, 44 | н/д | н/д |
| 9 | Кристалл (из Ленинского района) | Привокзальный | Косая Гора, | н/д | н/д |
| 10 | Металлург-6 | Привокзальный | Косая Гора | н/д | н/д |
| 11 | Площадка 2 | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 2 | н/д | н/д |
| 12 | Радуга при АТП-1 | Привокзальный | Пировский проезд,13 | н/д | н/д |
| 13 | Рассвет | Привокзальный | Крутоовражный проезд, 5 | н/д | н/д |
| 14 | Расцвет (штаб ГО ТО) площадка 1 | Привокзальный | Пировский проезд, 1 | н/д | н/д |
| 15 | Площадка 2 | Привокзальный | Пировский проезд, 3 | н/д | н/д |
| 16 | Площадка 3 | Привокзальный |  | н/д | н/д |
| 17 | Сад -1 ТПИ | Привокзальный | Пировский проезд, 4 | н/д | н/д |
| 18 | Строитель КСУ-3 | Привокзальный | д. Судаково | н/д | н/д |
| 19 | ТГПИ им.Л.Н.Толстого | Привокзальный | пос. Ново-Басово | н/д | н/д |
| 20 | Трест «Тулапромстрой» | Привокзальный | Крутоовражный проезд,18 | н/д | н/д |
| 21 | Энергетик | Привокзальный | ул. Ивановская, 62 | н/д | н/д |
| 22 | СТ «Алмаз» | Привокзальный | п.Новый | н/д | н/д |
| 23 | СТ «Садко» | Привокзальный | д.Кожино | н/д | н/д |
| 24 | СНТ «Огонек» | Привокзальный | д. Садки | н/д | н/д |
| 25 | СТ«Березовая роща» | Привокзальный | д. Пятницкое (п\ф «Рассвет») | н/д | н/д |
| 26 | СНТ «Мечта» | Привокзальный | д. Садки | н/д | н/д |
| 27 | СТ «Стандарт» | Привокзальный | д.Садки | н/д | н/д |
| 28 | СТ «Рассвет» | Привокзальный | д.Волынь | н/д | н/д |
| 29 | СТ «Огонек» | Привокзальный | д. Ново-Спасское | н/д | н/д |
| 30 | СНТ «Сергеево» | Привокзальный | д. Сергеево | н/д | н/д |
| 31 | СНТ «Эталон» | Привокзальный | д.Юрьево | н/д | н/д |
| 32 | СНТ «Нива-1» | Привокзальный | д.Ратово | н/д | н/д |
| 33 | СТ «Энергетик-3» | Привокзальный | д. Ратово | н/д | н/д |
| 34 | СНТ «Строитель» | Привокзальный | д. Беликово | н/д | н/д |
| 35 | СТ «Мичуринец» | Привокзальный | д. Пятницкое | н/д | н/д |
| 36 | СТ «Спутник» | Привокзальный | д. Хопилово | н/д | н/д |
| 37 | СНТ «Лесное» | Привокзальный | д. Кураково | н/д | н/д |
| 38 | СТ «Туласантехника | Привокзальный | д. Криволапово | н/д | н/д |
| 39 | СТ «Малиновка» | Привокзальный | д. Криволапово | н/д | н/д |
| 40 | СНТ «Металлург – 8» | Привокзальный | д. Рвы | н/д | н/д |
| 41 | СТ «Металлург –7» | Привокзальный | ст. Рвы | н/д | н/д |
| 42 | СНТ«Тепловик» | Центральный | пос. Сергиевский | н/д | н/д |
| 43 | СНТ«Мелиоратор» | Центральный | д. Барыково | н/д | н/д |
| 44 | СНТ«Вентилятор» | Центральный | Ориентир д. Ливенское | н/д | н/д |
| 45 | СНТ«Автомобилист» | Центральный | Ориентир д. Ливенское | н/д | н/д |
| 46 | СНТ«Тоннельщик» | Центральный | Ориентир д. Ливенское | н/д | н/д |
| 47 | СНТ«Медик» | Центральный | Пос. Петелино | н/д | н/д |
| 48 | СНТ«Ильинка» | Центральный | пос. Ильинка | н/д | н/д |
| 49 | СНТ«Деревообработчик» | Центральный | Вблизи с. Фалдино | н/д | н/д |
| 50 | СНТ«Урожай» | Центральный | пос. Петелино | н/д | н/д |
| 51 | СНТ«Озерный» | Центральный | пос. Озерный | н/д | н/д |
| 52 | СНТ«Виктория» | Центральный | пос. Петелино | н/д | н/д |

1.4. Производственный потенциал

Городской округ Тула является зоной концентрации деловой активности, которая находит отражение не только в формальной численности предприятий, но и в реальных объемах экономической деятельности. На территории города сосредоточено 55% стоимости фондов всех и 48% стоимости фондов малых предприятий региона при доле в населении 32%.

Основа экономической базы городского округа Тулы – многоотраслевая промышленность, в которой работает около 30 % от числа занятых в экономике.

Хозяйственная специализация городского округа – металлургия, машиностроение, включая оборонный комплекс, металлообработка, промышленность строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. По доле занятых в промышленности город Тула входит в число лидеров среди городов-центров областей Центрального федерального округа РФ.

Исторически сложившаяся специализация города Тула – производство машиностроительной (в советское время в первую очередь продукция военно-промышленного комплекса) и металлургической продукции.

На территории городского округа расположены наиболее значимые предприятия:

-	машиностроительной отрасли – ЗАО "Тулажелдормаш", ОАО "Тульский комбайновый завод", ОАО "Газстройдеталь" РАО «Газпром», ООО "Хомяковский экспериментальный механический завод", ОАО "Завод "ТОЗТИ", ООО "Тульская гармонь", ОАО "Тульский завод "Стройтехника", Тульское производственное объединение "Квант" ВОС, ОАО "Тульский станкоремонтный завод", ФГУТП «Вычислительной техники и автоматики», Филиал АО «Союзшахтоосушение», ЗАО "Завод торгового и теплового оборудования "Тулатехмаш", ЗАО "Тулаэлектропривод".

-	предприятия и научно-исследовательские организации оборонно промышленного комплекса – ГУП «КБ приборостроения», ОАО "Тульский оружейный завод", ОАО АК "Туламашзавод", ФГУП «ГНПП "Сплав"», ОАО "Тульский патронный завод", ОАО "Тулаточмаш", ЦКИБ спортивноохотничьего оружия (филиал ГУП «КБП»), ОАО НИИ «Стрела», ФГУП «Машиностроительный завод "Штамп" им. Б. Л. Ванникова», ОАО "ЦКБ аппаратостроения", ОАО «Тульский завод “Арсенал», ОАО "Октава", ОАО "ТНИТИ", ОАО ОКБ «Октава», ОАО «АК ЦНИИ систем управления»;

-	промышленности строительных материалов – ЗАО «Туластройматериалы», ОАО «Завод крупных деталей»

-	легкой промышленности – ОАО “Тульская обувная Фабрика ”Заря”, ОАО «Тульский трикотаж», ЗАО «Евротекс», ЗАО «Трикотажная фирма «Заря».

Существенное значение имеет научно-исследовательская база и образовательная сфера.

В последние годы значительно развилась сфера торговли.

На территории городского округа Тула осуществляют хозяйственную деятельность около 20 предприятий агропромышленного комплекса и около 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. Численность работающих – 1,7 тыс. человек. Основные направления деятельности – растениеводство (зерновые, озимые, кормовые), животноводство (мясо птицы, кролиководство, овцеводств, разведение племенного скота и др.), переработка (молоко, масло растительное, субпродукты, яйцо, комбикорм) и др.

Жилищное, культурно-бытовое и промышленное строительство в городском округе осуществляют строительные организации, в которых занято 11,1 тыс. человек.

Перечень основных предприятий городского округа Тула, их численность представлены в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Перечень основных предприятий городского округа Тула

| Наименование | Адрес | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- |
| Наука и научное обслуживание |  |  |
| Тульский научно-технический технологический институт | г. Тула, ул. Болдина, 98 | н/д |
| Научно-исследовательский центр МЕДХИМ | г. Тула, пр. Ленина, 102, к. 1 | н/д |
| Научно-исследовательский центр "Литейные технологии" | г. Тула, ул. Льва Толстого, 114 | н/д |
| Центральный научно-исследовательский институт систем управления | г. Тула, Красноармейский проспект, 25 | н/д |
| Научно-исследовательский проектный институт мономеров новые химические технологии | г. Тула, ул. Скуратовская, 98 | н/д |
| НИИ Репрографии | г. Тула, Красноармейский проспект, 48 | н/д |
| Тульское региональное отделение академии горных наук | г. Тула, ул. 9 Мая, 3 | н/д |
| Научно-исследовательский центр МЕТСИНТЕЗ | г. Тула, ул. Фрунзе, 9 | н/д |
| ОАО «НПО «Сплав» | г. Тула, Щегловская засека, д.33 | Более 4000 |
| ОАО «ОКБ «Октава» | г. Тула, ул. Каминского, д.24 | 150 |
| ОАО НПП «Альфа-Прибор» | г. Тула, пр. Ленина 57-А | 172 |
| ОАО «НПО «Стрела» | г. Тула, ул. М. Горького, 6 | н/д |
| Обрабатывающие производства |  |  |
| АК «Туламашзавод» | г. Тула, ул. Мосина, д.2 | 3492 |
| АО «ИТО-Туламаш» | г. Тула, ул. Мосина, д.2 | 390 |
| АО «КБП» - «ЦКИБ СОО» | Тула, Красноармейский пр. 17 | 1170 |
| АО «Тульский молочный комбинат» | г. Тула, ул. Некрасова, д. 7 | 425 |
| АО «Тульский трикотаж» | г. Тула, ул. Б. Жабровых, д.6 | 126 |
| ЗАО «Индустрия-Сервис» | г. Тула, ул. Вересаева, д. 3-а | 458 |
| ЗАО «ПО «Тулаэлектропривод» | пос. Плеханово | 840 |
| ЗАО «РТИ» | г. Тула, ул. Смидович, д.15 | 523 |
| ЗАО «Спецприбор» | г. Тула, ул. Болдина, 98 | 75 |
| ЗАО «Талнахский механический завод» | г. Тула, Варваровский пр-д, д.12 (д. Варваровка) | 110 |
| ЗАО «Тульская макаронная фабрика» | г. Тула, ул. Комсомольская, д.54 |  |
| ЗАО «Тульский хлебокомбинат» | Тула, ул. Комсомольская | 703 |
| ЗАО «Химприбор-1» | г. Тула, ул. Болдина, д. 94 | 229 |
| ОАО «Газстройдеталь» | г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108 | 582 |
| ОАО «Комбайнмашстрой» | г. Тула, Щегловская засека, 31 | 75 |
| ОАО «НПО «Сплав» | г. Тула, Щегловская засека, д.33 | Более 4000 |
| ОАО «ОКБ «Октава» | г. Тула, ул. Каминского, д.24 | 150 |
| ОАО «Октава» | г. Тула, ул. Каминского, д.24 | 342 |
| ОАО «Полема» | г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3 | 846 |
| ОАО «Станкотехника» | г. Тула, ул. Мосина, 2 | 139 |
| ОАО «ТНИТИ» | г. Тула, ул. Болдина, д. 98 | 325 |
| ОАО «ТОЗ» | г. Тула, ул. Советская, д. 1-а | До 3000 |
| ОАО «Туланефтепродукт» | г. Тула, ул. Сызранская | 675 |
| ОАО «Тулаточмаш» | г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24 | Более 1100 |
| ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» | г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83 | 920 |
| ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря» | г. Тула, ул. Павшинский мост, 3 | 118 |
| ОАО «Тульский кирпичный завод» | г. Тула, Городской переулок, 21 | 318 |
| ОАО «Тульский патронный завод» | г. Тула, ул. Марата, д.47-Б | До 2000 |
| ОАО «Тульское ОКБА» | г. Тула, ул. Болдина, д. 94 | 46 |
| ОАО «ЦКБА» | г. Тула, ул. Демонстрации, д.36 | 1430 |
| ОАО НПП «Альфа-Прибор» | г. Тула, пр. Ленина 57-А | 172 |
| ООО «Авангард» | г. Тула, ул. А. Павлова, д. 34-в | 244 |
| ООО «АгроПром» | г. Тула, ул. 1 Прокатная, д.8 | 63 |
| ООО «Аркон» | Тула, ул. Железнодор. 51 | 31 |
| ООО «Богучарово-Маркет» | пос. Октябрьский | н/д |
| ООО «Волоть» | пос. Октябрьский | 170 |
| ООО «Восточная полимерная компания» | пос. Шатск | н/д |
| ООО «Восточные Берники» | пос. Берники | 230 |
| ООО «Кирпичный завод Браер» | пос. Обидимо | 350 |
| ООО «Малиновский ДСЗ» | д. Малиновка | н/д |
| ООО «Малиновский комбинат железобетонных изделий» | д. Малиновка | 200 |
| ООО «Механик-Туламаш» | г. Тула, ул. Мосина, д.2 | 60 |
| ООО «ПКФ «Автоматика» | г. Тула, ул. М. Жукова, д. 5 | 582 |
| ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод» | г. Тула, Скуратовский-1, ул. Экспериментальная, д.8 | 97 |
| ООО «Тарпан» | г. Тула, ул. Мосина, д.2 | 178 |
| ООО «ХЕСС ТУЛА» | д. Малиновка | 85 |
| ООО «Юнилевер Русь» | д. Варваровка | 890 |
| ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» | д. Судаково | 303 |
| ПАО «Тулачермет» | г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 | Более 4200 |
| ТФ «Спецмонолит – Т» филиал ЗАО "Спецмонолит" | г. Тула, ул. Железнодорожная, д.51-а | 133 |
| Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Тула» | г. Тула, Одоевское шоссе, д. 85 | 661 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |
| ОАО «Тулагорводоканал» | г. Тула, Демидовская плотина, д. 8 | Более 1300 |
| АО «Газпром газораспределение ТУЛА»» | г. Тула, ул. М. Тореза, д.5 а | 716 |
| АО «Тулагоргаз» | г. Тула, ул. М. Тореза, д.5 | 698 |
| АО «Тульские городские электр. сети» | г. Тула, Демидовская плотина, д.10 | 386 |
| ЗАО «Тулатеплосеть» | г. Тула, ул. К. Маркса, д. 28 | 2407 |
| Строительство |  |  |
| ООО «Сигма» |  | 85 |
| ЗАО «Тулводстрой» |  | 14 |
| ЗАО «Этон-Энергети» |  | 303 |
| ЗАО «Центргазтрубопроводстрой» | г. Тула, ул. Скуратовская, 110 | 728 |
| ПФ «Вира» ТФ ОАО «Центрдомнаремонт» |  | 9 |
| ОАО «Центргаз» | г. Тула, ул. Менделеевская. 11 | 213 |
| ОАО «Туласпецстрой» |  | 84 |
| ГУТО «Тулаупрадор» |  | 46 |
| АО «Центргазпромстрой» |  | 195 |
| ПАО «Мостотрест» |  | 276 |
| ЗАО «Внешстрой» | г. Тула, Демидовская плотина, 27 | 512 |
| Транспорт и связь |  |  |
| Тульская дистанция электроснабжения | г. Тула, ул. Путейская, д. 51 | 218 |
| Тульский филиал ОАО «Ростелеком» | г. Тула, Каминского. 33 | 1597 |
| ГУ ТО «Сервис» | г. Тула, пр. Ленина,2 | 579 |
| ООО «Тулаавтосервис» | г. Тула, ул. Рязанская 7 | 40 |
| ГУ ТО «Телеканал Тула» | г. Тула, ул. Менделеевская 2 | 87 |
| «Почта России» | г. Тула, Каминского, 33 | 745 |
| Мукомольно-крупяная и крахмальная промышленность |  |  |
| ОАО «Тулахлебопродукт» | 300041, Тула, ул. Ленина, 15 | н/д |
| ООО «Агропром» | г. Тула, ул. Первая Прокатная, 8-а | н/д |
| ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов» | 300016, Тула, ул. Дачная, 26 | н/д |
| Пивобезалкогольная промышленность |  |  |
| Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика-Тула» | г. Тула, Одоевское ш., 85 | н/д |
| Предприятия оборонно-промышленного комплекса |  |  |
| ОАО «Щегловский вал» | г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31б | н/д |
| ОАО «НПО «Стрела» | г. Тула, ул. М. Горького, 6 | н/д |
| ОАО «ТНИТИ» | г. Тула, ул. Болдина, 98 | н/д |
| ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» им. А.Г. Шипунова | г. Тула, ул. Щегловская засека, д.59 | н/д |
| ОАО «Тульский патронный завод» | г. Тула, ул. Марата, 47б | н/д |
| ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова» | г. Тула, Веневское шоссе, д. 4 | н/д |
| ОАО «АК «Туламашзавод» | г. Тула, ул. Мосина, д. 2 | н/д |
| ОАО «Тулаточмаш» | г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24 | н/д |
| ОАО ЦКБА | г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36 | н/д |
| ОАО «АК «ЦНИИСУ» | г. Тула, Красноармейский пр., д. 25 | н/д |
| ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия (филиал ОАО «КБП») | г. Тула, Красноармейский пр., д. 17 | н/д |
| ОАО «Тульский оружейный завод» | г. Тула, ул. Советская, д. 1а | н/д |
| ОАО «ОКБ Октава» | г. Тула, ул. Каминского, д. 24 | н/д |
| Тульское производственное подразделение ФГУП «ГНПП «Базальт» | г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 53 | н/д |
| Тульское представительство ГК «Ростехнологии» | г. Тула, ул. Каминского, д. 24 | н/д |
| Гражданское машиностроение |  |  |
| ЗАО «Тулаэлектропривод» | п. Плеханово | н/д |
| ОАО «Газстройдеталь» | пос. Менделеевский, | н/д |
| ЗАО «Тулажелдормаш» | г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25 | н/д |
| ОАО «Комбайнмашстрой» | г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 | н/д |
| ООО «ПКФ «Автоматика» | г. Тула, ул. М. Жукова, д. 5 | н/д |
| ОАО НПП «АЛЬФА-ПРИБОР» | г. Тула, 18-й пр-д Мясново, д.104 | н/д |
| ООО НПП «Вулкан-ТМ» | г. Тула, пр-т Ленина, д. 84в | н/д |
| ОАО «Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие» | г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98 | н/д |
| ЗАО «Спецприбор» | г. Тула, ул. Болдина, д. 94 | н/д |
| ЗАО «ХИМПРИБОР-1» | г. Тула, ул. Болдина, д. 94 | н/д |
| Легкая промышленность |  |  |
| ООО «Артель-Т» | г. Тула, ул. Скуратовская, д. 137 | н/д |
| ООО «Деловой стиль «Для деловых людей» | г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 2 | н/д |
| ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря» | г. Тула, Павшинский мост, д. 3 | н/д |
| ОАО «Тульский трикотаж» | г. Тула, ул. Бр. Жабровых, д. 6 | н/д |
| ЗАО «Трикотажная фирма «Заря» | г. Тула, ул. Староникитская, д. 62 | н/д |
| ООО «Фирма «Аврора» | г. Тула, ул. Демидовская, д. 179 | н/д |
| ООО «Тульская Гармонь» | г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д.3 | н/д |
| Металлургическая промышленность |  |  |
| ОАО «Тулачермет» | г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 | н/д |
| ООО «Тулачермет-Сталь» | г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 | н/д |
| ОАО «Косогорский металлургический завод» | г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, д. 4 | н/д |
| ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» | г. Тула, ул. Пржевальского, д. 1 | н/д |
| ОАО «Полема» | г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3 | н/д |
| ООО «Металлопрокатный завод» | г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 | н/д |
| Химическая промышленность |  |  |
| ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий» | г. Тула, ул. Смидович, д. 15 | н/д |
| ОАО «ТУЛАГИПРОХИМ» | г. Тула, пр. Ленина, д. 102б | н/д |
| ОАО «Завод Тула» | г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 | н/д |
| Целлюлозно-бумажное производство |  |  |
| ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» | д. Судаково | н/д |

1.5. Агропромышленный комплекс

В соответствии с Законом Тульской области "Об объединении муниципальных образований, расположенных на территории Ленинского района Тульской области, с муниципальным образованием город Тула», с 2014 года территория городского округа увеличилась в 10 раз, значительно пополнив его природно-ресурсный потенциал, способствующий развитию агропромышленного комплекса.

Согласно данным Управления Росреестра по Тульской области, по состоянию на 01.01.2016 г. из общего объёма земельного фонда городского округа Тула 43,5% (65095 га) приходится на земли сельскохозяйственного назначения, в том числе сельскохозяйственные угодья – 57580 га (38,5%).

Таблица 1.14

Структура сельскохозяйственных угодий

|  | Наименование | га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельскохозяйственные угодья, из них | 57580 | 100,0 |
| 1 | - пашня | 41798 | 72,6 |
| 2 | - залежь | 57 | 0,1 |
| 3 | - многолетние насаждения | 4443 | 7,7 |
| 4 | - сенокосы | 4515 | 7,8 |
| 5 | - пастбища | 6767 | 11,8 |
|  | В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия | 205 | 0,4 |

В настоящее время на территории городского округа Тула осуществляют хозяйственную деятельность порядка 20 сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса и более 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. Численность работающих – порядка 1,7 тыс. человек.

Основные направления деятельности – растениеводство (зерновые, озимые, кормовые), животноводство (мясо птицы, кролиководство, овцеводств, разведение племенного скота и др.), переработка (молоко, масло растительное, субпродукты, яйцо, комбикорм) и др.

Таблица 1.15

Продукция сельского хозяйства

(в фактически действовавших ценах, млн. рублей)

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хозяйства всех категорий |  |  |
| Всего | 2269,0 | 2864,4 | 3907,4 |
| Растениеводство | 997,2 | 1445,2 | 1824,2 |
| Животноводство | 1271,8 | 1419,2 | 2083,2 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |  |
| Всего | 1139,0 | 1306,2 | 2040,2 |
| Растениеводство | 275,6 | 250,4 | 445,7 |
| Животноводство | 867,4 | 1055,8 | 1594,5 |
|  | Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |
| Всего | 39,4 | 31,9 | 55,1 |
| Растениеводство | 31,6 | 31,2 | 46,3 |
| Животноводство | 7,8 | 0,7 | 8,8 |
|  | Хозяйства населения |  |  |
| Всего | 1090,6 | 1526,3 | 1812,1 |
| Растениеводство | 694,0 | 1163,6 | 1332,2 |
| Животноводство | 396,6 | 362,7 | 479,9 |

Таблица 1.16

Структура продукции сельского хозяйства

(в % к итогу)

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По категориям хозяйств |  |  |
| Хозяйства всех категорий | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| сельскохозяйственные предприятия | 50,2 | 45,6 | 52,2 |
| хозяйства населения | 48,1 | 53,3 | 46,4 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,7 | 1,1 | 1,4 |
|  | По видам деятельности |  |  |
| Сельское хозяйство | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| растениеводство | 43,9 | 50,5 | 46,7 |
| животноводство | 56,1 | 49,5 | 53,3 |

Таблица 1.17

Посевные площади сельскохозяйственных культур

по категориям хозяйств (тыс. гектаров)

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий | 17,7 | 18,2 | 18,4 | 16,7 | 17,0 | 16,5 |
| сельскохозяйственные предприятия | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 9,8 | 9,9 | 9,5 |
| хозяйства населения | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,9 |

Таблица 1.18

Посевные площади сельскохозяйственных культур

в хозяйствах всех категорий (тыс. гектаров)

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь | 18,4 | 16,7 | 17,0 | 16,5 |
| зерновые культуры | 5,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| пшеница | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 3,3 |
| просо | 0,2 |  |  |  |
| ячмень | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| овес | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| зернобобовые |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| технические культуры | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| масличные | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| картофель | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| овощи – всего | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| кормовые культуры | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 6,4 |

Таблица 1.19

Валовой сбор сельскохозяйственных культур

в хозяйствах всех категорий

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Валовой сбор, тыс. тонн |  |  |
| Зерновые культуры | 10,6 | 11,3 | 18,0 |
| Картофель | 51,1 | 39,7 | 56,9 |
| Овощи – всего | 26,7 | 29,4 | 28,4 |
| Плоды и ягоды | 5,4 | 11,4 | 6,0 |

Таблица 1.20

Поголовье продуктивного скота

(на конец года; тыс. голов)

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хозяйства всех категорий |  |  |
| Крупный рогатый скот | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| в том числе коровы | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| Свиньи | 2,1 | 0,8 | 0,5 |
| Козы и овцы | 4,0 | 4,5 | 3,6 |
| Птица | 1009,9 | 1007,4 | 1083,3 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |  |
| Крупный рогатый скот | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| в том числе коровы | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Свиньи | 1,4 | 0,1 | 0 |
| Козы и овцы | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| Птица | 1004,2 | 1001,7 | 1075,7 |
|  | Хозяйства населения |  |  |
| Крупный рогатый скот | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| в том числе коровы | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Свиньи | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| Козы и овцы | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
|  | Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |
| Крупный рогатый скот | 0 | 0 | 0 |
| в том числе коровы | 0 | 0 | 0 |
| Свиньи | 0,1 | 0 | 0 |
| Козы и овцы | 0,6 | 1,6 | 1,0 |

Таблица 1.21

Производство основных продуктов животноводства

в хозяйствах всех категорий

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясо, тыс. тонн: | 7,3 | 12,4 | 11,2 |
| в живом весе | 7,3 | 12,4 | 11,2 |
| в убойном весе |  |  |  |
| Молоко, тыс. тонн | 5,6 | 5,0 | 4,7 |
| Яйца, млн. штук | 173,8 | 171,1 | 165,8 |
| Шерсть, тонн | - | - | - |

Таблица 1.22

Основные сельскохозяйственные предприятия

в пределах черты городского округа

| № п/п | Наименование сельскохозяйствен-ных предприятий | Направление хозяйства | Населённые пункты, наименование | Среднего довая числ. работников на предпр.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Краснобор» | Животноводство (Выращивание и переработка с/х птицы (индейка)) | п. Рассвет | 924 |
| 2 | АО Птицефабрика «Тульская» | Выращивание и переработка с/х птицы, растениеводство (производство зерна, кормов) | п. Молодежный | 203 |
| 3 | ООО «Тесницкое» | Растениеводство выращивание зерновых и зернобобовых культур | п. Тесницкий | 90 |
| 4 | ООО «Суходольское» | Растениеводство выращивание зерновых и зернобобовых культур | п. Тесницкий | 11 |
| 5 | СПК «Приупские зори» | Растениеводство выращивание зерновых и зернобобовых культур Овощеводство (производство картофеля, моркови, свеклы, капусты, лука репчатого), Животноводство: КРС (молоко) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д.1 | 131 |
| 6 | ООО «Плодоовощная компания» | Овощеводство (производство картофеля, моркови, свеклы, капусты, лука репчатого) | д. Нижние Присады | 69 |
| 7 | ООО «Прилепский ПКЗ» | Животноводство (разведение племенных лошадей) Растениеводство (производство зерна, кормов, животноводство (разведение племенного скота - лошади) | п. Прилепы ул. Централь-ная, 5 | 40 |
| 8 | АО «Возрождение» | Растениеводство (Выращивание многолетних трав, заготовка сена) | п. Петровский, ул. Солнечная,1 | 3 |
| 9 | СПК «Иншинский | Растениеводство (Выращивание многолетних трав, заготовка сена) | п. Петровский, ул. Солнечная, 1 | 9 |
| 10 | ООО «Богучаровская с/х компания» | Растениеводство (Выращивание плодово-ягодных культур) | п. Октябрьский | 20 |
| 11 | ООО «Ильинское» | Растениеводство (Выращивание многолетних трав, заготовка сена) Животноводство: КРС (молоко) | п. Ильинка, ул. Центральная, 19а | 7 |
| 12 | ООО «Богучарово» | Растениеводство (Выращивание плодово-ягодных культур) | п. Октябрьский | 4 |
| 13 | ООО «Ферма Торхово» | Растениеводство (Выращивание многолетних трав, заготовка сена) | п.Торхово,ул. Центральная д.7 | 4 |
| 14 | ОАО «Тульское по племработе» | Животноводство Реализация семени быков производителей | п. Сергиевский | 6 |

ЗАО «Краснобор» – предприятие по производству продукции индейки:

-	п. Рассвет – 1 площадка с поголовьем 250000 голов, 2 площадка – 50000 голов;

-	д. Алёшня – площадка – 50000 голов.

ОАО Птицефабрика «Тульская» – предприятие по производству яиц – более 790000 голов.

ООО «Тульский бройлер» – 900000 голов (в настоящее время на объекте деятельность не ведётся.).

Таблица 1.23

Сведения по объектам животноводства

в пределах черты городского округа

(на 01.03.2016 г.)

| № п/п | Наименование | Используемые здания МТФ, СТФ, конефермы |  | Не используемые здания МТФ, СТФ, конефермы |  | Место-расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во зданий | вместимость животных | кол-во зданий | вместимость животных |  |
| 1 | СПК "Иншинский" | 3 | 300 | 1 | 100 | д. Юрьево |
| 2 | СПК "Коптевские сады" |  |  | 3 | 300 | д. Георгиево |
| 3 | ЗАО "Прилепский ПКЗ" | 0 | 0 | 4 | 700 | д. Прилепы |
| 4 | ООО "Прилепский" | 1 | 160 | 3 | 460 |  |
| 5 | ООО "Ильинка" | 2 | 400 |  |  | п. Ильинка |
| 6 | СПК "Приупские Зори" | 5 | 850 |  |  | с. Хрущево |
| 7 | ООО "Ферма Торхово" | 1 | 180 | 4 | 500 | д. Торхово |
| 8 | ООО "Тулица" | 0 | 0 | 2 | 220 | д.Тулица |
| 9 | ООО "Кедр" | 0 | 0 | 1 | 200 | п. Иншинский |
| 10 | ООО "Хомяково" | 0 | 0 | 4 | 200 |  |
| 11 | Новая Земля |  |  | 2 | 240 | д. Федоровка |
| 12 | ЖСПК "Союз" | 0 | 0 | 4 | 1800 | п. Октябрьский |
| 13 | д. Малахово |  |  | 2 | 240 | п. Октябрьский |
| 14 | с/з Зайцевский | 0 | 0 | 4 | 360 | д. Зайцево |
| 15 | п. Ленинский Каньшино) |  |  | 6 | 450 | п. Ленинский |
| 16 | д .Варфоломеево |  |  | 3 | 150 | Ленинский р-н |
|  | Итого | 12 | 1890 | 43 | 5920 |  |

Таблица 1.24

Структура земель основных сельхозпредприятий,

находящихся в черте городского округа

| №№ п/п | Наименование сельхоз-предприятий | Общая пло-щадь, га | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз угодья, га | их них |  |  | хоз-центры | леса | водные прост ранства | прочие земли |
|  |  |  |  | сады | пашни | сено-косы, паст-бища |  |  |  | залежи |
| 1 | ЗАО «Краснобор» | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 2 | АО Птицефабрика «Тульская» | 2088 | 2088 |  | 2088 |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Тесницкое» | 800 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Суходольское» | 240 | 240 |  | 200 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | СПК «Приупские зори» | 1553 | 1553 |  | 979 | 574 |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Плодоовощная компания» | 802 | 802 |  | 506 |  |  |  |  | 296 |
| 7 | ООО «Прилепский ПКЗ» | 1521 | 1521 |  | 1021 | 500 |  |  |  |  |
| 8 | АО «Возрождение» | 2237 | 2237 |  | 2237 |  |  |  |  |  |
| 9 | СПК «Иншинский | 980 | 980 |  | 980 |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Богучаровская с/х компания» | 548 | 548 | 548 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Ильинское» | 480 | 480 |  | 150 | 330 |  |  |  |  |
| 12 | ООО «Богучарово» | 479 | 479 | 463 | 16 |  |  |  |  |  |
| 13 | ООО «Ферма Торхово» | 1174 | 1174 |  | 640 | 534 |  |  |  |  |
| 14 | ОАО «Тульское по племработе» | 224 | 224 | 6 | 145 | 30 |  | 20 | 5 | 18 |

Таблица 1.25

Перечень  крестьянских (фермерских) хозяйств

| № п/п | Наименование | Населённые пункты | Численность работников, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КФХ Старт» | д. Волоть | 6 |
| 2 | ООО «Витамин» | с. Федоровка | н/д |
| 3 | ООО «Нива» | д. Торхово | 1 |
| 4 | ООО «Кедр» | п. Иншинский | н/д |
| 5 | СПК «Коптевские сады» | д. Коптево | н/д |
| 6 | ЖСПК «СОЮЗ» | д. Волоть | 6 |
| 7 | КФХ «Копаева В.В.» | д. Торхово | 1 |
| 8 | КФХ «Лесная поляна» | д. Новоселки | 1 |
| 9 | КФХ «Тулица Рупп» | п. Торхово | 3 |
| 10 | КФХ «Ядыкина В.Г.» | г. Тула, ул. Володарского, д.119 | 1 |
| 11 | КФХ «Козлов К.Ю.» | д. Ильинка | 2 |
| 12 | КФХ ПСК Чуйкин | д. Прилепы | 5 |
| 13 | КФХ «Самошина Е.В.» | д. Кутепово | 20 |
| 14 | КФХ Зотов П.А. | д. Барыково | 1 |
| 15 | КФХ Ерофеев В.К. | д. Гнездино | 3 |
| 16 | КФХ Корнеев В.А. | п. Сергиевский | 3 |
| 17 | КФХ Тюрин М.В. | д. Некрасово | 1 |
| 18 | КФХ Бушняков Р.В. | д. Барыково | 1 |
| 19 | КФХ Достойнова М.В. | д. Коптево | 1 |
| 20 | КФХ Аскеров Ф.А. | д. Федоровка | 1 |
| 21 | КФХ Шингалеев И.П. | д. Ильинка | 1 |
| 22 | КФХ Китаев С.В. | п. Рассвет | 3 |
| 23 | КФХ Вятичи | с. Алешня | 1 |
| 24 | КФХ Кварцхава Д.А. | п. Барсуки | 1 |
| 25 | КФХ Малинов П.Ю. | д. Георгиевское | 1 |
| 26 | КФХ Макаров А.А. | г.Тула, ул. Володарского, д.119 | 1 |

С целью реализации сельскохозяйственной и продовольственной продукции в городе Туле организуются еженедельные ярмарки выходного дня.

В районе проспекта Ленина, 110 (рядом с рынком «Южный») планируется строительство нового фермерского рынка. Намечается  построить три корпуса, где будет располагаться рынок с парковкой на 190 мест.

Выводы:

В последние годы наблюдается положительная тенденция роста объемов и эффективности производства, как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в целом увеличивается.

Несмотря на сокращение посевных площадей, увеличились валовые сборы зерна, что свидетельствует о повышении технологической культуры  с применением современной, высокоэффективной и модернизированной сельскохозяйственной техники.

Таким образом, в последние годы в целом наблюдаются позитивные качественные и количественные изменения в агропромышленном комплексе городского округа Тула.

1.6. Жилищный фонд

В соответствии с данными статистической отчётности, жилищный фонд городского округа Тула по состоянию на 01.01.2016 г. составил 15167,0 тыс. м2 общей площади, в том числе городские районы г. Тулы – 13154,2 тыс. м2, населённые пункты – 2012,8 тыс. м2.

Средняя обеспеченность общей площадью – 27,5 м2 на 1 постоянного жителя, в том числе:

-	по городским районам – 27,1 м2,

-	по населённым пунктам – 30,6 м2 общей площади.

Таблица 1.26

Распределение жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | Городские районы |  | Населённые пункты |  | Всего по округу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % |
| 1 | Каменные и кирпичные | 6442,2 | 49 | 970,1 | 48 | 7412,3 | 49 |
| 2 | Панельные | 5232,7 | 40 | 348,1 | 17 | 5580,8 | 37 |
| 3 | Блочные | 94,8 | 1 | 193,4 | 10 | 288,2 | 2 |
| 4 | Монолитные | 146,2 | 1 | 0 | 0 | 146,2 | 1 |
| 5 | Смешанные | 229,1 | 2 | 59,5 | 3 | 288,6 | 2 |
| 6 | Деревянные | 1008,4 | 7 | 199,8 | 10 | 1208,2 | 8 |
| 7 | Прочие | 0,8 | 0 | 241,9 | 12 | 242,7 | 1 |
|  | Итого | 13154,2 | 100 | 2012,8 | 100 | 15167,0 | 100 |

Таблица 1.27

Распределение жилищного фонда по годам возведения

|  | Наименование | Городские районы |  | Населённые пункты |  | Всего по округу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % |
| 1 | До 1920 года | 438,1 | 3 | 214,6 | 11 | 652,7 | 4 |
| 2 | 1921-1945 | 525,7 | 4 | 131,3 | 6 | 657,0 | 5 |
| 3 | 1946-1970 | 4435,5 | 34 | 737,7 | 37 | 5173,2 | 34 |
| 4 | 1971-1995 | 5407,8 | 41 | 402,7 | 20 | 5810,5 | 38 |
| 5 | После 1995 | 2347,1 | 18 | 526,5 | 26 | 2873,6 | 19 |
|  | Итого | 13154,2 | 100 | 2012,8 | 100 | 15167,0 | 100 |

Таблица 1.28

Распределение жилищного фонда по проценту износа

|  | Наименование | Городские районы |  | Населённые пункты |  | Всего по округу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % | тыс. м2 общей площади | % |
| 1 | От 0 до 30% | 9587,2 | 73 | 925,2 | 46 | 10512,4 | 69 |
| 2 | От 31 до 65% | 3439,3 | 26 | 921,2 | 45 | 4360,5 | 29 |
| 3 | От 65 до 70% | 119,7 | 0,9 | 151,6 | 7 | 271,3 | 1,8 |
| 4 | Свыше 70% | 8,0 | 0,1 | 14,8 | 1 | 23,2 | 0,2 |
|  | Итого | 13154,2 | 100 | 2012,8 | 100 | 15167,0 | 100 |

Таблица 1.29

Благоустройство жилого фонда, %

|  | Вид благоустройства | Городские районы | Населённые пункты | Всего по округу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудовано: |  |  |  |
|  | - водопроводом | 92 | 87 | 91 |
|  | в том числе централизованным | 91 | 78 | 89 |
|  | - водоотведением (канализацией) | 87 | 87 | 87 |
|  | в том числе централизованным | 85 | 73 | 84 |
|  | - отоплением | 94 | 94 | 94 |
|  | в том числе централизованным | 74 | 54 | 71 |
|  | - горячим водоснабжением | 82 | 64 | 79 |
|  | в том числе централизованным | 49 | 17 | 45 |
|  | - ваннами (душем) | 81 | 64 | 79 |
|  | - газом | 91 | 95 | 92 |

Таблица 1.30

Распределение жилищного фонда

и проживающего населения по территориальным округам

|  | Наименование | Жилищный фонд, тыс. м2 | Население, тыс. чел. | Средняя обеспеч. м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской округ Тула – всего | 15167 | 551,2 | 27,5 |
|  | Районы города | 13154,2 | 485,5 | 27,1 |
|  | Населённые пункты | 2012,8 | 65,7 | 30,6 |
|  | в том числе по территориальным округам |  |  |  |
| 1 | Центральный | 2979,1 | 102,7 | 29,0 |
|  | Центральный район г. Тулы | 2611,3 | 94,1 | 27,8 |
|  | Населённые пункты | 367,8 | 8,6 | 42,8 |
| 2 | Пролетарский | 4242,8 | 159,5 | 26,6 |
|  | Пролетарский район г. Тула | 3997 | 151,9 | 26,3 |
|  | Населённые пункты | 245,8 | 7,6 | 32,3 |
| 3 | Привокзальный | 2705,7 | 90,6 | 29,9 |
|  | Привокзальный район г. Тула | 2252 | 75,1 | 30,0 |
|  | Населённые пункты | 453,7 | 15,5 | 29,3 |
| 4 | Зареченский | 3416,2 | 127,0 | 26,9 |
|  | Зареченский район г. Тула | 2470 | 93,0 | 26,6 |
|  | Населённые пункты | 946,2 | 34,0 | 27,8 |
| 5 | Советский | 1825 | 71,4 | 25,6 |
|  | Советский район г. Тула | 1825 | 71,4 | 25,6 |

Структура жилищного фонда по этажности в разрезе территориальных округов представлена в таблице (ввиду отсутствия отчётных данных на 2016 г. приводится по состоянию на 2015 г.).

Таблица 1.31

Структура жилищного фонда по этажности

в разрезе территориальных округов

(по состоянию на 2015 г.)

| Территориальные округа | Жилищный фонд – всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | много-этажный | средне-этажный | мало-этажный | индиви-дуальный |
| Городской округ Тула – всего | 14942,3 | 5291,0 | 5030,4 | 1603,9 | 3017,0 |
| в том числе по территориальным округам |  |  |  |  |  |
| Центральный | 2928,0 | 543,3 | 1206,2 | 397,2 | 781,3 |
| Центральный район г. Тулы | 2571,3 | 543,3 | 1185,6 | 327,9 | 514,5 |
| Населённые пункты | 356,7 | - | 20,6 | 69,3 | 266,8 |
| Пролетарский | 4199,5 | 1750,5 | 1572,0 | 393,1 | 483,9 |
| Пролетарский район г. Тула | 3976,4 | 1750,5 | 1512,8 | 352,6 | 360,5 |
| Населённые пункты | 223,1 | - | 59,2 | 40,5 | 123,4 |
| Привокзальный | 2643,0 | 571,6 | 957,6 | 333,4 | 780,4 |
| Привокзальный район г. Тула | 2211,6 | 571,6 | 910,4 | 256,4 | 473,2 |
| Населённые пункты | 431,4 | - | 47,2 | 77 | 307,2 |
| Зареченский | 3361,8 | 1449,7 | 614,5 | 371,7 | 925,9 |
| Зареченский район г. Тула | 2469,8 | 1449,7 | 474,8 | 176,2 | 369,1 |
| Населённые пункты | 892 |  | 139,7 | 195,5 | 556,8 |
| Советский | 1810,0 | 975,9 | 680,1 | 108,5 | 45,5 |
| Советский район г. Тула | 1810,0 | 975,9 | 680,1 | 108,5 | 45,5 |

Характеристика по территориальным округам

Центральный территориальный округ:

-	20% фонда городского округа Тула,

-	средняя жилищная обеспеченность – 29,0 кв. м/чел.

В округе преобладает среднеэтажная застройка – 41% жилфонда Центрального округа. Индивидуальная жилая застройка –27%.

Пролетарский территориальный округ:

-	28% фонда городского округа Тула,

-	средняя жилищная обеспеченность – 26,6 кв. м/чел.

В округе преобладает много- и среднеэтажная застройка – 78% жилфонда Пролетарского округа, расположенная в г. Туле. Индивидуальная жилая застройка –12%.

Привокзальный территориальный округ:

-	18% фонда городского округа Тула,

-	средняя жилищная обеспеченность – 29,9 кв. м/чел.

В округе преобладает много- и среднеэтажная застройка – 58% жилфонда Привокзального округа. Индивидуальная жилая застройка – 30%.

Зареченский территориальный округ:

-	22% фонда городского округа Тула,

-	средняя жилищная обеспеченность – 26,9 кв. м/чел.

В округе преобладает много- и среднеэтажная застройка – 61% жилфонда Зареченского округа. Индивидуальная жилая застройка – 27%.

Советский территориальный округ:

-	12% фонда городского округа Тула,

-	средняя жилищная обеспеченность – 25,6 кв. м/чел.

Основной тип застройки – много- и среднеэтажная застройка – (91% жилфонда Советского округа.

Таблица 1.32

Распределение жилищного фонда и населения

| №№ п/п | Наименование | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Жилищный фонд*, тыс. м2 |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |
| Центральный район города Тулы |  | 94101 | 2611,3 |
| Населённые пункты |  |  |  |
| 1 | п. Ильинка | 1527 | 64,6 |
| 2 | д. Барыково | 27 | 1,2 |
| 3 | д. Березовка | 3 | 0,1 |
| 4 | д. Большая Еловая | 210 | 9,1 |
| 5 | д. Большая Стрекаловка | 12 | 0,5 |
| 6 | д. Варваровка | 111 | 4,8 |
| 7 | д. Вечерняя Заря | 31 | 1,3 |
| 8 | д. Гостеевка | 149 | 6,5 |
| 9 | д. Зимаровка | 28 | 1,2 |
| 10 | п. Квартал 147 км | 1 |  |
| 11 | д. Кишкино | 108 | 4,7 |
| 12 | д. Крутое | 320 | 13,9 |
| 13 | д. Крюковка | 43 | 1,9 |
| 14 | д. Ливенское | 33 | 1,4 |
| 15 | д. Лобынинское | 20 | 0,9 |
| 16 | д. Лутовиново | 195 | 8,5 |
| 17 | д. Малая Еловая | 36 | 1,6 |
| 18 | д. Малая Стрекаловка | 0 | 0 |
| 19 | д. Малевка | 218 | 9,5 |
| 20 | д. Нижние Присады | 291 | 12,6 |
| 21 | д. Никитино | 73 | 3,2 |
| 22 | с. Осиновая Гора | 196 | 8,5 |
| 23 | д. Петелино | 249 | 10,8 |
| 24 | п. Петелино | 2627 | 111,1 |
| 25 | д. Пиваловка | 33 | 1,4 |
| 26 | д. Плужниково | 2 | 0,1 |
| 27 | д. Прилепские Выселки | 11 | 0,5 |
| 28 | д. Прилепы | 48 | 2,1 |
| 29 | п. Прилепы | 639 | 27,7 |
| 30 | п. Сергиевский | 510 | 22,1 |
| 31 | д. Старое Басово | 560 | 24,3 |
| 32 | д. Тихвинка | 193 | 8,4 |
| 33 | с. Фалдино | 77 | 3,3 |
| 34 | д. Фроловка | 4 | 0,2 |
| Всего по населённым пунктам |  | 8585 | 367,8 |
| Итого по территориальному округу |  | 102686 | 2979,1 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |
| Пролетарский район города Тулы |  | 151880 | 3997 |
| Населённые пункты |  |  |  |
| 1 | п. Молодёжный | 1353 | 48,4 |
| 2 | д. Алферьево | 6 | 0,2 |
| 3 | д. Бабанино | 0 | 0 |
| 4 | д. Барыбинка | 28 | 1 |
| 5 | п. Водный | 63 | 2,3 |
| 6 | с. Волынцево | 16 | 0,6 |
| 7 | п. Волынцевский | 35 | 1,3 |
| 8 | д. Городище | 8 | 0,3 |
| 9 | с. Дорофеево | 15 | 0,6 |
| 10 | д. Журавка | 0 | 0 |
| 11 | д. Кишкино | 4 | 0,1 |
| 12 | д. Колодезное | 7 | 0,3 |
| 13 | д. Крюково | 18 | 0,7 |
| 14 | д. Медведенка | 183 | 6,7 |
| 15 | д. Мыза | 123 | 4,5 |
| 16 | д. Новая Знаменка | 49 | 1,8 |
| 17 | п. Придорожный | 20 | 0,7 |
| 18 | с. Руднево | 15 | 0,6 |
| 19 | д. Сине-Тулица | 10 | 0,4 |
| 20 | д. Страхово | 7 | 0,3 |
| 21 | д. Теплое | 30 | 1,1 |
| 22 | п. Торхово | 836 | 30,7 |
| 23 | с. Торхово | 89 | 3,3 |
| 24 | д. Ширино | 11 | 0,4 |
| 25 | п. Шатск | 2874 | 83,8 |
| 26 | д. Акулинино | 27 | 0,8 |
| 27 | д. Балабаевка | 59 | 1,8 |
| 28 | д. Бежка | 79 | 2,4 |
| 29 | с. Верхние Присады | 49 | 1,5 |
| 30 | с. Высокое | 138 | 4,1 |
| 31 | д. Георгиевское | 80 | 2,4 |
| 32 | с. Глухие Поляны | 195 | 5,8 |
| 33 | д. Демидовка | 108 | 3,2 |
| 34 | д. Казачий Хутор | 61 | 1,8 |
| 35 | д. Красный Хутор | 1 | 0 |
| 36 | д. Крутое | 11 | 0,3 |
| 37 | д. Марьино | 150 | 4,5 |
| 38 | д. Морозовка | 218 | 6,5 |
| 39 | д. Новоселки | 54 | 1,6 |
| 40 | д. Оленино | 36 | 1,1 |
| 41 | п. Перевал | 0 | 0 |
| 42 | д. Пещерово | 112 | 3,3 |
| 43 | п. Присады | 37 | 1,1 |
| 44 | п. Сежа | 20 | 0,6 |
| 45 | д. Сеженские Выселки | 96 | 2,9 |
| 46 | д. Сигитово | 4 | 0,1 |
| 47 | с. Теплое | 39 | 1,2 |
| 48 | д. Частинские Выселки | 19 | 0,6 |
| 49 | с. Частое | 270 | 8,1 |
| Всего по населённым пунктам |  | 7663 | 245,8 |
| Итого по территориальному округу |  | 159543 | 4242,8 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |
| Привокзальный район города Тулы |  | 75140 | 2252 |
| Населённые пункты |  |  |  |
| 1 | п. Иншинский | 2304 | 63,6 |
| 2 | д. Астафьево | 11 | 0,3 |
| 3 | д. Балакирево | 18 | 0,5 |
| 4 | д. Беликово | 32 | 0,9 |
| 5 | д. Большие Кузьменки | 0 | 0 |
| 6 | д. Борзуново | 2 | 0,1 |
| 7 | д. Борисово | 0 | 0 |
| 8 | д. Бутырки | 2 | 0,1 |
| 9 | д. Верхнее Елькино | 52 | 1,5 |
| 10 | д. Верхняя Иншинка | 1 | 0 |
| 11 | д. Волынь | 12 | 0,3 |
| 12 | д. Горюшино | 5 | 0,1 |
| 13 | д. Дементеево | 21 | 0,6 |
| 14 | д. Долгое | 10 | 0,3 |
| 15 | с. Зайцево | 734 | 20,8 |
| 16 | д. Кожино | 3 | 0,1 |
| 17 | д. Комаренки | 6 | 0,2 |
| 18 | д. Криволапово | 0 | 0 |
| 19 | д. Кураково | 21 | 0,6 |
| 20 | п. Лесной | 12 | 0,3 |
| 21 | д. Логвиново | 6 | 0,2 |
| 22 | д. Малахово | 265 | 7,5 |
| 23 | д. Малое Хлыново | 0 | 0 |
| 24 | д. Малые Кузьменки | 7 | 0,2 |
| 25 | д. Маршалинки | 2 | 0,1 |
| 26 | д. Мыза | 62 | 1,8 |
| 27 | п. Непрейка | 18 | 0,5 |
| 28 | д. Нижнее Елькино | 94 | 2,7 |
| 29 | д. Нижняя Китаевка | 169 | 4,8 |
| 30 | п. Новая Мыза | 289 | 8,2 |
| 31 | д. Новое Спасское | 6 | 0,2 |
| 32 | п. Новый | 261 | 7,4 |
| 33 | д. Островки | 0 | 0 |
| 34 | д. Пахомово | 0 | 0 |
| 35 | д. Петрово | 60 | 1,7 |
| 36 | п. Петровский | 467 | 13,2 |
| 37 | д. Прудное | 284 | 8 |
| 38 | д. Пятницкое | 4 | 0,1 |
| 39 | д. Раздолки | 5 | 0,1 |
| 40 | п. Рассвет | 4324 | 119,3 |
| 41 | д. Ратово | 11 | 0,3 |
| 42 | д. Рвы | 67 | 1,9 |
| 43 | д. Садки | 48 | 1,4 |
| 44 | д. Сергеево | 0 | 0 |
| 45 | п. Станция Рвы | 10 | 0,3 |
| 46 | д. Струково | 14 | 0,4 |
| 47 | д. Стукалово | 7 | 0,2 |
| 48 | д. Судаково | 14 | 0,4 |
| 49 | д. Татьево | 7 | 0,2 |
| 50 | д. Темненево | 2 | 0,1 |
| 51 | д. Труново | 8 | 0,2 |
| 52 | д. Труфаново | 3 | 0,1 |
| 53 | д. Уваровка | 16 | 0,5 |
| 54 | д. Харино | 206 | 5,8 |
| 55 | д. Хмелевое | 6 | 0,2 |
| 56 | д. Хопилово | 91 | 2,6 |
| 57 | д. Чириково | 3 | 0,1 |
| 58 | д. Шевелёвка | 0 | 0 |
| 59 | п. Южный | 489 | 13,8 |
| 60 | д. Юрьево | 61 | 1,7 |
| 61 | с. Федоровка | 1184 | 38 |
| 62 | д. Алексеевка | 84 | 2,8 |
| 63 | с. Алёшня | 1278 | 41 |
| 64 | с. Барыково | 124 | 4,1 |
| 65 | д. Батищево | 3 | 0,1 |
| 66 | д. Беломутово | 35 | 1,2 |
| 67 | д. Берники | 30 | 1 |
| 68 | д. Большое Хлыново | 2 | 0,1 |
| 69 | с. Борщевка | 34 | 1,1 |
| 70 | д. Буковолово | 4 | 0,1 |
| 71 | д. Верхние Брусы | 3 | 0,1 |
| 72 | п. Военный городок Берники | 118 | 3,9 |
| 73 | д. Волково | 0 | 0 |
| 74 | п. Георгиево | 66 | 2,2 |
| 75 | д. Городенки | 5 | 0,2 |
| 76 | д. Ефимово | 11 | 0,4 |
| 77 | д. Жировка | 25 | 0,8 |
| 78 | д. Занино | 19 | 0,6 |
| 79 | д. Иврово | 12 | 0,4 |
| 80 | д. Интюшово | 16 | 0,5 |
| 81 | д. Комаревка | 0 | 0 |
| 82 | д. Коптево | 535 | 17,6 |
| 83 | д. Костомарово | 3 | 0,1 |
| 84 | д. Крюково | 3 | 0,1 |
| 85 | д. Малое Хлыново | 0 | 0 |
| 86 | с. Маслово | 394 | 13 |
| 87 | п. Масловский водозабор | 78 | 2,6 |
| 88 | с. Медведки | 26 | 0,9 |
| 89 | д. Мерлиновка | 13 | 0,4 |
| 90 | д. Натальинка | 27 | 0,9 |
| 91 | д. Нижние Брусы | 6 | 0,2 |
| 92 | п. Новая Земля | 0 | 0 |
| 93 | д. Острики | 2 | 0,1 |
| 94 | п. Первомайский | 35 | 1,2 |
| 95 | д. Площанки | 17 | 0,6 |
| 96 | д. Полянское | 1 | 0,03 |
| 97 | д. Помогалово | 37 | 1,2 |
| 98 | д. Рождество | 19 | 0,6 |
| 99 | д. Рыдомо | 12 | 0,4 |
| 100 | д. Селиховое | 22 | 0,7 |
| 101 | п. Станция Берники | 26 | 0,9 |
| 102 | п. Станция Сторожевое | 15 | 0,5 |
| 103 | д. Старое Петрищево | 9 | 0,3 |
| 104 | д. Сторожевое | 43 | 1,4 |
| 105 | с. Щепилово | 84 | 2,8 |
| 106 | д. Ямны | 369 | 12,1 |
| 107 | д. Янчерево | 1 | 0 |
| Всего по населённым пунктам |  | 15462 | 453,7 |
| Итого по территориальному округу |  | 90602 | 2705,7 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |
| Зареченский район города Тулы |  | 92990 | 2470 |
| Населённые пункты |  |  |  |
| 1 | п. Ленинский | 7329 | 193,4 |
| 2 | п. Барсуки | 3238 | 85,5 |
| 3 | п. Плеханово | 9432 | 206,9 |
| 4 | п. Обидимо | 2143 | 95,8 |
| 5 | д. Варфоломеево | 164 | 7,5 |
| 6 | д. Гремячево | 10 | 0,5 |
| 7 | д. Занино | 0 | 0 |
| 8 | д. Ильино | 26 | 1,2 |
| 9 | д. Конино | 0 | 0 |
| 10 | д. Костино | 2 | 0,1 |
| 11 | д. Кривцово | 25 | 1,1 |
| 12 | д. Кутепово | 14 | 0,6 |
| 13 | д. Луковицы | 8 | 0,4 |
| 14 | д. Малиновка | 6 | 0,3 |
| 15 | с. Обидимо | 138 | 6,3 |
| 16 | д. Поповкино | 19 | 0,9 |
| 17 | с. Пятницкое | 24 | 1,1 |
| 18 | д. Сальково | 2 | 0,1 |
| 19 | д. Хомутовка | 6 | 0,3 |
| 20 | п. Рождественский | 2136 | 65,7 |
| 21 | д. Акульшино | 8 | 0,3 |
| 22 | с. Архангельское | 1055 | 32,5 |
| 23 | д. Белое Поле | 3 | 0,1 |
| 24 | с. Бушово | 1 | 0 |
| 25 | п. ВНИИКОП | 126 | 4 |
| 26 | д. Волоть | 260 | 8,2 |
| 27 | п. Восточный | 45 | 1,4 |
| 28 | д. Гнездино | 6 | 0,2 |
| 29 | д. Долматовка | 1 | 0 |
| 30 | д. Журавлевка | 14 | 0,4 |
| 31 | д. Ивановка | 60 | 1,9 |
| 32 | с. Ионино | 59 | 1,9 |
| 33 | д. Кудрино | 28 | 0,9 |
| 34 | д. Курлутовка | 5 | 0,2 |
| 35 | д. Липки | 101 | 3,2 |
| 36 | д. Малахово | 84 | 2,6 |
| 37 | д. Некрасово | 30 | 0,9 |
| 38 | п. Октябрьский | 1359 | 41,8 |
| 39 | п. Первомайский | 21 | 0,7 |
| 40 | д. Погромное | 32 | 1 |
| 41 | п. Ревякино | 29 | 0,9 |
| 42 | д. Рождественка | 92 | 2,9 |
| 43 | д. Самылинка | 0 | 0 |
| 44 | д. Севрюково | 28 | 0,9 |
| 45 | д. Семеновка | 45 | 1,4 |
| 46 | д. Скобелево | 60 | 1,9 |
| 47 | д. Скорнево | 32 | 1 |
| 48 | с. Слободка | 865 | 27,3 |
| 49 | п. Станция Тесницкая | 13 | 0,4 |
| 50 | п. Теснинский | 14 | 0,4 |
| 51 | д. Ульяновка | 55 | 1,7 |
| 52 | д. Федоровка | 34 | 1,1 |
| 53 | д. Форино | 3 | 0,1 |
| 54 | д. Хомяково | 119 | 3,8 |
| 55 | с. Хрущево | 3492 | 108,9 |
| 56 | д. Барсуки | 1136 | 23,6 |
| Всего по населённым пунктам |  | 34037 | 946,2 |
| Итого по территориальному округу |  | 127027 | 3416,2 |
| Советский территориальный округ |  |  |  |
| Советский район города Тулы |  | 71410 | 1825 |
| Всего по территориальному округу |  | 71410 | 1825 |
| И Т О Г О в границах городского округа |  | 551268 | 15167,0 |
| в том числе |  |  |  |
| всего по районам города Тула |  | 485521 | 13154,2 |
| всего по 246 населённым пунктам |  | 65747 | 2012,8 |
| *- ввиду отсутствия исходных данных жилищный фонд по населённым пунктам рассчитан, исходя из средней обеспеченности по бывшим сельским поселениям |  |  |  |

Выводы

1. Пятая часть жилищного фонда городского округа построена после 1995 года, порядка 70% – в период с 1945 по 1995 годы, порядка 10% – до 1945 года (из них 4% – до 1920 г.).

2. По материалу стен 86% фонда городского округа приходится на кирпичные и панельные жилые дома.

3. Из общего объёма жилищного фонда городского округа 35% размещается в многоэтажной застройке, 34% – в среднеэтажной, 11% – в малоэтажной, 20% – в индивидуальной.

4. Отмечается достаточно высокое инженерное благоустройство жилищного фонда в целом по городскому округу, при этом следует отметить недостаточно высокую обеспеченность централизованными инженерными сетями населённых пунктов.

5. Несмотря на достаточно высокие показатели уровня благоустройства жилья и средней жилищной обеспеченности населения – 27,5 м2 общей площади, жилищный вопрос в городском округе Тула является достаточно острой социальной проблемой.

Порядка 300 тыс. м2 (2% от общего объёма жилищного фонда) имеет процент износа свыше 65%.

В соответствии со статистической отчётностью, ветхий и аварийный фонд в целом по городскому округу составляет 138,8 тыс. м2 общей площади (0,9% от общего объёма), в том числе в городских районах – 118,9 тыс. м2, в населённых пунктах – 19,9 тыс. м2.

В соответствии с реестром аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Туле», расселяемая площадь жилых помещений, в которых проживает 1017 человек, составляет 16,4 тыс. м2.

Общая площадь жилых помещений, предлагаемых для расселения, составляет порядка 19,3 тыс. м2.

6. Необходимо регулярное проведение технического аудита для оценки реального состояния жилищного фонда городского округа.

7. Серьёзной проблемой к концу расчётного срока генерального плана может стать состояние панельных жилых домов первых годов постройки.

Массовое индустриальное строительство пятиэтажных жилых домов в 50-60-е годы помогло решить социальную задачу переселения жителей бараков, подвалов и коммуналок в отдельные квартиры.

Учитывая, что срок службы панельных тонкостенных «хрущёвок» (1955-70 годы постройки) составляет порядка 50 лет, сегодня срок службы большинства этих зданий близок к предельному и проблема расселения их жителей может стать злободневной.

Варианты решения проблемы, которой нужно заниматься уже сегодня, должны строиться на изучении состояния зданий, дифференцированной оценке их конструктивных особенностей, с учетом возраста, степени износа.

Необходимо составление единого реестра зданий данной категории с целью проведения технического аудита и выработки мероприятий по их дальнейшей эксплуатации.

Жилищное строительство

В городском округе постоянно ведется строительство как многоквартирных домов различной этажности, так и индивидуальных жилых домов.

За период с 2012 по 2015 год было построено 1230,8 тыс. кв. м жилья, в том числе квартирного типа – 602,7 тыс. кв. м (49%), индивидуального – 628,1 тыс. кв. м (51%).

Среднегодовой шаг жилищного строительства за последние три года составил 307,7 тыс. кв. м, в том числе домов квартирного типа – 150,7 тыс. кв. м, индивидуальных – 157,0 тыс. кв. м.

В новом строительстве преобладает индивидуальная жилая застройка – половина  общего объема, многоэтажная составляет 30%.

Таблица 1.33

Ввод жилых домов за период с 2012 по 2015годы

| Наименование | Ввод жилья, тыс. кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | много-этажный | средне-этажный | мало-этажный | индиви-дуальный |
| 2012 год | 167,9 | 54,3 | 0 | 10,0 | 103,6 |
| - г. Тула | 129,1 | 54,3 | 0 | 10,0 | 64,8 |
| - Ленинский район | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 38,8 |
| 2013 год, всего | 313,1 | 136,0 | 14,8 | 17,6 | 144,7 |
| г. Тула | 252,7 | 136,0 | 14,8 | 11,4 | 90,5 |
| Ленинский район | 60,4 | 0 | 0 | 6,2 | 54,2 |
| 2014 год, всего | 336,2 | 57,2 | 25,2 | 67,4 | 186,4 |
| г. Тула | 149,0 | 57,2 | 25,2 | 9,1 | 57,5 |
| Ленинский район | 187,2 | 0 | 0 | 58,3 | 128,9 |
| 2015 год, всего по городскому округу | 413,6 | 220,2 |  |  | 193,4 |

В соответствии с представленными данными, в настоящее время в городе реализуется и намечается к реализации целый ряд проектов под жилую и общественную застройку, наиболее значимые из них:

-	ПП Юго-восточный микрорайона;

-	ПП жилого района, расположенного в северной части Зареченского района;

-	ПП микрорайон Красные ворота;

-	ПП территории севернее Калужского шоссе;

-	ПП Петровский квартал;

-	ПП  района Левобережный;

-	ПП вблизи д. Нижняя Китаевка (Новая Тула);

-	ПП Прудное;

-	ПП Венёвское шоссе;

-	ПП Рублёво-Медвенское;

-	ПП Зеленстрой;

-	ПП ЖБИ,

также ПП целого ряда населённых пунктов (Маслово, Тёплое, Торхово и т.д.)

Общая жилищная ёмкость произведённых отводов и разработанных в городе проектов планировок значительна и составляет порядка 2,5 млн. м2 общей площади.

1.7. Социальная инфраструктура

Дошкольные образовательные организации

В городском округе Тула в настоящее время действуют 122 дошкольные образовательные организации суммарной плановой наполняемостью 21145 мест, в том числе в г. Тула – 18014 мест, населённых пунктах – 3131 мест.

Фактическая наполняемость – 19978 мест, в том числе в г. Тула – 17686 мест, населённых пунктах – 2291 мест.

Обеспеченность населения в целом по городскому округу – 38  мест/1000 жит., в г. Тула – 37мест/1000 жит. (74 % нормативной), населённых пунктах – 48 мест/1000 жит. (выше нормативной)

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями городского округа в разбивке по территориальным районам представлена в таблице 1.34.

Таблица 1.34

Дошкольные образовательные организации городского округа Тула

| № | Территориальный район | Коли-чество, ед. | Ёмкость существую-щих учреж- дений, мест | Сущест-вующая обеспечен-ность, мест/1000 жителей | Норматив-ный показатель обеспечен-ности, мест/ 1000 жителей | % обеспечен-ности к норматив-ному показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | 24 | 3417 |  |  |  |
|  | г. Тула | 22 | 3218 | 35 | 50 | 70 |
|  | населённые пункты | 2 | 199 | 23 | 40 | 58 |
| 2 | Советский | 10 | 1981 |  |  |  |
|  | г. Тула | 10 | 1981 | 28 | 50 | 56 |
| 3 | Пролетарский | 36 | 6767 |  |  |  |
|  | г. Тула | 34 | 6407 | 42 | 50 | 84 |
|  | населённые пункты | 3 | 360 | 47 | 40 | >100 |
| 4 | Привокзальный | 23 | 3407 |  |  |  |
|  | г. Тула | 16 | 2627 | 35 | 50 | 70 |
|  | населённые пункты | 7 | 780 | 50 | 40 | >100 |
| 5 | Зареченский | 28 | 5573 |  |  |  |
|  | г. Тула | 19 | 3781 | 41 | 50 | 82 |
|  | населённые пункты | 9 | 1792 | 53 | 40 | >100 |
|  | ВСЕГО | 122 | 2145 |  |  |  |

Таблица  1.35

Перечень дошкольных образовательных организаций

| № | Наименование учреждения (полное) | Адрес | Плановая напол-няемость, чел. | Фактическая напол-няемость, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 – детский сад компенсирующего вида | г. Тула, пр. Ленина, д. 103 | 30 | 29 |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 – детский сад | г. Тула, ул.М. Смирнова, д. 111 | 164 | 171 |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, пр. Ленина, д.145 А | 190 | 180 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 65-детский сад | г. Тула, ул. Первомайская д.9/133 | 73 | 70 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 70 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Тимирязева, д.101, корп.2 | 160 | 162 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 79- детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Шевченко, д. 5б | 91 | 87 |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 83 – детский сад | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 137 | 40 | 68 |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 85-детский сад присмотра и оздоровления | г. Тула, ул. Циолковского | 65 | 65 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 89 – детский сад | г. Тула, ул.Кауля, д.78 | 165 | 164 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, Городской переулок, д. 31 | 131 | 128 |
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 97 – детский сад | г. Тула, ул. Станиславского, д. 12-а | 173 | 187 |
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 121 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул.Вознесенского, д.3 | 153 | 154 |
| 13 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 123-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул.Н. Руднева, д. 68-А | 151 | 138 |
| 14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 129- детский сад «Зоренька» | г. Тула, ул. Демьянова, д. 26 | 105 | 98 |
| 15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 146 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул Кауля, д. 11, к. 4 | 319 | 144 |
| 16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 158 – детский сад | г. Тула, п. Менделеевский, ул. М.Горького, д.10 - а | 114 | 126 |
| 17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №159-детский сад | г. Тула, пос. Комсомольский | 85 | 84 |
| 18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 160 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, пос. Южный, ул. Шахтёрская, д. 35 | 148 | 144 |
| 19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 161 – детский сад | г. Тула, пос. Северный, ул. Лазо, д.1 | 59 | 54 |
| 20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 162 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, пос. Западный 2-й, ул. Грибоедова, д. 54-а | 281 | 246 |
| 21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 170 -детский сад | г. Тула, ул. Ак. Павлова, д.34 б | 161 | 161 |
| 22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул.Новомосковская, д.25-а | 360 | 360 |
| 23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п. Петелино» | г. Тула, п. Петелино, ул. Школьная, д.3 | 155 | 161 |
| 24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Прилепы» | г. Тула, п. Прилепы, ул. Центральная, д.1 | 44 | 42 |
| Итого |  |  | 3417 | 3223 |
| Советский территориальный округ |  |  |  |  |
| 25 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 – детский сад | г. Тула, ул. Ленина, д. 17 | 325 | 305 |
| 26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 27 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Сойфера, д. 5 | 282 | 148 |
| 27 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 41 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Сойфера, д. 25 | 136 | 130 |
| 28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 – детский сад комбинированного вида «Филиппок» | г. Тула, ул. Вересаева, д. 5 | 313 | 306 |
| 29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 88 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Оружейная, д.7 | 153 | 144 |
| 30 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 95 – детский сад присмотра и оздоровления | г. Тула, ул. 9 Мая, д.24, кор. 2 | 173 | 170 |
| 31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 105– детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Макаренко, д.3-б | 158 | 147 |
| 32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 115 детский сад компенсирующего вида | г. Тула, проспект Ленина, 78-а | 70 | 62 |
| 33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 120 – детский сад компенсирующего вида | г. Тула, проспект Ленина, 72 а | 63 | 149 |
| 34 | Муниципальное дошкольное бюджетное учреждение №174- детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Бундурина, д. 3 | 308 | 321 |
| Итого |  |  | 1981 | 1882 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |
| 35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 – центр развития ребенка - детский сад | г. Тула, ул. Епифанская, д. 127 | 315 | 300 |
| 36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Майская, д. 11 | 280 | 303 |
| 37 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Калинина, д. 8 | 305 | 303 |
| 38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 -детский сад | г. Тула, ул. Ступинская, д.1 | 84 | 143 |
| 39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 – центр развития ребенка - детский сад | г. Тула, ул. Чапаева, д.40 | 340 | 351 |
| 40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12-детский сад – комбинированного вида | г. Тула, ул. Хворостухина, д. 9 | 218 | 224 |
| 41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 Центр развития ребенка- детский сад | г. Тула, ул. Металлургов, д. 49 -г | 294 | 297 |
| 42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 -детский сад – комбинированного вида «Мир детства» | г. Тула, ул. Бондаренко, д. 16 | 214 | 194 |
| 43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 – центр развития ребенка- детский сад «Росинка» | г. Тула, ул. Кутузова, д. 19-а | 139 | 147 |
| 44 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 -детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 4 | 221 | 202 |
| 45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 33 -детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Металлургов, д. 68-в | 167 | 161 |
| 46 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37-детский сад | г. Тула, ул. Р. Зорге, д.38 | 127 | 126 |
| 47 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53 – детский сад | г. Тула, ул. Кутузова, 110-б | 155 | 142 |
| 48 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 56-детский сад | г. Тула, ул. Шухова, 22-в | 128 | 127 |
| 49 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 67-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Ю.Фучика, д.22-а | 232 | 232 |
| 50 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 73-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Серова, д.6 | 134 | 141 |
| 51 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 93-детский сад – общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Немцова, д. 2 | 109 | 132 |
| 52 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 98-детский сад | г. Тула, ул. Волкова, д.13-б | 162 | 150 |
| 53 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №101-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Волкова, д.13-б | 158 | 159 |
| 54 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 102-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Немцова, д. 8 | 149 | 132 |
| 55 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 118-детский сад | г. Тула, ул. Баженова, д.14-а | 149 | 154 |
| 56 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 119-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Металлургов, д. 42-а | 164 | 173 |
| 57 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 125-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Приупская, д. 5-а | 190 | 190 |
| 58 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 128-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Металлургов, д. 80-б | 153 | 151 |
| 59 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 131-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Батищева, д.20 | 233 | 219 |
| 60 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 132-детский сад | г. Тула, ул. Приупская, д.3 а | 0 | 172 |
| 61 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 133-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Металлургов, д. 80-в | 185 | 191 |
| 62 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 137-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. 2-ой проезд Металлургов, д. 4-а | 95 | 100 |
| 63 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 138-детский сад | г. Тула, ул. Замочная, д.124 | 200 | 207 |
| 64 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 139-детский сад | г. Тула, Кирова 169-а | 105 | 110 |
| 65 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 143 – центр развития ребенка - детский сад «Тулячок» | г. Тула, ул. Калинина, д.79-в | 280 | 281 |
| 66 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Плеханова, д. 144 | 293 | 264 |
| 67 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 172-детский сад | г. Тула, ул. Бондаренко, д.3 | 149 | 118 |
| 68 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 175-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Бондаренко д.25 | 280 | 293 |
| 69 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Молодежный» | г. Тула, п. Молодежный, ул. Центральная, д.11 | 110 | 84 |
| 70 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Торхово» | г. Тула, п. Торхово, ул. Центральная, д.20 | 95 | 26 |
| 71 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Шатск» | г. Тула, п. Шатск, ул. Полевая, д.1 | 155 | 147 |
| Итого |  |  | 6767 | 6846 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |
| 72 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 – детский сад компенсирующего вида | г. Тула, ул. Макаренко, 10-а | 49 | 49 |
| 73 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 11 – детский сад | г. Тула, ул. Серебровская, 28 | 150 | 156 |
| 74 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 – центр развития ребенка - детский сад | г. Тула, ул. Маргелова, 7 | 236 | 231 |
| 75 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 99– детский сад комбинированного вида | г. Тула, Мясново, 18 проезд, 93 | 204 | 198 |
| 76 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 103 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, Мясново, 7 проезд,63-б | 133 | 90 |
| 77 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 110 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Сурикова. 13 | 142 | 151 |
| 78 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 126 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Макаренко, 6а | 136 | 143 |
| 79 | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение № 127 –детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. 9 Мая, 31 | 143 | 140 |
| 80 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 135 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Седова, 37-а | 228 | 178 |
| 81 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 140 – детский сад | г. Тула, ул. М.Жукова, 10-в | 257 | 275 |
| 82 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 142 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, Одоевское шоссе, 102-а | 237 | 172 |
| 83 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 152 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, п. Косая Гора, М.Горького, 21 | 171 | 176 |
| 84 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 153 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, п.Косая Гора, Луговая, 13 | 170 | 156 |
| 85 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 154- детский сад | г. Тула, п.Косая Гора, ул.Горького, д.25 | 73 | 70 |
| 86 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 155- детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, п. Косая Гора, Гагарина, 29 | 161 | 174 |
| 87 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 156- детский сад комбинированного вида | г. Тула, п. Косая Гора, Горького, 29 | 137 | 132 |
| 88 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с. Алешня» | г. Тула, с. Алешня, ул. Совхозная, д.22 | 90 | 62 |
| 89 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида п. Иншинский» | г. Тула, п. Иншинский, д.38 | 240 | 175 |
| 90 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида п. Рассвет» | г. Тула, п. Рассвет, д.76 | 290 | 294 |
| 91 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Зайцево» | г. Тула, с. Зайцево, ул. Парковая, д.22 | 20 | 16 |
| 92 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Федоровка» | г. Тула, с. Федоровка, ул. Шоссейная, д.5 | 105 | 64 |
| 93 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад д. Коптево" | г. Тула, д. Коптево, д.73 | 20 | 18 |
| 94 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Петровский» | г. Тула, п. Петровский, ул. Солнечная, д.7 | 15 | 13 |
| Итого |  |  | 3407 | 3133 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |
| 95 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Пузакова, д.38 | 230 | 253 |
| 96 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7- детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. М.Горького, д.14-а | 260 | 253 |
| 97 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24- детский сад компенсирующего вида | г. Тула, ул. Пузакова, д.13 | 105 | 90 |
| 98 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 43 - детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Октябрьская, 97, к. 2 | 269 | 261 |
| 99 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 57 – детский сад компенсирующего вида | г. Тула, ул. Литейная ,д. 18 | 59 | 113 |
| 100 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Максимовского, д.5 | 281 | 282 |
| 101 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 74 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Галкина, д. 12 | 311 | 279 |
| 102 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 77 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул.Литейная, д.30 | 271 | 232 |
| 103 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 84 – детский сад комбинированного вида | г. Тула ул. Арсенальная, д.1 | 247 | 232 |
| 104 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 90 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Галкина, д. 30-а | 136 | 131 |
| 105 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 205-б | 132 | 123 |
| 106 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 – детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, квартал Малые Гончары, д. 15 | 205 | 188 |
| 107 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 109 – детский сад | г. Тула, ул. Демидовская, д. 70-а | 140 | 115 |
| 108 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 114-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 81-б | 142 | 142 |
| 109 | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №164-детский сад комбинированного вида | г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д.37 | 143 | 143 |
| 110 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 168-детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Пузакова, д. 80 | 294 | 290 |
| 111 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 171-детский сад общеразвивающего вида | г. Тула, ул. Октябрьская, 207-а | 126 | 129 |
| 112 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №141 – детский сад комбинированного вида | г. Тула, ул. Промышленный проезд, д.2 | 180 | 180 |
| 113 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 151 – детский сад комбинированного вида | г. Тула ул. Пузакова д.11 | 250 | 268 |
| 114 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п. Ленинский» | г. Тула, п. Ленинский, ул. Механизаторов, д.28,к.1 | 190 | 165 |
| 115 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с. Хрущево» | г. Тула, с. Хрущево, ул. Совхозная, д.14 | 102 | 90 |
| 116 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п. Октябрьский» | г. Тула, п. Октябрьский, д.91 | 145 | 90 |
| 117 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п. Обидимо» | г. Тула, п. Обидимо, ул. Пионерская, д.2; ул. Ленина, д.1 | 130 | 104 |
| 118 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида п. Плеханово» | г. Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, д.22 | 280 | 191 |
| 119 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п. Рождественский» | г. Тула, п. Рождественский, ул. Федорова, д.5а | 280 | 117 |
| 120 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида п. Барсуки» | г. Тула, п. Барсуки, ул. Дзержинского, д.20а | 280 | 160 |
| 121 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2 п. Плеханово» | г. Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, д.18 | 255 | 230 |
| 122 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» с. Слободка» | г. Тула, с. Слободка | 130 | 43 |
| Итого |  |  | 5573 | 4894 |
| ВСЕГО по городскому округу Тула |  |  | 21145 | 19978 |

Общеобразовательные школы

В городском округе Тула в настоящее время действуют 99 общеобразовательных организаций суммарной плановой наполняемостью 49055 мест, в том числе в г. Тула – 43101 мест, населённых пунктах – 5954 мест.

Фактическая наполняемость – 43445 мест, в том числе в г. Тула – 39059 мест, населённых пунктах – 4386 мест.

Обеспеченность населения в целом по городскому округу – 38  мест/1000 жит., в г. Тула – 37мест/1000 жит. (74 % нормативной), населённых пунктах – 48 мест/1000 жит. (выше нормативной).

Обеспеченность в общеобразовательных организациях городского округа в разбивке по районам представлена в таблице 1.36.

Таблица 1.36.

Общеобразовательные организации городского округа Тула

| №. | Территориальный район | Коли-чество, ед. | Ёмкость существую-щих учреж- дений, мест | Сущест-вующая обеспечен-ность, мест/1000 жителей | Норматив-ный показатель обеспечен-ности, мест/ 1000 жителей | % обеспечен-ности к норматив-ному показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | 20 | 8397 |  |  |  |
|  | г. Тула | 17 | 7670 | 81 | 109 | 74 |
|  | населённые пункты | 3 | 727 | 85 | 100 | 85 |
| 2 | Советский |  |  |  |  |  |
|  | г. Тула | 10 | 8708 | 122 | 109 | >100 |
| 3 | Пролетарский | 24 | 13981 |  |  |  |
|  | г. Тула | 22 | 13076 | 86 | 109 | 79 |
|  | населённые пункты | 2 | 905 | 118 | 100 | >100 |
| 4 | Привокзальный | 17 | 6078 |  |  |  |
|  | г. Тула | 11 | 4499 | 60 | 109 | 55 |
|  | населённые пункты | 6 | 1579 | 102 | 100 | >100 |
| 5 | Зареченский | 28 | 11891 |  |  |  |
|  | г. Тула | 15 | 9148 | 98 | 109 | 90 |
|  | населённые пункты | 13 | 2743 | 80 | 100 | 80 |
| ВСЕГО |  | 99 | 49055 |  |  |  |

Таблица 1.37

Перечень общеобразовательных организаций

| №. | Наименование учреждения (полное) | Адрес | Плановая напол-няемость, чел. | Фактическая напол-няемость, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6 имени К.Д.Ушинского | г. Тула, ул. Каминского/Жуковского, д. 5/27 | 258 | 334 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 8 | г. Тула, ул. Кауля, д.9 | 864 | 849 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 14 | г. Тула, ул. Н.Руднева, д. 51 | 529 | 545 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 15 | г. Тула, пр. Ленина, д. 139-а | 788 | 674 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 31 имени В.П.Храмченко | г. Тула, ул. Новомосковская, д.5а | 492 | 548 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 36 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 62 | 519 | 455 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 38 | г. Тула, ул. Шевченко, д.21 | 265 | 246 |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина | г. Тула, ул. Перекопская, дом 2 | 529 | 459 |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 54 | г. Тула, ул. Волоховская, д. 7 | 664 | 597 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 67 | г. Тула, пос. Победа, ул. Октябрьская, д.6 | 242 | 202 |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 68 имени Долгих Н.И. | г. Тула, Скуратовский микрорайон д.10 | 703 | 695 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 69 | г. Тула, п. Менделеевский, ул.Ленина, д.11 | 199 | 183 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 70 имени И. А. Леонова | г. Тула, пос. II Западный, ул. Маяковского, д.37 | 374 | 377 |
| 14 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение -общеобразовательная школа-интернат начального общего образования № 2 | г. Тула ул. Кауля, д. 7 | 50 | 54 |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа № 27 «Материнская школа» | г. Тула, ул. Мезенцева, д. 36 | 56 | 106 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия №11 | г. Тула, ул. Менделеевская, д.5 | 791 | 749 |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Лицей №1» | г. Тула, ул. Пушкинская, д.16 | 347 | 315 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петелинская средняя общеобразовательная школа» | г. Тула, п. Петелино, ул. Парковая, д.4 | 425 | 279 |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Прилепская средняя общеобразовательная школа" | г. Тула, п. Прилепы, ул. Буденного, д.7 | 275 | 88 |
| 20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Петелинская основная общеобразовательная школа для детей находящихся на длительном лечении в ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1" | г. Тула, п. Петелино, ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1" | 27 | 27 |
| Итого |  |  | 8397 | 7782 |
| Советский территориальный округ |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 «Возрождение» | г. Тула, ул. Ленина, д. 25 | 348 | 309 |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №3 | г. Тула, ул. Сойфера, д. 8 | 854 | 765 |
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4 | г. Тула, улица Ленина, д. 21 | 1278 | 1279 |
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 16 имени полного кавалера ордена Славы Владимира Сергеевича Королева | г. Тула, ул. Демонстрации, д. 6 | 474 | 498 |
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 | г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18 | 795 | 712 |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова | г. Тула, ул. Софьи Перовской, д. 40 | 341 | 343 |
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова | г. Тула, ул. Болдина, д.100 | 941 | 862 |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 58 | г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 68 | 541 | 522 |
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 20 | г. Тула, пр. Ленина, д. 89 | 929 | 915 |
| 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 имени Героя России Горшкова Д.Е.» | г. Тула, ул. Вересаева, д. 10 | 2207 | 1263 |
| Итого |  |  | 8708 | 7468 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |
| 31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 18 | г. Тула, ул. Металлургов, 37 | 490 | 780 |
| 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 21 | г. Тула, ул. Гармонная, д. 37 | 838 | 792 |
| 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 22 | г. Тула, ул. Кирова, д. 186 | 421 | 427 |
| 34 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 23 | г. Тула, ул. Немцова, 27 | 389 | 348 |
| 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 24 | г. Тула, 1пр. Металлургов 7 | 684 | 676 |
| 36 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов | г. Тула, ул. Калинина, 7 | 795 | 786 |
| 37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 40 | г. Тула, ул. Вильямса, 10 | 727 | 643 |
| 38 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 49 | г. Тула, ул. Макара Мазая, 13/5 | 449 | 163 |
| 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная средняя школа № 50 | г. Тула, ул. Майская, 4 | 1116 | 974 |
| 40 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 51 | Тула, ул. Металлургов, 2 | 383 | 374 |
| 41 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 56 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина | г. Тула, ул. Кутузова, д.94 | 713 | 794 |
| 42 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Александра Николаевича Синицына | г. Тула, ул. Баженова, д. 25 | 354 | 300 |
| 43 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова | г. Тула, ул. Кутузова, 112 | 488 | 495 |
| 44 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 64 | г. Тула, ул. Кирова, д.171 | 687 | 667 |
| 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-начальная общеобразовательная школа №5 | г. Тула, ул. Бондаренко, 21 | 115 | 105 |
| 46 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 1 | г. Тула, ул. Приупская, 9а | 800 | 902 |
| 47 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 3 | г. Тула, ул. Калинина, 22/5 | 855 | 793 |
| 48 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия №4 | г.Тула, ул. Рогова, 30 | 621 | 579 |
| 49 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - «Гимназия № 30» | г. Тула, ул. Кирова, 162а | 516 | 511 |
| 50 | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение – «Лицей № 3 (искусств)» | г. Тула, ул. Ложевая, 124 | 1080 | 1012 |
| 51 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - «Химический лицей» | г. Тула, ул. Глинки, 6 – А | 223 | 200 |
| 52 | Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение - открытая (сменная) общеобразовательная школа города Тулы | г. Тула, ул. Р. Зорге, 29 | 332 | 330 |
| 53 | Муниципальное образовательное бюджетное учреждение "Шатская средняя общеобразовательная школа" | г. Тула, п. Шатск, ул. Ленина, д.15 | 560 | 289 |
| 54 | Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Медвенская средняя общеобразовательная школа» (Присоединено МОБУ «Торховская основная общеобразовательная школа») | г. Тула, п. Молодежный, ул. Центральная, д.10 и г. Тула, п. Торхово, ул. Центральная, дом 21 | 345 | 280 |
| Итого |  |  | 13981 | 13220 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |
| 55 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 7 | г. Тула, ул. Оружейная, 46а | 270 | 280 |
| 56 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ивана Васильевича Болдина | г. Тула, ул. Серебровская, 32 | 327 | 240 |
| 57 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 19 | г. Тула, ул. Седова, 35в | 263 | 249 |
| 58 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 41 | г. Тула, ул. Сурикова, 5 | 344 | 376 |
| 59 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 57 | г. Тула, ул. Первомайская, д.53 | 491 | 457 |
| 60 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 62 | г. Тула, п. Мясново, ул. Кабакова, 92 | 394 | 149 |
| 61 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 63 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова | г. Тула, Одоевское шоссе, 106 | 903 | 818 |
| 62 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 65 | г. Тула, ул. Гагарина, 3 | 536 | 459 |
| 63 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 66 | г. Тула, п. Косая Гора, ул. М.Горького, 40 | 796 | 428 |
| 64 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная школа № 9 | г. Тула, ул. Макаренко, 15, к. 5 | 90 | 132 |
| 65 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная школа № 32 | г. Тула, ул. Ползунова, 23 | 85 | 127 |
| 66 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алешинская средняя общеобразовательная школа» | г. Тула, с. Алешня, ул.Фабричная, д.1 | 400 | 193 |
| 67 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевская основная общеобразовательная школа» | г. Тула, с. Зайцево, ул. Школьная, д. 12 | 275 | 51 |
| 68 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иншинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Н.Толстого»» Присоединено МОБУ «Ямно-Селезеневская основная общеобразовательная школа» | г. Тула, п. Иншинский, д. 37 и Ленинский район, д. Ямны, д. 1а | 259 | 270 |
| 69 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рассветская средняя общеобразовательная школа им. В.В. Лапина" | г. Тула, п. Рассвет, д. 44 | 525 | 354 |
| 70 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коптевская основная общеобразовательная школа" | г. Тула, д. Коптево, д. 74 | 50 | 6 |
| 71 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Федоровская основная общеобразовательная школа" | г. Тула, д. Федоровка, д.7а | 70 | 70 |
| Итого |  |  | 6078 | 4659 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |
| 72 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 | г. Тула, ул. Галкина, д. 29 | 680 | 660 |
| 73 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 1 | г. Тула, ул. Приупская, 9а | 906 | 646 |
| 74 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №10 | г. Тула, ул. Литейная, д. 25 | 812 | 781 |
| 75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 28 | г. Тула, ул. Пузакова, д. 12 А | 921 | 887 |
| 76 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 43 | г. Тула, пос. Горелки, ул. Макаренко, д. 31 | 154 | 142 |
| 77 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 44 | г. Тула, п. Хомяково, ул.Хомяковская, д.1 | 173 | 136 |
| 78 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 48 имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова | г. Тула, п. Октябрьский, пр.18, д.2 | 192 | 148 |
| 79 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 52 имени 12-й Гвардейской стрелковой дивизии | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 199 | 615 | 640 |
| 80 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 53 | г. Тула, ул. Герцена, д.50 | 495 | 423 |
| 81 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 55 имени А.В. Чернова | г. Тула, ул. М. Горького, д. 41 | 1064 | 1090 |
| 82 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 59 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского | г. Тула, ул. Гончарова, д. 1а | 143 | 111 |
| 83 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 71 | г. Тула, ул. Максимовского, д. 2 | 1374 | 1193 |
| 84 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа №12 | г. Тула, ул. Литейная, д. 34 | 111 | 235 |
| 85 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная школа № 29 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева | г. Тула , ул. Октябрьская, д. 22-а | 272 | 256 |
| 86 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова | г. Тула, ул. Галкина, д. 14 | 1236 | 489 |
| 87 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обидимская средняя общеобразовательная школа» | г. Тула, п. Обидимо, ул. Школьная, д.3 | 266 | 167 |
| 88 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №1 им. Борисова П.С.» | г. Тула, п. Ленинский, ул. Центральная, д. 1-а | 196 | 420 |
| 89 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2 им.А.В.Чихирева» | г. Тула, п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 11 | 250 | 148 |
| 90 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсуковская средняя общеобразовательная школа им.Е.Н.Волкова» | г. Тула, п. Барсуки, ул. Пушкина, д. 1 | 237 | 216 |
| 91 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ленинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа " | г. Тула, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1 | 47 | 58 |
| 92 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение" Хрущевская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Миронова" | г. Тула, с. Хрущево, ул. Центральная, д. 142 | 143 | 126 |
| 93 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плехановская средняя общеобразовательная школа №1» | г. Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 19 | 625 | 469 |
| 94 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плехановская средняя общеобразовательная школа №17» | г. Тула, п. Плеханово, ул. Ленина, д. 45 | 275 | 230 |
| 95 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богучаровская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Хомякова » | г. Тула, п. Октябрьский, д. 90 | 168 | 168 |
| 96 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Рождественская средняя общеобразовательная школа" | г. Тула, п. Рождественский, ул. Московская, д. 18 | 220 | 153 |
| 97 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Архангельская НОШ» (дошкольные группы) | г. Тула, с. Архангельское, ул. Центральная, д. 12 | 96 | 22 |
| 98 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская НОШ» (дошкольные группы) | г. Тула, п. Ленинский, ул. Борисова, д. 4 | 145 | 139 |
| 99 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плехановская начальная общеобразовательная школа» | г. Тула, п. Плеханово, ул. Свердлова, д. 55 | 75 | 163 |
| Итого |  |  | 11891 | 10316 |
| ВСЕГО по городскому округу Тула |  |  | 49055 | 43445 |

Организации дополнительного образования детей

В настоящее время в городском округе Тула функционируют 25 организаций дополнительного образования суммарной вместимость 16651 место.

Обеспеченность населения – 30 мест/1000 жителей (выше нормативной).

Обеспеченность в организациях дополнительного образования детей городского округа в разбивке по районам представлена в таблице 1.38.

Таблица 1.38.

Организации дополнительного образования детей городского округа Тула

| № | Территориальный район | Коли-чество, ед. | Ёмкость существующих учреждений, мест | Существующая обеспечен-ность, мест/1000 жителей | Нормативный показатель обеспеченности, мест/ 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зареченский | 7 | 5430 | 43 |  |
| 2 | Привокзальный | 5 | 3250 | 36 |  |
| 3 | Пролетарский | 4 | 3711 | 23 |  |
| 4 | Советский | 7 | 3560 | 50 |  |
| 5 | Центральный | 2 | 700 | 7 |  |
| Всего |  | 25 | 16651 | 30 |  |

Таблица 1.39

Перечень организаций дополнительного образования детей

| Поз. | Наименование учреждения (полное) | Район | Адрес | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Центр внешкольной работы» | Зареченский | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 41 | 3048 |
| 2 | Муниципальная казенная организация дополнительного образования «Станция юных техников» | Зареченский | г. Тула, ул. Пузакова, д. 48 | 839 |
| 3 | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Центр детского творчества» | Зареченский | Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.13 | 326 |
| 4 | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма» | Зареченский | Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Мичурина, д.7 | 212 |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Зареченская детская школа искусств» | Зареченский | г, Тула, ул. Октябрьская, д.201А | 700 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Ленинская детская школа искусств» (1 здание) | Зареченский | пос. Ленинский – 1, ул. Гагарина, д.18а | 159 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Ленинская детская школа искусств» (2 здание) | Зареченский | пос. Обидимо, ул. Ленина, д.13 | 146 |
| 8 | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Центр детского творчества» | Привокзальный | г.Тула, ул. 9 Мая, 7а | 1170 |
| 9 | Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» (1 здание) | Привокзальный | г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д.1 | 422 |
| 10 | Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» (2 здание) | Привокзальный | г. Тула, п. Косая гора, ул. Октябрьская, д.1 | 128 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 6» (1 здание) | Привокзальный | г. Тула, Одоевское шоссе | 1389 |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 6» (2 здание) | Привокзальный | г. Тула, ул. Прокудина, д.2 корп.1 | 141 |
| 13 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» | Пролетарский | г. Тула, ул. Чаплыгина, д.6 | 2177 |
| 14 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Турист» | Пролетарский | г.Тула, ул.Кутузова, д.20-в | 834 |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» (1 здание) | Пролетарский | г. Тула, ул. Макара Мазая.д.2-а | 500 |
| 16 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» (2 здание для эстетического воспитания) | Пролетарский | г. Тула, ул. Майская, д. 4 | 200 |
| 17 | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» | Советский | г. Тула, ул. Коминтерна, д. 22 | 1714 |
| 18 | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» | Советский | г. Тула, ул. Революции, 2 | 385 |
| 19 | Муниципальная казенная организация дополнительного образования «Центр детско-юношеский «Патриот» | Советский | г.Тула, ул.Вересаева, д.10г | 681 |
| 20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5» (1 здание) | Советский | г. Тула, ул. Клубная, д.30 | 148 |
| 21 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5» (2 здание) | Советский | г. Тула, ул. Клубная, д.30, лит. А1 | 132 |
| 22 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5» (3 здание) | Советский | г. Тула, ул. Центральная, д.1 | 110 |
| 23 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» | Советский | г. Тула, Красноармейский проспект, д.1 | 390 |
| 24 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина» (2 здание) | Центральный | г. Тула, ул. Бундурина, д.34/ Гоголевская, д.56 | 94 |
| 25 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина» (1 здание) | Центральный | г. Тула, ул. Первомайская, д.26 | 606 |
|  |  |  | Всего | 16651 |

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-оздоровительных учреждений городского округа Тула разнообразна – больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАПы, диспансеры и т.д.

Ёмкость учреждений и обеспеченность населения представлены в таблице 1.40.

Таблица  1.40

Перечень учреждений здравоохранения

| № | Полное наименование медицинской организации | Адрес | Амбулаторно-поликлиническая сеть, пос./см. | Больничные стационары, коек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУЗ "Ленинская районная больница" | р.п. Ленинский | 300 | 105 |
| 2 | ГУЗ "Плехановская амбулатория | р.п. Плеханово | 60 | - |
| 3 | ГУЗ "Хрущевская амбулатория" | с. Хрущево | 50 | - |
| 4 | Барсуковский ФАП | д. Барсуки | 50 | - |
| 5 | ФАП п. Обидимо | п. Обидимо | 60 | - |
| 6 | МУЗ "Рождественская участковая больница" | п. Рождественский | 60 | 60 |
| 7 | Богучаровский ФАП | п. Октябоьский | 30 | - |
| 8 | Архангельский ФАП | с. Архангельское | 30 | - |
| 9 | ГУЗ "Амбулатория пос. Рассвет" | п. Рассвет | 150 | - |
| 10 | ФАП п. Новый | п. Новый |  | - |
| 11 | Зайцевский ФАП | с. Зайцево |  | - |
| 12 | Кураковский ФАП | д. Кураково |  | - |
| 13 | МУЗ "Алешинская участковая больница" | с. Алешня | 40 | 46 |
| 14 | Федоровский ФАП | д. Федоровка | 15 | - |
| 15 | Ямневский ФАП | д. Ямны | 14 | - |
| 16 | Коптевский ФАП | д. Коптево | 12 | - |
| 17 | ФАП п. Торхово | п. Торхово | 20 | - |
| 18 | ФАП п. Медвенский | п. Медвенский | 50 | - |
| 19 | МУЗ "Теплинская участковая больница" | д. Теплое | 20 | 40 |
| 20 | Поликлиника Тепленской больницы | д. Теплое | 35 | - |
| 21 | ГУЗ "Ильинская амбулатория" | п. Ильинка | 53 | - |
| 22 | Прилепский ФАП | п. Прилепы | 20 | - |
| 23 | Петеленский ФАП | п. Петелино | 22 | - |
| 24 | Лутовинский ФАП | с. Лутовино | 7 | - |
| 25 | Нижне-Присадский ФАП | д. Нижние Присады | 11 | - |
| 26 | Крутенский ФАП | д. Крутое | 8 | - |
| 27 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» | г. Тула, ул. Первомайская, д.13 | 1010 | 900 |
| 28 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Тулы им.Е.Г.Лазарева» | г. Тула, ул. Комсомольская, д. 1 | 1450 | 195 |
| 29 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Тулы» | г. Тула, Скуратово-2, пос.2-ой Западный, ул. Пушкина, д.17 | 90 | 70 |
| 30 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 7 г. Тулы» | г. Тула, ул. Тимирязева, д.97-а | 270 | 185 |
| 31 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 8 г. Тулы» | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова, д.15 | 210 | 80 |
| 32 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 9 г. Тулы» | г. Тула, Новомедвенский проезд, д.2 | 550 | 240 |
| 33 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 10 г. Тулы» | г. Тула, п. Мясново, 18-й проезд, д.104 | 720 | 125 |
| 34 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 11 г. Тулы» | г. Тула, ул.Чаплыгина, д. 13 | 880 | 235 |
| 35 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 12 г. Тулы» | г. Тула, ул. Каминского, д.22 | 890 | 30 |
| 36 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 13 г. Тулы» | г. Тула, ул. Веневское шоссе, д.1 | 100 | 75 |
| 37 | Государственное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С.Гумилевской» | г. Тула, ул. Революции, д. 4 | 300 | 166 |
| 38 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная стоматологическая поликлиника» | г. Тула, ул. Токарева, д.70-а | 1615 | - |
| 39 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | г. Тула, ул. Марата, д.47 | 550 | 40 |
| 40 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | г. Тула, ул. Кауля, д.3 | 480 | 60 |
| 41 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | г. Тула, ул.Болдина, д. 110 | 750 |  |

Таблица 1.41.

Учреждения здравоохранения городского округа Тула

| № | Районы | Амбулаторно-поликлинические учреждения, пос. в смену |  |  |  | Больницы, коек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ёмкость сущест-вующих учрежде-ний | Сущест-вующая обеспечен-ность, пос. в смену /1000 жителей | Норматив-ный показатель обеспечен-ности на 1000 жителей | % обеспече-нности к норматив-ному показателю | Ёмкость сущест-вующих учрежде-ний | Сущест-вующая обеспечен-ность, коек /1000 жителей | Норматив-ный показатель обеспечен-ности на 1000 жителей | % обеспечен-ности к норматив-ному показателю |
| 1 | г. Тула | 8250 | 17 | 22 | 77 | 2401 | 5 | 13,5 | 37 |
| 2 | Населённые пункты | 1117 | 17 |  | 77 | 251 | 4 |  | 18 |
|  | Всего | 9367 | 17 |  | 77 | 2652 | 5 |  | 37 |

Учреждения культуры

В городском округе Тула расположено культурно-досуговые центры и дома культуры на 5539 мест, обеспеченность – 10 мест на 1000 человек (50 % нормативной потребности).

Количество библиотек – 36 единиц с книжным фондом 940 тыс. томов, обеспеченность на 1000 жителей – 60% нормативной потребности.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Физкультурно-спортивная сеть городского округа включат:

-	спортивные залы площадью пола  8,7 тыс. кв. м;

-	площадью зеркала воды 335 кв. м;

-	плоскостные спортивные сооружения общей площадью 3,6 га.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями на 1000 человек составляет:

-	спортивными залами –  15,8 кв. м (4 % нормативной);

-	бассейнами – 0,6 кв. м зеркала воды (1 % нормативной);

-	плоскостными спортивными сооружениями – 0,1 тыс. кв. м (5 % нормативной).

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории городского округа Тула расположены:

-	предприятия розничной торговли на 590,7 тыс. кв. м суммарной торговой площади, в том числе г. Тула – 541,1 тыс. кв. м, иные населённые пункты – 157,7 тыс. кв. м;

-	предприятия общественного питания на 25852 посадочных мест, в том числе г. Тула – 21539 посадочных мест, иные населённые пункты – 9912 посадочных мест;

-	предприятия бытового обслуживания на 5194 рабочих мест, в том числе г. Тула – 4984 рабочих мест, иные населённые пункты – 990 рабочих мест.

На территории городского округа расположено 71 кладбище общей площадью 390 га, в том числе в г. Тула – 11 кладбищ, 301 га, иных населённых пунктах – 60 кладбищ, 89 га.

Из общего количества:

-	в г. Тула 4 открытых кладбища общей площадью 221,2 га, 7 закрытых  общей площадью 79,8 га;

-	в иных населённых пунктах 8 открытых кладбища общей площадью 20,5 га, 52 закрытых  общей площадью 68,5 га.
1.8. Транспортная инфраструктура

Тульский транспортный узел сформирован из важных линий железных и автомобильных дорог, имеющих транзитное значение и обеспечивающих связи городского округа с разными регионами России. Настоящим генеральным планом учитывается необходимость совершенствования структуры узла. В то же время из-за величины самого городского образования и быстрым ростом автомобильного парка возникли проблемы с внутригородским движением. Решение этих проблем связано с планировкой городского округа и его транспортной системы, в т.ч. с разработкой генплана.

В Туле, как и практически во всех крупных городах России, наблюдается отставание в развитии улично-дорожной сети при скачкообразном росте парка личных автомобилей, произошедшем в 1990-2010 годах. Рост парка продолжается и в настоящее время. Мировой опыт и практика отечественных расчётных прогнозов показывают, что создавшаяся в результате этого предкризисная ситуация в ближайшем будущем перерастёт в кризис. Традиционные меры улучшения ситуации – строительство новых и реконструкция существующих элементов улично-дорожной сети – могут решить вопрос только на краткосрочный период и должны использоваться в логически необходимых и экономически возможных пределах. Для поиска решений требуется принципиально новый подход.

Этот подход основан на выводе о том, что в крупных городах невозможно обеспечить всем желающим условия для свободного передвижения по городу в автомобиле. Этот вывод базируется на упомянутом мировом опыте и результатах отечественных прогнозных расчётов. Таким образом, установка нормативных документов предшествующих десятилетий о том, что генплан должен предусматривать «любое необходимое» развитие улично-дорожной сети, больше не может приниматься за основу. Требуются решения, которые позволили бы при грядущем переполнении улично-дорожной сети и резком падении скоростей движения, сохранить альтернативную, приемлемую по скорости и комфорту, возможность передвигаться по городу. Планировочные предложения настоящего генерального плана такую возможность предусматривают.

Значимость планировочных предложений генплана велика, однако следует иметь в виду, что одни эти предложения полностью проблему не решат. В сочетании с ними должны реализовываться меры экономического, организационного и правового порядка, многие из них перечислены в тексте настоящего раздела.

1.8.1. Железная дорога

Структура действующей железнодорожной сети в рассматриваемом районе сложилась давно. Она сформирована магистральными линиями:

- Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород,

- Калуга – Алексин – Плеханово – Тула III - Узловая – Кимовск – Ряжск,

- Плеханово – Козельск – Сухиничи.

Эти линии образуют Тульский железнодорожный узел. Существовавшая ранее узкоколейная линия Тула – Дубна демонтирована.

Линия Москва – Белгород двухпутная, электрифицированная. Участки Плеханово – Тула III (Вяземская) – Узловая двухпутные на тепловозной тяге, остальные участки однопутные, также на тепловозной тяге, электрифицирован только внутриузловой ход Тула I - Плеханово.

Основными станциями узла являются Тула I, Тула II, Тула III, Плеханово. В границах рассматриваемой территории находятся также станции Криволучье, Ясная Поляна, Косая Гора, Некрасово, Сторожевое, Хомяково и несколько других станций и остановочных пунктов, показанных на схеме транспорта. Станции Тула I и Тула II фактически представляют собой единую систему. На первой выполняется вся пассажирская и – частично – грузовая и сортировочная работы, на второй – грузовая и основная сортировочная работа. Станция Тула I соединена внутриузловыми ходами со станциями Плеханово и Тула III.

За последние десятилетия объём как грузовых, так и пассажирских перевозок по направлению Москва – Белгород существенно сократился, так что станции имеют резерв пропускной способности.

Пассажирское сообщение (поезда дальнего следования) осуществляется главным образом по линии Москва – Белгород с остановкой на ст. Тула I. За сутки через станцию проходит в каждом направлении до 14 поездов. Через ст. Тула III и Плеханово дальние пассажирские поезда проходят всего 2 раза в неделю.

Сведений об интенсивности грузового движения не представлено.

Наиболее интенсивное пригородное сообщение осуществляется электропоездами по участку Тула I – Серпухов (8 пар). Некоторые из этих электропоездов следуют до Москвы. По направлению Тула I – Скуратово – Орёл курсируют 3 пары электропоездов. По участкам Тула III – Плеханово – Алексин и Тула III – Узловая – Новомосковск организовано движение поездов на тепловозной тяге, в т.ч. «рельсовыми автобусами» с интенсивностью до 3 пар в сутки. В связи с экономической ситуацией, развитием автобусных связей и использованием личного транспорта в ближайшем будущем не планируется интенсификация пригородного пассажирского движения.

В разных частях рассматриваемого округа имеется развитая сеть подъездных путей, построенных для обслуживания промышленных предприятий и шахт; некоторые из них потеряли своё значение.

1.8.2. Автотранспортные связи

Автомобильные дороги

Существующая сеть автодорог позволяет пропускать транзитное движение в направлении север ↔ юг в обход собственно города с западной стороны (федеральная трасса М2). По дороге в настоящее время может осуществляться в основном непрерывное движение по одной полосе в каждом направлении. Имеющийся территориальный коридор позволяет при необходимости реконструировать её для увеличения пропускной способности, однако из-за некоторых её технических характеристик было принято решение строить новый обход Тулы западнее существующего. Трасса нового обхода также проходит через территорию округа. Северная часть этого обхода (до пересечения с Калужским шоссе) уже построена.

Другие дороги (региональные), подходящие к городскому округу, пока связаны между собой только через городскую УДС. Главные из них:

- Венёвское шоссе (Р132),

- Новомосковское шоссе (через Болохово, Узловую),

- Дорога на Киреевск,

- Орловское (Щёкинское) шоссе,

- Одоевское шоссе,

- Калужское шоссе (Р132),

- Алексинское шоссе.

Все перечисленные дороги, за исключением нескольких реконструированных участков дороги на Новомосковск, позволяют движение по одной полосе в каждом направлении.

Автобусные сообщения

Город Тула связан автобусным сообщением со многими городами и населёнными пунктами центрального региона. Объём этих перевозок велик и имеет тенденцию к дальнейшему росту. В настоящее время от автовокзала и Зареченской автостанции за сутки отправляется, согласно опубликованным расписаниям, около 800 автобусов различной ёмкости и разной принадлежности. В это число могут не входить некоторые рейсы частных перевозчиков, отправляющиеся от других пунктов.

Интенсивность движения автобусов по разным направлениям сильно разнится, что видно на картограмме. Из этой же картограммы следует, что около ⅓ рейсов не выходят за границы округа и, фактически, переходят в категорию внутригородских (внутриокружных).

Перегрузка упомянутых терминалов требует искать площадки для размещения новых мест обслуживания пассажиров.

Логистика и грузовые перевозки

В настоящее время операции по выгрузке, погрузке, перегрузке и временному хранению грузов, прибывающих в район округа и отправляемых из него, производятся рассредоточено, в основном на грузовых дворах железнодорожных станций. Растущая роль грузового автотранспорта в перевозках, увеличивающееся разнообразие грузов и рост числа отправителей-получателей требует современных средств работы с грузами. Совершенствование этих средств возможно при наличии централизованного грузового логистического центра. Создание такого центра в пределах городского округа Город Тула предусмотрено и в СТП Тульской области.

1.8.3. Воздушный транспорт

В границах города имеется аэродром Клоково, используемый войсковой частью 25520. Ранее лётное поле использовалось также в гражданских целях; для обслуживания пассажиров и базирования подвижного состава в 1959 г. был создан аэропорт III класса с ВПП длиной 1,8 км. Построено здание аэровокзала, занятое в настоящее время строительным супермаркетом.

Первоначально выполнялись рейсы самолётами АН-2 в отдаленные города области: Белёв, Суворов, Куркино. В дальнейшем, преимущественно самолётами Ан-24, было организовано регулярное пассажирское сообщение со многими городами СССР. Вылеты производились в Ленинград, Киев, Одессу, Симферополь, Казань, Свердловск, Куйбышев, Волгоград и другие города.

В 1991-1992 годах количество рейсов стало сокращаться, а в 1993 г. регулярное пассажирское сообщение было вообще прекращено.

Трасса взлёта-посадки проходит над некоторыми районами города: в западном направлении – над смешанной застройкой района Плеханово, в восточном – над районом индивидуальной застройки (улицы Карпова, Кобзева).

В настоящее время рассматривается вопрос о возобновлении работы гражданского аэропорта. В значительной степени его решение связано с трудно прогнозируемой экономической ситуацией. Планировочную возможность такого возобновления данный генеральный план сохраняет с условием, что в границах шумовых зон будут осуществляться необходимые шумозащитные мероприятия. При этом следует иметь в виду, что по своему положению аэропорт Клоково не имеет перспектив развития для работы с более тяжёлыми самолётами.

1.8.4. Улично-дорожная сеть (УДС)

Формирование УДС собственно города Тулы происходило одновременно с развитием города, к настоящему времени в основном определился её каркас. Этот каркас включает в себя несколько радиальных направлений, являющихся, как правило, продолжением внешних автодорог различных категорий.

Основные трудности современной эксплуатации сети связаны, помимо упомянутого быстрого роста автопарка, с необходимостью следовать из района в район города через его центральное ядро. В результате уже сегодня с движением в центре наблюдаются признаки кризисного состояния. Основными «болевыми» или «узкими» местами можно считать ул. Советскую, Зареченский мост и радиальные подходы к ним. Наблюдаются затруднения также на подходах к Старокалужскому (Лихвинскому) путепроводу, на участке проспекта Ленина в районе от пос. Менделеевский до Рязанского шоссе и в некоторых других местах.

На территории округа за пределами собственно города Тулы серьёзных заторов в движении пока не наблюдается, сложности имеют место только на Новомосковском шоссе и на участках Алексинского шоссе, фактически ставших улицами населённых пунктов. Движение за пределами собственно города Тулы осложнено недостаточным развитием УДС, её техническим состоянием, устаревшими параметрами искусственных сооружений и недостаточным числом этих сооружений.

1.8.5. Городской (окружной) общественный пассажирский транспорт (ОПТ)

Общественный пассажирский транспорт в пределах собственно города представлен тремя традиционными видами: трамваем, троллейбусом и автобусом. К последнему виду отнесены также маршрутные такси, поскольку технически являются автобусами малой и – иногда – средней вместимости. История развития ОПТ во многих российских городах, в том числе в Туле, сходна.

Население округа за пределами собственно города обслуживается, как правило, автобусами пригородных и областных маршрутов. Сведений о наличии в населённых пунктах округа собственных маршрутов не представлено.

В последние десятилетия происходил процесс некоторого «увядания» ОПТ в связи с быстрым ростом парка индивидуальных легковых автомобилей. Особенно заметен этот процесс в работе трамвайного хозяйства.

При движении по проезжим частям улиц общественный транспорт не имеет никаких преимуществ. С падением скоростей движения из-за заполнения УДС индивидуальным транспортом падают скорости и на ОПТ, что тоже не способствует его популярности.

Суммарная протяжённость линий трамвая с пассажирским движением составляет 38 км (в двухпутном исчислении). Работают 9 маршрутов. Хозяйство насчитывает 86 пассажирских вагонов, выпуск на линию составляет 58 единиц. Все 9 маршрутов работают с интервалами более 10 минут в часы «пик», а на 5 из них интервалы превышают 20 минут. Последнее не может считаться удобным для городских условий и не способствует популярности этого вида транспорта. Положение несколько смягчается совмещением нескольких маршрутов на участках значительной протяжённости.

Движение безрельсового ОПТ во многих случаях также недостаточно удобно, исключение составляют маршрутные такси частных перевозчиков. Движение троллейбусов организовано также по 9 маршрутам, только на двух маршрутах интервалы движения не превышают 10 минут. На трёх – 20 минут.

Маршрутные такси, часто дублируя маршруты ёмких видов транспорта, работают, как правило, с небольшими интервалами. Поэтому при близких тарифах стягивают на себя значительный пассажиропоток.

Деповское хозяйство электротранспорта состоит из 2 депо (по одному для троллейбуса и трамвая). Оба депо имеют резервы по вместимости.

1.9. Инженерная инфраструктура

1.9.1. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

Существующее положение

При написании подраздела «Существующее положение» учитывались следующие материалы и проекты:

-	данные по существующему положению и предложения по развитию городской централизованной системы водоотведения, предоставленные ОАО «Тулагорводоканал»;

-	проект «Генеральный план муниципального образования г. Тула», разработанный в 2006 году НПИ пространственного планирования «ЭНКО», г. Санкт Петербург;

-	ранее разработанные материалы территориального планирования, в том числе Генеральные планы муниципальных образований Ленинского муниципального района Тульской области и Проекты планировки, разработанные по г. Тула;

-	схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинского муниципального района Тульской области на 2013-2023 год, разработанные ООО «Земресурс» г. Москва;

-	схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Тула на период до 2025 года, разработанная в 2013 году ООО Строительная компания «Инмар».

Принятые в пояснительной записке сокращения:

КОС – канализационные очистные сооружения;

ЛОС – локальные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция.

Централизованные системы бытового водоотведения действуют в г. Тула и в небольшом числе населенных пунктов, ранее входящих в Ленинский муниципальный район.

Ниже приводится краткая характеристика систем водоотведения бытовых стоков населенных пунктов, входящих в состав го Тула.

Характеристика систем водоотведения хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов, входящих в состав МО Тула

г. Тула

В г. Тула действует централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, находящаяся в ведении ОАО «Тулагорводоканал», а также ряд локальных систем водоотведения с собственными ЛОС. Централизованным водоотведением охвачено 83% городского населения.

Принцип действия централизованной системы водоотведения г. Тула; сточные воды от города по самотечным трубопроводам поступают на канализационные насосные станции (далее по тексту КНС), и далее по напорным трубопроводам передаются в самотечные трубопроводы, или сразу на городские очистные сооружения канализации.

Всего на балансе ОАО «Тулагорводоканал» 510,97 км канализационных сетей и 24 КНС с напорными трубопроводами.

Из общей протяженности канализационных сетей 45,28 км составляют напорные трубопроводы, в том числе:

-	трубопроводы диаметром от 500 мм до 1000 мм – 12,68 км;

-	трубопроводы диаметром от 250 мм до 500 мм – 14,25 км;

-	трубопроводы диаметром от 50 мм до 250 мм – 18,35 км,

и 465,69 км – самотечные трубопроводы, в том числе:

-	трубопровод диаметром 1000 мм – 9,0 км;

-	трубопроводы диаметром от 500 мм до 1000 мм – 26,99 км;

-	трубопроводы диаметром от 250 мм до 500 мм – 205,39 км;

-	трубопроводы диаметром от 50 мм до 250 мм – 224,31 км.

Степень износа сетей канализации составляет более 80%, и более 50% сетей требует полной замены.

Сточные воды г. Тула проходят очистку на двух комплексах очистных сооружений: городские очистные сооружения канализации г. Тулы (далее по тексту ОСК г. Тулы) и очистные сооружения канализации пос. Западный (Скуратово). Также в ведении ОАО «Тулагорводоканал» находятся очистные сооружения канализации п. Хомяково.

ОСК г. Тулы находятся в Зареченском территориальном округе г. Тула по ул. Набережная Дрейера, 64б. Сооружения эксплуатируются с 1975 года.

ОСК г. Тулы предназначены для биологической очистки сточных вод до проектной концентрации по взвешенным веществам и БПК до 15 мг/л. Очистка стоков от всех остальных загрязнений происходит за счет естественного осаждения вместе с осадком в первичных отстойниках, и с активным илом – во вторичных отстойниках. Степень очистки сточных вод – неполная биологическая очистка, соответствует проектным показателям ОСК, но не отвечает современным нормативным требованиям.

Выпуск сточных вод производится в р. Упа. Обеззараживание производится гипохлоритом натрия. Обработка осадка в объеме 1538,1 тонн/год производится подсушиванием в естественных условиях на иловых площадках с искусственным основанием площадью 17 га, и на временных иловых площадках с естественным основанием площадью 20 га.

Подсушенный осадок размещается на асфальтобетонных картах, с которых своевременно удаляется, и используется на собственные нужды ОАО «Тулагорводоканал».

Проектная производительность ОСК г. Тулы – 250,0 тыс. м3/сут., фактическая за 2014 год – 190,12 тыс. м3/сут.

ОСК г. Тулы на сегодняшний день имеют большой физический и моральный износ, нуждаются в реконструкции и модернизации. В часы максимальной подачи стоков, и в паводковый период ОСК работают с перегрузкой. Отсутствуют сооружения механического обезвоживания осадка. Иловые площадки работают с перегрузкой.

Слабо развитая система городской ливневой канализации приводит к тому, что поверхностные стоки через крышки канализационных колодцев поступают в систему бытовой канализации, и далее на ОСК г. Тулы, что приводит к нарушению технологии очистки сточных вод.

Очистные сооружения канализации пос. Западный (п. Скуратово) расположены в пос. Западный-2, по ул. Грибоедова.

Очистные сооружения предназначены для механической очистки сточных вод до проектной концентрации по взвешенным веществам до 15 мг/л. Очистка стоков от всех остальных загрязнений происходит за счет естественного осаждения вместе с осадком в первичных отстойниках. Степень очистки сточных вод – механическая очистка.

Обеззараживание производится гипохлоритом натрия. Обработка осадка производится подсушиванием в естественных условиях на иловых площадках с последующим вывозом на ОСК г. Тулы.

Проектная производительность очистных сооружений пос. Западный – 0,3 тыс. м3/сут, фактическая за 2014 год – 0,38 тыс. м3/сут.

Выпуск сточных вод производится в водохранилище на р. Воронка, левый приток р. Упа.

Сооружения работают с перегрузкой, и на сегодняшний день имеют большой физический и моральный износ. Качество очищенных сточных вод не соответствует требованиям по интенсивности и характеру окраски, величине ХПК, содержанию аммиака.

Требуется строительство новых очистных сооружений или решение по передаче сточных вод в систему водоотведения г. Тула.

Очистные сооружения канализации пос. Хомяково (ОСК п. Хомяково) расположены в Зареченском территориальном округе г. Тула, в 1100 м юго-западнее д. Скорнево.

Очистные сооружения предназначены для биологической очистки хоз-бытовых сточных вод пос. Хомяково (ранее проходившие очистку на ОСК Хомяковского экспериментального завода). Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку, доочистку и обеззараживание. Техническое состояние сооружений удовлетворительное. Обработка осадка производится подсушиванием в естественных условиях на иловых площадках с последующим вывозом на ОСК г. Тула.

Проектная производительность очистных сооружений пос. Хомяково – 0,75 тыс. м3/сут., фактическая за 2014 год – 0,39 тыс. м3/сут. Выпуск сточных вод производится в ручей Холкельна правый приток р. Тулица.

Среднесуточный пропуск сточных вод через систему водоотведения за отчетный 2014 год составил 131,9 тыс. м3/сут., в том числе 97,6 тыс. м3/сут. составляют сточные воды от населения, 6,7 тыс. м3/сут. – от бюджетных организаций; 27,6 тыс. м3/сут. – от промышленности и пр.

Часть городской жилой застройки не оборудована централизованной канализацией, и население пользуется выгребными ямами. Имеются сбросы неочищенных сточных вод на рельеф.

В системе водоотведения г. Тула действует 24 канализационные насосные станции (далее по тексту КНС) с напорными коллекторами. Техническое состояние КНС удовлетворительное. Некоторые КНС перекачивают стоки по одному напорному коллектору, что является нарушением действующих нормативов, и может привести к ухудшению экологической обстановки в городе.

Перечень КНС с их основными характеристиками приводится в таблице.

Таблица 1.42

Перечень КНС с основными характеристиками

| № п/п | Наименование объекта | Проектная производительность, м3/сут | диаметр подводящего коллектора, мм | диаметр напорного коллектора, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС Большая | 36000 | 1000 | 2х500 |
| 2 | КНС №1 | 50000 | 1200 | 2х500,600 |
| 3 | КНС №2а | 100000 | 1200 | 2х900 |
| 4 | КНС №3а | 50000 | 1200 | 1х600 |
| 5 | КНС №4а | 50000 | 1200 | 2х500,600 |
| 6 | КНС №5 | 100000 | 900 | 2х900 |
| 7 | КНС №5а | 50000 | 1000 | 2х600 |
| 8 | КНС №6а | 32000 | 800 | 2х600 |
| 9 | КНС №7а | 50000 | 1200 | 2х500,400 |
| 10 | КНС №8 | 25000 | 500 | 1х500 |
| 11 | КНС №14 | 16000 | 900 | 2х500,300 |
| 12 | КНС №16 | 10000 | 600 | 2х300 |
| 13 | КНС №17 | 16000 | 900 | 2х500 |
| 14 | КНС Серебровская | 2000 | 300 | 2х250 |
| 15 | КНС Масловская | 1500 | 250 | 1х150 |
| 16 | КНС Петелинская | 4000 | 300 | 1х200 |
| 17 | КНС Западный | 220 | 400 | 2х200 |
| 18 | КНС Микрорайон | 800 | 500 | 2х250 |
| 19 | КНС Менделеевская | 400 | 400 | 2х200 |
| 20 | КНС Пионерская | 200 | 225 | 1х110 |
| 21 | КНС Прогресс | Нет данных |  |  |
| 22 | КНС Островского | 800 | 150 | 2х65 |
| 23 | КНС Столетова | 800 | 150 | 2х65 |
| 24 | КНС Новомедвенская | 1700 | 300 | 2х160 |

Промышленные предприятия сбрасывают сточные воды в городскую систему водоотведения. Целый ряд промышленных предприятий имеет локальные очистные сооружения, на которых производится предварительная очистка стоков перед их сбросом городскую канализационную сеть или в водоемы.

Перечень промышленных предприятий, имеющих локальные очистные сооружения (ЛОС), и основные характеристики ЛОС приводится в таблице.

Таблица 1.43

Основные характеристики локальных очистных сооружений промышленных предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Метод очистки | Проектная производительность, тыс. м3/сут. | Место сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Тулы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Тульский оружейный завод | механическая, физико-химическая | 6,4 | г. Тула, Пролетарская набережная |
| 2 | ОАО АК «Туламашзавод» | физико-химическая | хромосодержащие стоки – 0,096 цианосодержащие стоки – 0,014 кислотно-щелочные стоки – 0,108 | г. Тула, ул. Мосина |
| 3 | ОАО «Октава» | физико-химическая | 0,021 | г. Тула, ул. Энгельса, Центральный пер. |
| 4 | ОАО «Тулаточмаш» | физико-химическая | 0,13 | г. Тула, ул. Мосина |
| 5 | ОАО «Завод «Тула» | физико-химическая | 0,5 | г. Тула, ул. Ф. Смирнова |
| 6 | ОАО «Тульский патронный завод» | физико-химическая | Северные ЛОС – 6,0 Южные ЛОС – 3,36 | г. Тула, ул. Чапаева |
| 7 | ПАО НПО «Стрела» | физико-химическая | 0,04 | г. Тула, ул. Комсомольская, ул. Литейная |
| 8 | Филиал ООО «ПК «Балтика»-«Балтика-Тула» | механическая, биологическая | 6,5 | г. Тула, Одоевское шоссе |
| 9 | ПАО НПО «Сплав» | физико-химическая | 0,576 | г. Тула, Щегловская засека |
| 10 | ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий» | механическая | 1,44 | г. Тула, ул. Смидович |
| 11 | ОАО «Комбайнмашстрой» | механическая | 5,0 | г. Тула, ул. Щегловская засека |
| 12 | ООО ПКФ «Туласантехника» | физико-химическая | нет данных | г. Тула, ул. Арсенальная, ул. Октябрьская |
| 13 | ООО «ЮНИЛЕВЕР Русь» | механическая, физико-химическая, биологическая | 1,5 | г. Тула, ул. Рязанская |
| 14 | ПАО «Конструк-торское бюро прибо-ростр. им. Академика А. Г. Шипунова | физико-химическая | 0,288 | г. Тула, ул. Бондаренко |

Описание существующих технических и технологических проблем централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения г Тулы

Основные проблемы централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения г. Тула состоят в следующем:

-	высокая степень износа сетей канализации (более 80%);

-	степень очистки сточных вод на ОСК г. Тулы не отвечает современным нормативным требованиям. ОСК г. Тулы на сегодняшний день имеют большой физический и моральный износ, нуждаются в реконструкции и модернизации;

-	отсутствуют сооружения механического обезвоживания осадка. Иловые площадки работают с перегрузкой;

-	ОСК пос. Западный работают с перегрузкой, имеют большой физический и моральный износ;

-	отсутствуют вторые нитки напорных коллекторов от ряда КНС;

-	слабо развитая система городской ливневой канализации;

-	наличие застройки, не подключенной к централизованной системе хозяйственно-бытового водоотведения.

Централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения г. Тула нуждается в комплексной реконструкции и модернизации.

Территория присоединенного Ленинского муниципального района Тульской области.

Централизованные системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов, ранее входящих в Ленинский муниципальный район, развиты слабо, и в основном, работают с перегрузкой. Очистные сооружения канализации имеются в следующих населенных пунктах: Ленинский, Ленинский-1, Обидимо, Плехановский, Октябрьский, Рассвет, Иншинский, Сергиевский.

Все очистные сооружения имеют высокий физический и моральный износ, в некоторых случаях до 90-100%, в результате чего, сточные воды, прошедшие очистку, как правило, не соответствуют установленным нормам ПДС и ПДК, и отнесены к категории недостаточно очищенных, что оказывает негативное влияние на экологию региона. В некоторых населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоотведения, очистные сооружения отсутствуют или не работают. Канализационные сети и КНС имеют износ более чем 90%.

Большая часть населенных пунктов не имеет систем централизованного водоотведения, и сточные воды без очистки поступают в выгребные ямы, на рельеф или в водные объекты.

Ниже приводится краткая характеристика централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Ленинский муниципальный район.

Характеристика централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Ленинский муниципальный район

Центральный территориальный округ

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Ильинское муниципальное образование

Централизованные автономные системы бытового водоотведения имеются в п. Ильинка и п. Петелино. Населенные пункты обеспечены водоотведением частично. В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы.

Отвод сточных вод от п. Ильинка и п. Петелино производится по самотечным трубопроводам на КНС ОАО «Тулагорводоканал», расположенную в п. Ильинка, и далее передаются в систему водоотведения г. Тула. Год ввода в эксплуатацию КНС – 1966.

Общая протяженность самотечных трубопроводов по населенным пунктам п. Петелино и п. Ильинка – 22,3 км. Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 40%.

Привокзальный территориальный округ

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Иншинское муниципальное образование

Централизованные автономные системы бытового водоотведения действуют в населенных пунктах: п. Иншинский, п. Рассвет, с. Зайцево, мкр. 12 лет Октября п. Иншинский, п. Новая Мыза и п. Новый. Населенные пункты обеспечены водоотведением частично. Очистные сооружения имеются в п. Иншинский и в п. Рассвет. В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы.

Очистные сооружения п. Рассвет имеют проектную производительность 4,2 тыс. м3/сут. Год ввода в эксплуатацию – 1981 г. Техническое состояние неудовлетворительное. Имеется КНС, износ 60%.

Очистные сооружения п. Иншинский имеют проектную производительность 400 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию – 1975 г. Техническое состояние неудовлетворительное.

На сегодняшний день оба комплекса очистных сооружений работают неэффективно и не обеспечивают степень очистки сточных вод до нормативных показателей. Нарушены размеры санитарно-защитной зоны.

В мкр. 12 лет Октября п. Иншинский, пос. Новая Мыза, с. Зайцево и п. Новый неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 17,7 км, из них требует замены 9,0 км.

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Федоровское муниципальное образование

Централизованные автономные системы бытового водоотведения действуют в населенных пунктах: с. Алешня, с. Федоровка, в/г Берники, с. Маслово, д. Коптево. Населенные пункты обеспечены водоотведением частично. В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы.

В с. Алешня общая протяженность самотечных трубопроводов – 17 км; в в/г Берники – 0,76 км; в с. Маслово – 3,1 км; в с. Федоровка – 10,4 км; в д. Коптево – 1,5 км. В с. Маслово имеется КНС, которая в настоящее время не работает. Процент износа систем водоотведения – 70%. Очистные сооружения отсутствуют.

Пролетарский территориальный округ

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Медвенское муниципальное образование

Централизованная система бытового водоотведения действует только в п. Молодежный. Населенный пункт обеспечен водоотведением частично. В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы.

Поселок Молодежный имеет два самостоятельных бассейна канализования (многоквартирные дома № 3, 4, 5, 6 по ул. Карбышева и остальная жилая застройка). Очистные сооружения отсутствуют. Неочищенные сточные воды сбрасываются по двум выпускам на рельеф. Общая протяженность самотечных трубопроводов – 2,5 км.

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Шатское муниципальное образование

Централизованные автономные системы бытового водоотведения действуют в населенных пунктах: с. Теплое и п. Шатск. Населенные пункты обеспечены водоотведением частично. В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы.

п. Шатск Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,6 км, год укладки 1953, износ- 55%. Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, работают неэффективно и не обеспечивают степень очистки сточных вод до нормативных показателей. Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Шат.

с. Теплое Протяженность канализационных сетей составляет 1,1 км, год ввода в эксплуатацию – 1970, износ 50÷60%. Неочищенные сточные воды сбрасываются в р. Сежка.

Зареченский территориальный округ

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Обидимское муниципальное образование

Централизованная система бытового водоотведения действует только в п. Обидимо. Населенный пункт обеспечен водоотведением частично. В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы.

п. Обидимо Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 30%. Отвод сточных вод производится по самотечным трубопроводам протяженностью 6,8 км. Большая часть трубопроводов нуждается в замене.

На канализационных сетях имеется две КНС (КНС №1 по ул. Советская, строение 8 и КНС № 2). От КНС сточные воды в объеме порядка 120 тыс. м3/год поступают на очистные сооружения.

Очистные сооружения не обеспечивают степень очистки сточных вод до нормативных показателей и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Процент износа сооружений составляет 70%. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в поверхностный источник.

Системы водоотведения населенных пунктов: п. Ленинский, п. Ленинский-1, п. Барсуки

Централизованная система бытового водоотведения действует во всех населенных пунктах городского поселения. Отвод сточных вод производится по канализационным сетям общей протяженностью 17,0 км, из которых 13,6 км нуждаются в замене. В системах водоотведения населенных пунктов действует три комплекса очистных сооружений биологической очистки сточных вод.

п. Ленинский Комплекс очистных сооружений пос. Ленинский, расположенный по ул. Заовражная, 10а введен в эксплуатацию в 1975 году. Проектная производительность очистных сооружений 700 м3/сут., фактическая – 440 м3/сут. В системе водоотведения действуют две насосные станции КНС № 2 (ул. Первомайская, 1а) и КНС №3 (ул. Маяковского, 2б). Степень износа КНС – 70%.

Очистные сооружения не обеспечивают степень очистки сточных вод до нормативных показателей и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Степень износа – 85%.

пос. Ленинский-1 В системе водоотведения имеется два комплекса очистных сооружений, расположенных по ул. Восточная. КОС №1 введены в эксплуатацию в 1963 году, проектная производительность 200 м3/сут, фактическая – 146 м3/сут. Техническое состояние сооружений неудовлетворительное. Степень износа – 85%.

КОС №2 введены в эксплуатацию в 1970 году, проектная производительность 865 м3/сут, фактическая – 278 м3/сут. Техническое состояние сооружений неудовлетворительное. Степень износа – 70%. В системе водоотведения действует одна КНС, степень износа – 70%.

пос. Барсуки Комплекс очистных сооружений пос. Барсуки, расположенный по ул. Шоссейная, 21, введен в эксплуатацию в 1969 году, проектная производительность 1140 м3/сут., фактическая – 580 м3/сут. Техническое состояние сооружений неудовлетворительное. Очистные сооружения не обеспечивают степень очистки сточных вод до нормативных показателей и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Степень износа – 85%. В системе водоотведения действует одна КНС, расположенная по ул. Шоссейная, 2а. Степень износа – 80%.

Система водоотведения п. Плеханово

п. Плеханово В населенном пункте действует централизованная система бытового водоотведения. Охват населения системой водоотведения составляет 70%. Отвод сточных вод производится по канализационным сетям общей протяженностью 7,2 км, из которых 75% нуждаются в замене.

Сточные воды передаются на очистку на комплекс биологической очистки сточных вод (биофильтры). Техническое состояние сооружений неудовлетворительное. Очистные сооружения не обеспечивают степень очистки сточных вод до нормативных показателей и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в ручей.

В системе водоотведения действует одна КНС №1. Год ввода в эксплуатацию 1963 г. Степень износа – 75%.

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Рождественское муниципальное образование

Централизованные автономные системы бытового водоотведения действуют в населенных пунктах: п. Октябрьский, с. Архангельское, п. Рождественский, п. Хомяково и п. ВНИИКОП. Населенные пункты обеспечены водоотведением частично. Сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф и в водные объекты. В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы.

Системы водоотведения населенных пунктов, ранее входящих в Хрущевское муниципальное образование

Централизованная система бытового водоотведения имеется только в с. Хрущево. Населенный пункт обеспечен водоотведением частично. Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 30%. Отвод сточных вод производится по канализационным сетям общей протяженностью 6,5 км, износ которых составляет 75%. Сточные воды направляются в отстойник, расположенный по ул. Смоленская. Отстойник нуждается в реконструкции.

Основные проблемы централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения населенных пунктов присоединенного Ленинского муниципального района:

-	отсутствие централизованных систем водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в большинстве населенных пунктов;

-	высокий физический и моральный износ существующих систем водоотведения, включая очистные сооружения канализации;

-	сброс неочищенных сточных вод на рельеф или в водные объекты.

В населенных пунктах, ранее входящих в Ленинский муниципальный район, требуется строительство систем бытового водоотведения с современными комплексами очистных сооружений.

1.9.2. Электроснабжение

Электроснабжение городского округа г. Тула осуществляется от единой объединенной энергетической системы Центра, работающей параллельно с Единой энергетической системой России.

Централизованным электроснабжением охвачена вся территория городского округа.

По территории проложены системообразующие линии электропередачи ВЛ-750 кВ (транзитная ВЛ «Смоленская АЭС-Михайловская») и ВЛ-220 кВ федерального значения, а также линии электропередачи ВЛ 110-35 кВ регионального значения.

Территория городского округа г. Тула не является энергодефицитной.

На территории городского округа г. Тула расположены собственные генерирующие источники электроэнергии:

-	ТЭЦ-ПВС ПАО «Тулачермет»

-	Установленное энергетическое оборудование – турбины

-	ст.№2 – ПТ-25/30-90/10м ТВС-32 – 1 шт.;

-	ст.№3 – Р-6-3,4/1,0-1 Т-6-2У3 – 1 шт.;

-	ст.№4 – Р-12-90/31М Т2-12-2 – 1 шт.;

-	ст.№5 – ПТ-60-90/13/2,5 ТВФ-60-2 – 1 шт.

-	Установленная электрическая мощность – 101,5 МВт.

-	Располагаемая электрическая мощность – 70 МВт.

Годовой отпуск электроэнергии за 2014 г. составил 360306,271 тыс.кВт.ч, в том числе промпредприятиям 24316,913 тыс. кВт.ч.

Процент износа оборудования ТЭЦ-ПВС составляет 40%:

-	турбины

-	ПТ12-35/10 – 1 шт;

-	ПТ12-35-10М – 1 шт,

-	генератор Т2-12-2-1 – 2 шт.

Установленная электрическая мощность – 24,24 МВт.

Располагаемая электрическая мощность – 21 МВт.

Годовой отпуск электроэнергии осуществляется только на собственные нужды. Отпуск электроэнергии за 2014 г. составил 154838 МВт.ч.

Процент износа оборудования ТЭЦ-ПВС составляет 75,7%.

Вырабатываемая ТЭЦ-ПВС электроэнергия обеспечивает покрытие собственной потребности в электроэнергии, а также покрытие электрических нагрузок ряда промпредприятий (ТЭЦ-ПВС «Тулачермет»).

Сети и сооружения классом напряжения 220 кВ и выше находятся на балансе Приокского ПМЭС Филиала ПАО «ФСК ЕЭС».

На территории городского округа г. Тула расположены три центра питания напряжением 220 кВ.

Таблица 1.44

Краткая характеристика центров питания Приокского ПМЭС Филиала ПАО «ФСК ЕЭС»

| 1. | Краткая характеристика, месторасположение | ПС 220 кВ «Тула» г. Тула, ул. Скуратовская, д. 84 | ПС 220 кВ «Металлургическая» Тульская область, Ленинский район | С 220 кВ «Ленинская» Ленинский район, пос. Ленинский, Молокозавод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Тип распределит. устройств (конструк-тивное исполнение РУ (ОРУ, ЗРУ, КРУЭ)) | ОРУ 110/220 кВ, ЗРУ 10 кВ (собственный нужды) | ОРУ 110/220 кВ, ЗРУ 10 кВ (собственный нужды) | ОРУ 110/220 кВ, ЗРУ 10 кВ |
| 3. | Трансформаторы силовые | АТ-1, АТ-2, ВДТ-2 | АТ-1, АТ-2 | АТ-1, АТ-2 |
| 4. | Суммарная установленная мощность | 490 МВА | 250 МВА | 400 МВА |
| 5. | Загрузка трансформаторов | 35-40% | 45-50% | 55-60% |
| 6. | Линейные вводы – количество по напряжениям | ВЛ 110 кВ – 10 шт. ВЛ 220 кВ – 6 шт. | ВЛ 110 кВ – 6 шт. ВЛ 220 кВ – 2 шт. | ВЛ 110 кВ – 14 шт. ВЛ 220 кВ – 2 шт. |
| 7. | Высоковольтные выключатели | МВ 110 кВ – 12 шт. ЭВ 110 кВ – 3 шт. МВ 220 кВ – 7 шт. ЭВ 220 кВ – 3 шт. | МВ 220 кВ – 3 шт. МВ 110 кВ – 10 шт. МВ 10 кВ – 2 шт. | МВ 220 кВ – 6 шт. МВ 110 кВ – 15 шт. ЭВ 110 кВ – 3 шт. МВ 10 кВ – 2 шт. |
| 8. | Компенсирующие устройства (ШР, БСК, СК, СТК) | БСК 110 кВ | нет | нет |
| 9. | Токоограничивающие и специальные реакторы | 10 кВ – 2 шт. | 10 кВ – 2 шт. | 10 кВ – 2 шт. |
| 10. | Трансформаторы напряжения | 220 кВ – 7 шт. 110 кВ – 6 шт. | 220 кВ – 6 шт. 110 кВ – 6 шт. 10 кВ – 2 шт. | 220 кВ – 7 шт. 110 кВ – 6 шт. 10 кВ – 2 шт. |
| 11. | Аккумуляторная батарея | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 12. | Собственные нужды (схема, источники) | Два трансформатора 10/0,4 кВ от автотрансформаторов №1 и №2. Один трансформатор 6/0,4 кВ от фидера №24 | Два трансформатора 10/0,4 кВ от автотрансформаторов №1 и №2. Один трансформатор 6/0,4 кВ от фидера РП-2 ПС 110 кВ «Полевая» | Два трансформатора 10/0,4 кВ от автотрансформаторов №1 и №2. Один трансформатор 6/0,4 кВ от фидера №8 ПС 110 кВ «Обидимо» |

На ПС 220 кВ «Тула» было произведено техническое перевооружение –  замена  автотрансформатора АТ-2 (2013 г.), замена БСК 110 кВ (2014 г.).

На ПС 220 кВ «Ленинская» было произведено расширение с технологическим присоединением электроустановок ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» (2013 г.).

На ПС 220 кВ «Металлургическая» было произведено техническое перевооружение – замена оборудования (2013 г.), технологическое присоединение электроустановок ОАО «Тулачермет-Сталь» (2015 г.).

Все три центра питания имеют резерв мощности.

Протяженность линий электропередачи, находящихся в эксплуатации Приокского ПМЭС Филиала ПАО «ФСК ЕЭС», по территории городского округа г. Тула составляет 20,3 км. Все сети напряжением 220 кВ и 500 кВ выполнены в воздушном исполнении.

Износ основных средств и оборудования, принадлежащих Приокскому ПМЭС Филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» составляет:

-	51% для трансформаторных подстанций;

-	82% для линий электропередачи.

Сети и сооружения классом напряжения 35-110 кВ и выше находятся на балансе филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Таблица 1.45

Краткая характеристика центров питания филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

| № п/п | Наименование подстанции | Местоположение | Кол-во и установленная мощность трансформаторов, шт.хМВА | Суммарная установленная мощность трансформа-торов МВА | Резерв мощности с учетом присоединен-ных потребителей, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110/35/6 кВ №17 Щегловская | ул. Щегловская засека, 24 | 2х40 | 80 | 18,34 |
| 2. | ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз | ул. Скуратовская,108-б | 2х16 | 32 | 5,27 |
| 3. | ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково | ул. Скуратовская, 52-а | 2х25 | 50 | 0,21 |
| 4. | ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп | ул. Тимирязева, 99-а | 1х60; 1х63 | 123 | 20,07 |
| 5. | ПС 110/6 кВ №49 Криволучье | ул. Епифанское шоссе, 24 | 2х16 | 32 | 3,19 |
| 6. | ПС 110/35/6 кВ №64 Кировская | ул. Марата, 53 | 2х40 | 80 | 7,22 |
| 7. | ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская | ул. Малые Гончары, 9-а | 2х25 | 50 | -3,80 |
| 8. | ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново | Одоевское шоссе, 112 | 2х25 | 50 | -5,96 |
| 9. | ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская | ул. Приупская, 1-в | 2х25 | 50 | 3,16 |
| 10 | ПС 110/10/6 кВ №218 Южная | ул. Оружейная, 41 | 3х25 | 75 | 27,14 |
| 11. | ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная | ул. 1-я Хомутовка, 40 | 2х25 | 50 | 5,96 |
| 12. | ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная | ул. Нижнеупская, 19 | 2х40 | 80 | 11,35 |
| 13. | ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица | ул. Куренкова 14-а | 2х25 | 50 | 13,05 |
| 14. | ПС 110/35/6 кВ №6 Заречье | ОАО «АК»Туламаш-завод» | 2х25 | 50 | 26,25 |
| 15. | ПС 110/6 кВ №84 Баташевская | ФГУП «Машинострои-тельный завод «Штамп» им.Б.Л.Ванникова | 2х40 | 80 | 21,00 |
| 16. | ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная | ОАО «ТОЗ» | 20+25 | 45 | 21 |
| 17. | ПС 110/6 кВ №235 Прессовая | ОАО «Тульский патронный завод» | 2х25 | 50 | 26,25 |
| 18. | ПС 110/6 кВ №305 Комбайновая | ОАО «Тульский комбайновый завод» | 1х25 | 25 | 26,25 |
| 19. | ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская | ОАО «АК «Туламашзавод» | 2х40 | 80 | 42 |
| 20. | ПС 110/6 кВ №332 Полевая | ОАО «Тулачермет» | 2х40 | 80 | 42 |
| 21. | ПС 35/6 кВ №65 Кремль | ул. Менделеевская, 12-в (Кремль) | 2х5,6 6,3+10 | 27,5 | 0,24 |
| 22. | ПС 35/6 кВ №5 Косогорская | ОАО «КМЗ» | 3х10 | 30 | 21,00 |
| 23. | ПС 110/35/6 кВ №20 Барсуки | п .Барсуки, ул.Шоссейная, 24 | 2х25 | 50 | 14,80 |
| 24. | ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка | д. Медвенка | 2х16 | 32 | 11,00 |
| 25. | ПС 110/35/6 кВ №86 Малахово | д. Малахово, 133 | 2х20 | 40 | 9,07 |
| 26. | ПС 110/6 кВ №213 Рождественская | п. Рождественский | 2х16 | 32 | 11,38 |
| 27. | ПС 110/6 кВ №254 Шатск | п. Шатск, промзона ООО «Промстройгаз» | 1х15; 1х10 | 25 | 7,08 |
| 28. | ПС 110/10кВ №278 Алешня | д. Медведки | 2х16 | 38,5 | 11,71 |
| 29. | ПС 110/35/10 кВ №302 Рассвет | п. Рассвет | 2х16 | 32 | 7,77 |
| 30. | ПС 110/10 кВ №304 Глушанки | с. Глухие Поляны | 1х16; 1х10 | 26 | 4,66 |
| 31. | ПС 110/35/6 кВ №385 Обидимо | п. Ленинский | 1х16; 1х7,5 | 23,54 | -2,21 |
| 32. | ПС 110/35/10 кВ №386 Мелиоративная | д. Барсуки | 1х10 | 10 | 3,02 |
| 33. | ПС 110/6 кВ №404 Ратово | д. Ратово | 2х10 | 20 | 9,06 |
| 34. | ПС 110/10/6 кВ №433 Стечкин | с. Осиновая гора | 2х40 | 80 | 41,72 |
| 35. | ПС 35/6 кВ №53 Синетулица | д. Синетулица | 1х3,2; 1х5,6 | 8,8 | 1,68 |
| 36. | ПС 35/6 кВ №92 Маслово | с. Маслово | 1х5,6; 1х10 | 15,6 | 2,58 |
| 37. | ПС 35/6 кВ №164 Электропривод | п. Плеханово | 2х6,3 | 12,6 | 3,38 |
| 39. | ПС 35/6 кВ №184 Малиновская | д. Костино | 2х6,3 | 12,6 | 4,53 |
| 40. | ПС 35/6 кВ №241 Мыза | д. Мыза | 2х6,3 | 12,6 | 2,85 |
| 41. | ПС 35/10 кВ №281 Варфоломеево | д. Варфоломеево | 1х4; 1х2,5 | 6,5 | -0,34 |
| 42. | ПС 35/6 кВ №306 Тесницкая | д. Малахово | 1х6,3; 1х4 | 10,3 | 1,24 |
| 43. | ПС 35/6 кВ №369 Непрейка | Непрейковский водозабор | 2х4 | 8 | -0,59 |

На центрах питания ПС 110 кВ «Подземгаз», «Центральная» и «Алешня» схемы РУ 110 кВ выполнены по упрощенным схемам на отделителях и короткозамыкателях, являющихся морально устаревшими. Их использование в схемах РУ снижает надежность электрической сети. Рекомендуется произвести замену отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели.

ПС 110 кВ «Мелиоративная» является однотрансформаторной. На данной подстанции отсутствует резервное питание.

Диспетчерское управление режимами параллельной работы Тульской энергосистемы в составе ЕЭС России осуществляется Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тульское РДУ.

Таблица 1.46

Потребление ПС 110 кВ

| Наименование центра питания | Потребление за режимный день, МВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | 17.12.2014 (09-00) | 17.06.2015 (10-00) |
| Алёшня | 3,02 | 1,828 |
| Барсуки | 10,482 | 6,306 |
| Глушанки | 3,393 | 3,294 |
| Криволучье | 4,911 | 2,344 |
| Медвенка | 13,275 | 12,9 |
| Мясново | 20,636 | 18,67 |
| Обидимо | 5,565 | 4,029 |
| Октябрьская | 22,189 | 17,76 |
| Стечкин | 2,103 | 2,634 |
| Перекоп | 27,96 | 20,682 |
| Подземгаз | 9,01 | 7,248 |
| Привокзальная | 23,431 | 18,368 |
| Пролетарская | 17,305 | 13,245 |
| Ратово | 0,504 | 0,962 |
| Рождетвенская | 3,62 | 2,061 |
| Рудаково | 17,126 | 9,428 |
| Тулица | 10,547 | 7,299 |
| Центральная | 7,063 | 7,132 |
| Щегловская | 21,092 | 17,141 |
| Южная | 20,605 | 15,656 |
| Кировская | 9,242 | 10,832 |
| Малахово | 7,067 | 5,469 |
| Рассвет | 7,102 | 5,142 |
| Мелиоративная | 2,826 | 2,074 |
| Итого: | 270,074 | 212,504 |

Передачу электроэнергии по распределительным сетям от подстанций энергосистемы осуществляется кабельными линиями на напряжении 6 и 10 кВ через сеть распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП).

Сети и сооружения на напряжении 6-10 кВ находятся в эксплуатации АО «Тульские городские электрические сети».

По данным АО «ТГЭС»:

-	общее количество распределительных пунктов и трансформаторных подстанций составляет 1338 единиц;

-	суммарная трансформаторная мощность составляет 895561 кВА;

-	протяженность линий электропередачи 6-10 кВ:

-	кабельных – 1351,17 км,

-	воздушных – 73,9 км;

-	процент износа сетей и сооружений – 46,5%.

Таблица1 47

Объемы потребления электроэнергии наиболее крупными потребителями

| Наименование потребителей электроэнергии | Объем потребления электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| ОАО «Тулачермет» | 439,512 | 436,100 | 406,241 | 367,021 | 441,13 |
| ОАО «Косогорский металлургический завод» | 132 | 127,7 | 118,35 | 137,8 | 145,8 |
| ОАО «ПК «Балтика» - «Балтика-Тула» | 87,41 | 82,54 | 80,243 | 76,529 | 62,63 |
| ЗАО «Тулатеплосеть» | 68,4 | 71,8 | 72,809 | 72,2 | 73,10 |
| ОАО «Тульский патронный завод» | 52,43 | 48,952 | 49,067 | 46,7 | 44,40 |
| ОАО «АК «Туламашзавод» | 46,54 | 49,648 | 47,59 | 50,3 | 46,00 |
| ОАО «Ванадий - Тула» | 47,488 | 41,32 | 35,618 | 45,8 | 44,10 |

В настоящее время существующая пропускная способность сети 110-220 кВ достаточна для покрытия текущего потребления электроэнергии. В то же время значительная часть (около 50 процентов) трансформаторного оборудования напряжением 110 кВ и выше имеют срок службы более 35 лет, то есть полностью выработали свой ресурс.

Значительная часть линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше построены до 1960 года и имеют срок службы более 50 лет. Несмотря на то, что часть этих линий реконструирована, общий износ в среднем всех воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ достигает 43%,  линий электропередачи напряжением 220 кВ – 59%.

Выводы:

- Централизованным электроснабжением охвачена вся территория городского округа г. Тула.

- Территория городского округа г. Тула не является энергодефицитной.

- Нагрузки потребителей электроэнергии покрываются имеющимися источниками питания.

- Подстанции и сети располагают незначительным резервом мощности для покрытия нагрузок перспективного строительства. Для дальнейшего электроснабжения перспективных потребителей и обеспечения необходимой категории надёжности существующих потребителей  возникает необходимость строительства новых центров питания, а также перевод существующих на более высокий класс напряжения.

- Питающие магистральные и распределительные электрические сети и сооружения 10 кВ находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат дальнейшей эксплуатации. Существующие сети не везде обеспечивают требуемую категорию электроснабжения потребителей. Необходима прокладка дополнительных питающих кабельных линий от электрических подстанций.

- В целом состояние оборудования и сетей системы электроснабжения может быть оценено, как удовлетворительное. Часть оборудования питающих центров и сети к ним имеют высокий процент износа и требуют замены или реконструкции.

Концепция развития электроснабжения городского округа г. Тула

В городском округе сложилась развитая система централизованного электроснабжения.

Для перевода потребителей с перегруженных подстанций и подключения перспективных нагрузок необходимо строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение существующих подстанций и линий электропередачи, замена трансформаторов. Требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей по технической необходимости (в том числе распределительных сетей 10-0,4 кВ) из-за физического износа значительной части оборудования.

Планируемые к строительству жилые микрорайоны:

-	I-ый Юго-Восточный, а также д. Малевка – Осиновая Гора с ориентировочной нагрузкой 12,6 МВт обеспечить от ПС 110 кВ «Стечкин»;

-	площадка «Грат» и микрорайон «Красные ворота» с ориентировочной нагрузкой 24,7 МВт обеспечить от ПС 110 кВ «Медвенка» путем ее реконструкции с заменой существующих трансформаторов 2x16 MBA на 2x25 MBA.

Учитывая, что развитие жилищной застройки повлечет увеличение протяженности линий электропередачи напряжением 6(10) кВ, что может сказаться на качестве электроэнергии у конечного потребителя, рекомендуется строительство нового центра питания - ПС 110 кВ Горелки с установкой двух трансформаторов по 40 MBA и подключением заходами от ВЛ 110 кВ Кировская – Октябрьская ориентировочной протяженностью по 2 км;

-	микрорайоны в Привокзальном районе ул. Генерала Маргелова – Крутоовражный проезд и «Зеленстрой-2» с общей ориентировочной нагрузкой  12 МВт на первоначальном этапе строительства обеспечить от ПС 110 кВ «Южная».

Существующая система электроснабжения обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития электроснабжения городского округа г. Тула.

1.9.3. Теплоснабжение

На территории городского округа г. Тула расположены собственные источники тепловой энергии:

- ТЭЦ-ПВС ОАО «Тулачермет»

-	Установленные котлоагрегаты:

-	ст.№ 4 – ПК-8 – 1 шт.;

-	ст.№№ 5, 6, 7 – ПК-14-2 – 3 шт.;

-	ст.№ 8 – Е-220-9,8-540Г – 1 шт.;

-	ВК №1, 2 – КВГМ-100 – 2 шт.

Суммарная тепловая мощность – 849,34 Гкал/час, в том числе:

-	паровых котлов – 649, 34 Гкал/час;

-	водогрейных – 200 Гкал/час.

Максимальные часовые нагрузки:

- промышленный сектор: в паре – 60 Гкал/час, в горячей воде – 40 Гкал/час, в том числе сторонним потребителям:

-	ОАО «Полема»: в паре – 4 Гкал/час, в горячей воде – 3 Гкал/час;

-	ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»: в паре – 100 Гкал/час, в горячей воде – 5 Гкал/час;

-	ОАО «Тульский домостроительный комбинат»: в паре – 3 Гкал/час;

-	ООО «Оскар»: в горячей воде – 0,5 Гкал/час;

-	ООО «Центрэнергосервис»: в горячей воде – 0,2 Гкал/час;

-	ОАО «Туластройтермоизоляция»: в горячей воде – 0,05 Гкал/час;

- жилищно-коммунальный сектор – в горячей воде – 90 Гкал/час.

Протяженность магистральных тепловых сетей составляет:

-	Ду=150 мм – 4456 пм;

-	Ду=200 мм – 2390 пм;

-	Ду=250 мм – 2043 пм;

-	Ду=300 мм – 1595 пм;

-	Ду=350 мм – 446 пм;

-	Ду=400 мм – 2520 пм;

-	Ду=500 мм – 3002 пм;

-	Ду=600 мм – 783 пм;

-	Ду=800 мм –6901 пм.

Процент износа сетей и оборудования ТЭЦ-ПВС составляет порядка 40%.

- ТЭЦ-ПВС ПАО «Косогорский металлургический завод»

Установленные котлоагрегаты:

-	паровые котелы: БКЗ-75-39Д – 5 шт.,

-	водогрейный котел КВГМ-50 – 1 шт.

Суммарная тепловая мощность – 307 Гкал/час, в том числе:

-	паровых котлов – 257 Гкал/час;

-	 водогрейных – 50 Гкал/час.

Максимальные часовые нагрузки:

1.	промышленный сектор всего 20,2 Гкал/час, в том числе в паре – 13,5 Гкал/час, в горячей воде – 6,7 Гкал/час;

2.	жилищно-коммунальный сектор – в горячей воде – 52 Гкал/час.

Протяженность магистральных тепловых сетей составляет:

Ду=500 мм – 220,5 пм;

Ду=400 мм –30 пм;

Ду=250 мм – 260 пм;

Ду=125 мм – 260 пм.

Процент износа сетей ТЭЦ-ПВС составляет порядка 75,7%, оборудования 61,2%.

Таблица 1.48

Перечень централизованных источников теплоснабжения городского округа г. Тула

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Наименование котельной | Адрес котельной | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная IV ЮВМР | г. Тула, ул. Оборонная, 95-б | ДКВР 10/13 - 4 шт | 1970 | сезонный | 28,5 | 29,23 | газ |
| 2. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Оборонная, 93-а» | г. Тула, ул. Оборонная, 93-а | КСВМ-6шт, ст.свар.-2шт. | 1959 | круглогодичный | 4,16 | 1,875 | газ |
| 3. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Гоголевская, 21» | г. Тула, ул. Гоголевская, 21 | ИШМА-80-3шт. | 2006 | сезонный | 0,206 | 0,15 | газ |
| 4. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Тургеневская, 48 | г. Тула, ул. Тургеневская, 48 | Тула 3 -1 шт; НР 18 - 6 шт | 1977 | круглогодичный | 4,51 | 3,767 | газ |
| 5. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «пр-т Ленина, 19» | г. Тула, ул. пр- т Ленина, 19 | СА - 1000 - 2 шт | 1997 | сезонный | 1,72 | 1,54 | газ |
| 6. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Староникитская, 38» | г. Тула, ул. Староникитская, 38 | Ст. свар. - 6 шт | 1957 | круглогодичный | 3,845 | 3,21 | газ |
| 7. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Буденного, 79» | г. Тула, ул. Буденного, 79 | ТВГ-1,5 - 2 шт; КСВ-1,86 - 1 шт; Ставан 2000 - 1 шт. | 1987 | круглогодичный | 6,22 | 4,916 | газ |
| 8. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Гоголевская, 47-а» | г. Тула, ул. Гоголевская, 47-а | КСВМ-2 шт; Ст. сварной - 3 шт. | 1956 | круглогодичный | 3,192 | 3,106 | газ |
| 9. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа №6» | г. Тула, ул. Жуковского, 27 | Ставан 250 - 2 шт | 1999 | сезонный | 0,43 | 0,6 | газ |
| 10. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «пр-т Ленина, 54» | г. Тула, ул. пр-т Ленина, 54 | НР 18 - 6 шт | 1961 | сезонный | 3,95 | 3,36 | газ |
| 11. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Дом Техники» | г. Тула, ул. Менделеевская, 3 | ТВГ- 1,5 - 3 шт; ТГ3/95 - 3 шт | 1985 | круглогодичный | 13,5 | 12,158 | газ |
| 12. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Союзная, 6-а» | г. Тула, ул. Союзная, 6-а | REX-500-2 шт; ТГ3/95 - 2 шт | 1957 | круглогодичный | 14,6 | 9,7 | газ |
| 13. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «СДЮСШ №10» | г. Тула, ул. Жуковского, 5 | НР 18 - 2 шт; МГ - 2 - 2 шт | 1980 | круглогодичный | 0,768 | 0,331 | газ |
| 14. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Областная СЭС» | г. Тула, ул. Оборонная,112 | Тула1 - 3 шт; КСВМ - 4 шт | 1974 | круглогодичный | 4,358 | 1,848 | газ |
| 15. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Баня №3» | г. Тула, Хлебная пл., 6-в | ВК21 -1 шт; ТВГ1,5 - 2 шт; Ставан-2000 - 1шт | 1950 | круглогодичный | 6,68 | 5,584 | газ |
| 16. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Тимирязева, 27» | г. Тула, ул. Тимирязева, 27 | КСВМ-2шт, ст.свар.-1 | 2011 | круглогодичный | 1,02 | 0,735 | газ |
| 17. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «кв.68» | г. Тула, М.Тореза,7а | ДКВР 6,5/13 - 1 шт; ДКВР 4/13 - 5 шт | 1958 | сезонный | 19,8 | 13,36 | газ |
| 18. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Дом Ребенка» | г. Тула, Ф.Энгельса,97 | БЗСТЗ - 3 шт | 1991 | круглогодичный | 1,008 | 1,133 | газ |
| 19. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Михеева,6а» | г. Тула, Михеева,6а | ВК 21 - 7 шт | 1961 | круглогодичный | 12,32 | 9,743 | газ |
| 20. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Первомайская, 9/133» | г. Тула, Первомайская, 9/133 | Ст. свар.-2шт, КСВМ-3шт. | 1954 | сезонный | 3,12 | 3,4 | газ |
| 21. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «ФСБ» | г. Тула, Садовый пер., 1 | БЗСТЗ -4шт.,КСВМ-1шт. | 1986 | круглогодичный | 3,182 | 1,933 | газ |
| 22. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Горавтотранс» | г. Тула, Новомосковское ш., 38 | ДКВР 10/13 - 2 шт. | 1971 | круглогодичный | 12,8 | 3,092 | газ |
| 23. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Некрасова, 60» | г. Тула, ул. Некрасова, 60» | PROTHERM-3500-5 | 2008 | круглогодичный | 15 | 10,046 | газ |
| 24. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Тулгорэлектротранс» | г. Тула, ул. Оборонная, 102 | Тула1 - 3 шт; КСВМ - 4 шт | 1974 | круглогодичный | 5,17 | 1,807 | газ |
| 25. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв.100-101» | г. Тула, ул. Ф.Энгельса,148 | КСВМ - 8 шт | 1960 | круглогодичный | 5,616 | 5,33 | газ |
| 26. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв.205» | г. Тула, ул. Мира, 15а | ТВГ1,5-1 шт; ТГ3/95 - 2 шт; Ставан2000-2 | 1958 | круглогодичный | 10,94 | 11,792 | газ |
| 27. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв.52-57» | г. Тула, ул. Сойфера,59а | ДКВР 10/13 - 6 шт | 1961 | круглогодичный | 45 | 23,438 | газ |
| 28. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «2 ПМР» | г. Тула, ул. Халтурина, 9 | ДКВР 10/13 - 3 шт | 1967 | сезонный | 22,5 | 24 | газ |
| 29. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «ТПИ-кв.155» | г. Тула, пр.Ленина,84а | ДКВР 6,5/13 - 1 шт; ДКВР 10/13 - 2 шт | 1960 | круглогодичный | 19,9 | 17,55 | газ |
| 30. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Семашко (им. Ваныкина)» | г. Тула, ул. Первомайская, 13-7 | ДКВР 4/13 - 4 шт; ЗиоСаб- 3000 - 1 шт | 1959 | круглогодичный | 13,38 | 10,7 | газ |
| 31. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Ф.Р.К.» | г. Тула, ул. Фрунзе, 2 | ПТВМ 50 - 3 шт | 1980 | круглогодичный | 150 | 149,333 | газ |
| 32. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв.Б» | г. Тула, ул. Болдина, 149 | НР 18 - 3 шт; КСВМ - 3 шт | 1964 | сезонный | 3,852 | 2,8 | газ |
| 33. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Дм.Ульянова, 23» | г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 23 | ДКВР 2,5/13 - 2 шт; ЗиоСаб 1000 - 1шт. ЗиОСаБ-2000-1шт. | 1959 | круглогодичный | 5,58 | 4,826 | газ |
| 34. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «д/с № 95» | г. Тула, ул. 9мая, 22 | КСВМ - 1 шт | 1980 | круглогодичный | 0,13 | 0,24 | газ |
| 35. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв.1-6» | г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 112а | НР 18 - 2 шт; КСВМ - 4 шт | 1958 | круглогодичный | 3,25 | 2,938 | газ |
| 36. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Мира, 11» | г. Тула, ул. Мира, 11 | НР 18 -1шт; КСВМ - 3 шт; МЗК 7 - 3 шт | 1966 | круглогодичный | 4,596 | 4,1 | газ |
| 37. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. Г» | г. Тула, ул. Болдина, 108а | НР 18 - 7 шт; КСВМ - 4 шт | 1959 | сезонный | 6,972 | 6,3 | газ |
| 38. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «пр-т Ленина, 90-а» | г. Тула, пр. Ленина, 90-а | ТВГ 1,5 - 4 шт | 1952 | круглогодичный | 6 | 5 | газ |
| 39. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Первомайская, 24» | г. Тула, ул. Первомайская, 24 | НР 18 - 2 шт; КСВМ - 2 шт | 1954 | сезонный | 2,568 | 1,729 | газ |
| 40. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Свободы, 37» | г. Тула, ул. Свободы, 37 | Ква-0.35- 2 шт | 2009 | сезонный | 0,7 | 0,6 | газ |
| 41. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. Д» | г. Тула, ул. Оружейная, 21 | ДКВР 6,5/13 - 1 шт; ДКВР 4/13 - 5 шт | 1958 | круглогодичный | 19,9 | 14,533 | газ |
| 42. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «ГУЗ ТО ТДПБ» | г. Тула, ул. Бундурина, 43 | Вулкан-2шт. | 2006 | круглогодичный | 3,5 | 0,9865 | газ |
| 43. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Облпотребсоюз» | г. Тула, ул. Болдина, 97 | В-1 - 2 шт | 1958 | сезонный | 1,1 | 0,6 | газ |
| 44. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. Д-а» (бассейн) | г. Тула, ул. Оружейная, 21 | REX-62-2шт. | н/д | круглогодичный | 1,06 | 0,628 | газ |
| 45. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. П-1» | г. Тула, ул. Макаренко, 6-б | КСВМ - 3 шт; НР 18 - 6 шт | 1960 | сезонный | 5,652 | 5,044 | газ |
| 46. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. П-2» | г. Тула, ул. Седова, 35 | НР 18 - 3шт; КСВМ-13 шт | 1959 | сезонный | 8,792 | 6,4 | газ |
| 47. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. П-3» | г. Тула, ул. Седова, 41а | ТВГ 1,5 - 5 шт | 1967 | сезонный | 7,94 | 6,476 | газ |
| 48. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа № 41» | г. Тула, ул. Сурикова, 15 | Тула 3 - 6 шт | 1969 | круглогодичный | 3,501 | 1,5 | газ |
| 49. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Мясново-II» | г. Тула, ул. мкр. Мясново-II 19- 23 проезды | ТВГ 1,5 - 12 шт | 1966 | круглогодичный | 18 | 17,04 | газ |
| 50. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. К» | г. Тула, ул. 9 мая, 21 | Prjtherm-1500-2шт.,,Protherm-1150-2шт. | 1977 | круглогодичный | 4,448 | 2,158 | газ |
| 51. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. Н-а» | г. Тула, ул. Сурикова, 8-а | НР 18 - 2шт; КСВМ - 8 шт | 1960 | сезонный | 6,312 | 2,9 | газ |
| 52. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «сана- торий «Мать и дитя»» | д. Ясная Поляна | БЗСТЗ - 2 шт; МГ 2 - 2 шт | 1965 | круглогодичный | 0,716 | 0,283 | газ |
| 53. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «п. 12лет октября» | г. Тула, Калужское шоссе, 7а | Е 1/9Г - 3 шт | 1981 | круглогодичный | 1,8 | 1,583 | газ |
| 54. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Психиатрическая больница» | д. Маслово | Тула 3 - 3 шт; НР 18 - 2 шт; КСВМ - 3 шт; Е 1/9Г - 1 шт | 1982 | круглогодичный | 5,023 | 2,233 | газ |
| 55. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Детский кардиологический санаторий» | д. Иншинка | БЗСТЗ - 5 шт | 1979 | круглогодичный | 3,275 | 0,583 | газ |
| 56. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа киномехаников» | г. Тула, 18-й проезд, 94 | ТВГ 1,5 - 4 шт; КСВ 1,86 - 2 шт | 1978 | круглогодичный | 9,2 | 5,242 | газ |
| 57. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Окский водозабор» | Д. Ратово, 62 | Тула 3 - 6 шт | 1993 | сезонный | 2,76 | 1,2 | газ |
| 58. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. Н» | г. Тула, ул. Сурикова, 8 | НР 18 - 2 шт; КСВМ - 4 шт | 1970 | сезонный | 3,12 | 6,6 | газ |
| 59. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа № 5» | г. Тула, ул. Белоусова, 9 | Тула 1 - 2 шт | 1960 | сезонный | 0,16 | 0,05 | газ |
| 60. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «д/с № 124» | г. Тула, ул. Седова, 31г | Ст. свар. 1шт; КСВМ - 1 шт | 1970 | круглогодичный | 0,6 | 0,083 | газ |
| 61. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв.М» | г. Тула, ул. Оружейная, 37 | Вулкан-1000-2шт,Вулкан-1500-1шт. | 1957 | сезонный | 3,5 | 3,3 | газ |
| 62. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв.207-209» | г. Тула, ул. Костычёва, 5 | ВК-21 - 3 шт; ТВГ-1,5 - 3 шт; ЗиоСаб- 2000 - 1 шт | 1960 | круглогодичный | 11,5 | 7,388 | газ |
| 63. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Шоссейная, 17/19» | г. Тула, ул. Шоссейная, 17/19 (Одоевское ш.) | КСВМ - 4 шт; КВТС - 1 шт; ЗиоСаб-1000 - 1 шт | 1964 | круглогодичный | 4,344 | 5,35 | газ |
| 64. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. К-а» | г. Тула, ул. Седова, 9б | КСВМ - 4 шт; БЗСТЗ - 6 шт | 1958 | сезонный | 6,24 | 5,8 | газ |
| 65. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Калужское шоссе, 3» | г. Тула, Калужское шоссе, 3 | Дитрих - 3 шт | 1998 | круглогодичный | 1,65 | 0,967 | газ |
| 66. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Желдормаш» | г. Тула, ул. Болотова, 72 | КГМ - 7,56 - 3 шт; Ст. свар. - 2 шт; ЗиоСаб-500 - 2 шт | н/д | круглогодичный | 21,46 | 10,051 | газ |
| 67. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Платоновский лес» | г. Тула, ул. Маргелова, 7-а | Ква-1,25-1шт., Ква-1,6-1шт. | 2007 | круглогодичный | 2,45 | 0,583 | газ |
| 68. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 46» | г. Тула, ул. Плеханова, 136 | ТВГ 8М - 2 шт | 1972 | круглогодичный | 16 | 2,625 | газ |
| 69. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Детская областная больница» | г. Тула, ул. Бондаренко, 39 | КВ-ГМ-2,32-115 - 3 шт | 2001 | круглогодичный | 6 | 1,767 | газ |
| 70. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Областная больница» | г. Тула, ул. Яблочкова, 1а | Е 1/9Г - 4 шт; Е 1,6/9Г - 2 шт | 1972 | круглогодичный | 4,8 | 1,042 | газ |
| 71. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Ю. Фучика» | г. Тула, ул. Ю. Фучика | ДКВР-10-13-2шт., ДЕ-14-16-1шт. | 1973 | круглогодичный | 28,3 | 14,246 | газ |
| 72. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кирова, 196» | г. Тула, ул. Кирова, 196 | НР 18 - 4 шт | 1961 | сезонный | 2,496 | 2,2 | газ |
| 73. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Плеханова, 92» | г. Тула, ул. Плеханова, 92 | Е-1/9г-2шт. | 1964 | круглогодичный | 1,4 | 0,082 | газ |
| 74. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 37-а» | г. Тула, ул. Марата, 151-а | Тула 1-1 шт; КСВМ - 4 шт; ТВГ1,5 - 2 шт | 1960 | сезонный | 6,146 | 3,8 | газ |
| 75. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. № 37» | г. Тула, ул. Калинина, 18-а | КСВ 1,86 - 4 шт | 1991 | круглогодичный | 6 | 1,333 | газ |
| 76. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 31» | г. Тула, ул. Кутузова, 10-а | ДКВР 6,5/13 - 2 шт | 1960 | круглогодичный | 7,8 | 8,317 | газ |
| 77. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «д/с № 102» | г. Тула, ул. Немцова, 8 | КСВМ - 3 шт | 1965 | круглогодичный | 0,459 | 0,132 | газ |
| 78. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «д/с № 131» | г. Тула, ул. Батищева, 20-а | КСВМ - 1 шт.,Proterm-240-2шт. | 1965 | круглогодичный | 0,565 | 0,342 | газ |
| 79. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 32» | г. Тула, ул. Р. Зорге, 19-б | КСВМ - 7 шт; Ст. свар. - 5 шт | 1957 | круглогодичный | 7,536 | 5,225 | газ |
| 80. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 38» | г. Тула, ул. Баженова, 10-а | КСВМ - 6 шт | 1957 | сезонный | 3,744 | 4 | газ |
| 81. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 39» | г. Тула, ул. Баженова, 28-а | Тула 3 - 2 шт; НР 18 - 3 шт; Ст. свар. - 5 шт | 1951 | круглогодичный | 5,937 | 4,467 | газ |
| 82. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 27-а» | г. Тула, ул. Каракозова, 68 | КСВМ - 3 шт. | 1961 | круглогодичный | 1,872 | 1,042 | газ |
| 83. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 27» | г. Тула, ул. Шухова, 4-а | КСВМ - 4 шт. | 1958 | круглогодичный | 2,496 | 2,1 | газ |
| 84. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 52» | г. Тула, Загородный проезд, 7-а | ТВГ 1,5 - 5 шт | 1956 | круглогодичный | 7,5 | 6,4 | газ |
| 85. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 40» | г. Тула, ул. Кутузова, 41-а | КСВМ - 4 шт; НР 18 - 2 шт; КВТС - 1 шт; ТВГ 1,5 - 1 шт | 1961 | круглогодичный | 5,872 | 2,967 | газ |
| 86. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «МЧС № 4» | г. Тула, Виневское ш., 21 | Ламборджини-3шт | 2009 | круглогодичный | 0,516 | 0,221 | газ |
| 87. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «IV КМР» | г. Тула, ул. Металлургов, 38-а | КСВМ - 10 шт. | 1961 | круглогодичный | 6,24 | 1,583 | газ |
| 88. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа № 32» | г. Тула, ул. Приупская ,9-а | КСВМ - 2 шт | 1978 | круглогодичный | 1,248 | 0,5 | газ |
| 89. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Доватора, 2-а» | г. Тула, ул. Доватора, 2-а | Факел - 6 шт | 1938 | круглогодичный | 5,16 | 0,296 | газ |
| 90. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «КонтиТулаЭнергоТепло» | г. Тула, ул. Щегловская засека, 31 | ПТВМ-50 - 1 шт; КВГМ-50 - 1 шт. | н/д | круглогодичный | 100 | 91,417 | газ |
| 91. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «З.Р.К.» | г. Тула, ул. М. Горького, 10-б | ПТВМ 50 - 4 шт | 1975 | круглогодичный | 200 | 175,915 | газ |
| 92. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Дрейера, 14» | г. Тула, ул. Дрейера, 14 | НР 18 - 3 шт; МЗК 7 - 2 шт | 1958 | круглогодичный | 3,2 | 1,707 | газ |
| 93. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Богучарово» | с. Богучарово | ВК21 - 2 шт | 1976 | круглогодичный | 3,44 | 0,639 | газ |
| 94. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа № 59» | г. Тула, ул. Гончарова, 1-а | БЗСТЗ - 1 шт; КСВМ - 1 шт | 1967 | сезонный | 1,248 | 0,35 | газ |
| 95. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Железнодорожная, 38» | г. Тула, ул. Железнодорожная, 38 | НР 18 - 1 шт; КСВМ - 1 шт | 1960 | сезонный | 1,248 | 0,88 | газ |
| 96. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 106» | г. Тула, ул. Гагарина, 8-а | ДКВР 4/13 - 3 шт | 1963 | сезонный | 8,4 | 4,01 | газ |
| 97. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Токарева, 57» | г. Тула, ул. Токарева, 57 | Энергия3-1шт Тула 1 - 1 шт; НР 18 - 1 шт; КСВМ - 1 шт | 1967 | круглогодичный | 2,43 | 1,666 | газ |
| 98. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «в/ч 33842» | г. Тула, Промышленный проезд, 32 | ДКВР 6,5/13 - 3 шт | 1972 | круглогодичный | 11,7 | 8,797 | газ |
| 99. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 50» | г. Тула, ул. Комсомольская, 167 | БЗСТЗ - 3 шт; КСВМ - 4 шт | 1964 | сезонный | 4,368 | 3,2 | газ |
| 100. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Малые Гончары» | г. Тула, ул. М. Гончары, 15 | НР 18 - 3 шт; БЗСТЗ - 2 шт; КСВМ - 2 шт | 1966 | круглогодичный | 3,816 | 3,446 | газ |
| 101. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа № 48» | п. Октябрьский | Ква-0,12-2шт | 2008 | сезонный | 0,206 | 0,18 | газ |
| 102. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Хлебная база №50» | п. Хомяково | ДКВР 4/13 - 3 шт | 1969 | сезонный | 8,2 | 4,22 | газ |
| 103. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Профилакторий» | п. Горелки, ул. Макаренко, 29-4 | БЗСТЗ - 2 шт; НР 18 - 1 шт; КСВМ - 2 шт | 1965 | круглогодичный | 3,208 | 0,757 | газ |
| 104. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «АО «Тулсантехника» | г. Тула, ул. Токарева, 38 | КСВМ - 2 шт | н/д | сезонный | 1,08 | 0,53 | газ |
| 105. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Курковая, 6-а» | г. Тула, ул. Курковая, 6-а | МГ 2 - 1 шт; КСВМ - 3 шт | н/д | сезонный | 2,496 | 2,1 | газ |
| 106. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Луначарского, 69» | г. Тула, ул. Луначарского, 69 | МГ-2Т - 1 шт; КСВМ - 3 шт | н/д | сезонный | 2,352 | 1,58 | газ |
| 107. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 186» | г. Тула, пр. Ленина, 95 | КВТС - 2 шт; КСВМ - 7 шт | 1953 | сезонный | 5,268 | 4,05 | газ |
| 108. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 110» | г. Тула, пер. Шевченко, 10-б | НР 18 - 2 шт; КСВМ - 2 шт | 1951 | сезонный | 2,496 | 2,06 | газ |
| 109. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Бойлерная ЮМР | г. Тула, ул. Волховская, 12-а | НР 18 - 2 шт; КСВМ - 4 шт | 1966 | круглогодичный | 3,744 | 1,708 | газ |
| 110. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 190-а» | г. Тула, ул. Вознесенского, 7-а | КСВМ - 4 шт | 1972 | круглогодичный | 2,496 | 1,767 | газ |
| 111. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Школа №38» | г. Тула, ул. Шевченко, 21 | Ква-0,1-2шт. | 2007 | сезонный | 0,2 | 0,18 | газ |
| 112. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Новогостеевка» | г. Тула, мкр Новогостеевка, ул. Рязанская, 22 | КСВ-1,86 - 6 шт; ЗиоСаб-2000- 2 шт | 1968 | круглогодичный | 12,44 | 9,282 | газ |
| 113. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Скуратовский д/п» | Скуратово | КСВМ - 2 шт | 1970 | круглогодичный | 0,684 | 0,238 | газ |
| 114. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 190» | г. Тула, ул. Мезенцева, 38 | ДКВР 10/13 - 3 шт | 1961 | круглогодичный | 22,5 | 25,078 | газ |
| 115. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 110-а» | г. Тула, ул. Клюева, 8а | КТС - 1 шт; НР 18 - 1 шт; КСВМ - 3 шт | 1954 | сезонный | 3,12 | 1,4 | газ |
| 116. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «пр-т Ленина, 91-а» | г. Тула, пр-т Ленина, 91-а | КСВМ - 1 шт; НР 18 - 1 шт | 1957 | сезонный | 1,07 | 0,85 | газ |
| 117. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «п. Южный» | пос. Южный, Скуратово | НР 18 - 1 шт; БЗСТЗ - 1 шт; КСВМ - 5 шт | 1952 | сезонный | 4,62 | 3,2 | газ |
| 118. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «п. II Западный | пос. II Западный, Скуратово | КСВМ - 4 шт; НР 18 - 1 шт; ТВГ1,5 - 3 шт | 1975 | круглогодичный | 8,088 | 6,073 | газ |
| 119. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «п. Победа» | пос. Победа, Скуратово | КСВМ - 3 шт | 1953 | сезонный | 1,872 | 1,1 | газ |
| 120. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Кв. 190-б» | г. Тула, ул. Станиславского, 1-а | КСВМ - 2 шт; НР 18 - 1 шт | 1957 | сезонный | 1,872 | 0,9 | газ |
| 121. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Тулабумпром» | Скуратово | ВК21 - 2 шт; ЗиоСаб-500 - 1 шт; ЗиоСаб- 1000 - 2 шт | 1965 | круглогодичный | 5,59 | 6,167 | газ |
| 122. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Газстройдеталь» | пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, 5 | Ст. сварные - 5 шт; Импак - 1 шт | 1963 | сезонный | 6,12 | 3,14 | газ |
| 123. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «д/с №97» | г. Тула, ул. Станиславского, 12-а | НР 18 - 1 шт | 1965 | круглогодичный | 0,27 | 0,083 | газ |
| 124. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «ДСУ – 1» | пос. Менделеевский, ул. Пионерская, 10-а | НР 18 - 1 шт; КСВМ- 1 шт; Е -1/9Г - 2 шт | н/д | круглогодичный | 2,684 | 1,497 | газ |
| 125. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Тимирязева, 101» | г. Тула, ул. Тимирязева, 101 | БЗСТЗ - 1 шт; КСВМ - 3 шт; МЗК 4 - 2 шт | 1968 | круглогодичный | 3,296 | 2,15 | газ |
| 126. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «ВКХ» | г. Тула, ул. Демидовская плотина, 8 | ДКВР 4/13 - 2 шт | 1982 | круглогодичный | 4,8 | 5,412 | газ |
| 127. | ЗАО «Тулатеплосеть» | Котельная «Арсенал» | г. Тула, пер. Тимирязева, 1 | ДКВР 6,5/13 - 3 шт | 1970 | круглогодичный | 11,7 | 12,179 | газ |
| 128. | ООО «Тульский патронный завод» | Котельная «ТПЗ» | г. Тула, ул. Марата, 139 | ДКВР10/13 - 2 шт; ДКВР 20/13 - 2 шт; КВТМ-50 - 3 шт | 1956 | круглогодичный | 186 | 64,416 | газ |
| 129. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «п. Торхово» | пос. Торхово | КСВа-0,63 – 2 шт. | 1975 | сезонный | 1,26 | 0,1 | газ |
| 130. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «п. Рождественский» | пос. Рождественский, ул. Строителей, 8 | НР-18 – 7 шт.; REX-75 – 2 шт. | 1962 | круглогодичный | 5,4 | 1,9 | газ |
| 131. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная №1 «п. Октябрьский» | пос. Октябрьский, 115 | НР-18 – 3 шт. | 1976 | сезонный | 1,8 | 0,6 | газ |
| 132. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная №2 «п. Октябрьский» | пос. Октябрьский, 114 | НР-18 – 2 шт. | 1970 | сезонный | 0,6 | 0,1 | газ |
| 133. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная №1 «п. Молодежный» | пос. Молодежный, ул. Центральная | ТГВ-8М – 2 шт. | 1972 | круглогодичный | 16,6 | 1,226 | газ |
| 134. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «п. Ильинка» | пос. Ильинка | НР-18 – 6 шт. | 1966 | сезонный | 4,5 | 1,04 | газ |
| 135. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «Школа» | пос. Петелино | НР-18 – 2 шт. | 1965 | сезонный | 1,248 | 0,14 | газ |
| 136. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «ТОПБ» | пос. Петелино | КВС-30 – 1 шт.; КВС-70 – 3 шт.; НР-18 – 2 шт. | 1965 | круглогодичный | 4,2 | 2,06 | газ |
| 137. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «ТОПТД» | пос. Петелино | АВ-10 (п)-1 шт.; ВК 1 (п) - 1 шт.; НР-18 - 3 шт.; ВК-1 - 2 шт.; КВС-70М - 1 шт. | 1964 | круглогодичный | 5,3 | 1,56 | газ |
| 138. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «Прилепская СОШ» | пос. Прилепы, ул. Буденного, 7 | Ишима-100-3 шт | 2007 | сезонный | 0,516 | 0,1 | газ |
| 139. | ООО «ПКХ Петелино» | Котельная «с. Теплое» | с. Теплое | НР-18 – 3 шт. | 1970 | сезонный | 1,28 | 0,12 | газ |
| 140. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная «с. Алешня» | с. Алешня, ул. Совхозная, 4-б | КЧМ-«Гном» - 2 шт. | 1979 | сезонный | 0,173 | 0,06 | газ |
| 141. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная «с. Алешня» | с. Алешня, ул. Фабричная, 1-а | Ишма-100 – 3 шт. | 2010 | сезонный | 0,228 | 0,133 | газ |
| 142. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная «Зайцевкая СОШ» | с. Зайцево | WE-7 - 2 шт. | 2004 | сезонный | 0,09 | 0,02 | газ |
| 143. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная «п. Иншнский» | пос. Иншинский | АВ-10 – 6 шт.; Тула-1 – 6 шт.; КВСМ – 1 шт. | 1965 | сезонный | 7,4 | 1,6 | газ |
| 144. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная «п. Обидимо» | пос. Обидимо, ул. Пионерская, 2 | ВК-21 – 6 шт.; ВК-21 – 6 шт.; ВК-21 – 6 шт.; ВК-21 – 6 шт.; ВК-21 – 6 шт.; ЗИОСАБ – 6 шт. | 1957 | сезонный | 10,32 | 5,012 | газ |
| 145. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная №1 «п. Ленинский» | пос. Ленинский, ул. Механизаторов | НР-18 – 5 шт. | 1974 | сезонный | 2,85 | 0,821 | газ |
| 146. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная №4 «п. Ленинский» | пос. Ленинский, ул. Механизаторов | НР-18 – 2 шт. | 1967 | сезонный | 0,79 | 0,238 | газ |
| 147. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная №2 «п. Ленинский» | пос. Ленинский, ул. Центральная | НР-18 – 4 шт. | 1987 | сезонный | 2,2 | 0,438 | газ |
| 148. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная №5 «п. Ленинский» | пос. Ленинский, ул. Терешковой | Е1/9Г – 2 шт. | 1989 | сезонный | 0,56 | 0,26 | газ |
| 149. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная №6 «п. Барсуки» | пос. Барсуки, ул. Пролетарская, 19-а | ДЕ16/14 – 2 шт. | 1951 | сезонный | 18 | 2,347 | газ |
| 150. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная №3 «п. Ленинский» | пос. Ленинский, ул. Механизаторов | Импак – 1 шт. | 1995 | сезонный | 1,24 | 0,31 | газ |
| 151. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная «школа с. Хрущево» | с. Хрущево, ул. Центральная | ЭПЗ-100 – 2 шт.; ЭОВ 18/9 – 6 шт; Ишма-100-2 шт. | 2008-2010 | сезонный | 0,268 | 0,133 | газ |
| 152. | ООО «Жилстройсервис» | Котельная «д/с с. Хрущево» | с. Хрущево, ул. Совхозная | Ишма-80 – 2 шт. | 1979 | сезонный | 0,16 | 0,0346 | газ |
| 153. | ООО «Теплоэнергетик» | Котельная «п. Плеханово» | пос. Плеханово | ТТГ-500 – 2 шт.; ТТГ-200 – 1 шт. | 2009 | круглогодичный | 10,327 | 9,382 | газ |
| 154. | ООО «Теплоэнергетик» | Котельная «п. Рассвет» | пос. Рассвет | ТТГ-400 – 2 шт.; ТТГ-200 – 1 шт. | 2009 | круглогодичный | 8,6 | 7,506 | газ |
| 155. | ООО «Новокерамик» | Котельная №7 «п. Ленинский» | пос. Ленинский, ул. Гагарина | TLK-TF 16-2x2,5 MW – 2 шт. | 2006 | сезонный | 4,3 | 2,14 | газ |
| 156. | ООО «Теплоаса» | Котельная «п. Шатск» | пос. Шатск | КВСа-4 – 2 шт.; ТТ-2000 – 1 шт. | 2007 | круглогодичный | 8,64 | 7,69 | газ |

Котельные ЗАО «Тулатеплосеть» осуществляют отпуск тепла потребителям в горячей воде через ЦТП либо непосредственно по зависимой схеме подключения потребителей отопления. В городском округе действуют схемы, как с закрытым, так и с открытым водоразбором от котельных. Потребители подключены по двух- или четырех трубной схеме тепловых сетей.

Температурные графики регулирования отпуска тепла от ТЭЦ «КМЗ» - на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в сетевой воде:

-	 потребителям южной части г. Тулы: 110/70°С;

-	потребителям п. Косая Гора: 120/70°С;

-	цехам ОАО «КМ3››: 120/70°С.

Котельная «Тульского патронного завода» осуществляет отпуск тепла в горячей воде от бойлерной паровой котельной по графику 95/700С и от водогрейной котельной на ЦТП «ТЧМ» по графику 130/700С.

Приборы коммерческого и технологического учета тепла, отпущенного в тепловые сети, на источниках теплоснабжения отсутствуют. В системе теплоснабжения городского округа г. Тулы организован коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.

Таблица 1.49

Наиболее крупные потребители тепловой энергии

| Наименование потребителей тепловой энергии | Объем потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. |
| ОАО «Косогорский металлургический завод» | 1 002,30 | 788,00 |
| ОАО «Тулачермет» | 295,94 | 281,15 |
| ОАО «Тульский патронный завод» | 251,00 | 251,00 |
| Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Тула» | - | 189,24 |
| ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» | 117,42 | 122,00 |
| ОАО АК «Туламашзавод» | 117,50 | 118,08 |
| ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» | 41,87 | 42,82 |
| ОАО «Полема» | 39,67 | 41,43 |

По состоянию на начало 2015 года протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении в городском округе г. Тула составила:

-	ЗАО «Тулатеплосеть» – 651,437 км;

-	ПАО «Тулачермет – 26,2 км (водяные тепловые сети), 12,8 км в однотрубном исчислении (паропроводы);

-	ОАО «Тульский патронный завод» – 6,827 км (внутриплощадные тепловые сети), 0,134 км (сети потребителей);

-	ООО «ПКХ Петелино» – 8,903 км, 3,521 км (сети от котельной п. Шатск), 11,52 км (бывшее ООО «Рождественское ПКХ»), 0,5 км (сети от котельной ООО "ТД «Богучарово-Маркет»);

-	ООО «Жилстройсервис – 4,558 км;

-	ООО «Теплоэнергетик» – 11,23 км.

Выводы:

- На территории Тульской агломерации действует централизованная система теплоснабжения, которая обеспечивает теплом жилищно-коммунальный, социально-бытовой и промышленный сектор от ТЭЦ-ПВС ОАО «Тулачермет», ТЭЦ-ПВС ОАО «Косогорский металлургический завод» и котельных.

- Сети и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

- Тепловые сети проложены частично надземно, что приводит к большим тепловым потерям в сетях.

- Необходима установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на источниках теплоснабжения.

Концепция развития теплоснабжения городского округа г. Тула

Централизованное теплоснабжение городского округа г. Тула осуществляется от ТЭЦ-ПВС и котельных.

Для дальнейшего развития централизованного теплоснабжения необходимо применение современных высокоэффективных технологий теплоснабжения – перевод существующих источников теплоснабжения на когенерационный цикл.

В качестве объектов реконструкции с переводом на когенерационный цикл предложены Фрунзенская и Зареченская районные котельные (ФРК, ЗРК), которые являются самыми мощными в системе муниципального теплоснабжения. Производительность Зареченской районной котельной составляет 233 МВт/час (200 Гкал/ч), Фрунзенской – 175 МВт/час (150 Гкал/ч).

Когенерация представляет собой процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии, теплофикация – централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Отличием когенерации от теплофикации является утилизация тепла после получения электроэнергии. При теплофикации процесс выработки электроэнергии и тепла идет параллельно.

Когенерация широко используется в энергетике, например, на ТЭЦ с установленными газотурбинными установками, где рабочее тепло (продукты сгорания) после использования в выработке электроэнергии применяется для нужд теплоснабжения, тем самым значительно повышается КПД (до 90 % и выше).

Также необходима замена ветхих тепловых сетей в поселениях, расположенных на территории бывшего Ленинского района, строительство модульной котельной в пос. Клоково, реконструкция неавтоматизированной котельной кв. «Н» с заменой существующих котлов на жаротрубные и переключения нагрузки с неавтоматизированной котельной кв. «Н-а».

Система централизованного теплоснабжения обладает достаточным потенциалом для дальнейшего развития теплоснабжения городского округа г. Тула.

1.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение городского округа г. Тула производится в основном  на базе природного и в меньших объемах – сжиженного газа. Природный газ подается по газопроводам – отводам от магистрального газопровода «Ставрополь – Москва II» и на базе природного газа месторождения Уренгой – Оренбург.

Уровень газификации составляет порядка 90%.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей. Эксплуатацию и развитие действующих на территории городского округа объектов Единой системы газоснабжения осуществляет дочернее предприятие ОАО «Газпром» – ООО «Туларатрансгаз».

Газораспределительная система находится в эксплуатации АО «Газпром газораспределение Тула» (сети и сооружения, расположенные на территории бывшего Ленинского муниципального района) и АО «Тулагоргаз».

Параметры газа: низшая теплотворная способность – 7990 Ккал/час, плотность – 0,68 кг/ м3.

В городском округе принята трехступенчатая схема распределения газа:

-	газопроводы высокого давления

1-й категории Р≤1,2 МПа,

2-й категории Р≤0,6МПа.

-	газопроводы среднего давления  Р≤0,3МПа.

-	газопроводы низкого давления – Р до 0,005 МПа включительно.

Связь между газопроводами различного давления осуществляется через газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП) и газорегуляторные  установки (ГРУ).

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Тула» фактический объем портебления природного газа в 2014 г. составил 1353902416 м3, в том числе промышленным потребителям – 756071623 м3, коммунально-бытовым потребителям – 338126793 м3, населению – 259704 м3.

По данным "ТулаГоргаз" (территория г. Тула) полезный отпуск газа на 01.01.2015 г. составил 637166,19 млн. м3, из них:

-	промышленности – 481672,389 млн. м3;

-	населению – 155493,801 млн. м3.

Протяженность газопроводов высокого давления составляет 49,62 км, среднего – 252,03 км.

В городе действует 115 ГРП (ГРПШ).

Количество газифицированных природным газом квартир составляет 194642 ед. (уровень газификации - 92 %).

Количество газифицированных:

-	промпредприятий – 90 ед.;

-	коммунально-бытовых предприятий – 790 ед.;

По данным ОАО «Газпром газораспределение Тула» (территория бывшего Ленинского района) полезный отпуск газа на 01.01.2015 г. составил 268,754 млн. м3, из них:

-	промышленности –137,365 млн. м3;

-	на коммунально-бытовые нужды – 34,057 млн. м3;

-	населению – 97,332 млн. м3.

Протяженность газопроводов высокого давления составляет 257,28 км, среднего – 181,49 км.

На территории городского округа расположено 9 ГРС и 143 ГРП.

Количество газифицированных природным газом квартир составляет 45159 ед.

Количество газифицированных:

-	промпредприятий – 196 ед.;

-	коммунально-бытовых предприятий – 340 ед.;

-	отопительных котельных – 37 ед.

На территории городского округа также используется сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Сжиженный газ поступает из г. Сургута и г. Ханты-Мансийска на газонаполнительную станцию ГНС производительностью 192 тонны. ГНС расположена по адресу ул. Щегловская засека, 55.

За 2014 г. было реализовано 3662,57 тонны СУГ. В 2015 г. ожидается снижение потребления СУГ до уровня 2998,9 тонны.

В настоящее время в г. Тула 193 квартиры и одно коммунально-бытовое предприятие используют сжиженный газ.

Также поставщиками сжиженного газа для потребителей района являются нефтеперерабатывающие заводы в городах Рязань, Альметьевск, Новокуйбышевск.

Из местных видов топлива основным является бурый уголь. К настоящему времени большинство угольных месторождений выработано, шахты закрыты и на их базе созданы предприятия других отраслей промышленности. Все добываемое количество угля используется на месте, сжигается в основном на электростанциях Тулэнерго, так же сжигаются на месте и другие виды топлива – торф, дрова, доменный газ.

Выводы:

- В настоящее время система газоснабжения обеспечивает стабильную работу потребителей городского округа г. Тула.

- Существующие газопроводы и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Концепция развития газоснабжения городского округа г. Тула

В настоящее время газоснабжение городского округа осуществляется природным и частично сжиженным газом.

Для дальнейшей устойчивой работы системы газоснабжения, а также возможности присоединения новых потребителей необходимо дальнейшее строительство газопроводов на территории городского округа.

В соответствии с программой «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2020 годы» намечена газификация н.п. Новоселки, Перевал, Оленино, Дорофеево, Торхово.

Для обеспечения возрастающего потребления природного газа планируется ввод новой ГРС, а также прокладка газопровода высокого давления I категории к ГГРП в Зареченском районе, диаметром 500 мм.

Городской округ г. Тула обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития системы газоснабжения на территории округа.

1.9.5. Средства связи

Набор услуг, предоставляемый жителям городского округа г. Тула включает в себя телефонную связь, мобильную связь, радиотрансляцию (проводное вещание), телевидение, услуги сети «Интернет» и др. В данном проекте рассматриваются местные телефонные сети. Основным оператором связи на территории городского округа г. Тула является Тульский филиал ОАО «Ростелеком».

В городском округе г. Тула хорошо развита проводная телефонная связь. Происходит постепенный перевод существующих АТС на цифровое оборудование, а также ввод в эксплуатацию  новых цифровых АТС.

Число основных телефонных аппаратов, подключенных к телефонной сети общего пользования, составляет порядка 226800 номеров.

Монтированная емкость городской телефонной сети составляет 210700 абонентских номеров, районной – 30570 абонентских номеров.

Задействованная емкость городской телефонной сети составляет 187000 абонентских номеров, районной – 27750 абонентских номеров, что говорит о значительном ресурсе сети.

Обеспеченность населения основными квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования на 01.01.2012 г. соответствует: ГТС 238,8 номера на 1000 человек, СТС – 102,5 номера на 1000 человек.

Общая протяженность межстанционных ВОЛС составляет 510 км, в том числе городские – 355 км, районные – 150 км.

Протяженность ВОЛС на уровне абонентского доступа составляет 650 км, в том числе городские – 600 км, районные – 50 км.

По основным показателям услуг связи городской округ занимает первое место среди других муниципальных образований Тульской области.

С 2000 года Тульским филиалом «Ростелеком» представляется услуга «Сервисная Телефонная Карта», которая обеспечивает доступ к услугам междугородной, международной и местной телефонной связи, а также к сети Интернет.

Все более распространенными и востребованными на рынке услуг связи становятся услуги мобильной электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. На территории городского округа действуют антенно-мачтовые сооружения ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком» и ОАО «Мегафон».

Наибольшей популярностью пользуются сети, входящие во всемирную информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Территория городского округа - зона уверенного приема всех центральных и местных телевизионных каналов. Телевизионное вещание в городском округе г. Тула осуществляется по 8 основным каналам федерального, регионального и местного вещания. Зона уверенного приема программ в черте городского округа - 95 %.

В городском округе г. Тула работают 4 системы кабельного телевидения.

Выводы:

- По территории городского округа Тула проложена оптико-волоконная линия связи ВОЛС.

- Не задействованная емкость телефонных сетей по городскому округу позволяет  подключение новых абонентов.

- Сети и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

- Доступ к сети Интернет предоставляется на всей территории городского округа. Емкость сетей соответствует емкости телефонной сети.

Концепция развития средств связи городского округа г. Тула

Городской округ г. Тула почти полностью перешел на цифровую телефонную связь.

Использование оптоволокна увеличивает надежность передачи сообщений, а также позволит использовать новые информационные технологии: видеотелефон, скоростной Интернет, широкополосный спектр передачи данных и т.д.

В целом прослеживается тенденция снижения обеспеченности населения домашними телефонами из-за ускоренного развития альтернативных видов связи – Интернета и сотовой связи.

Проектом предлагается дальнейшее развитие оптоволоконных линий связи, обладающих высокой скоростью передачи информации, низкими потерями при передаче сигнала, что  позволяет прокладывать значительные по дальности участки кабеля без установки дополнительного оборудования, а также имеет хорошую помехозащищенность, легкость прокладки и долгие сроки работы практически в любых условиях.

Городской округ г. Тула обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития телефонной связи.

1.10. Инженерная защита территории от опасных природных процессов

1.10.1. Городской округ г. Тула

Территория Тулы расположена на северо-восточном склоне Среднерусской возвышенности в пределах южного крыла Подмосковной котловины. Для Тулы и ее окрестностей характерен сложный долинно-балочный ландшафт с чередованием повышенных участков – холмов (Косая Гора, Осиновая Гора) и лощин, приречных долин и оврагов.

Главная водная артерия Тулы – река Упа, правый приток Оки. Протекает посредине города с востока на запад, разделяя  его на две части.

В городе долина реки  хорошо выражена, большей частью пойменная, ассиметричная, пойма (в среднем течении – до 1,5 – 2 км) с невысокими, но крутыми берегами. В черте города на правобережной пойме в пределах зоны затопления проходит железнодорожная насыпь, левобережная – застроена жилыми кварталами и промышленными предприятиями. Русло реки извилистое неразветвленное, меандрирующее, ширина его в зависимости от периода года в среднем составляет 25-60м, средняя глубина реки 1,5–3,5м.

В пределах города р. Упа принимает четыре маловодных притока:

р. Бежка  – справа, восточная граница города;

руч. Рогожка – слева, между Восточным обводом и ул. Пролетарской;

р. Тулица – справа, между Зареченским и Чулковским мостами;

р. Воронка – слева, в районе железнодорожного моста.

На восточной окраине города р. Упа течет в высоких, крутых берегах, густо заросших непролазным кустарником, ивняком, мелкими деревьями. Ширина реки около 30-35 метров.

Ниже по течению (у. н.п. Осиновая Гора) пойма луговая, частично залесена. В черте города ниже по течению берега становятся намного ниже, но все также заросшие деревьями, мелким кустарником и травой. Ширина реки увеличивается до 45-50 метров.

Между Зареченским и Чулковским мостами правый берег укреплен бетонными плитами, по левому берегу облицовка тянется до обводного канала.

Со стороны Привокзального района (ул. Нижняя Упская) к реке примыкает частный жилой сектор, ограничивающий свободный подход к реке.

В границах города на реке Упа гидротехнических сооружений, кроме мостов нет.

Русловые и пойменные деформации в плановом отношении практически отсутствуют. Отмечено незначительное размывание левого и такое же незначительное намывание правого берега. Меандрирование реки отмечено в районе н.п. Осиновая Гора.

В городе на реке Упа нет оборудованной набережной, служащей местом отдыха горожан, а также оборудованных пляжей.

На планируемой территории г. Тула отмечен ряд физико-геологических процессов, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Наибольшее распространение получили такие экзогенные процессы, как наличие развитой овражно-балочной сети и неблагоустроенных русел рек, боковая и донная эрозия водотоков, карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, заболачивание, затопление паводковыми водами, наличие подтопленных и потенциально-подтопляемых территорий, грунтовые воды типа «верховодки», наличие подработанных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод, отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

В период половодья возможно затопление пониженных участков территории, автомобильных дорог, повреждение объектов. При высоких паводках возможно затопление зданий и сооружений.

В зону возможного затопления паводками 1 % обеспеченности р. Упы и притоков попадают значительные прибрежные территории г. Тулы.

В соответствии с гидрологическими условиями р. Упы расчетные уровни весеннего половодья 1-процентной обеспеченности составляют: у ж/д моста 157 м БС, у Чулковского (Пролетарского) моста 158 м БС, меженный уровень 152,3 – 150,3 м БС. Ежегодно в период весенних паводков часть прибрежной территории города затапливается слоем затопления от 4 до 7 м;

Широкое распространение на территории города получила овражно-балочная эрозия, развитая на территориях распространения покровных отложений лессовидных суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву. Большинство склонов подвержено плоскостному смыву, оплыванию и оползанию.

Оползни проявляются на склонах большинства овражно-балочных, ручьевых, речных долин. Формирование оползней связано с участками выходов или близкого залегания к дневной поверхности песчаных, песчано-алевритистых,  песчано-глинистых и глинистых пород различного возраста.

Карстово-суффозионные процессы приурочены к долинам рек и другим участкам с неглубоким (20-25 м) залеганием карбонатных пород.

Карст представлен поверхностными формами в виде отдельных воронок диаметром 3-5 м, глубиной до 2-3 м провального типа. Приурочены они к склонам оврагов, балок, иногда к пониженным частям водоразделов. Развитие карста создает серьезные проблемы при строительстве и эксплуатации народно-хозяйственных объектов.

Просадочные явления, развитые в лессовидных суглинках и супесях, также широко распространены практически по всей застроенной территории города.

Речная эрозия р. Упы и ее притоков сводится к боковому подмыву берегов. Активизация береговой и склоновой эрозии  различной интенсивности происходит во время прохождения паводков и в дождливое время года. Подмыв берегов наиболее интенсивно происходит там, где берега сложены рыхлыми породами. Боковые подмывы склонов сопровождаются активными гравитационными процессами, под влиянием которых формируются оползневые склоны.

Подтопление территории грунтовыми водами, как в естественных условиях,  так и под влиянием  техногенного воздействия является весьма неблагоприятным экзогенным процессом и распространено практически по всей застроенной территории города. Совокупность природных факторов, связанных с колебаниями уровня грунтовых вод, нарушением поверхностного стока, подпором потока грунтовых вод, планировочными работами, техногенными факторы и т.д. является основными причинами подтопления.

Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются повсеместно. Они насыщают верхние слои покровных суглинков до глубины 2,0 м. Встречаются на пониженных участках рельефа и характеризуются непостоянством режима.

Одним из важных факторов, осложняющим условия строительства в городе, является фактор нарушения земной поверхности в результате подземной отработки месторождений бурого угля, гипса, каменной соли, который может вызывать провалы, оседания поверхности, деформацию зданий, сооружений, нарушение их целостности. Все строения, попадающие в зону просадки, подлежат сносу. Линейные сооружения деформируются в меньшей степени, но требуют систематической подсыпки полотна до полной стабилизации процесса оседания.

Мероприятия по предупреждению или ликвидации названных чрезвычайных ситуаций природного характера на рассматриваемой территории проводились в ограниченных объёмах.

Осуществлён частичный замыв песчаным грунтом некоторых участков овражных территорий.

Существующая сеть коллекторов ливневой канализации вместе с дренажными коллекторами составляет более 150 км.

Магистральные коллекторы ливневой канализации проложены по улицам:

-	Мосина, Коминтерна, Сойфера, Красноармейскому проспекту, Революции, Демонстрации, Энгельса, Ленина, Пирогова, Советской, Литейной, Халтурина, Фрунзе, Каминского, Пушкинской, Каюля, Новомосковской, Пугачёва в Советском и Центральном районах;

-	Тростянской, Пузакова, Октябрьской, Горького, Заварной, Ствольной, Куркова, Луначарского, Комсомольской, Галкина, а также внутри микрорайонов в Зареченском районе;

-	К. Маркса, Плеханова, Ложевой, Гармонной, Замочной, Калинина, Кирова, а также внутри микрорайонов в Пролетарском районе;

-	Металлургов, Волкова, Вильямса, Бондаренко, Майской, Кутузова, а также внутри микрорайона по Вильямса.

Построены берегоукрепительные сооружения на участках берега р. Упы:

-	ОАО "Тульский Оружейный завод" (островная часть) – отвесное крепление берега (со стороны острова и Центрального района);

-	р. Упа (Зареченский район, часть Пролетарского, Центрального, Советского районов) – ж/б опояски в виде подпорных стенок, на отметках 157 – 157,5 – бермы укреплены одерновкой, на отдельных участках ж/б плитами;

-	устьевая часть р. Воронки - откосное крепление ж/б плитами.

Общая протяженность берегоукрепительных сооружений составляет порядка 9 км.

В связи со сложными грунтовыми условиями (развитие грунтов с пониженной и низкой несущей способностью) в городе имеется достаточно развитая сеть дренажей. Как правило, дренажи кольцевые и внутриквартальные. Дренированная площадь составляет около 500 га.

1.10.2. Ленинский район

Территория бывшего Ленинского района расположена кольцом вокруг г. Тулы в северо-восточной части Среднерусской возвышенности в пределах Окско-Донского водораздела. Рельеф представляет собой эрозионно-денудационную пологоволнистую равнину, сильно расчленённую речными долинами и овражно-балочной сетью и изменённую последующими эрозионными процессами. На фоне описанного рельефа выделяется долина р. Упы, которая хорошо разработана, имеет до 4-х надпойменных террас, широкую пойму и сильно меандрирующее русло. Глубина вреза долины достигает 115-123 м. Склоны сильно расчленены овражно-балочной сетью, развитию которой способствует большая амплитуда высот и распашка земель. По более мелким рекам наблюдаются только надпойменные террасы (первая, реже вторая). Склоны таких долин высокие, но всегда сглаженные, без крутых обрывов.

На территории района, преимущественно в южной промышленно-освоенной территории, широко распространены техногенные формы рельефа. Представлены котловинами известняковых и песчаных карьеров глубиной до 40 м, терриконами угольных шахт высотой до 25 м и неглубокими (до 2-3 м) опусканиями поверхности, вызванными просадкой отработанных частей лав шахтных полей. В последние годы эти формы постепенно исчезают в результате мероприятий по рекультивации сельскохозяйственных угодий.

По территории района в пределах административных границ протекают 13 рек и речек: основная водная артерия – р. Упа и ее притоки: р. Свинка, устье р. Шиворона, устье р. Шат, р. Сежа, р. Бежка, руч. Еловая, руч. Рогожня, р. Тулица, р. Воронка, р. Иншинка, р. Волоть, р. Непрейка, р. Упка, р. Песочня, руч. Песочный, берет начало р. Глутня.

Реки и их долины по несколько раз меняют свое направление, отличаются извилистостью. Долины рек не широкие, но глубоко врезанные, иногда с крутыми берегами. Склоны изрезаны овражно-балочной сетью. В весеннее половодье происходит затопление пойменных террас.

На территории Ленинского района наибольшую опасность представляют такие экзогенные геологические процессы как карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, овражно-балочная эрозия, боковая и донная эрозия водотоков, заболачивание, подтопление, подработка территории горными выработками, неорганизованный сток поверхностных вод, отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Экзогенные геологические процессы создают реальную угрозу безопасности жизнедеятельности человека, зачастую наносят значительный материальный ущерб.

Карстово-суффозионные процессы в Ленинском районе в наибольшей степени приурочены к долинам р. Упы, а также к зонам влияния горных работ при разработке месторождений. Особенно активны эти процессы вблизи карьеров, которые применяют взрывные технологии подготовки скальных пород к экскавации. Представлены карстовыми воронками, приурочены к днищам и стенкам долин рек, ручьёв, балкам, реже встречаются на водоразделах. Образуются в известняках.

Наибольшее количество карстопроявлений наблюдается на юго-востоке Ленинского района: Скуратовский, Ильино, Крутое, Лутовиново, Левинское, Фалдино и т.д. Одним из наиболее крупных карстопроявлений является карстовый провал в лесу у д. Фалдино, произошедший в 1981 году. В результате провала на земной поверхности образовалась воронка в диаметре 10 м и глубиной до 45 м. Всего в результате провала под землю ушло более 70 тыс. м3 грунта совместно с лесом. В настоящее время там образовалось карстовое озеро.

Лессовидные породы, склонные к просадкам, широко распространены на территории района, особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах р. Упы. Результатом просадок лёссовых пород образуются западины, блюдца, имеющие в диаметре 5-10 м, глубину до  0,5-1,0 м. Характер просадочных явлений под сооружениями определяется типом просадочности. На территории района присутствуют пылеватые лессовидные разности, характеризующиеся как I, так и II типом просадочности. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений.

Наиболее широко проявляется в Ленинском районе эрозия земель, сопровождаемая оврагообразованиями и смывом почв.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Активизация эрозионных процессов усиливается за счет деятельности человека: освоенность сельскохозяйственных угодий, сокращение лесных массивов, отработка угольных месторождений шахтным способом, отработка месторождений открытым способом. Все это приводит к изменению абсолютной отметки рельефа и колебанию уровня грунтовых вод, что является причиной усиления активизации эрозионных процессов.

По данным наблюдений величина годового прироста оврагов составляет около 1,5 м.

Плоскостной смыв почвы проявляется на территории района достаточно активно. Наиболее подвержены ему водораздельные склоны.

Боковая и донная эрозия наблюдаются по долинам рек и оврагов. Усиление процесса эрозии отмечается в период весеннего паводка и в летнее время после сильных дождей. На рассматриваемой территории процессы боковой эрозии отмечены по склонам р. Упы и Воронки, на склонах оврагов и балок. Боковому подмыву с образованием крупных береговых обрывов подвержены чаще пойменные отложения. Донная и боковая эрозия способствует активизации оползневых процессов.

Одним из наиболее широко распространенных видов опасных геологических процессов, наносящих максимальный экономический ущерб, являются оползни, приуроченные к овражно-балочной и речной сети. Особенно они распространены по долинам рек Упа и Шат. Отмечаются как стабилизировавшиеся, так и активные оползни. Оползанию подвержены, как правило, рыхлые породы – пески, суглинки, глины. Объемы оползающих пород колеблются от нескольких десятков до тысяч кубических метров.

В н.п. Маслово оползень протяженностью более 300 м по склону долины р. Упы в его верхней части, вблизи вновь построенных частных 2-3-х этажных домов, активно проявился весной 1999 г. с катастрофическим срывом, затронувшим хозяйственные постройки и приусадебные участки.

В н.п. Плеханово по левому склону Клоковского ручья в его верхней части, 15-20 м от частных жилых домов по ул. Луговой активизировался в 1997-99 г.г. Была нарушена насыпь автодороги и обнажился газопровод, уложенный по бровке оползневого склона.

В 2000 г. на участке трассы автодороги Москва-Белгород  севернее н.п. Беломутово отмечены оползневые подвижки на левом склоне ручья, пересекаемого автодорогой.

На участке автодороги Тула-Белев в районе н.п. Зайцево на правом склоне долины р. Непрейка, осложненном глубоко врезанным оврагом, произошли оползневые подвижки, в результате чего было повреждено автодорожное полотно.

Район расположен в зоне распространения Подмосковного угольного бассейна, в пределах которого длительное время велась разработка буроугольных месторождений. При выемке пластов угля, мощностью 2-3 м и более, залегающих на глубинах 20-60 м, происходит обрушение пород кровли и связанное с этим просадка вышележащей толщи. На поверхности земли образуются трещины, разрывы, западины. С этим процессом могут быть связаны катастрофические деформации грунтов, расположенных над старыми заброшенными шахтами.

В пределах описываемой территории имеет место наличие подработанных территорий шахтами п. Скуратовский, н.п. Крутое.

Подтопление – широко распространённое явление на застроенной части территории, особенно в городах. Подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Подтопление на рассматриваемой территории наблюдается в пределах всех геоморфологических элементов: пойм, надпойменных террас, поверхности и склонов водоразделов.

Основная часть подтопленных площадок расположена в пределах населенных пунктов с развитой сетью водонесущих коммуникаций, а также на пониженных участках рельефа (поймы рек и тальвеги оврагов).

В зону возможного затопления паводками 1 % обеспеченности попадают значительные прибрежные территории Ленинского района. В результате возможного разлива р. Упа в зоне затопления паводками могут оказаться: переезды Прилепы, Н. Присады, Новотул, Федоровка, Берники, Нефтебаза ф-л ОАО «Туланефтепродукт», Тульское предприятие молочно-жировой продукции, Областная детская больница, МП «Тулагорэлектротранс», ОАО «Туласахар», ЗАО «Тулахлебокомбинат», а также отдельные дома, расположенные в пос. Хрущево, Прилепы, Прилепские Выселки, Пиваловка, Березовка, Плеханово, Н. Присады, Алешня, Занино, Сторожевое, Комаровка, Мерлиновка, Ленинский. При разливе реки Сежа подтапливается переезд Сежский, при разливе реки Бежка – переезды в пос. Морозовка и Оленине.

На территории Ленинского района на притоках р. Упы построено множество прудов. Пруды построены в период с 1933-1975 гг.

Состояние плотин и устройств аварийного сброса воды в прудах и водоемах удовлетворительное. Большая часть прудов, расположенных в сельской местности, являются устаревшими, давно не подвергались очистке и в настоящее время захламлены хозяйственно-бытовыми отходами и заилены. Основная часть этих прудов и водоемов являются бесхозяйными. Самыми крупными из них являются:

-	пруд «Должанское» на р. Непрейке объёмом 1110,0 тыс. м3;

-	пруд,  АОЗТ «Медведковское» на р. Тулице объёмом 1000,0 тыс. м3;

-	пруд,  АОЗТ «Красное» на р. Песочне объёмом 1000,0 тыс. м3;

-	пруд №1 в рыбхозе «Непрейка» на р. Непрейке объёмом525,0 тыс. м3;

-	пруд АОЗТ «Ленинское» на р. Упке объёмом 433,1 тыс. м3;

-	пруд АОЗТ «Ленинское» на р. Упке объёмом 388,8 тыс. м3;

-	пруд КСП «Сторожевое» на притоке р. Непрейки, объём 333,8 тыс. м3;

-	пруд ТОО «Зайцевское» на притоке р. Непрейки, объём 325,1 тыс. м3;

-	пруд «Коптевский» рыбхоза «Непрейка» на р. Непрейке, объём 270,0 тыс. м3;

-	пруд «Егорьевский» рыбхоза «Непрейка» на р. Непрейке, объём 270,0 тыс. м3;

-	пруд,  АОЗТ «Саженец» на притоке р. Тулицы, объём 251,6 тыс. м3;

-	пруд КСП «Богучарово» на притоке р. Нюховки, объём 195,0 тыс. м3;

-	пруд «Теменевский» рыбхоза «Непрейка» на р. Непрейке, объём 180,0 тыс. м3;

-	пруд ТОО «Зайцевское» на притоке р. Непрейки, объём 174,4 тыс. м3;

-	пруд КСП «Иншинское» на р. Иншинка, объём 167,2 тыс. м3;

-	пруд СПК «Торховский» на р. Синетулице, объём153,9 тыс. м3;

-	пруд,  АОЗТ «Ленинское» на притоке р. Упы, объём 142,4 тыс. м3;

-	пруд КСП «Коптево» на р. Сукромка, объём 119,1 тыс. м3.

Орошение

По данным министерства сельского хозяйства Тульской области на рассматриваемой территории действующая площадь мелиорируемых земель составляет 1000 га.

Таблица 1.50

| Наименование района | Хозяйство, нас. пункт | Площадь действующей мелиорации, га | Перспективы развития, га | Год освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский | СПК «Приупские зори», с. Хрущево | 400,0 | -- | -- |
| Ленинский | ООО «Плодоовощная компания» д. Нижние Присады | 600,0 | -- | -- |

1.11. Озеленённые территории

1.11. Озелененные территории муниципального образования г. Тула

В составе проекта генерального плана муниципального образования г. Тула была подробно разобрана система озеленения территории. Озеленённые территории проиллюстрированы в составе «Карты территорий природно-экологического каркаса городского округа. Озеленение».

По данным Управления по благоустройству администрации города Тулы площадь зеленых насаждений на территории городского округа составляет 1527,7 га (таблица 1).

Таблица 1.51

Общая площадь зеленых насаждений по территориальным округам

| Округ | Общая площадь зеленых насаждение в пределах городской застройки (тыс. кв. м) |
| --- | --- |
| Всего | 15 273, 87 |
| В том числе: |  |
| Центральный округ | 6 080,0 |
| Пролетарский округ | 110,0 |
| Зареченский округ | 950,0 |
| Привокзальный округ | 3 000 |
| Советский округ | 3 670 В том числе ЦПКиО - 1420 |
| Ленинский район | 1 463, 869 (убираемые газоны) |

В систему зеленых территорий городского округа входят:

-	озеленённые территории общего пользования;

-	озеленённые территории специального назначения;

-	леса лесного фонда РФ;

-	леса прочих пользователей;

-	лесопитомники;

-	территории, покрытые степной, луговой растительностью и кустарниками, открытые природные пространства.

1.11.1. Озеленённые территории общего пользования

Озелененные территории общего пользования представлены парками, городским садом (Баташевский сад), скверами и бульварами, формирующими благоустройство площадей, улиц и  территорий культурно-просветительных учреждений (у музеев, театров, институтов, спортивных зон).

Наиболее распространенной формой озелененных территорий общего пользования на территории городского округа являются скверы, которые встречаются не только непосредственно в городской черте города Тулы, но и на остальной территории городского округа, в наиболее крупных населенных пунктах. Бульвары менее распространены и встречаются только в центре города Тулы.

В связи с преимущественно сельскохозяйственным использованием территории упраздненного Ленинского района, низкой плотностью застройки и достаточной площадью залесенных территорий и открытых природных пространств, расчет обеспеченности жителей озеленёнными территориями общего пользования производился в пределах городской черты г.Тулы. (таблица 2)

Общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, городские сады, бульвары) в границах города Тулы составляет 382,8 га, и  обеспечивает норму 7,9 м2 на 1 жителя города, что более чем в 2 раза меньше нормативной обеспеченности, которая в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 должна составлять не менее 16 кв. м на человека.

Озеленённые территории общего пользования распределены по городу неравномерно: наибольшая площадь их сосредоточена в Советском районе (22,2 м2/чел.), где обеспечивается норматив, в то время как остальные районы города характеризуются недостаточной площадью озелененных территорий общего пользования: 7,6 м2/чел в Центральном районе, 5,5 м2/чел в Зареченском районе, 4,8 м2/чел в Пролетарском районе и 3,7 м2/чел в Привокзальном районе.

1.11.2. Озеленённые территории специального назначения

Важное значение в санитарно-гигиеническом и эстетическом отношении имеет придорожное озеленение. Санитарно-защитная функция уличных насаждений заключается в пылешумозащите, защите от ветра и солнечной радиации, выделении кислорода, фитонцидов, поглощении выхлопных газов. Общая площадь озеленения улично-дорожной сети в городской черте г. Тулы составляет 502,7 га.

Площадь озеленения улично-дорожной сети по территориальным округам составляет в:

Советском округе – 49,4 га;

Центральном округе – 83,4 га;

Привокзальном округе – 94, 2 га;

Зареченском округе – 150, 4 га;

Пролетарском округе – 125,3 га.

Как озелененные территории специального назначения выделяется озеленение санитарно-защитных зон, зелёные коридоры вдоль транспортных и инженерных коммуникаций, уличное озеленение.

Площадь озелененных территорий специального назначения в настоящее время составляет 1909,2 га.

1.11.3. Леса лесного фонда

Значительную часть территории городского округа занимают леса лесного фонда, относящиеся к Тульскому Лесничеству Тульской области. Территория лесничества относится к  зоне хвойно-широколиственных лесов к хвойно-широколиственному району лесов европейской части Российской Федерации. Основными лесообразующими породами являются: дуб высокоствольный, ясень, дуб низкоствольный, береза, липа, осина, сосна, лиственница.

Преобладающий тип лесорастительных условий – Д2 (дубравы свежие), преобладающим типом леса является дубняк кленово-липовый снытьевый.

В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса РФ основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, является лесохозяйственный регламент лесничества.

В 2014 г. был утвержден Лесохозяйственный регламент Тульского лесничества, разработанный Западным филиалом государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг».

Использование лесов осуществляется в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются (ст.6 Лесного кодекса РФ).

Территория Тульского лесничества по своему целевому назначению полностью относится к защитным лесам. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Виды разрешенного использования лесов регламентируются ст.25 Лесного кодекса РФ и Законом Тульской области №917-ЗТО от 05.12.2007 года «О лесах Тульской области» (в редакции законов Тульской области от 25.11.2008 года №1135-ЗТО, от 25.07.2009 года №1319-ЗТО, от 30.04.2010 года №1507-ЗТО, от 20.07.2011 года №1606-ЗТО, от 30.09.2011 года №1645-ЗТО, от 01.02.2012 года №1719-ЗТО).

На территории Тульского лесничества установлены следующие виды разрешенного использования:

-	Заготовка древесины;

-	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

-	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

-	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

-	Ведение сельского хозяйства;

-	Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

-	Осуществление рекреационной деятельности;

-	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений;

-	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

-	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

-	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

-	Осуществление религиозной деятельности.

Наибольшая площадь защитных лесов занята противоэрозионными лесами – 46%, лесопарковыми зонами – 39%, леса, имеющие научное или историческое значение – 15%.

Таблица 1.52

Ограничения по видам целевого назначения лесов

| №№ | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
|  | Защитные леса | В соответствии с ч. 5 ст.102 Лесного кодекса РФ запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. В соответствии с ч. 4 ст. 29 Лесного кодекса РФ запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. |
| 1. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст.17, ч.5.1 ст.21 Лесного кодекса РФ, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан; - создание лесных плантаций; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - сбор лесной подстилки. |
| 1.1. | Лесопарковые зоны | Запрещается: - использование токсичных химических препаратов для охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе в научных целях; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Не допускается: изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площади. |
| 2. 2.1. | Ценные леса: Леса, имеющие научное или историческое значение | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст.17, ч.5.1 ст. 21 Лесного кодекса РФ; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений; - создание лесных плантаций; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. |
| 2.2. | Противоэрозионные леса | Запрещается: - сплошная отвальная вспашка земель при проведении лесовосстановительных мероприятий на склонах крутизной более 60; - заготовка пневого осмола. |

На территории городского округа рекомендуются к выделению следующие особо защитные лесные участки (ОЗУ):

-	берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов;

-	участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

-	участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ;

-	лесоплодовые и орехоплодовые насаждения;

-	медоносные участки лесов.

Общая площадь особо защитных участков леса в составе лесов лесного фонда на территории городского округа составляет 2950,2 га.

1.12. Обращение с твердыми коммунальными отходами

При написании подраздела «Существующее положение» использованы следующие материалы:

-	данные по современному состоянию, предоставленные Управлением Роспотебнадзора по Тульской области;

-	данные по современному состоянию, предоставленные Управлением жизнеобеспечения и благоустройства администрации г. Тула;

-	проект «Генеральная схема очистки территории городского округа Тула», разработанная в 2012 году ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами», г. Москва.

Твердые коммунальные отходы (далее по тексту ТКО) – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Существующее положение

По результатам анализа исходных данных, на сегодняшний день организованный вывоз ТКО от городского округа Тула (далее по тексту го Тула) осуществляется только на территории г. Тула и поселков городского типа, расположенных на территории присоединенного Ленинского муниципального района.

В некоторых сельских населенных пунктах, включенных в состав го Тула, вывоз ТКО осуществляется по заявкам населения и организаций, в ряде населенных пунктов организованное удаление отходов отсутствует, отходы вывозятся самими жителями на несанкционированные свалки или сжигаются.

В целях содержания территории муниципального образовании город Тула на 2015 году заключен муниципальный контракт №330 от 29.12.2014 между управлением жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы и МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство». На последующие годы муниципальные контракты будут заключены с организациями, победившими в аукционе, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Для размещения и захоронения ТКО на территории городского округа г. Тула расположены два полигона твердых коммунальных отходов (далее по тексту полигон ТКО).

1. Полигон ТКО г. Тула, расположен в Центральном территориальном округе, по адресу: Новомосковское шоссе, 68. Объект находится в эксплуатации с 1963 года. В настоящее время полигон эксплуатируется МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство» на основании права постоянного (бессрочного) пользования указанным земельным участком. На объекте выполняются основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТКО.

Общая площадь земельного участка, на котором размещается полигон, составляет 17,4 га. На полигон принимаются отходы производства и потребления 4 и 5 класса опасности, разрешенные к размещению, в соответствии с лицензией, выданной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области.

2. Полигон ТКО пгт Ленинский, расположенный примерно в 270 м западнее кладбища пгт Ленинский. Полигон обслуживается ООО «Энергокор-Агро» на основании концессионного соглашения заключенного 18.05.2012 г. между управлением архитектуры, земельных и имущественных отношений администрацией муниципального образования Ленинский район и ООО «Энергокор-Агро».

Общая площадь земельного участка, на котором размещается полигон ТКО, составляет 9,0 га. На полигон принимаются отходы производства и потребления 4 и 5 класса опасности, разрешенные к размещению, в соответствии с лицензией, выданной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области. Полигон эксплуатируется с 1979 года. Общее количество накопленных отходов превышает расчетную вместимость полигона. В зону влияния СЗЗ попадает жилая застройка восточной части пгт Ленинский. Объект подлежит рекультивации.

Ранее действующий полигон ТКО г. Тула ООО «Наш мир III» закрыт, его территория находится в процессе рекультивации.

По данным управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы, объем отходов, захороненных на полигонах ТКО в 2014 году, составляет:

-	полигон МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство» – 1308,5 тыс. м3 в год;

-	полигон ООО «Энергокор-Агро» – 170,1 тыс. м3 в год.

С целью сокращения объема ТКО и повторного использования отходов, на территории г. Тула действует станция по прессованию ТКО с участком сортировки (I пусковой комплекс, прессование бумаги и картона), расположенная по адресу: Новомосковское шоссе, 64а. Начало эксплуатации объекта – 2003 год. Общая площадь земельного участка составляет 2,36 га, мощность – 210 тыс. тонн в год. Санитарное состояние объекта удовлетворительное, СЗЗ – 100 м.

Станция по прессованию ТКО требует технической модернизации, с переработкой основных видов вторичных материальных ресурсов и отдельных фракций отходов в товарную продукцию.

В настоящее время на территории го Тула селективный сбор ТКО не ведется, контейнеры для раздельного сбора ТКО отсутствуют.

По данным Управления Росприроднадзора по Тульской области существующие полигоны ТКО на сегодняшний день исчерпали свой ресурс, не соответствуют современным требованиям санитарной и экологической безопасности, соблюдение которых необходимо для включения в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для действующих полигонов ТКО – 500 м. Разработанные проекты СЗЗ отсутствуют, расчетные размеры СЗЗ не определены.

Объекты практически достигли пределов проектной нагрузки. На полигоне ТКО пгт Ленинский установлены серьезные нарушения санитарного законодательства в области организации работы и эксплуатации.

Емкость основного действующего полигона ТКО МКП «Спецавтохозяйство» практически исчерпана. Территория для нового полигона выделена по адресу Тульская область, Новомосковское шоссе, 64-б. Территория находится между городским кладбищем и существующим полигоном ТКО, в 4,6 км от жилой застройки. После строительства нового полигона, действующий полигон ТКО МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство» подлежит закрытию, а его территория рекультивации.

Для улучшения ситуации в системе обращения с отходами производства и потребления в 2012 году разработан проект «Генеральная схема очистки территории городского округа Тула».

Проблемы и выводы из современного состояния

На основе проведенного анализа современного состояния системы обращения с отходами, выявлены следующие проблемы:

-	ограниченный срок эксплуатации существующих мест захоронения отходов;

-	низкие тарифы на сбор, транспортировку и складирование отходов;

-	нехватка контейнеров и контейнерных площадок для сбора отходов;

-	применение малоэффективного устаревшего оборудования для обеспечения процессов сбора, временного хранения и вывоза отходов;

-	слабо развитая система сбора и вывоза бытовых отходов, образующихся на территории частного сектора;

-	образование несанкционированных свалок на территории города;

-	не развитая система раздельного сбора и переработки вторичных материальных ресурсов;

-	отсутствие объектов переработки и обезвреживания ТКО.

Проблема захоронения и утилизации накопленных твердых коммунальных отходов требует решения на новом качественном уровне. Необходимо создание межмуниципальных объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению ТКО.

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Тула

При выполнении генерального плана приняты во внимание следующие документы:

Федерального уровня:

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" (с изменениями на 6 октября 2015 года).

Регионального уровня:

Стратегия социально-экономического развития Тульской области на период до 2030 года (проект).

«Инвестиционная стратегии Тульской области до 2030 года", утв. Распоряжение правительства Тульской области от 11.12.2013 № 1113-р.

Государственная программа Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области", утв. Постановлением правительства Тульской области от 18 декабря 2013 г. № 760 в ред. Постановлений правительства Тульской области от 15.04.2014 № 192, от 26.06.2014 № 295, от 21.10.2014 № 531, от 16.12.2014 № 647, от 07.04.2015 № 168, от 25.06.2015 № 291)

Закон Тульской области от 08.05.2008 № 997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области" (текст документа по состоянию на октябрь 2012 года).

План реализации государственной программы "Охрана окружающей среды" на 2012 год.

«Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2016-2020 годы», утвержденной Правительством Тульской области (Постановление №207 от 29.04.2015 г.).

«Генеральная схема газоснабжения и газификации Тульской области», АО «Газпром промгаз».

Долгосрочная целевая программа "Водные объекты и водные ресурсы Тульской области на 2012 – 2017 годы, утв. постановлением Правительства Тульской области от 31.10.2011 № 99.

Программа «Развитие здравоохранения Тульской области».

Программа «Развитие образования  Тульской области».

Программа «Развитие культуры и туризма Тульской области».

Программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области».

Программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области».

Программа «Улучшение демографической ситуации и поддержка  семей, воспитывающих детей,  в Тульской области».

Программа «Содействие занятости населения Тульской области».

Программа «Развитие сельского хозяйства Тульской области».

Программа «Охрана окружающей среды Тульской области».

Программа «Развитие лесного хозяйства Тульской области».

Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области».

Закон Тульской области от 21 декабря 2011 года № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей».

Программа «Энергоэффективность Тульской области».

Программа «Развитие транспортной системы Тульской области и повышение безопасности дорожного движения».

Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области».

Программа «Улучшение инвестиционного климата Тульской области».

Программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области».

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области».

Программа «Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Материалы комплексного анализа системы управления в обращении с отходами в Тульской области, 2015 год.

Закон  Тульской области о градостроительной деятельности в Тульской области от 29 декабря 2006 года № 785-ЗТО (с изменениями на: 25.06.2015)

Материалы инвестиционного мегапроекта «Новая Тула» (управляющая компания проекта УК «НОВАЯ ТУЛА»).

Муниципального уровня:

Стратегия социально-экономического развития города Тулы до 2018 года и на перспективу до 2030 года.

Программа социально-экономического развития города Тулы на 2011-2015 годы и на перспективу до 2025 года.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Тула до 2017 года.

Отчет муниципального образования город Тула по реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации за период с 1 декабря по 31 декабря 2014 года*.

Программа социально-экономического развития города Тулы на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2025 года (в ред. решения Тульской городской думы от 25.01.2012 n 40/806).

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие образования».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие культуры».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула».

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Туле».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципального образования город Тула».

«Схема теплоснабжения города Тулы на период до 2030 года. Актуализация», ООО инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения», Москва. 2015 г.

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинского муниципального района Тульской области на 2013-2023 год, разработанные ООО «Земресурс» г. Москва.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Тула на период до 2025 года, разработанная в 2013 году ООО Строительная компания «Инмар».

Муниципальная программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований», утвержденная Главой администрации г. Тула в 2015 году.

Проект «Генеральная схема очистки территории городского округа Тула», разработанная в 2012 году ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами», г. Москва.

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула».

Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула».

Инженерно-геологические изыскания для обоснования генерального плана, выполненные отделом инженерно-геологических изысканий ЗАО "Тула ТИСИЗ" на основании договора № 2015/37-1 и технического задания от 30 сентября 2015 г.

3. Базовые принципы пространственного развития и градостроительной организации территории ГО Тула

3.1. Принципы пространственного развития ГО Тула

Анализ конкурентных возможностей МО Тула и особенностей его развития, имеющихся вызовов в сфере пространственного развития предопределил ориентиры развития города на долгосрочную перспективу, позволил обосновать необходимость усиления отдельных направлений развития экономики и социальной сферы города, выявил новые стратегические возможности.

Основными конкурентными преимуществами МО Тула являются:

-	выгодное транспортно-географическое расположение (центр Европейской части России, близость Москвы, мультимодальный транспортный узел на пересечении мультимодального транспортного коридора «Север – Юг» (автодорога М2 «Крым» и М4 «Дон», магистральные железнодорожные линии Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород, Калуга – Алексин – Плеханово – Тула III -– Узловая – Кимовск – Ряжск) ;

-	развитая диверсифицированная промышленность, представленная предприятиями машиностроения (производство продукции для нефтегазового комплекса, машин и оборудования для железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, горно-шахтной промышленности, грузоподъемных машин и механизмов, машин и оборудования для перерабатывающей промышленности, шлифовального и режущего инструмента); металлургии (производство черных металлов, электроферросплавов, цветных металлов), химической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, строительного комплекса, легкой, пищевой промышленности;

-	средний, но стабильный уровень инновационной активности (в рейтинге инновационной активности Тульская область находится на 18 месте с итоговым индексом 0,0492)

-	человеческий капитал (высокий трудовой потенциал; высокая концентрация высококвалифицированных специалистов и разнообразие квалификаций рабочей силы; высокая плотность и разнообразие образовательного, интеллектуального и культурного потенциала, контактов и коммуникаций);

-	центральное положение в Тульской области (центр принятия стратегических решений в политике, экономике, социальной сфере, точка формирования, входа и выхода инвестиционных и финансовых потоков);

-	центр формирующейся Тульской агломерации.

Основными вызовами пространственного развития города являются:

-	стихийное образование больших микрорайонов с многоэтажной застройкой, не охваченной социальной инфраструктурой, частично транспортной и инженерной инфраструктурой;

-	дефицит территории для застройки в пределах города;

-	слабое использование рекреационных возможностей территории ГО;

-	неэффективное использование территории городского округа, имеющего высокий потенциал социально-экономического развития;

В связи с этим, в ближайшие 15-20 лет усилия администрации городского округа необходимо сконцентрировать на реализацию следующих мероприятий:

-	введение единого стандарта качества городской среды и пространства, позволяющего сгладить основные дисбалансы территориального развития;

-	повышение разнообразия городской среды, отвечающей запросам и образу жизни различных социальных групп;

-	переход к полицентричной структуре городского пространства, создание центров – точек притяжения транспортных, человеческих, деловых и иных потоков, в т.ч., высвобождение исторического центра от излишних административных функций, определение территорий для строительства производственных комплексов, общественно-деловых центров, тем самым - создание условий для привлечения инвестиций,  и в итоге - обеспечение социально-экономического развития;

-	реконструкция исторического ядра города с акцентом на усиление культурно-исторических, рекреационных и туристических функций;

-	редевелопмент территорий производственного назначения.

В соответствии с необходимостью реализации основной политики государства, направленной на создание благоприятных условий для достойной жизни граждан, главная стратегическая цель развития ГО Тула заключается в обеспечении устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений горожан.

Качество жизни в стратегическом плане определяется и оценивается по совокупности показателей, характеризующих уровень развития и степень удовлетворения материальных и духовных потребностей населения: сохранение и создание новых рабочих мест; приемлемые денежные доходы; гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования и социального обеспечения; хорошее (комфортное) жилье; общественные и досуговые возможности; качество окружающей среды; здоровье человека и продолжительность его жизни и т.п.

Стратегическая цель развития ГО Тула осуществляется проведением активной городской политики, направленной на достижение баланса между различными сферами, секторами и видами деятельности, на обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов всех тех, кто работает или учится в городе, кто посещает его в поисках развлечений, культуры, информации, знаний.

В соответствии со стратегической целью развития ГО Тула базовыми принципами пространственного развития являются:

-	комплексный учет социальных, экономических, пространственных, экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

-	учет тенденций агломерационного развития;

-	создание условий для дальнейшей диверсификации и развития экономики;

-	создание условий для развития человеческого потенциала.

Стратегической целью пространственного развития ГО Тула является его трансформация в современный полифункциональный город, обладающий комфортной средой жизнедеятельности, концентрирующий административную, научно-образовательную, финансовую, информационную, культурную, курортно-рекреационную и производственную (в т.ч. инновационное производство) функции, интегрированный в новейшие инновационные национальные и региональные процессы.

Достижение стратегической цели пространственного развития ГО Тула обеспечивается за счет решения следующих задач:

-	формирования благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости; повышения уровня общественной безопасности и т.п.;

-	формирования Тульской агломерации;

-	развития эффективного инновационного производства и комплекса сферы услуг, обеспечивающих интеграцию в региональную, национальную и мировую экономику на базе роста инвестиций, создания новых конкурентных рабочих мест, привлечения высококвалифицированных кадров, активизации инновационной деятельности, максимизации доходов городского бюджета, роста прибылей предприятий, эффективного использования муниципального имущества, развития рыночных институтов, роста малого предпринимательства, опережающего развития уникальных и экспортно-ориентированных производств и пр.;

-	создания благоприятного инвестиционного климата, формирование имиджа города и городской маркетинговой концепции, развитие рыночной, информационной, инновационной инфраструктуры и т.п.;

-	формирование на территории городского округа  системы пространственной организации, соответствующей современным стандартам качества организации жилых, производственных, рекреационных территорий;

-	формирования и развития инновационных и территориально-производственных кластеров, территорий опережающего развития, новых жилых зон;

-	улучшения городской среды, устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, позволяющих сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду обитания.

3.2. Приоритетные направления развития

Развитие человеческого потенциала

Развитие человеческого потенциала предполагает преодоление тенденции снижения численности населения за счет роста рождаемости и притока мигрантов, подготовленных для участия в модернизации производственного потенциала и развитии инфраструктуры.

В сфере демографической политики предполагается проведение мероприятий по совершенствованию системы здравоохранения, направленное на обеспечение условий увеличения продолжительности жизни (снижение смертности от основных причин, ведение здорового образа жизни и занятия физической культурой и спортом, создание интегрированной системы оказания медицинской помощи (новые механизмы управления и финансирования отраслью), модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения и совершенствование кадрового потенциала):

- внедрение в практику инновационных методов лечения, прежде всего, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний;

- развитие многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров;

- развитие сети первичной медико-санитарной помощи;

- создание совместно с работодателями системы профилактики профессиональных заболеваний;

- снижение уровня детской смертности;

- создание и развитие инфраструктуры оказания медицинских услуг в области защиты материнства и детства;

- совершенствование системы перинатальной диагностики;

- внедрение новых методик по технологии ранней диагностики и лечения заболеваний новорожденных и детей первого года жизни;

- повышение качества и доступности медицинской помощи;

- развитие системы профилактики инфекционных и социально значимых заболеваний

Стратегические ориентиры жилищной политики – преодоление барьеров в доступности жилья для семей с доходами разного уровня, увеличение разнообразия типов и качества жилья для разных категорий населения (в том числе пожилых людей, многодетных семей, трудовых мигрантов). Это позволит повысить уровень жилищной обеспеченности, комфортности проживания и качества жилой среды. Важнейшая задача социально-экономического развития ГО Тула в среднесрочной и долгосрочной перспективе – кардинальное повышение темпов роста ввода нового жилья, в том числе с использованием разных моделей жилищного строительства и планировочных решений.

- обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие жилищного фонда современным стандартам комфортного жилья;

- обеспечение комфортным жильем малообеспеченных слоев населения;

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья;

- создание муниципального жилого фонда;

- выделение земельных участков под жилищное строительство;

- разработка и внедрение института найма жилья;

- модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Привлечение и удержание рабочей силы будет обеспечиваться созданием благоприятных условий проживания и работы, среди которых обеспечение жильем, качественными услугами здравоохранения, образования и социального обслуживания, рекреационной и иной социальной инфраструктурой. При этом качество таких условий  должно не только не уступать соседним регионам, но и быть существенно выше.

Существующая достаточно развитая база начального и среднего специального образования, налаживание связей внутри создающихся территориальных кластеров, стимулирование развития инновационных точек роста позволят к 2030 году создать  условия для позиционирования ГО Тула в качестве «кузницы индустриальных кадров» (в том числе привлечение молодежи из основных стран-поставщиков мигрантов для обучения в учреждениях начального профессионального образования, среднего профессионального образования с частичным финансированием обучения и проживания за счет работодателей, с последующим трудоустройством на предприятия области и перспективой получения гражданства).

Приоритетные направления развития системы профессионального образования области будут определяться с учетом интересов производственных кластеров. Основными инструментами преобразований в сфере профессионального образования должны стать:

- оптимизация структуры организаций профессионального образования через их реорганизацию;

- поощрение сетевых форм взаимодействия;

- развитие непрерывного образования (с использованием высвобождающегося в процессе реорганизации потенциала профессорско-преподавательского состава и его переориентации на другие целевые группы);

- направленная деятельность по повышению качества и квалификации профессорско-преподавательского состава вузов, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального профессионального и среднего профессионального образования (включая стажировки в ведущих научных центрах и вузах, на передовых предприятиях).

Интеллектуальная индустриализация, сопровождаемая созданием высокотехнологичных рабочих мест, обеспечит конкурентоспособный уровень заработной платы, создаст основу устойчивого роста среднего уровня доходов населения.

Инновационное развитие экономики

В современных условиях формирование устойчивой в отношении внешних (мировых, общероссийских) шоков региональной экономики возможно только при условии перехода на стратегию инновационного развития. Стимулирование конкуренции, повышение эффективности инвестиций, создание инноваций и рост валовой добавленной стоимости за счет перехода к более длинным технологическим цепочкам в отдельных секторах экономики будет способствовать структурной трансформации экономики, что позволит с большей отдачей использовать рабочую силу. Повышение качества человеческого капитала будет сопровождаться поступательным ростом реальных доходов населения, ускоренным развитием социальной сферы и сферы услуг.

В проекте Стратегии социально-экономического развития Тульской области в качестве базового варианта экономического развития рассматривается сценарий «Интеллектуальная индустриализация». Данный сценарий предполагает, что Тульская область будет развиваться как индустриальный центр европейской России с населением около 1,5 млн. человек. Основа развития – опережающий рост новых высокотехнологичных производств пятого, возможно, с элементами шестого технологических укладов (нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) в наукоемком машиностроении и станкостроении, химическом производстве высоких переделов, производстве высокотехнологичных и энергоэффективных стройматериалов. По сравнению с производствами четвертого уклада такие производства способны производить продукцию не только для массового, но и для мелкосерийного и нишевого спроса, обладающую высокими потребительскими свойствами.

Новые рабочие места как элемент инновационного сценария будут отличаться высокой производительностью и, соответственно, привлекать рабочую силу не только высокой зарплатой, но и творческим характером, комфортными условиями труда. Существенный прирост рабочих мест инновационным сценарием не предусмотрен, поскольку высокотехнологичные производства и услуги отличаются относительно низкой трудоемкостью.

В рамках сценария «Интеллектуальная индустриализация» ГО Тула будет позиционироваться как центр высокотехнологичного производства с одной стороны и как центр возможностей для реализации экономических амбиций креативного класса – с другой.

Рост промышленного производства будет обеспечиваться на основе проведения активной кластерной политики, что обеспечит дополнение производственных цепочек и обновление как продуктового, так и технологического ассортимента отрасли.

Приоритетными отраслями в обрабатывающей промышленности являются машиностроение, металлургия, химическая промышленность.

Формирование Тульской агломерации

Идущие в Тульской области процессы реструктуризации промышленности с частичным выбытием старых предприятий, а также процессы концентрации населения и экономической активности в крупных центрах являются не только неизбежным трансформационным процессом в существующих социально-экономических условиях, но и серьезным вызовом для системы управления регионом. Эффективным ответом на этот вызов является политика модернизации, направленная на формирование полноценного постиндустриального общества, в котором важнейшими факторами экономического процветания будут творческий потенциал и доступ к знаниям, а главной целью – обеспечение высокого качества жизни, в том числе высокого качества среды обитания, будь то среда городская (инновационный центр), пригородная (рекреационная и транслирующая инновации полупериферия) или сельская (малонаселенная сельскохозяйственная периферия).

Организация территории Тульской агломерации строится на основе ее планировочной структуры и функционального зонирования. Оптимизация функционально-планировочной структуры является одной из главных задач  архитектурно-планировочной организации территории Тульской  агломерации.

Планировочная организация территории агломерации обусловлена рядом обстоятельств.

Во-первых, Тульская область с ее территориальными ресурсами, как составная часть Центрального Федерального округа, удаленная от Москвы  на 200 км, может быть востребована в перспективе в интересах развития Московской агломерации. Вероятность такого поворота подкрепляется наличием двух меридионально направленных транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог федерального значения), связывающих Москву через Тульскую агломерацию с Воронежем и югом России, а также широтных транспортных связей регионального значения, связывающих Тулу с Калугой, Рязанью и Орлом. Места пересечения этих транспортных коридоров могут рассматриваться как узлы планировочного каркаса области и, в частности, Тульской агломерации и представляют собой состоявшиеся или потенциальные точки роста.

Во-вторых, на территории Тульской области выделяются три типа функциональных зон, учитывающих особенности сложившейся системы размещения производственных объектов и расселения:

-	зона интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения с максимально допустимым нарушением природной среды;

-	зона экстенсивного градостроительного освоения;

-	зона ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды.

В-третьих, Тульская агломерация – наиболее привлекательная территория в Тульской области для привлечения мигрантов как по уровню зарплаты, так и по объему потребления (данные НИУ Высшей Школы Экономики).

Развитие пространственной структуры агломерации осуществляется на основе взаимодействия сложившихся устойчивых элементов пространственной структуры – разнообразных территориальных каркасов, к которым относятся расселенческий, производственный, природно-экологический, историко-культурный, инфраструктурно-коммуникационный и другие. Места пересечения «силовых линий» таких каркасов представляют собой потенциальные или состоявшиеся точки роста. Зоны повышенной концентрации таких точек определяют локализацию потенциальных или состоявшихся агломераций.

Система механизмов и реализуемых в их рамках мероприятий развития Тульской агломерации направлены на решение следующих важных проблем: формирование единой планировочной структуры, обеспечение концентрации ресурсов развития на прорывных направлениях, доформирование единого транспортного каркаса за счет создания недостающих соединительных связей между существующими федеральными и ключевыми региональными трассами, формирование экологического и рекреационного каркаса внутри агломерации и в непосредственной близости от нее, гармонизации системы расселения с размещением жизнеобеспечивающей инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности, рациональное природопользование, обеспечение занятости населения. Механизмами решения этих задач являются:

-	формирование зон планируемого размещения объектов регионального значения – территорий размещения инновационных и производственных кластеров, территорий рекреационной застройки, территорий формирования системных туристско-рекреационных центров;

-	формирование зон планируемого размещения объектов местного значения – создание системы много- и среднеэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового жилищного и общественного строительства; развитие социальной инфраструктуры; создание общественно-деловых, коммерческих, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных, физкультурно-спортивных центров; развитие сети существующих историко-культурных центров;

-	преобразование сложившейся на территории структуры городских и сельских населённых пунктов в комфортную систему расселения и формирование в них среды проживания, соответствующей современным стандартам качества в организации жилых, производственных, рекреационных территорий;

-	определение территорий для размещения объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

-	эффективное использование территориальных, природных и историко-культурных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой, обеспечение потребностей населения в природных, городских и сельских пейзажах, различных формах рекреации;

-	формирование системы застройки с общественно-деловыми, торгово-развлекательными, гостиничными, оздоровительными и физкультурно-спортивными центрами, историко-культурными, религиозными и природно-ландшафтными комплексами на основе сохраняемой и реконструируемой застройки;

-	создание мест приложения труда как в научно-производственном секторе экономики (на основе реконструкции и реорганизации существующего производственного комплекса с увеличением доли наукоемкой, высокотехнологической и экологически чистой продукции в выпуске), так и в сервисном секторе, связанном с развитием сферы обслуживания;

-	реорганизация производственных зон и сельскохозяйственных центров и освоение новых площадок;

-	формирование зон для развития и совершенствования автомобильных дорог регионального значения;

-	реконструкция автомобильных дорог с учётом перспективной интенсивности движения транспорта, реорганизация местной транспортной сети;

-	сохранение, восстановление и развитие взаимосвязанной системы ландшафтов (природных, историко-культурных, сельских, городских, индустриальных, технических), вовлечение ландшафтов в экономическую деятельность района;

-	формирование на основе природно-рекреационного потенциала системы рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон на таком расстоянии от ключевых источников загрязнения, которое обеспечит баланс между транспортными временными издержками работающего населения для достижения этих зон и качеством экологической обстановки в этих зонах;

-	развитие туристического и познавательно-информационного потенциала территории, организация на основе памятников истории, архитектуры, археологии, природных и историко-мемориальных комплексов туристско-познавательных маршрутов;

-	рациональное природопользование, оздоровление и экологизация городской среды.

-	сохранение особо охраняемых природных территорий регионального значения;

-	формирование планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

## 3.3. Стратегические цели и задачи социально-экономического и пространственного развития

Главная стратегическая цель развития МО Тула полностью соответствует главной стратегической цели развития Тульской области – рост качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности региона.

Реализация главной стратегической цели требует достижения набора стратегических целей, взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам модернизации:

-	экономическое развитие – экономический рост и обеспечение конкурентоспособности на базе синергии инновационных и индустриальных комплексов;

-	социальное развитие – создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни и трудовой деятельности;

-	развитие туризма и рекреации – создание условий для отдыха и занятия спортом;

-	пространственное развитие – сбалансированное пространственное развитие и интеграция в межрегиональное и международное социально-экономическое пространство.

Стратегическая цель №1

Стратегическая цель № 1 – экономическое развитие: устойчивый экономический рост и обеспечение конкурентоспособности на базе синергии инновационных и индустриальных комплексов.

Достижение стратегической цели предусматривает реализацию следующих задач:

-	развитие торгово-транспортно-логистического комплекса на базе использования потенциалов транзитных коридоров МТК «Север-Юг» (вдоль трассы М-2 «Крым»); развития систем железнодорожного и автомобильного транспорта; развитие современной системы оптовой торговли;

-	развитие инновационно-ориентированных отраслей промышленности 5 и 6 технологических укладов, формирование территориальных инновационных кластеров, реформирование сложившихся промышленных производств, осуществление масштабной реорганизации действующих промышленно-производственных и производственно-складских территорий;

-	развитие агропромышленного комплекса на основе создания длинных технологических цепочек за счет расширения объемов производства зерновых с их обработкой (помолом пшеницы в муку, создание цехов по переработке картофеля в картофель-фри, чипсы и другую продукцию для розничных сетей и сетей питания), расширения производства экологически чистой продукции для фитнес-центров, магазинов и ресторанов здоровой пищи;

-	развитие строительного комплекса направлено на обеспечение реализации масштабных преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая жилищное, культурно-бытовое и производственное строительство, модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры, в т.ч. системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;

-	развитие топливно-энергетического комплекса на базе повышение эффективности существующих генерирующих мощностей, модернизация подстанций и линий электропередач.

Стратегическая цель №2

Стратегическая цель 2 – социальное развитие – создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни и трудовой деятельности.

Социальное развитие направлено на создание условий для качественной жизнедеятельности человека и развития личности и предусматривает реализацию следующих задач:

-	сохранение позитивной демографической динамики;

-	формирование системы здравоохранения, обеспечивающей высокое качество здоровья населения на основе обновления и расширения материально-технической базы больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (особенно актуально для направлений: онкология, эндокринология, фтизиатрия, неврология и нейрохирургия), совершенствования системы охраны здоровья матери и ребенка в рамках создания новых и реконструкции существующих детских медицинских учреждений, а также повышения качества кадрового обеспечения медицинской сферы;

-	повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина; развитие инфраструктуры высшего профессионального и среднего профессионального образования;

-	модернизация системы физической культуры и спорта, развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы;

-	 создание эффективно функционирующего рынка труда обеспечивающего снижение высокого уровня безработицы и оттока квалифицированных кадров, содействие самозанятости населения, трудоустройству инвалидов;

-	обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие жилищного фонда современным стандартам комфортного жилья за счет реализации программы ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации комплексных проектов строительство нового жилищного фонда, развития индивидуального жилищного строительства;

-	обеспечение экологической безопасности и качества охраны окружающей среды на основании развития систем утилизация твердых бытовых отходов, очистки сточных вод, строительства канализационных коллекторов, защиты прибрежной зоны от загрязнений, а также повышения экологической грамотности населения;

-	развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом на основании материального стимулирования, укрепления материально-технической базы учреждений культуры, популяризации духовного наследия;

-	формирование системы социальной поддержки и адаптации для всех категорий населения направленной на снижение социально-экономической дифференциации общества, поддержку семьи, защиту старших поколений, развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг.

Стратегическая цель №3

Стратегическая цель 3 – развитие туризма и рекреации – создание условий для отдыха и занятия спортом;

Достижение стратегической цели предусматривает реализацию следующих задач:

-	развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, направленной на использование историко-культурного потенциала Тульской области;

-	развитие культурно-познавательного туризма и делового туризма;

-	усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса, за счет организации регионального центра дополнительного образования в сфере туризма, гостиничного сектора и управления рекреационными ресурсами, формирования программ повышения качества профессиональных компетенций кадрового резерва туристской отрасли;

-	развитие производства специализированной туристской и рекламной продукции (производство сувенирной продукции, продвижение туристских брендов; создание видеопродукции о туристско-рекреационном потенциале, разработка и издание путеводителей по маршрутам этнокультурного туризма на русском и английском языках).

Стратегическая цель №4

Стратегическая цель 4 – сбалансированное пространственное развитие территории ГО Тула.

Достижение стратегической цели предусматривает реализацию следующих задач:

-	формирование системы сбалансированного пространственного развития на основе реализации комплекса мер по гармонизации происходящих на территории разнонаправленных процессов и изменений, укреплению системы стратегического управления региональным развитием, повышению сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и их финансовых возможностей, преодоление институциональных ограничений;

-	концентрация ресурсов развития (инвестиционных, интеллектуальных) на территориях, обладающих значительными конкурентными преимуществами, направленная на формирование точек роста экономики, призванных постепенно «вытягивать» остальные территории, формирование и развитие нового опорного каркаса пространственной организации;

-	формирование и развитие Тульской агломерации, обеспечивающее усиление процессов территориально-хозяйственной интеграции, формирование единых рынков недвижимости и труда, формировании непрерывных систем инфраструктуры; торгово-транспортно-логистических комплексов, образовательной и инновационной инфраструктуры;

-	формирование, разработка и реализация комплексных проектов развития свободных территорий, а также проектов реорганизации промышленных и коммунально-складских территорий;

-	развитие ГО Тула как полицентрического и полифункционального центра формирующейся Тульской агломерации, направленное на обеспечение ее экономической привлекательности, высокого качества жизни населения; формирование городской среды, благоприятной для жизнедеятельности человека.

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа город Тула

4.1. Комплексная оценка территории

Для каждого вида территориальных ресурсов сделан анализ планировочных ограничений, в результате которого выделены территории с неблагоприятными, относительно благоприятными и благоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

4.1.1. Оценка территории  по  природно-ресурсному потенциалу

Оценка территории по природно-ресурсному потенциалу выявила территории наиболее благоприятные для развития различных форм деятельности, в особенности для градостроительного освоения.

Природные факторы обуславливают территориальную дифференциацию градостроительного развития. С этой целью выделяются территории с определенным сочетанием природных факторов, оказывающих наибольшее влияние на приоритетность развития определённого направления градостроительной деятельности (гражданское, промышленное строительство), технологию строительства, применяемые конструкции, мероприятия по подготовке территории.

К данным факторам относятся: состав почв, залежи полезных ископаемых, геологические процессы, рельеф поверхности, уровень грунтовых вод, климатические условия.

По результатам комплексной оценки в зону отсутствия градостроительного потенциала отнесены:

-	Леса.

-	Пойменные территории.

-	Территории, подверженные затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности.

-	Карстующиеся породы.

-	Территории, подверженные оползневым процессам.

-	Территории залегания полезных ископаемых.

-	Территории, подработанные в процессе добычи полезных ископаемых.

4.1.2. Оценка градостроительного потенциала по экологическим и санитарно-гигиеническим  факторам

Оценка градостроительного потенциала территории муниципального образования г. Тула произведена на основании планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, производственно-хозяйственного и рекреационного использования рассматриваемой территории.

Выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	памятники природы федерального, регионального и местного значения (в том числе предлагаемые к организации);

-	водоохранные зоны;

-	зоны формирования и питания местного поверхностного стока;

-	1-й-3-й пояс зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-	санитарные разрывы автодорог, нефтепровода, магистральных газопроводов, воздушных линий электропередачи;

-	санитарно-защитные зоны электроподстанций, производственных и коммунальных объектов, животноводческих объектов, скотомогильников, кладбищ.

Результатом анализа зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами, стала оценка градостроительного потенциала территории агломерации, а также рекомендуемые функции и режимы использования территории.

Таблица 4.1

Оценка градостроительного потенциала территорий

c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

| Градострои-тельный потенциал | Зоны с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, доступ граждан; соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Леса, ООПТ (памятники природы) | природоохранные, научно-просветительские, туристско-рекреационные функции |
| низкий | Ядра, площадные элементы природно-экологического каркаса территории, защитные леса | средообразующие, природоохранные, туристско-рекреационные функции, охота и рыболовство, лесохозяйственное использование; градостроительные функции - объекты обслуживающие данные территории, по специальному согласованию |
|  | территории кладбищ и свалки ТБО, санитарно-защитные зоны скотомогильников | запрет всех видов градостроительного использования до конца планируемого срока СТП, рекультивация, благоустройство и озеленение нарушенных территорий и СЗЗ |
|  | санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), размещение общественно-деловых объектов, выращивание технических культур |
|  | санитарные разрывы ВЛЭП и магистральных газопроводов | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; промышленное строительство, размещение общественно-деловых объектов |
|  | 2-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | линейные элементы природно-экологического каркаса территории - леса, расположенные вдоль автодорог, линий электропередачи и др. инженерных коммуникаций | преимущественно природоохранные, защитные функции; градостроительное использование – в особых случаях с обеспечением компенсационных мер |
| пониженный | 3-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
|  | санитарные разрывы автомобильных дорог | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается строительство объектов железнодорожного (автомобильного) транспорта и его обслуживания (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), выращивание тех. культур |
|  | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды |
|  | территории, подверженные эпизодическим проявлениям конфликтных экологических ситуаций (загрязнению атмосферного воздуха и водного бассейна, повышенному радиационному фону, акустическому дискомфорту и т. п.) | строительство жилья, объектов здравоохранения, рекреационных объектов допускается при условии проведения природоохранных мероприятий на источниках загрязнения, направленных на устранение конфликтных экологических ситуаций |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

В зону отсутствия градостроительного потенциала отнесены: 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения, ООПТ (памятники природы).

В зону с низким градостроительным потенциалом отнесены: леса, санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, 2-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения.

В зону с пониженным градостроительным потенциалом отнесены: 3-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения, водоохранные зоны, территории, подверженные эпизодическим проявлениям конфликтных экологических ситуаций.

В зону с высоким градостроительным потенциалом отнесены экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования.

4.1.3. Оценка  территории  по  планировочным  факторам

Цель оценки территории по планировочным факторам – выявление проблем и особенностей сложившейся структуры расселения, инженерно-транспортной инфраструктуры, природно-экологического каркаса территории.

Расселение

Объектом рассмотрения является моноцентрическая система расселения агломерационного типа, тяготеющая к г. Туле. Это система расселения, высоко урбанизированная в центральной части, со значительным социально-экономическим потенциалом, с развитой транзитной и внутрисистемной инженерно-транспортной инфраструктурой. Она  сформировалась и получила значительное развитие во времена индустриализации из города-ядра – Тулы и его урбанизированного окружения.

Система расселения муниципального образования основана на иерархической соподчиненности опорных центров –посёлков центральных усадеб бывших совхозов и колхозов и характеризуется концентрацией основного населения вокруг города  Тулы, где сосредоточены основные производственные объекты.

Транспортная инфраструктура

Тульский транспортный узел сформирован из важных линий железных и автомобильных дорог, имеющих транзитное значение и обеспечивающих связи городского округа с разными регионами России.

С объединением Тулы и территорий бывшего Ленинского района многие элементы транспорта, называвшегося внешним или пригородным, работают теперь внутри округа и наоборот, некоторые линии внутригородского транспорта могут иметь развитие на территории округа.

Структура действующей железнодорожной сети в рассматриваемом районе сложилась давно. Она сформирована магистральными линиями:

- Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород;

- Калуга – Алексин – Плеханово – Тула III – Узловая – Кимовск – Ряжск;

- Плеханово – Козельск – Сухиничи.

Эти линии образуют Тульский железнодорожный узел. Основными станциями узла являются Тула I, Тула II, Тула III, Плеханово.

Существующая сеть автодорог позволяет пропускать транзитное движение в направлении север ↔ юг в обход собственно города с западной стороны благодаря федеральной магистрали М2.

Для транзитных потоков автотранспорта в направлении восток ↔ запад обходной трассы пока не предусмотрено. В силу географических условий найти трассу для пропуска этих потоков в обход города с севера или юга затруднительно, поэтому настоящий генеральный план исходит из предположения, что эти потоки длительный период будут следовать через территорию собственно города. Планировочные условия дают возможность такого прохождения с минимальными помехами для городской жизни, следует только выполнить условия, которые показаны в разделе о развитии городской УДС.

Дороги регионального значения, подходящие к городскому округу, также связаны между собой только через городскую УДС. Главные из них:

- Венёвское шоссе (Р132),

- Новомосковское шоссе (через Болохово, Шварц, Маклец),

- Дорога на Киреевск, Узловую, Донской, Кимовск,

- Орловское (Щёкинское) шоссе,

- Одоевское шоссе,

- Калужское шоссе (Р132),

- Алексинское шоссе.

Территории, на которых сосредоточены пересечения меридиональных (М2,) и широтного (Р132) автомобильных направлений, являются наиболее привлекательными для создания и развития точек роста, обеспеченных в будущем беспрепятственными внешними связями. Сюда входят и научно-исследовательские центры, общественно-деловые зоны, торговые центры, производственные территории.

По результатам оценки транспортной инфраструктуры к благоприятным территориям для градостроительного освоения отнесены:

- примагистральные зоны влияния автодорог;

- узловые зоны пересечения транспортных коридоров, обеспечивающих беспрепятственные внешние связи;

- пересечения основных магистралей транспортного каркаса с железнодорожным сообщением.

Узловые зоны пересечений основных магистралей транспортного каркаса с железными дорогами являются привлекательной зоной для развития производственно-складских комплексов и логистических центров.

Расположение логистического центра требует соблюдения следующих условий:

- близость станций ж.д.;

- удобство связей с сетью федеральных или региональных автодорог, минуя урбанизированные территории;

- удобство связей с системой городских (окружных) магистральных дорог и улиц крупного города, входящего в сферу обслуживания.

Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура покрывает практически всю территорию муниципального образования г. Тула, однако, основные системообразующие инженерные объекты сосредоточены в зоне, тяготеющей к городу.

Централизованным электроснабжением охвачена вся территория городского округа. По территории проложены системообразующие линии электропередачи ВЛ-750 кВ (транзитная ВЛ «Смоленская АЭС-Михайловская») и ВЛ-220 кВ федерального значения, а также линии электропередачи ВЛ 110-35 кВ регионального значения.

Территория МО г. Тула не является энергодефицитной, здесь расположены собственные источники тепловой энергии:

- ТЭЦ-ПВС ОАО «Тулачермет»;

- ТЭЦ-ПВС ОАО «Косогорский металлургический завод.

Подстанции и сети располагают незначительным резервом мощности для покрытия нагрузок перспективного строительства. Для дальнейшего электроснабжения перспективных потребителей и обеспечения необходимой категории надёжности существующих потребителей возникает необходимость строительства новых центров питания, а также перевод существующих на более высокий класс напряжения.

Теплоснабжение на территории городского округа осуществляется от собственных источников тепловой энергии – ТЭЦ-ПВС ОАО «Тулачермет», ТЭЦ-ПВС ПАО «Косогорский металлургический завод» и 156 котельных, которые обеспечивают теплом через ЦТП жилищно-коммунальный, социально-бытовой и промышленный сектор.

Газоснабжение городского округа г. Тула производится в основном  на базе природного и в меньших объемах – сжиженного газа. Природный газ подается по  газопроводам – отводам от магистрального газопровода «Северный Кавказ–Центр» и на базе природного газа месторождения Уренгой – Оренбург.

Уровень газификации составляет порядка 90%.

Системы водоотведения бытовых стоков населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Тула, как и всей Тульской области, развиты слабо. Данными системами обеспечены г. Тула и поселки городского типа (Ленинский, Плеханово др.). Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации работают с перегрузкой. Наиболее сложная ситуация с периферийными территориями, где централизованная система канализации отсутствует.

МО город Тула обеспечен ресурсами подземных вод на перспективу, однако существует дефицит питьевой воды, обусловленный ненормативным качеством воды ряда подземных водозаборов и истощением водоносных горизонтов. Ряд крупных водозаборов в настоящее время имеет производительность значительно ниже, чем величина утвержденных эксплуатационных запасов (67-86% от запасов).

На базе оценки по обеспеченности инженерной инфраструктурой, к территориям с благоприятными условиями развития для градостроительной деятельности можно отнести:

-	примагистальные зоны, расположенные в северном секторе: вдоль Калужского, Алексинского, Московского и Венёвского шоссе;

-	восточное направление на Новомосковск;

-	на западе – примагистральная зона вдоль автодороги М-2 «Крым».

Рекреация и туризм

Благоприятные климатические условия, богатый природный комплекс и историко-культурный потенциал муниципального образования позволяют развивать активные формы туризма: сельский, экологический и оздоровительный; охоту и рыболовство; событийный туризм и историко-этнографические маршруты; паломничество к святым местам.

Наличие и использование памятников истории и культуры – неиссякаемый ресурс для популяризации края, развития туризма, в том числе познавательного и паломнического.

Границы установленных зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, отображенные «Карте комплексной оценки территории» указывают на местонахождение памятников  как объектов туризма.

По результатам оценки территории по рекреационному потенциалу к благоприятным территориям для рекреационного использования отнесены лесные массивы и берега рек и водоёмов.

Выводы  комплексной  оценки

Комплексная оценка подводит итог под аналитической частью генплана – определены направления и зоны возможного дальнейшего градостроительного развития.

В результате комплексного анализа территории выявлены территории возможного градостроительного развития по приоритетам:

-	для промышленного и коммунального хозяйства;

-	для многофункционального строительства;

-	для жилищного и общественно-делового строительства;

-	для рекреационного использования;

-	для развития объектов сельскохозяйственного производства;

Кроме того, по результатам анализа комплексного развития:

-	даны предложения по возможным направлениям развития района и определены «точки экономического роста»;

Результаты комплексной оценки являются основой для определения функционального зонирования и создания планировочной структуры территории городского округа.

4.2. Архитектурно-планировочная организация территории

## 4.2.1. Оценка потенциала пространственного развития

Пространственное развитие ГО г. Тула рассматривается относительно следующих территорий:

-	Тульской области;

-	Тульской агломерации;

-	относительно своей территории (городского округа).

Пространственное развитие относительно территории Тульской области будет осуществляться в соответствии с внешними связями г. Тулы как областного центра с другими городами и регионами.

Таким образом, на территории округа возможно размещение объектов федерального и регионального значения (в т.ч. с учётом еврокоридора №9).

В составе Тульской агломерации городской округ будет тяготеть развитием в восточном направлении (в сторону Узловой, Новомосковска, Донского), где предполагается организация инновационного кластера, включающего в себя объекты логистики, производства, обслуживания Тульской агломерации. Нужно учесть платную дорогу Тула – Новомосковск (строится) и жилой комплекс Новая Тула – три агломерационных проекта.

Пространственное развитие на территории городского округа предполагает взаимодействие двух дополняющих друг друга систем:

-	стратегических (внешних) производственно-коммуникационных связей;

-	внутриокруговых связей.

Система пространственно-коммуникационных (стратегических) связей сложилась после присоединения к г. Туле территории Ленинского муниципального района Тульской области  и образования городского округа. В её основе лежит транспортный каркас, включающий федеральные и региональные автомагистрали разве региональные автодороги  и железные дороги. Этот каркас выполняет как внешние, так и внутренние функции.

Транспортный каркас вместе с прилегающими территориями создаёт пространство для размещения в основном федеральных и региональных объектов, свойственных муниципальному образованию г. Тула как субъекту страны и региона.

Система внутриокруговых связей сложились при функцировании г.Тулы и Ленинского муниципального района. Предлагается её оптимизация с учетом внешних связей.

Наибольшую сложность в транспортном и пространственном развитии представляют собой территории, примыкающие к г.Туле.

В проекте даны предложения по упорядочению транспортного обслуживания этих территорий и их структурированию.

Предлагаемый внутриокруговый транспортный каркас предусматривает наиболее рациональные связи внутри МО г.Тула в сочетании с каркасом внешних автомагистралей.

## 4.2.2. Варианты пространственного развития МО Тула

Территория ГО Тула имеет достаточно развитый планировочный каркас. Он состоит как из природных объектов – долин рек Упа, Воронка, Серебрянка, Тулица, лесных массивов, так и транспортных коммуникаций (железные дороги, автомобильные дороги).

Основные железнодорожные направления:

-	Москва-Белгород (север-юг);

-	Тула-Суворов (запад-Восток);

-	Тула-Узловая (запад-восток);

-	Тула-Алексин (север-юг) и ответвление на Костино (запад-восток);

-	планируемая ж.д. магистраль Москва-Адлер (север-юг).

Основные автомобильные направления:

-	М-2 Москва-Орёл, существующее и планируемое развитие (север-юг);

-	Р-132 Тула-Венёв-Рязань (запад-восток);

-	Р-132 Тула-Калуга (запад-восток) Калужское шоссе;

-	Р-139 Тула-Белёв (запад-восток);

-	Епифанское шоссе (запад-восток);

-	Проспект Ленина-Симферопольское шоссе (север-юг)

-	ул.Чмутова (на Калугу, Одоев) –запад-восток;

-	ул.Рязанская (север-юг);

-	Новомосковское шоссе (запад-восток);

-	Венёвское шоссе (север-юг).

Учитывая природные факторы, транспортный каркас (внешний транспорт), проектные решения, заложенные в СТП Тульской агломерации, генеральных планах г.Тулы и сельских поселений Ленинского муниципального района, можно сделать вывод, что основное направление пространственного развития ГО Тула – широтное – «запад-восток».

Ограничениями для активного пространственного развития в направлении «север-юг» являются:

-	лесные массивы, расположенные южнее и севернее г.Тулы в широтном направлении;

-	пойма р.Упы;

-	зона безопасности полётов аэропорта Клоково.

Основное «русло» пространственного развития шириной около 12-15 км (с запада на восток) имеет основные оси:

-	пойма р.Упы;

-	ул.Чмутова;

-	а/д «Калужское шоссе-Новомосковское шоссе»;

-	ж/д Тула-Суворов;

ж/д Тула-Алексин-Костино, проходящая через населённые пункты Плеханово, Барсуки, Ленинский, Хрущево.

Базовыми принципами формирования пространственной структуры ГО Тула являются:

-	развитие полицентрической структуры городского пространства, организация точек притяжения – точек роста;

-	создание полифункционального города;

-	формирование инновационных и производственных кластеров, «зон опережающего развития»;

-	формирование комфортной жилой среды;

-	формирование мультимодального транспортного коридора вдоль МТК «Север-Юг», создание производственных и логистических комплексов с учетом с учетом возможного влияния Московской агломерации;

-	создание узлов планировочного каркаса;

-	формирование зон интенсивного градостроительного освоения, экстенсивного освоения, ограниченного освоения;

-	формирование экологического каркаса ГО Тула.

Зона интенсивного градостроительного освоения предполагает максимальное использование территорий (как существующих, так и планируемых) для жилой и общественно-деловой, производственной и коммунальной застройки, спортивно-оздоровительных и парковых объектов и т.д.

Зона экстенсивного градостроительного освоения предполагает использование территорий (существующих и планируемых) для ведения сельского хозяйства,  рекреации, индивидуального жилищного строительства (в том числе в границах существующих населённых пунктов) и т.д.

Зона ограниченного хозяйственного освоения предполагает максимальное сохранение природной среды (ООПТ, лесной фонд, поймы рек, сельскохозяйственные угодья и т.д.)

В основу вариантной проработки формирования пространственной структуры ГО Тула могут быть положены различные сценарии демографического развития:

-	вариант стабилизации;

-	вариант умеренного роста;

-	вариант активного жилищного строительства.

Вариант№1 (стабилизация). Прогноз перспективной численности населения – 560-565 тыс. человек.

В плане формирования пространственной структуры вариант предусматривает:

-	интенсивное освоение минимальной части территории округа, в основном в узлах транспортного каркаса «русла» пространственного развития (на северо-западе вдоль Калужского шоссе и поймы р.Упы, по оси Плеханово-Хрущёво-Барсуки-Ленинский-Обидимо, а также на востоке в районе Петелино).

-	экстенсивное освоение: вдоль южной стороны Калужского шоссе (на западе) и вдоль Венёвского шоссе (на севере-северо-востоке), где размещаются в основном объекты рекреации;

-	размещение «маяковых» территорий в узлах транспортного каркаса (с возможностью дальнейшего развития), основными из которых являются:

а) Градостроительный узел на пересечении нового направления трассы М-2 с Калужским шоссе в районе Медвенка-Первомайский-Жирово: «точка роста» с возможной перспективой встречного развития между этим узлом и г.Тулой, а также развитием в других направлениях;

б) Градостроительный узел на пересечении существующей трассы М-2 с Калужским шоссе с возможным развитием в сторону Жирово.

-	достройка первоочередных объектов, на которые разработаны проекты планировки или имеются землеотводы;

-	создание «Тула-Сити» как нового делового центра на востоке г. Тулы.

Вариант №2 (умеренного роста). Прогноз перспективной численности населения – 610-615 тыс. человек.

В плане формирования пространственной структуры вариант предусматривает:

-	интенсивное градостроительное освоение значительной части территории «русла», причём не только в узлах транспортного каркаса:

а) основное освоение – вдоль Калужского шоссе;

б) вдоль поймы р.Упы (Плеханово-Хрущёво_Барсуки-Ленинский-Обидимо)- запад;

в) вдоль поймы р.Упы (Петелино) – восток;

-	соединение «маяковых» территорий и организация линейной структуры расселения вдоль основной оси – Калужского шоссе (функция – логистика, производство, жильё, общественно-деловая, наука);

-	развитие дорожной сети внутри округа;

-	размещение «маяковых» территорий в узлах транспортного каркаса:

а) градостроительный узел на пересечении М-2 и Р-139 Тула-Белёв;

б) градостроительный узел на а/ Р-139 Тула-Белёв в месте её пересечения с внутриокружными автодорогами у д.Зайцево;

-	достройка первоочередных объектов, на которые разработаны проекты планировки или имеются землеотводы;

-	создание «Тула-Сити» как нового делового центра на востоке г. Тулы.

-	создание общественно-деловых центров вдоль Калужского шоссе западнее г.Тулы (Иврево, Долгое, Рассвет).

Вариант №3 (активное жилищное строительство) Прогноз перспективной численности населения – 710-715 тыс. человек.

В плане формирования пространственной структуры вариант предусматривает:

-	интенсивное градостроительное освоение территории «русла» развития:

а) основное – вдоль Калужского шоссе;

б) вдоль поймы р. Упы (Плеханово–Хрущёво–Барсуки–Ленинский-Обидимо) – в западном направлении;

в) вдоль поймы р. Упы, ж/д Тула–Узловая, Епифанского шоссе (Частое–Шацк–Петелино);

г) вдоль ул. Чугутова, ж/ Тула–Узловая, ул. Токарева, ул. Кутузова;

-	интенсивное освоение территории вдоль планируемой трассы М-2 (Иврово–Астафьево–Кураково) функция – логистика, многофункциональные зоны;

-	экстенсивное освоение: вдоль Венёвского шоссе, вдоль южной стороны Калужского шоссе на участке Иврово–Зайцево (функция- рекреация);

-	организация многофункциональной линейной структуры вдоль Калужского шоссе;

-	развитие дорожной сети внутри округа;

-	организация «маяковых» территорий вдоль планируемой а/д М-2;

-	организация на востоке округа крупного промышленного кластера на базе «Тулачермет» с включением в него как производственных, так и жилых территорий (Петелино–Частое–Шацк);

-	более активное использование территорий внутри г. Тулы для организации общественно-деловых функций:

а) организация многофункционального центра на базе аэродрома Клоково с выходом в пойму р. Упы (спорт, парк) с созданием крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) – ж/д, автотранспорт, аэропорт в районе Малые Гончары (Белые ворота) как альтернатива Тула-Сити;

б) более активное использование зоны вдоль ж/д от нового многофункционального центра до Калужского шоссе с привлечением общественно-деловых объектов (возможно в разных уровнях) как возможного в перспективе центра городского округа;

-	создание общественно-деловых центров вдоль Калужского шоссе (как в варианте №2);

-	создание «Тула-Сити» как нового делового центра на востоке г. Тулы (как в вариантах 1 и 2);

-	достройка первоочередных объектов, на которые разработаны проекты планировки или имеются землеотводы;

-	организация подцентра в зоне развития территории Плеханово–Хрущёво–Барсуки–Ленинский–Обидимо.

## 4.2.3. Выбор основного варианта

Варианты №1 и№2 предполагают количественные изменения – увеличение территории под различные виды использования, при этом статус округа не выходит за рамки центра области и агломерации.

Ожидается, что наиболее активные изменения в пространственной структуре ГО город Тула произойдут в связи с реализацией двух крупнейших транспортных проектов:

-	завершение строительства южной части автомобильной дороги М-2, что сделает привлекательными для развития массивы земель, расположенные вдоль неё;

-	строительство продолжения автомобильной дороги по ул. Калужская (Калужское шоссе) в восточном направлении  повысит связность территорий муниципального образования, что послужит импульсом дальнейшего развития города.

Вариант №3 (основной) предполагает качественные изменения, «агломеративный» уровень, когда округ становится частью развитой пространственной системы Центральной России (как возможное продолжение Московской агломерации) и укладывается в понятие «интеллектуальной индустриализации».

В развитие 3-го варианта, как наиболее оптимального, проектом предусмотрено:

-	создание системы базовых центров обслуживания (на основе материалов генеральных планов поселений Ленинского района), объединяющих вокруг себя небольшие населённые пункты;

-	максимальное использование предложений концептуального проекта «Новая Тула» по организации перспективных зон развития научно-производственных, жилых, рекреационных, общественно-деловых функций;

-	развитие общественного центра Тулы в рамках полицентрической структуры городского пространства, в западном направлении и создании транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на основе концентрации объектов железнодорожного и авиационного транспорта. Организация центра «Тула-Запад» (учитывая развитие застройки в западном направлении) – своего рода противовеса «Тула-Восток» (Тула-Сити), ориентированного на центральную часть агломерации.

4.3. Планируемые функциональные зоны

В границах муниципального образования город Тула  устанавливаются следующие функциональные зоны.

Жилая

-	включают в себя застройку среднеэтажными, малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, учреждения дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловая

-	включают в себя объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, объекты спорта, культовые здания, объекты делового и финансового назначения.

Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур

-	включают в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов;

-	предназначены для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры и связи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Рекреационного назначения

-	территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массового отдыха, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом;

-	водные объекты.

Сельскохозяйственного использования

–	предназначена для ведения сельского хозяйства, также включает крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан, объекты (здания, строения и сооружения) сельскохозяйственного назначения.

Специального назначения

-	территории, занятые кладбищами, объектами, связанными с утилизацией отходов потребления.

Таблица 4.2

Баланс функциональных зон

| Наименование зон | Современное состояние |  | 1 этап |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | га | % к итогу | га | % к итогу | га | % к итогу |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8190 | 5,6 | 9260 | 6,3 | 11590 | 7,9 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) | 393 | 0,3 | 532 | 0,4 | 873 | 0,6 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) | 737 | 0,5 | 956 | 0,7 | 1112 | 0,8 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) | 496 | 0,3 | 656 | 0,4 | 692 | 0,5 |
| Общественно-деловые зоны |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 322 | 0,2 | 455 | 0,3 | 1540 | 1,1 |
| Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) | 302 | 0,2 | 317 | 0,2 | 350 | 0,2 |
| Зона исторического центра | 84 | 0,1 | 84 | 0,1 | 84 | 0,1 |
| Производственные зоны: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Производственные и коммунальные зоны | 3142 | 2,1 | 3260 | 2,2 | 3365 | 2,3 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 378 | 0,3 | 380 | 0,3 | 388 | 0,3 |
| Зона транспортной инфраструктуры (объектов автомобильного и железнодорожного транспорта) | 3374 | 2,3 | 3496 | 2,4 | 3725 | 2,5 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 59896 | 40,9 | 57845 | 39,5 | 53302 | 36,4 |
| Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства | 4791 | 3,3 | 4791 | 3,3 | 4791 | 3,3 |
| Зона объектов сельскохозяйственного производства | 408 | 0,3 | 415 | 0,3 | 420 | 0,3 |
| Зоны рекреационного назначения: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | 383 | 0,3 | 460 | 0,3 | 1225 | 0,8 |
| Зона лесопарков и прочих ландшафтных пространств | 23030 | 15,7 | 22934 | 15,6 | 21896 | 14,9 |
| Зона лесов | 36612 | 25,0 | 36612 | 25,0 | 36612 | 25,0 |
| Зона объектов физической культуры и массового спорта | 375 | 0,3 | 387 | 0,3 | 640 | 0,4 |
| Зона объектов отдыха и туризма | 313 | 0,2 | 320 | 0,2 | 340 | 0,2 |
| Зоны специального назначения: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Зона кладбищ | 390 | 0,3 | 420 | 0,3 | 510 | 0,3 |
| Зона озеленения специального назначения | 1908 | 1,3 | 1910 | 1,3 | 1993 | 1,4 |
| Зона обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных объектов | 68 | 0,0 | 96 | 0,1 | 138 | 0,1 |
| Зона режимных территорий | 964 | 0,7 | 970 | 0,7 | 970 | 0,7 |
| ИТОГО | 146556 | 100 | 146556 | 100 | 146556 | 100,0 |

4.4. Население и трудовые ресурсы

На начало 2015 года численность населения ГО Тула составила 552,4 тыс. человек, г. Тула – 487,8 тыс. человек. По предварительной оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области по состоянию на 01.01.2016 года численность населения муниципального образования город Тула составила 551,6 тыс. чел. и за 2015 год уменьшилась на 0,7 тыс. чел. или на 0,1%.

В ГО Тула проживает 36,5% всех жителей Тульской области. В г. Тула проживает 88,3% жителей ГО Тула. За период 2010-2015 гг.  число жителей городского округа сократилось на 12,5 тыс. человек, г. Тулы – на 13,4 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности постоянного населения муниципального образования выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, а также в формировании миграционных потоков.

Для ГО Тула в период 2010-2015 гг. были характерны:

-	отрицательные значения естественного прироста населения (3,95-4,86 чел./1000 жит), обусловленный превышением смертности (8,8-9,8 чел./1000 жит.)  над рождаемостью (4,5-4,9 чел./1000 жит.);

-	преимущественно положительные значения миграционного прироста – отрицательные значения были зафиксированы в 2010 г. и 2012 г. (соответственно 0,3 чел./1000 жит. и 1,36 чел./1000 жит.); в остальные годы миграционный прирост был положительным (1,08-1,72 чел./1000 жит.);

-	формирование положительного тренда снижения естественной убыли население и роста миграционной составляющей.

Демографическая ситуация на территории муниципального образования город Тула по-прежнему остается сложной. Вместе с тем, в течение 2015 года по отношению к 2014 году наметились позитивные тенденции, связанные с ростом численности родившихся на 682 чел. или на 14,1% (с 4835 чел. за 2014 год до 5517 чел. за 2015 год) и снижением смертности на 2,6%. Численность умерших за отчетный период составила 8566 чел. Естественная убыль населения снизилась по сравнению с 2014 г. на 23,1% и составила 3049 чел. Коэффициент депопуляции составил 1,55 против 1,82 в 2014 г..

Показатель рождаемости по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился с 8,7 родившихся на 1000 человек населения до 10,0, естественная убыль уменьшилась с 7,2 до 5,6 на 1000 человек населения.

За 2015 г. по сравнению с 2014 г. миграционный прирост населения увеличился в 1,3 раза и составил 2326 человек.

Стратегической задачей перспективного развития ГО Тула является преодоление негативных демографических тенденций и увеличение населения округа.

Наметившаяся в последние годы тенденция сокращения естественной убыли населения в последующие годы, вероятно, сменится увеличением ее масштабов. Это будет обусловлено грядущими изменениями половозрастного состава населения. В активный репродуктивный возраст (сейчас максимальный уровень рождаемости приходится на возрастную группу 25-29 лет) будут вступать малочисленные поколения родившихся в самом конце 1980-х гг. и в 1990-е гг. С другой стороны, пожилых и старых возрастов будут достигать относительно многочисленные поколения родившихся в послевоенные годы. Это неизбежно будет приводить к сокращению общих показателей рождаемости, росту общих показателей смертности и, в целом, увеличению естественной убыли населения.

Рис.1. Динамика показателей естественного движения населения муниципального образования города Тулы

В реальности изменение численности населения ГО Тула, скорее всего, будет происходить по следующим сценариям.

Согласно первому сценарию  (стабилизационный вариант) рождаемость будет умеренно расти и к 2035 г. значение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) достигнет 1,42-1,45, продолжительность жизни увеличится до 66 лет у мужчин и 77 у женщин, миграционный прирост возрастет с 1,7 до 5,7-6,0 чел./1000 жителей. При этих условиях численность населения к 2035 году составит 560-565 тыс. человек.

Согласно второму сценарию (вариант умеренного роста) рождаемость будет иметь долгосрочный устойчивый рост, значение СКР достигнет 1,88-1,91, продолжительности жизни возрастет до 71 года у мужчин и 80 лет у женщин, миграционный прирост возрастет до 9-9,5 чел./1000 жит. В этом случае население ГО Тула к 2035 г. составит 610-615 тыс. человек. Однако реализация благоприятного сценария осложняется конкуренцией за мигрантов с соседними областями.

Рассмотренные сценарии опираются на тенденции демографического поведения населения и не учитывают возможные внешние воздействия, провоцирующие резкое увеличение миграционного притока населения. Одним из таких внешних воздействий может стать резкое увеличение объемов нового жилищного строительства, которое направлено на достижение двух целей – улучшение жилищных условий населения и привлечение населения из других регионов страны.

Проведенный анализ территории ГО Тула показал, что под размещение жилищного строительства здесь может быть выделено 4850 га, в т.ч. под индивидуальное жилищное строительство – 3800 га, под малоэтажное строительство – 480 га, под средне- и многоэтажное – 570 га. На этих территориях возможно строительство 8,1 млн.кв.м общ.пл. жилья, из которых 2,5 млн.кв.м уже предусмотрены в разработанных и утвержденных проектах планировки.

Проектом генерального плана предусмотрено проведение активной жилищной политики, направленной на замену морально и физически устаревшего  жилищного фонда. Проектом предусматривается снос 600 тыс.кв.м устаревшего жилищного фонда, что составляет 4% от существующего фонда и 7,4% от объема планируемого нового жилищного строительства.

На улучшение жилищных условий существующего населения предусматривается направить 1,3 млн.кв.м нового жилья. С учетом компенсации планируемого генеральным планом к сносу жилищного фонда, на улучшение жилищных условий будет направлено 2 млн.кв.м нового жилья.

Таким образом, из 8,1 млн.кв.м нового жилищного фонда на первичный рынок жилья может выйти около 6 млн.кв.м, в т.ч. 3,4 млн.кв.м индивидуального. В многоквартирном фонде при нормативной обеспеченности 30-35 кв.м/чел. возможно расселение 82 тыс.чел., в индивидуальном фонде при обеспеченности 40-45 кв.м/чел. - 78 тыс.чел.

В этом случае максимальная перспективная численность населения ГО Тула составит 710 тыс.чел.

Перспективная численность населения ГО Тула по вариантам составляет:

1 вариант (вариант стабилизации) - 							560-565 тыс. чел.

2 вариант (вариант умеренного роста) - 						610-615 тыс. чел.

3 вариант (вариант активного жилищного строительства) - 	705-710 тыс. чел.

При определении перспективных нагрузок на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в генеральном плане принята перспективная численность населения 710 тыс. чел.

К 2035 г. изменится распределение населения по территории городского округа. Доля населения собственно Тулы сократится с 88% до 74%; доля сельских населенных пунктов возрастет соответственно 12% до 26%.  Перераспределение населения произойдет вследствие сокращения объемов нового жилищного строительства в границах города и размещения его на свободных территориях в границах городского округа.

Таблица  4.3

Перспективная численность населения ГО Тула

| Территориальные округа | Население, тыс.чел. |  |  | Доля в общей численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.2015 г. | 2022 г. | 2035 г. | 1.1.2016 г. | 2022 г. | 2035 г. |
| Советский | 71,9 | 60,9 | 59,9 | 13,0% | 9,9% | 8,4% |
| г.Тула | 71,9 | 60,9 | 59,9 |  |  |  |
| населенные пункты | 0 |  |  |  |  |  |
| Центральный | 103,1 | 116,2 | 139,8 | 18,7% | 18,9% | 19,7% |
| г.Тула | 94,6 | 99,2 | 109,6 |  |  |  |
| населенные пункты | 8,5 | 16,9 | 30,2 |  |  |  |
| Пролетарский | 159,9 | 155,2 | 175,1 | 28,9% | 25,3% | 24,7% |
| г.Тула | 152,3 | 137,5 | 134,9 |  |  |  |
| населенные пункты | 7,6 | 17,7 | 40,2 |  |  |  |
| Привокзальный | 90,7 | 138,9 | 181,2 | 16,4% | 22,7% | 25,5% |
| г.Тула | 75,6 | 109,9 | 122,7 |  |  |  |
| населенные пункты | 15,1 | 29,0 | 58,5 |  |  |  |
| Зареченский | 126,9 | 141,9 | 154,1 | 23,0% | 23,1% | 21,7% |
| г.Тула | 93,4 | 104,7 | 100,0 |  |  |  |
| населенные пункты | 33,4 | 37,2 | 54,2 |  |  |  |
| ИТОГО | 552,4 | 613,1 | 710,0 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| г.Тула | 487,8 | 512,3 | 527,0 |  |  |  |
| населенные пункты | 64,6 | 100,8 | 183,0 |  |  |  |

Рост численности населения ГО Тула будет сопровождаться незначительными изменениями в соотношении его основных социально-демографических групп. Произойдет небольшой рост доли населения в возрасте старше трудоспособного – с 29,2% до 29,5%, и снижение доли населения в трудоспособном возрасте – с 58,5% до 58,0%. Доля населения моложе трудоспособного возраста возрастет с 12,3% до 12,5%. При этом демографическая нагрузка на население в трудоспособном возрасте возрастет с 675 чел. до 724 чел. (на 107,3%).

Таблица 4.4

Возрастная структура городского округа Тула

| Возрастные группы | 01.01.2015 |  | 2022 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| Население – всего, в т. ч. | 552,4 | 100 | 613,0 |  | 710,0 |  |
| - моложе трудосп. возраста | 68,0 | 12,3 | 76,6 | 12,5 | 89,5 | 12,6 |
| - трудоспособного возраста | 323,3 | 58,5 | 356,8 | 58,2 | 411,8 | 58,0 |
| - старше трудосп. возраста | 161,1 | 29,2 | 179,6 | 29,3 | 208,7 | 29,4 |

Таблица 4.5

Демографическая нагрузка на 1000 человек населения трудоспособного возраста в ГО Тула (на начало года, человек)

| Возраст | 2015 г. | 2022 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 208 | 215 | 217 |
| Старше трудоспособного | 467 | 503 | 507 |
| Всего | 675 | 718 | 724 |

Численность трудовых ресурсов ГО Тула возрастет с 414,1 тыс.чел. до 513,0 тыс.чел., численность занятых в экономике – с 358,7 тыс.чел. до 446,3 тыс.чел. (в 1,25 раза).

Таблица 4.6

Структура занятости  ГО Тула

|  | Существующее положение на 01.01.2015 |  | I очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2035 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| Промышленность, инновации, транспорт, связь, строительство | 95,7 | 40,4 | 112,4 | 39,0 | 141,5 | 37,6 |
| Агропромышленный комплекс | 1,7 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 0,6 |
| Торговля и услуги | 34,8 | 14,7 | 52,3 | 18,2 | 79,6 | 21,2 |
| Административно-деловая сфера | 42,6 | 18,0 | 52,4 | 18,2 | 72,4 | 19,2 |
| Бюджетный сектор | 61,9 | 26,2 | 69,1 | 24,0 | 80,5 | 21,4 |
| образование | 18,4 | 7,8 | 21,8 |  | 26,2 |  |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 18,8 | 7,9 | 22,6 |  | 23,9 |  |
| ИТОГО | 236,7 | 100 | 288,1 | 100 | 376,3 | 100 |

Таблица 4.7

Трудовой баланс городского округа Тула (тыс. чел.)

| № | Структура трудового баланса | Существующее положение на 01.01.2015 |  | I очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2035 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| 1 | Население | 552,36 | 100,0 | 613,0 | 100,0 | 710,0 | 100,0 |
| 2 | Численность трудовых ресурсов | 414,1 | 75,0 | 461,0 | 75,2 | 537,1 | 75,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | трудоспособное население в трудоспособном возрасте (без численности иностранных работников, занятых в данном муниципальном образовании) | 313,4 | 56,8 | 346,3 | 56,5 | 397,6 | 56,0 |
| 2.2. | иностранные трудовые мигранты | 29,9 | 5,4 | 28,8 | 4,7 | 36,6 | 5,1 |
| 2.3. | лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | 70,8 | 12,8 | 85,8 | 14,0 | 103,0 | 14,6 |
| 3. | Распределение трудовых ресурсов | 414,1 | 75,0 | 445,0 | 76,7 | 513,0 |  |
| 3.1. | Численность занятых в экономике ГО Тула | 236,7 | 42,9 | 288,1 | 47,0 | 376,3 | 53,0 |
| 3.2. | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 30,1 | 5,4 | 33,1 | 5,4 | 38,3 | 5,4 |
| 3.3. | Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | 49,1 | 8,9 | 49,0 | 8,0 | 53,3 | 7,5 |
| 4. | Сальдо трудовой миграции | -98,2 | 17,8 | -90,7 | 14,8 | -69,2 | 12,5 |

4.5. Развитие жилых территорий

На расчётный срок требуется дальнейшее проведение ряда мероприятий по жилищной политике, реализуемых в настоящее время в городе, касающихся обеспечения социальным жильём очередников и прочих нуждающихся (согласно жилищному законодательству РФ), в том числе проживающих в ветхом и аварийном фонде, многодетных.

Основные мероприятия по жилищной политике, реализуемые в настоящее время в городском округе Тула, определяются муниципальной программой "Обеспечение доступным, комфортным жильем и повышение качества жилищного фонда населения муниципального образования город Тула на период 2014 – 2020 годы":

- Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в установленном  порядке, и граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания.

- Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство   индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

- Обеспечение жильем и создание объектов инфраструктуры для строительства жилья отдельным категориям граждан в целях реализации полномочий органов местного самоуправления.

- Создание комфортных условий проживания населения и улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания

- Приведение объектов коммунальной инфраструктуры города в соответствии с нормативными и техническими требованиями.

- Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным, комфортным жильем и повышение качества жилищного фонда населения муниципального образования город Тула".

- Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, на территории городского округа реализуются мероприятия, определённые Законом Тульской области от 21 декабря 2011 года № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей».

С целью определения территориальных ресурсов для развития города на начальных стадиях разработки генерального плана выполнена предварительная комплексная оценка территории.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

Для размещения нового жилищного строительства на расчётный срок выделено порядка 4850 га территорий, в том числе:

-	под многоэтажную застройку – 195 га;

-	под среднеэтажную – 375 га;

-	под малоэтажную – 480 га;

-	под индивидуальную и блокированную с участками – 3800 га.

Новое жилищное строительство планируется следующих видов:

-	многоэтажные жилые дома и дома повышенной этажности (от 9 этажей и выше);

-	среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

-	малоэтажные многоквартирные жилые дома, в том числе с приквартирными земельными участками (до 4 этажей, включая мансардный);

-	блокированные жилые дома, в том числе с приквартирными земельными участками (до 3 этажей);

-	индивидуальные отдельно стоящие жилые дома усадебного типа высотой до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками.

Расчетные плотности населения для определения потребности в территориях под размещение жилищного строительства приняты в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского округа Тула».

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок принята дифференцированно:

-	многоэтажная застройка – 30 м2/чел.

-	среднеэтажная застройка – 30 м2/чел.;

-	малоэтажная застройка – 35 м2/чел.;

-	индивидуальная – 40 м2/чел..

Таблица 4.8

Структура жилищного строительства на расчётный срок, %

|  | Вид застройки | Городские районы | Населённые пункты | Всего по округу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - многоэтажная | 42,6 | 0,2 | 19,3 |
| 2 | - среднеэтажная | 37,4 | 16,3 | 25,8 |
| 3 | - малоэтажная | 13,8 | 21,8 | 18,2 |
| 4 | - индивидуальная усадебная | 6,2 | 61,7 | 36,7 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Из общего объёма жилищного строительства на свободных территориях размещается 80-85%, на реконструируемых – 15-20%.

Общий объём нового строительства на расчётный срок – 8,1 млн. м2 общей площади.

Убыль жилищного фонда – порядка 600 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда города с учётом существующей сохраняемой застройки составит на расчётный срок – 22,6 млн. м2 общей площади.

Расселяемое население (при заданных нормативах) – 710,3 тыс. жителей.

При освоении территорий важно соблюдать принцип  комплексности застройки, то есть одновременное строительство в жилых образованиях объектов культурно-бытового обслуживания, создание инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечение благоустройства площадок, в том числе озеленения.

Первый этап развития

На первый этап развития предусматривается освоение 46% намеченного объёма (порядка 3,7 млн. м2 общей площади), размещение которого намечается, в основном, на свободных площадках в пределах разработанных проектов планировки Юго-восточный микрорайона, жилого района, расположенного в северной части Зареченского района, микрорайон Красные ворота, территории севернее Калужского шоссе, Петровский квартал, района Левобережный (частично), вблизи д. Нижняя Китаевка (Новая Тула), район Прудное (частично), район Венёвское шоссе, Рублёво-Медвенское (частично), площадки населённых пунктов, в том числе приоритетных для размещения жилья для многодетных (Маслово, Тёплое, Торхово, Алёшня, Крюково).

Кроме того, на первый этап развития рекомендуется частичное освоение площадок жилищного строительства в рамках мегапроекта «Новая Тула», в части, не противоречащей результатам комплексной оценки территории, в том числе природно-экологическим ограничениям (часть территории Привокзального территориального округа).

Средняя жилищная обеспеченность на первый этап принята:

-	многоэтажная застройка – 28 м2/чел.

-	среднеэтажная застройка – 28 м2/чел.;

-	малоэтажная застройка – 30 м2/чел.;

-	индивидуальная – 35 м2/чел.

Таблица 4.9

Структура жилищного строительства на первый этап развития, %

|  | Вид застройки | Городские районы | Населённые пункты | Всего по округу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - многоэтажная | 48,1 | 0,2 | 29,5 |
| 2 | - среднеэтажная | 35,8 | 15,9 | 28,1 |
| 3 | - малоэтажная | 7,3 | 18,0 | 11,4 |
| 4 | - индивидуальная усадебная | 8,8 | 65,9 | 31,0 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Для размещения нового жилищного строительства на первый этап определено порядка 1790 га территорий, в том числе:

-	под многоэтажную застройку – 160 га;

-	под среднеэтажную – 220 га;

-	под малоэтажную – 140 га;

-	под индивидуальную и блокированную с участками – 1270 га.

Из общего объёма жилищного строительства на свободных территориях размещается 85-90%, на реконструируемых – 10-15%.

Убыль жилищного фонда на первый этап развития – порядка 200 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда города с учётом существующей сохраняемой застройки на первый этап развития составит 18,7 млн. м2 общей площади.

Расселяемое население (при заданных нормативах) – 613,1 тыс. жителей.

Таблица 4.10

Движение жилищного фонда и населения на период расчётного срока

(сводная по территориальным округам)

| №№ п/п | Наименование | Современное состояние |  | Выбытие жилищного фонда, тыс. м2 |  | Существующий сохраняемый жилищн. фонд, тыс. м2 | Населе-ние, проживающее в сохраняемом жилищнфонде, тыс.чел. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | многоэтажное |  | среднеэтажное |  | малоэтажное |  | индивидуальное, усадебное |  | всего |  |  |  |
|  |  | Числ. населения, тыс. чел. | Жилищн. фонд, тыс. м2 |  |  |  |  | жилищный фонд, тыс. м2 | численность насел, тыс.чел | жилищный фонд, тыс. м2 | численность населен тыс. чел. | жилищный фонд, тыс. м2 | численность населения, тыс.чел | жилищный фонд, тыс. кв. м | численность населения, тыс.чел | жилищный фонд, тыс. кв. м | численность населен тыс.чел | жилищнфонд, тыс. кв. м | числе-нность населения тыс.чел. |
| 1 | Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район города Тулы |  | 94,1 | 2611,3 | 99,2 |  | 2512,1 | 83,7 | 483,3 | 16,1 | 272,1 | 9,1 | 18 | 0,5 | 6 | 0,2 | 779,4 | 25,9 | 3291,5 | 109,6 |
| Всего по населённым пунктам |  | 8,6 | 367,8 | 13,3 |  | 354,5 | 8,0 |  |  | 281,7 | 9,4 | 253 | 7,2 | 220,9 | 5,5 | 755,5 | 22,1 | 1110 | 30,1 |
| Итого по территориальному округу |  | 102,7 | 2979,1 | 112,5 |  | 2866,6 | 91,7 | 483,3 | 16,1 | 553,8 | 18,5 | 271 | 7,7 | 226,9 | 5,7 | 1534,9 | 48,0 | 4401,5 | 139,7 |
| 2 | Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города Тулы |  | 151,9 | 3997 | 152 |  | 3845 | 128,2 | 21,9 | 0,7 |  |  | 105,4 | 3,0 | 120,4 | 3,0 | 247,7 | 6,7 | 4092,4 | 134,9 |
| Всего по населённым пунктам |  | 7,6 | 245,8 | 9,9 |  | 235,9 | 6,4 |  |  | 105,3 | 3,5 | 190 | 5,4 | 989,3 | 24,7 | 1284,7 | 33,7 | 1520,4 | 40,1 |
| Итого по территориальному округу |  | 159,5 | 4242,8 | 161,9 |  | 4080,9 | 134,6 | 21,9 | 0,7 | 105,3 | 3,5 | 295,4 | 8,4 | 1109,7 | 27,7 | 1532,4 | 40,4 | 5612,8 | 175,0 |
| 3 | Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный район города Тулы |  | 75,1 | 2252 |  | 86 | 2166 | 72,2 | 685,3 | 22,8 | 531,7 | 17,7 | 342,2 | 9,8 | 4,3 | 0,1 | 1563,5 | 50,4 | 3729,6 | 122,6 |
| Всего по населённым пунктам |  | 15,5 | 453,7 |  | 16,9 | 436,8 | 14,2 |  |  | 184,6 | 6,1 | 235 | 6,7 | 1261,7 | 31,5 | 1681,3 | 44,4 | 2117,2 | 58,6 |
| Итого по территориальному округу |  | 90,6 | 2705,7 |  | 102,9 | 2602,8 | 86,4 | 685,3 | 22,8 | 716,3 | 23,8 | 577,2 | 16,5 | 1266 | 31,6 | 3244,8 | 94,8 | 5846,8 | 181,2 |
| 4 | Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зареченский район города Тулы |  | 93,0 | 2470 |  | 121 | 2349 | 78,3 | 139,2 | 4,6 | 375,4 | 12,6 | 40,6 | 1,1 | 134 | 3,4 | 689,3 | 21,7 | 3038 | 100,0 |
| Всего по населённым пунктам |  | 34,0 | 946,2 |  | 59,9 | 886,3 | 26,8 | 8 | 0,3 | 51,9 | 1,7 | 296,5 | 8,5 | 689,9 | 17,1 | 1046,4 | 27,6 | 1932,7 | 54,4 |
| Итого по территориальному округу |  | 127,0 | 3416,2 |  | 180,9 | 3235,3 | 105,1 | 147,2 | 4,9 | 427,3 | 14,3 | 337,1 | 9,6 | 823,9 | 20,5 | 1735,7 | 49,3 | 4970,7 | 154,4 |
| 5 | Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район города Тулы |  | 71,4 | 1825 | 42 |  | 1783 | 59,4 | 13,1 | 437 |  |  |  |  |  |  | 13,1 | 0,4 | 1796,1 | 59,8 |
| Итого по территориальному округу |  | 71,4 | 1825 | 42 |  | 1783 | 59,4 | 13,1 | 437 |  |  |  |  |  |  | 13,1 | 0,4 | 1796,1 | 59,8 |
| И Т О Г О в границах городского округа |  | 551,2 | 15167,0 | 600 |  | 14567,0 | 477,3 | 1351 | 45,0 | 1802,7 | 60,1 | 1480,5 | 42,3 | 3420,4 | 85,5 | 8054,4 | 233,0 | 22621,7 | 710,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по районам города Тула |  | 485.5 | 13154,2 | 500 |  | 12654,2 | 421,8 | 1343 | 44,7 | 1179,2 | 39,3 | 506,2 | 14,5 | 264,8 | 6,6 | 3293 | 105,2 | 15947,6 | 527,0 |
| Всего по 246 населённым пунктам |  | 65,7 | 2012,8 | 100 |  | 1912,8 | 55,5 | 8 | 0,3 | 623,5 | 20,8 | 974,3 | 27,8 | 3155,6 | 78,9 | 4761,4 | 127,8 | 6674,1 | 183,3 |

Таблица 4.11

Движение жилищного фонда и населения на первый этап развития

(сводная по территориальным округам)

| №№ п/п | Наименование | Современное состояние |  | Выбытие жилищного фонда, тыс. кв. м | Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, проживающее в сохраняемом жилищнфонде, тыс.чел. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | многоэтажное |  |  | среднеэтажное |  | малоэтажное |  | индивидуальное, усадебное |  | всего |  |  |  |
|  |  | Числен-ность населен, тыс.чел. | Жилищн фонд, тыс. м2 |  |  |  | жилищный фонд, тыс. м2 | численность населения, тыс.чел |  | жилищн фонд, тыс. м2 | числен-ность населе-ния, тыс.чел | жилищ-ный фонд, тыс. кв. м | численность населения, тыс. м2 | жилищный фонд, тыс. кв. м | численность населения, тыс.чел | жилищный фонд, тыс. кв. м | численность населения, тыс.чел | жилищн фонд, тыс. кв. м | числен-ность населен., тыс.чел. |
| 1 | Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район города Тулы |  | 94,1 | 2611,3 | 29,8 | 2581,5 | 86,0 | 308,1 | 11,0 |  | 39,9 | 1,4 | 18 | 0,6 | 6 | 0,2 | 372 | 13,2 | 2953,5 | 99,2 |
| Всего по населённым пунктам |  | 8,6 | 367,8 | 6,6 | 361,2 | 8,2 | 0 | 0 |  | 130,5 | 4,7 | 65,5 | 2,2 | 66,3 | 1,8 | 262,3 | 8,7 | 623,5 | 16,9 |
| Итого по территориальному округу |  | 102,7 | 2979,1 | 36,4 | 2942,7 | 94,2 | 308,1 | 11,0 |  | 170,4 | 6,1 | 83,5 | 2,8 | 72,3 | 2,0 | 634,3 | 21,9 | 3577 | 116,1 |
| 2 | Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города Тулы |  | 151,9 | 3997 | 46 | 3951,0 | 131,7 | 21,9 | 0,8 | 0 |  | 0 | 105,4 | 3,5 | 54 | 1,5 | 181,3 | 5,8 | 4132,3 | 137,5 |
| Всего по населённым пунктам |  | 7,6 | 245,8 | 4,9 | 240,9 | 6,6 | 0 | 0 | 27,3 |  | 1,0 | 49,3 | 1,6 | 296,8 | 8,5 | 373,1 | 11,1 | 613,9 | 17,7 |
| Итого по территориальному округу |  | 159,5 | 4242,8 | 50,9 | 4191,9 | 138,3 | 21,9 | 0,8 | 27,3 |  | 1,0 | 154,7 | 5,1 | 350,8 | 10,0 | 554,4 | 19,9 | 4746,2 | 155,2 |
| 3 | Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный район города Тулы |  | 75,1 | 2252 | 26 | 2226 | 74,2 | 603,6 | 21,5 | 393,7 |  | 14,1 | 0 | 0 | 4,3 | 0,1 | 1001,6 | 35,7 | 3227,5 | 109,9 |
| Всего по населённым пунктам |  | 15,5 | 453,73 | 8,5 | 445,2 | 14,4 | 0 | 0 | 47,8 |  | 1,7 | 60,9 | 2,1 | 379 | 10,8 | 487,9 | 14,6 | 932,2 | 29,0 |
| Итого по территориальному округу |  | 90,6 | 2705,7 | 34,5 | 2671,2 | 88,6 | 603,6 | 21,5 | 441,5 |  | 15,8 | 60,9 | 2,1 | 383,3 | 10,9 | 1489,5 | 50,3 | 459,7 | 138,9 |
| 4 | Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зареченский район города Тулы |  | 93,0 | 2470 | 36 | 2434,0 | 8,1 | 139,2 | 4,9 | 375,4 |  | 13,4 | 40,6 | 1,3 | 134 | 3,8 | 689,2 | 23,6 | 3123,2 | 104,7 |
| Всего по населённым пунктам |  | 34,0 | 946,2 | 30 | 916,2 | 27,7 | 2,1 | 0,1 | 23,1 |  | 0,8 | 82,9 | 2,8 | 205 | 5,9 | 313,3 | 9,5 | 1229,4 | 37,2 |
| Итого по территориальному округу |  | 127,0 | 3416,2 | 66 | 3350,2 | 108,8 | 141,3 | 5,0 | 398,5 |  | 14,2 | 123,5 | 4,1 | 339 | 9,7 | 1002,6 | 33,1 | 4352,2 | 141,9 |
| 5 | Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район города Тулы |  | 71,4 | 1825 | 13 | 1812 | 60,4 | 13,1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 | 0,5 | 1825,5 | 60,9 |
| Итого по территориальному округу |  | 71,4 | 1825 | 13 | 1812 | 60,4 | 13,1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 | 0,5 | 1825,5 | 60,9 |
| И Т О Г О в границах городского округа |  | 551,2 | 15167,0 | 200 | 14967,0 | 490,4 | 1088,1 | 38,9 | 1037,7 |  | 37,0 | 422,6 | 14,1 | 1145,1 | 32,7 | 3693,3 | 122,7 | 18661,3 | 613,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по районам города Тула |  | 485.5 | 13154,2 | 150 | 13004,2 | 433,5 | 1086,0 | 38,8 | 809 |  | 28,9 | 164,0 | 5,4 | 198,3 | 5,7 | 2257,3 | 78,8 | 15261,7 | 512,3 |
| Всего по 246 населённым пунктам |  | 65,7 | 2012,8 | 50 | 1962,8 | 56,9 | 2,1 | 0,1 | 228,7 |  | 8,1 | 258,6 | 8,7 | 946,7 | 27,0 | 1436,1 | 43,9 | 3399,6 | 100,8 |

Реализация подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Туле на 2013-2015 годы»

В соответствии с программой отселению подлежат 434 помещения общей площадью 16358 кв. м, в которых проживает 1017 человек.

Общая площадь жилых помещений, предлагаемых для расселения, составляет порядка 19,3 тыс. кв.м.

В соответствии с письмом Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, в целях возможного приобретения благоустроенных жилых помещений в рамках реализации Федерального закона РФ №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для переселения жителей аварийного жилищного фонда, отмечены следующие территории, на которых осуществляется новое строительство жилых домов:

-	микрорайон в восточной части п. Петровский;

-	микрорайон «Левобережный»;

-	микрорайон «Новая Тула» по Калужскому шоссе;

-	микрорайон по Венёвскому шоссе вблизи п. Молодёжный.

Земельные участки для предоставления многодетным семьям

В Тульской области действует Закон Тульской области от 21 декабря 2011 года № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей», регулирующий процесс предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.

В соответствии с письмом Управления социальной защиты Тульской области всего в реестре граждан на бесплатное предоставление в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство состоит 1560 многодетных семей.

В настоящее время в городском округе  город Тула сформировано 6 площадок для предоставления их многодетным семьям.

Проектом генерального плана предлагается 3 площадки (д. Красный хутор, с. Алферьево-Кишкино, п. Южный), расположенные на землях запаса, которые могут быть использованы под жилищное строительство как для предоставления многодетным семьям, так и для переселения соотечественников.

Таблица 4.13

Перечень площадок для предоставления многодетным семьям

| № п/п | Местоположение |  | Площадь участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сформированных для предоставления | планируемых для предоставления | всего |
|  |  | Зареченский территориальный округ | 113,0 |  | 113,0 |
| 1 | Северная часть Зареченского района города Тулы |  | 113,0 |  | 113,0 |
|  |  | Привокзальный территориальный округ | 62,0 | 36,0 | 98,0 |
| 2 | с. Маслово |  | 31,5 |  | 31,5 |
| 3 | с. Алёшня |  | 30,5 |  | 30,5 |
| 4 | п. Южный |  |  | 36,0 |  |
|  |  | Пролетарский территориальный округ | 225,2 | 191,0 | 416,2 |
| 5 | д. Теплое |  | 103,5 |  | 103,5 |
| 6 | с. Торхово |  | 48,4 |  | 48,4 |
| 7 | д. Крюково |  | 73,3 |  | 73,3 |
| 8 | д. Красный хутор |  |  | 82,0 | 82,0 |
| 9 | с. Алферьево-Кишкино |  |  | 109,0 | 109,0 |
|  |  | ИТОГО | 400,2 | 227,0 | 627,2 |

## 4.6. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Планируемое развитие сферы обслуживания в городском округе основано на принципе максимального сохранения и использования материальной базы сложившейся системы обслуживания, реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-пристроенных помещений для размещения новых объектов повседневного спроса.

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в размещении объектов. При этом, помимо увеличения ёмкости существующих объектов различных видов обслуживания предусматривается формирование сети новых предприятий различного типа, размещаемых как в первых этажах жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях.

Прогноз потребности населения в основных объектах социальной сферы  произведён на основе нормативов градостроительного проектирования городского округа Тула.

Образование и дошкольное воспитание

Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными управления образования администрации городского округа Тула.

Дошкольные образовательные организации

На территории городского округа расположены 122 дошкольных образовательных организации.

Суммарная вместимость дошкольных образовательных организаций составляет 21145 мест, фактическая наполняемость – 19678 мест.

В соответствии с НГП городского округа Тула нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях:

до 2020 года

-	 г. Тула – 109 мест на 1 тыс. человек;

-	иные населённые пункты – 100 мест на 1 тыс. человек;

за 2020 год

-	 Тула – 120 мест на 1 тыс. человек;

-	ые населённые пункты – 110 мест на 1 тыс. человек.

Существующая нормативная потребность населения составляет 30194 мест, дефицит – 9049 мест:

-	г. Тула – 27564 мест, дефицит – 9550 мест;

-	иные населённые пункты – 2630 мест, профицит – 501 место.

Для планируемого населения нормативная потребность:

-	на расчётный срок 2035 год – 43421 мест, планируется построить – 20510 мест;

-	из неё на первую очередь 2022 год – 29649 мест, планируется построить – 1880 мест.

В таблице  представлен прогноз потребности планируемого населения в дошкольных образовательных организациях.

Таблица 4.14

Прогноз потребности постоянного населения

в дошкольных образовательных организациях (мест)

| Территориальный округ | Расчётный срок 2035 год |  |  | в том числе первая очередь 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существу-ющие | Необходимо по нормативу | Необходи-мое новое строи-тельство | Существу-ющие | Необходимо по нормативу | Необходи-мое новое строи-тельство |
| Центральный | 3417 | 8632 | 5215 | 3417 | 5640 | 2223 |
| г. Тула | 3218 | 7123 | 3905 | 3218 | 4963 | 1745 |
| иные населённые пункты | 199 | 1509 | 1310 | 199 | 677 | 478 |
| Советский | 1981 | 3892 | 1911 | 1981 | 3044 | 1063 |
| г. Тула | 1981 | 3892 | 1911 | 1981 | 3044 | 1063 |
| Пролетарский | 6767 | 10778 | 4011 | 6767 | 7586 | 819 |
| г. Тула | 6407 | 8769 | 2362 | 6407 | 6877 | 470 |
| иные населённые пункты | 360 | 2009 | 1649 | 360 | 709 | 349 |
| Привокзальный | 3407 | 10900 | 7493 | 3407 | 6656 | 3249 |
| г. Тула | 2627 | 7972 | 5345 | 2627 | 5497 | 2870 |
| иные населённые пункты | 780 | 2928 | 2148 | 780 | 1159 | 379 |
| Зареченский | 5573 | 9219 | 3646 | 5573 | 6723 | 1150 |
| г. Тула | 3781 | 6497 | 2716 | 3781 | 5234 | 1453 |
| иные населённые пункты | 1792 | 2722 | 930 | 2743 | 3720 | 113 |
| ВСЕГО | 21145 | 43421 | 22276 | 21145 | 29649 | 8920 |
| г. Тула | 18014 | 34253 | 16239 | 18014 | 25615 | 7601 |
| иные населённые пункты | 3131 | 9168 | 6037 | 3131 | 4034 | 1319 |

В проекте генерального плана предусматривается размещение следующих дошкольных образовательных организаций.

Таблица 4.15

Перечень планируемых к размещению дошкольных образовательных организаций

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Территория. га |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Восточный | 0,75 |
| 2 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Октябрьский | 0,75 |
| 3 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Трудовой | 0,75 |
| 4 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, 2-й Западный | 0,75 |
| 5 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Басово-Прудный | 0,75 |
| 6 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Рудаково | 0,75 |
| 7 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Пионерская (реконструкция) | 0,75 |
| 8 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Пионерская (реконструкция) | 0,75 |
| 9 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Новомосковская юго-восточный микрорайон | 0,75 |
| 10 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Новомосковская юго-восточный микрорайон | 0,75 |
| 11 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера | 0,75 |
| 12 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера | 0,75 |
| 13 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера | 0,75 |
| 14 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Южный | 0,75 |
| 15 | Дошкольное образовательное учреждение на 90 мест | д. Нижние Присады | 0,27 |
| 16 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | п. Петелино | 0,27 |
| 17 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Осиновая гора | 0,27 |
| 18 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Малевка | 0,27 |
| 19 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Крутое | 0,27 |
| 20 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Вечерняя Заря | 0,27 |
| 21 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | п. Сергеевский | 0,27 |
| 22 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Варваровка | 0,27 |
| 23 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Старое Басово | 0,27 |
| 24 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Лутовиново | 0,27 |
| 25 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Прилепские Выселки | 0,27 |
| 26 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Кишкино | 0,27 |
| 27 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Фалдино | 0,27 |
| 28 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Гостеевка | 0,27 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |
| 29 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, Глухие Поляны | 0,72 |
| 30 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, Бежка (западнее) | 0,72 |
| 31 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, Бежка (западнее) | 0,72 |
| 32 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, Комарки (западнее) | 0,72 |
| 33 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, Комарки (западнее) | 0,72 |
| 34 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, ул.Калинина (восточнее) | 0,72 |
| 35 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, Молодежный (западнее) | 0,72 |
| 36 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | г. Тула, ул.Докучаева | 0,72 |
| 37 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | д. Алферьево | 0,36 |
| 38 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | с. Руднево | 0,36 |
| 39 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | д. Страхово | 0,36 |
| 40 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | с. Волынцево | 0,36 |
| 41 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | д. Ширино | 0,36 |
| 42 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | д. Крюково | 0,36 |
| 43 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | с. Торхово | 0,36 |
| 44 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | д. Медвенка (запад) | 0,36 |
| 45 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | п. Молодежный | 0,36 |
| 46 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Морозовка | 0,27 |
| 47 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Высокое | 0,27 |
| 48 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Новоселки | 0,27 |
| 49 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Оленино | 0,27 |
| 50 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Частинские Выселки | 0,27 |
| 51 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Теплое | 0,27 |
| 52 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Теплое | 0,27 |
| 53 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Теплое | 0,27 |
| 54 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Теплое | 0,27 |
| 55 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Красный хутор | 0,27 |
| 56 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | п. Шатск | 0,27 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |
| 57 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Павшинский мост | 0,75 |
| 58 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон между п. Петровский, д. Маслово и ул. Маршала Жукова | 0,75 |
| 59 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, новый микрорайон у п. Петровский | 0,75 |
| 60 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, на территории ИЖС по ул. Колхозной | 0,75 |
| 61 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, новый микрорайон между СНТ «Пищевик» и районом Новая Тула | 0,75 |
| 62 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, новый микрорайон между СНТ «Пищевик и районом Новая Тула | 0,75 |
| 63 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, район Новая Тула | 0,75 |
| 64 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, район Новая Тула | 0,75 |
| 65 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, район Новая Тула | 0,75 |
| 66 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, район Новая Тула | 0,75 |
| 67 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, новый микрорайон в районе Верхнее Елькино | 0,75 |
| 68 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, новый микрорайон в районе д. Верхнее Елькино | 0,75 |
| 69 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, п. Косая Гора | 0,75 |
| 70 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон по ул. Генерала Маргелова и пр. Ленина | 0,75 |
| 71 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон по ул. Генерала Маргелова и пр. Ленина | 0,75 |
| 72 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Стрекаловка | 0,75 |
| 73 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Ново-Басово | 0,75 |
| 74 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Макаренко | 0,75 |
| 75 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Макаренко | 0,75 |
| 76 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Седова | 0,75 |
| 77 | Дошкольная образовательная организация на 230 мест | д. Новая Мыза | 0,69 |
| 78 | Дошкольная образовательная организация на 230 мест | д. Новая Мыза | 0,69 |
| 79 | Дошкольная образовательная организация на 230 мест | д. Зайцево | 0,69 |
| 80 | Дошкольная образовательная организация на 230 мест | д. Харино | 0,69 |
| 81 | Дошкольная образовательная организация на 230 мест | д. Струково | 0,69 |
| 82 | Дошкольная образовательная организация на 230 мест | п. Новый | 0,69 |
| 83 | Дошкольная образовательная организация на 230 мест | д. Малахово | 0,69 |
| 84 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | д. Маслово | 0,60 |
| 85 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | д. Федоровка | 0,60 |
| 86 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | д. Коптево | 0,60 |
| 87 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | д. Коптево | 0,60 |
| 88 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | д. Алешня | 0,60 |
| 89 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | д. Наталинка | 0,60 |
| 90 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | д. Георгиево | 0,60 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |
| 91 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота | 0,75 |
| 92 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота | 0,75 |
| 93 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный | 0,75 |
| 94 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный | 0,75 |
| 95 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный | 0,75 |
| 96 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный (севернее) | 0,75 |
| 97 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, Ивановка (южнее) | 0,75 |
| 98 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота (восточнее) | 0,75 |
| 99 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Литейная | 0,75 |
| 100 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Большая (аэропорт) | 0,75 |
| 101 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | г. Тула, ул. Фестивальная (западнее) | 0,75 |
| 102 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | д. Барсуки | 0,36 |
| 103 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | п. Ленинский, новый микрорайон | 0,27 |
| 104 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | с. Пятницкое | 0,27 |
| 105 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Ильино | 0,27 |
| 106 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | д. Кривцово | 0,27 |
| 107 | Дошкольная образовательная организация на 130 мест | д. Малахово | 0,39 |
| 108 | Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест | с. Слободка | 0,39 |
| 109 | Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест | д. Скорнево | 0,39 |
| 110 | Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест | д. Ульяновка | 0,39 |

На период первого этапа планируется:

-	дошкольная образовательная организация на 240 мест, г. Тула, ул. Павшинский мост (Привокзальный ТО);

-	дошкольная образовательная организация на 240 мест, г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО);

-	дошкольная образовательная организация на 240 мест, г. Тула, микрорайон Северная Мыза (Привокзальный ТО);

-	дошкольная образовательная организация на 80 мест, д. Зайцево (Привокзальный ТО).

-	дошкольная образовательная организация на 240 мест, г. Тула, микрорайон Левобережный (Пролетарский ТО);

-	дошкольная образовательная организация на 240 мест, г. Тула, микрорайон Красные ворота (Зареченский ТО);

-	дошкольная образовательная организация на 240 мест, г. Тула, пос. Ильинка (Центральный ТО);

-	дошкольная образовательная организация на 240 мест, г. Тула, п. Скуратово (Центральный ТО);

-	дошкольная образовательная организация на 120 мест, г. Тула, Красноармейский проспект (Советский ТО).

Общеобразовательные организации

На территории городского округа расположены 99 общеобразовательных организаций, суммарной вместимостью 49055 мест, фактически в них обучается 42915 человек.

В соответствии с НГП городского округа Тула нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях:

до 2020 года

-	г. Тула – 50 мест на 1 тыс. человек;

-	иные населённые пункты – 40 мест на 1 тыс. человек;

за 2020 год

-	г. Тула – 65 мест на 1 тыс. человек;

-	иные населённые пункты – 50 мест на 1 тыс. человек.

Существующая нормативная потребность населения составляет 66664 мест, дефицит – 17609 мест:

-	г. Тула – 60089 мест, дефицит – 16988 мест;

-	 срок 2035 год – 83401 мест, планируется построить – 36800 мест;

-	из неё на первую очередь 2020 год – 65921 мест, планируется построить – 6445 мест.

В таблице представлен прогноз потребности планируемого населения в общеобразовательных организациях.

Таблица 4.16

Прогноз потребности постоянного населения

в общеобразовательных организациях (мест)

| Территориальный округ | Расчётный срок 2035 год |  |  | в том числе первая очередь 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существу-ющие | Необходимо по нормативу | Необходи- мое новое строи-тельство | Существу-ющие | Необходимо по нормативу | Необходи- мое новое строи-тельство |
| Центральный | 8397 | 16469 | 8072 | 8397 | 12511 | 4114 |
| г. Тула | 7670 | 13150 | 5480 | 7670 | 10818 | 3148 |
| иные населённые пункты | 727 | 3320 | 2593 | 727 | 1693 | 966 |
| Советский | 8708 | 7184 | 0 | 8708 | 6636 | 0 |
| г. Тула | 8708 | 7184 | 0 | 8708 | 6636 | 0 |
| Пролетарский | 13981 | 20608 | 6627 | 13981 | 16764 | 2783 |
| г. Тула | 13076 | 16189 | 3113 | 13076 | 14992 | 1916 |
| иные населённые пункты | 905 | 4419 | 3514 | 905 | 1772 | 867 |
| Привокзальный | 6078 | 21159 | 15081 | 6078 | 14879 | 8801 |
| г. Тула | 4499 | 14718 | 10219 | 4499 | 11983 | 7484 |
| иные населённые пункты | 1579 | 6441 | 4862 | 1579 | 2896 | 1317 |
| Зареченский | 11891 | 17980 | 6089 | 11891 | 15130 | 3445 |
| г. Тула | 9148 | 11995 | 2847 | 9148 | 11410 | 2262 |
| иные населённые пункты | 2743 | 5985 | 3242 | 2743 | 3720 | 1183 |
| ВСЕГО | 49055 | 83401 | 35869 | 49055 | 65921 | 19144 |
| г. Тула | 43101 | 63236 | 21659 | 43101 | 55840 | 14811 |
| иные населённые пункты | 5954 | 20164 | 14210 | 5954 | 10081 | 4333 |

В проекте генерального плана  предусматривается размещение следующих общеобразовательных организаций.

Таблица 4.17

Перечень планируемых к размещению общеобразовательных организаций

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная организация на 900 мест | г. Тула, Рудаково | 2,97 |
| 2 | Общеобразовательная организация на 900 мест | г. Тула, ул. Пионерская (реконструкция) | 2,97 |
| 3 | Общеобразовательная организация на 900 мест | г. Тула, ул. Новомосковская юго-восточный микрорайон | 2,97 |
| 4 | Общеобразовательная организация на 900 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера | 2,97 |
| 5 | Общеобразовательная организация на 900 мест | г. Тула, микрорайон Ривьера | 2,97 |
| 6 | Общеобразовательная организация на 600 мест | п. Петелино | 1,98 |
| 7 | Общеобразовательная организация на 600 мест | с. Осиновая гора | 1,98 |
| 8 | Общеобразовательная организация на 600 мест | д. Малевка | 1,98 |
| 9 | Общеобразовательная организация на 600 мест | п. Ильинка | 1,98 |
| 10 | Общеобразовательная организация на 600 мест | п. Сергеевский | 1,98 |
| 11 | Общеобразовательная организация на 600 мест | д. Кишкино | 1,98 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |
| 12 | Общеобразовательная организация на 1000 мест | г. Тула, Глухие Поляны | 3,30 |
| 13 | Общеобразовательная организация на 1000 мест | г. Тула, Бежка (западнее) | 3,30 |
| 14 | Общеобразовательная организация на 1000 мест | г. Тула, Молодежный (западнее) | 3,30 |
| 15 | Общеобразовательная организация на 800 мест | д. Алферьево | 2,64 |
| 16 | Общеобразовательная организация на 800 мест | д. Страхово | 2,64 |
| 17 | Общеобразовательная организация на 800 мест | п. Молодежный | 2,64 |
| 18 | Общеобразовательная организация на 600 мест | д. Новоселки | 1,98 |
| 19 | Общеобразовательная организация на 600 мест | с. Теплое | 1,98 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |
| 20 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, микрорайон между п. Петровский, д. Маслово и ул. Маршала Жукова | 2,73 |
| 21 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, новый микрорайон между СНТ «Пищевик и районом Новая Тула | 2,73 |
| 22 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, район Новая Тула | 2,73 |
| 23 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, район Новая Тула | 2,73 |
| 24 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, район Новая Тула | 2,73 |
| 25 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, новый микрорайон в районе Верхнее Елькино | 2,73 |
| 26 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, микрорайон по ул. генерала Маргелова и пр. Ленина | 2,73 |
| 27 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, ул. Седова | 2,73 |
| 28 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | г. Тула, ул. Болдина | 2,73 |
| 29 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | д. Новая Мыза | 2,73 |
| 30 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | п. Иншинский | 2,73 |
| 31 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | д. Кожино | 2,73 |
| 32 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | д. Зайцево | 2,73 |
| 33 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | д. Долгое | 2,73 |
| 34 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | д. Струково | 2,73 |
| 35 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | д. Малахово | 2,73 |
| 36 | Общеобразовательная организация на 1300 мест | п. Новый | 2,73 |
| 37 | Общеобразовательная организация на 550 мест | с. Маслово | 1,82 |
| 38 | Общеобразовательная организация на 500 мест | д. Коптево | 1,82 |
| 39 | Общеобразовательная организация на 550 мест | с. Алешня | 1,82 |
| 40 | Общеобразовательная организация на 550 мест | с. Федоровка | 1,82 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |
| 41 | Общеобразовательная организация на 1200 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота (восточнее) | 2,52 |
| 42 | Общеобразовательная организация на 1200 мест | г. Тула, микрорайон Красные ворота (восточнее) | 2,52 |
| 43 | Общеобразовательная организация на 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный | 2,52 |
| 44 | Общеобразовательная организация на 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный | 2,52 |
| 45 | Общеобразовательная организация на 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный | 2,52 |
| 46 | Общеобразовательная организация на 1200 мест | г. Тула, микрорайон Северо-Восточный (севернее) | 2,52 |
| 47 | Общеобразовательная организация на 400 мест | д. Барсуки | 1,32 |
| 48 | Общеобразовательная организация на 400 мест | п. Ленинский, новый микрорайон | 1,32 |
| 49 | Общеобразовательная организация на 500 мест | д. Варфоломеево | 1,65 |
| 50 | Общеобразовательная организация на 900 мест | д. Малахово | 1,65 |
| 51 | Общеобразовательная организация на 900 мест | д. Семеновка | 1,65 |

На период первого этапа планируется:

-	общеобразовательная организация на 1450 мест, г. Тула, Павшинский мост (Привокзальный ТО);

-	общеобразовательная организация на 800 мест, г. Тула, микрорайон Зеленстрой-2 (Привокзальный ТО);

-	общеобразовательная организация на 1450 мест, г. Тула, район Новая Тула (Привокзальный ТО);

-	общеобразовательная организация на 1450 мест, г. Тула, микрорайон Красные ворота (Зареченский ТО);

-	пристройка на 75 мест к существующей общеобразовательной организации в пос. Плеханово (Зареченский ТО);

-	пристройка на 360 мест к гимназии № 1, г. Тула, ул. Приупская (Зареченский ТО);

-	общеобразовательная организация на 500 мест, г. Тула, микрорайон Левобережный (Пролетарский ТО);

-	пристройка на 360 мест к лицею № 3, г. Тула, ул. Ложевая (Пролетарский ТО).

#### Организации дополнительного образования детей

В городском округе находятся организации дополнительного образования детей ёмкостью 16651 мест, в том числе в г. Тула – 15808 мест, в наслённых пунктах – 843 мест.

Нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 10 мест на 1 тыс. чел.

Для планируемого населения нормативная потребность:

-	на расчётный срок 2035 год – 7103 мест, профицит в целом – 9548 мест;

-	из неё на первую очередь 2020 год – 6131 мест, профицит в целом – 10250 мест.

В таблице представлен прогноз потребности планируемого населения в организациях дополнительного образования детей.

Таблица 4.18

Прогноз потребности постоянного населения

в организациях дополнительного образования детей (мест)

| Территориальный округ | Расчётный срок 2035 год |  |  | в том числе первая очередь 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существу-ющие | Необходимо по нормативу | Новое строи-тельство | Существу-ющие | Необходимо по нормативу | Новое строи-тельство |
| Центральный | 700 | 1398 | 698 | 700 | 1162 | 462 |
| г. Тула | 700 | 1096 | 396 | 700 | 993 | 293 |
| иные населённые пункты | 0 | 302 | 302 | 0 | 169 | 169 |
| Советский | 3560 | 599 | 0 | 3560 | 609 | 0 |
| г. Тула | 3560 | 599 | 0 | 3560 | 609 | 0 |
| Пролетарский | 3711 | 1751 | 402 | 3711 | 1553 | 177 |
| г. Тула | 3711 | 1349 | 0 | 3711 | 1375 | 0 |
| иные населённые пункты | 0 | 402 | 402 | 0 | 177 | 177 |
| Привокзальный | 3250 | 1812 | 586 | 3250 | 1389 | 290 |
| г. Тула | 3250 | 1227 | 0 | 3250 | 1099 | 0 |
| иные населённые пункты | 0 | 586 | 586 | 0 | 290 | 290 |
| Зареченский | 5430 | 1544 | 353 | 5430 | 1419 | 227 |
| г. Тула | 4587 | 1000 |  | 4587 | 1047 | 0 |
| иные населённые пункты | 843 | 544 | 353 | 843 | 372 | 227 |
| ВСЕГО | 16651 | 7103 | 2038 | 16651 | 6131 | 1156 |
| г. Тула | 15808 | 5270 | 396 | 15808 | 5123 | 293 |
| иные населённые пункты | 843 | 1833 | 1642 | 843 | 1008 | 863 |

Несмотря на общий профицит в организациях дополнительного образования, необходимо размещение центров детского творчества:

-	в Центральном ТО на 700 мест (г. Тула – 400 мест, п. Ильинка – 150 мест, п. Петелино – 150 мест);

-	в Пролетарском ТО на 410 мест (п. Молодежный – 125 мест, п. Торхово – 125 мест, п. Шатск – 80 мест, с. Теплое – 80 мест);

-	в Привокзальном ТО на 590 мест (п. Иншинский – 85 мест, с. Зайцево – 85 мест, д. Новая Мыза – 85 мест, п. Новый – 85 мест, с. Федоровка – 60 мест, с. Алешня – 65 мест, с. Маслово – 60 мест, д. Коптево – 65 мест);

-	в Зареченском ТО на 330 мест (п. Плеханово – 70 мест, п. Рождественский – 100 мест, п. Октябрьский – 100 мест, с. Хрущево – 60 мест).

Предусматривается организация центров детского творчества, детских школ искусств в новых жилых микрорайонах.

Здравоохранение

На территории городского округа Тула расположены:

-	больничные стационары ёмкостью 2652 коек;

-	амбулаторно-поликлинические учреждения ёмкостью 9367 пос./смену.

Нормативный показатель обеспеченности населения в больничных койках составляет 13,5 коек на 1 тыс. человек, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 22 пос./смену на 1 тыс. человек.

Для планируемого населения:

-	нормативная потребность  в больничных стационарах – 9589 коек, необходимо построить объектов на 6937 коек (г. Тула – 4713 коек, населённые пункты – 2224 коек);

-	нормативная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 15626 пос./смену, необходимо построить объектов на 6259 пос./смену (г. Тула – 3343 пос./смену, населённые пункты – 2916 пос./смену).

В проекте генерального плана предусматривается размещение следующих объектов амбулаторно-поликлинической сети:

-	поликлиника на 550 пос./смену, г. Тула, район Петровский (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 550 пос./смену, г. Тула, район Прудное (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 550 пос./смену, г. Тула, район Ново-Басово (Центральный ТО);

-	поликлиника на 550 пос./смену, г. Тула, район поймы р. Тупица (Центральный ТО);

-	поликлиника на 550 пос./смену, г. Тула, район Ривьера (Советский ТО);

-	поликлиника на 250 пос./смену, п. Ильинка (Центральный ТО);

-	поликлиника на 250 пос./смену, п. Петелино (Центральный ТО);

-	поликлиника на 240 пос./смену, д. Ширино (Пролетарский ТО);

-	поликлиника на 150 пос./смену, д. Новоселки (Пролетарский ТО);

-	поликлиника на 150 пос./смену, с. Частое (Пролетарский ТО);

-	поликлиника на 200 пос./смену, д. Чириково (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 200 пос./смену, д. Дементьево (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 200 пос./смену, с. Зайцево (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 230 пос./смену, с. Алешня (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 230 пос./смену, с. Федоровка (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 140 пос./смену, п. Плеханово (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 100 пос./смену, с. Пятницкое (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 170 пос./смену, п. Рождественский (Привокзальный ТО);

-	поликлиника на 170 пос./смену, д. Занино (Привокзальный ТО).

Объекты социальной защиты населения

На территории городского округа расположены:

-	отдел социальной защиты населения по Зареченскому району;

-	отдел социальной защиты населения по Пролетарскому району;

-	отдел социальной защиты населения по Центральному району;

-	отдел социальной защиты населения по Привокзальному району;

-	отдел социальной защиты населения по Советскому району;

-	управление социальной защиты города Тулы;

-	центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Тулы;

-	ГУ Тульской области «Торховский психоневрологический интернат» (п. Торхово);

-	ГУ Тульской области «Тульский психоневрологический интернат» (д. Прудное);

-	ГУ Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» (г. Тула, ул. Калинина, ул. Зорге);

-	ГУ социального обслуживания населения Тульской области «Кризисный центр помощи женщинам» (г. Тула, ул. Демонстрации);

-	ГУ социального обслуживания населения Тульской области  «Региональный ресурсный центр профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства, постинтернатной адаптации и социального сопровождения детей-сирот "Перспектива» (г. Тула, ул. Епифанова);

-	ГУ Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» (г. Тула, ул. Шевченко).

Объекты культуры

По данным администрации на территории городского округа расположены учреждения культуры следующих типов:

-	библиотеки – 36 единиц с книжным фондом 940 тыс. томов;

-	культурно-досуговые центры вместимостью 5539 мест.

Нормативный показатель обеспеченности населения объектами культуры каждого типа составляет:

-	культурно-досуговые центры – 20 мест на 1 тыс. чел.;

-	библиотеки – 0,1 объект на 1 тыс. чел.

Для планируемого населения нормативная потребность:

-	культурно-досуговые центры 14205 мест (необходимо  9606 мест:  г. Тула – 8163 места; населённые пункты – 1443 места);

-	библиотеки 71 объект (необходимо 37 объектов: г. Тула – 36 объектов; населённые пункты – 1 объект).

Генеральным планом предусматривается организация мест для культурно-досуговых целей в планируемых многофункциональных и торгово-развлекательных центрах. Организация библиотек возможна во встроено-пристроенных помещениях.

Объекты физической культуры и спорта

В соответствии с данными администрации на территории городского округа Тула расположены спортивные сооружения следующих типов:

-	плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) – 3,6 га;

-	портивные залы – 8,7 тыс. кв. м площади пола;

-	плавательные бассейны – 335 кв. м зеркала воды.

В соответствии с НГП городского округа Тула нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

-	плоскостные сооружения – 0,7 га на 1 тыс. чел.;

-	спортивные залы – 0,06 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

-	плавательные бассейны – 25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность и дефицит для планируемого населения городского округа в объектах физической культуры и спорта каждого типа составляет:

-	плоскостные сооружения – 497,2 га, необходимо – 493,6 га;

-	спортивные залы – 42,6 тыс. кв. м площади пола, необходимо – 33,9 тыс. кв. м;

-	плавательные бассейны – 17757 кв. м зеркала воды, необходимо – 17422 кв. м зеркала воды.

В проекте генерального плана  предусматривается размещение:

ФОКа с бассейном – г. Тула, п. Рассвет (Привокзальный ТО);

-	игровой зал – г. Тула, п. Скуратово, пер. Санаторный (Центральный ТО);

-	ФОК – г. Тула, ул. Дементьева (Пролетарский ТО);

-	легкоатлетический манеж – г. Тула, ул. Зорге (Пролетарский ТО);

-	универсальный спортивный зал – г. Тула, ул. Демонстрации (Центральный ТО);

-	универсальный спортивный зал – г. Тула, ул. Свободы (Центральный ТО);

-	мини-стадион с плоскостными сооружениями – г. Тула, п. Южный, ул. Советская (Центральный ТО).

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории городского округа Тула расположены:

-	предприятия розничной торговли на 590,7 тыс. кв. м суммарной торговой площади, в том числе г. Тула – 541,1 тыс. кв. м, иные населённые пункты – 157,7 тыс. кв. м;

-	предприятия общественного питания на 25852 посадочных мест, в том числе г. Тула – 21539 посадочных мест, иные населённые пункты – 9912 посадочных мест;

-	предприятия бытового обслуживания на 5194 рабочих мест, в том числе г. Тула – 4984 рабочих мест, иные населённые пункты – 990 рабочих мест.

Нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания составляет:

-	для предприятий розничной торговли: г. Тула – 0,685 тыс. кв. м на 1 тыс. чел., иные населённые пункты – 0,504 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

-	для предприятий общественного питания: г. Тула – 40 посадочных мест на 1 тыс. чел., иные населённые пункты – 12 посадочных мест на 1 тыс. чел.;

-	для предприятий бытового обслуживания: г. Тула – 5 рабочих мест на 1 тыс. чел., иные населённые пункты – 4 рабочих места на 1 тыс. чел.

Для планируемого населения нормативная потребность населения городского округа в предприятиях каждого типа составляет:

-	предприятия розничной торговли – 453,3 тыс. кв. м торговой площади, необходимо – 47,8 тыс. кв. м, в том числе в г. Тула – 5,1 тыс. кв. м, иных населённых пунктах – 42,7 тыс. кв. м;

-	предприятия общественного питания – 23279 посадочных мест, необходимо – 4660 посадочных мест, в том числе в г. Тула – 4524 посадочных мест, иных населённых пунктах – 136 посадочных мест;

-	предприятия бытового обслуживания – 3369 рабочих мест, необходимо – 524 рабочих места в иных населённых пунктах.

В проекте генерального плана предусматривается размещение предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в многофункциональных и культурно-развлекательных центрах, в первых этажах жилых домов, во встроено-пристроенных помещениях.

Места погребения и захоронения

На территории городского округа расположено 71 кладбище общей площадью 390 га, в том числе в г. Тула – 11 кладбищ, 301 га, иных населённых пунктах – 60 кладбищ, 89 га.

Из общего количества:

-	в г. Тула 4 открытых кладбища общей площадью 221,2 га, 7 закрытых  общей площадью 79,8 га;

-	в иных населённых пунктах 8 открытых кладбища общей площадью 20,5 га, 52 закрытых  общей площадью 68,5 га.

В соответствии с НГП городского округа Тула нормативный показатель потребности в местах захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. человек.

Для планируемого населения площадь территории, необходимой для организации мест погребения и захоронения, составляет 170,5 га.

## 4.7. Развитие территорий производственного, агропромышленного и  общественно-делового назначения

В проекте Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2028 года области приводится анализ текущего уровня социально-экономического развития региона, его административного центра – города Тулы, других городов и территорий. Кроме того, документ содержит подробное описание сценариев и ключевые значения индикаторов развития Тульской области. Значительное внимание уделено рассмотрению инновационного и инвестиционного потенциала территории, выделены приоритетные направления по созданию условий для привлечения инвестиций и стимулированию развития малого предпринимательства в регионе.

В силу высокого уровня трудовых и демографических показателей, промышленного потенциала, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития, город Тула становится одной из важнейших точек регионального развития. Туристический имидж города и богатое культурно-историческое наследие способствуют формированию в нем разветвленного комплекса туристической инфраструктуры и малого бизнеса. Капитализация промышленного потенциала города Тулы проходит по инвестиционно-инновационному сценарию. Кроме того, в Стратегии социально-экономического развития отмечена важность оперативного и комплексного решения вопросов развития городской инфраструктуры – транспортной, информационной, логистической, коммуникационной, энергетической, социальной и др.

«Программа социально-экономического развития города Тулы на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2025 года» была подготовлена в соответствии с идеями, заложенными в проекте Концепции совершенствования региональной политики РФ. Ее положения  синхронизируется с федеральными и региональными документами стратегического планирования. В число приоритетов городского округа включается проработка и реализация инфраструктурных проектов, а также формирование эффективной инвестиционной политики.

В машиностроении предусматривается:

- создание производственного объединения по выпуску инструментальной и литейно-кузнечной продукции (обеспечит потребности оборонных предприятий региона и Центрального федерального округа);

- создание нового инструментально-заготовительного производства (снизит зависимость тульских оборонных предприятий от производителей импортного оборудования и создаст мощную производственную базу для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных машиностроителей);

- локализация на территории Тульской области производств компонентов для сборки автомобилей, автодеталей и другой продукции для автомобилестроения;

- запуск производства высокотехнологичного оборудования дляТЭК (ЗАО «Тяжпромарматура», ЗАО «Тулаэлектропривод»);

- формирование производственных мощности полного цикла в сфере вагоностроения (ОАО «Трансмаш», ЗАО «Тулажелдормаш»).

В металлургии предусматривается увеличение объемов сталелитейного и сталепрокатного производства на ОАО «Тулачермет» для дальнейшей реализации продукции на металообрабатывающих предприятиях металлургического кластера, таких как ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод», на машиностроительных предприятиях Тульской области, а также для реализации на внутреннем российском рынке и на экспорт.

В химической промышленности– проекты по организации на базе якорных предприятий технопарков для развития углубленной переработки продукции основного органического синтеза, а также создания вертикально-интегрированных продуктовых цепочек с рентабельными мощностями и конкурентоспособным на мировом уровне качеством продукции.

Точками роста являются также оптовая и розничная торговля, туризм, транспорт и связь, образование и деловые услуги – данные отрасли должны быть отданы в основном субъектам малого и среднего предпринимательства, которые за счет большей гибкости смогут обеспечить более высокие темпы развития перечисленных отраслей.

В качестве первоочередных проектов, способствующих формированию «полюсов роста» ГО Тула и обеспечивающих высокий мультипликативный эффект, могут рассматриваться:

- строительство города-спутника «Новая Тула» – инновационного градообразующего комплекса с развитой инфраструктурой, комплексом научно-исследовательских и научно-производственных объектов ключевых отраслей экономики Тульской области;

- формирование центра деловой активности «Тула-Сити», который планируется построить в восточной части города Тулы с целью повышения инвестиционной привлекательности Тульской области, создания бизнес-центра нового формата, сочетающего офисы, конгресс-центры, международный выставочный комплекс и гостиничный городок, высококачественное жилье, спортивно-досуговые объекты и рекреационные зоны.

В рамках парадигмы инновационного развития экономии пространственное развитие ГО Тула обеспечит устойчивое развитие территории на принципах полицентричности, что предполагает формирование новых точек роста и зон опережающего развития.

Будет формироваться иерархическая система «центры – подцентры» и происходить более явная дифференциация экономических подрайонов. Развитие подцентров будет происходить за счет выноса «отягощающих» функций из г. Тула (отдельные промышленные и инфраструктурные объекты). Последнее будет способствовать формированию постиндустриального уровня качества городской среды в центре городского округа, давать дополнительный стимул индустриальному росту подцентров, их более полному включению в систему межрегиональных связей по продукции, технологиям, персоналу, перетоку знаний.

В процессе формирования и развития Тульской агломерация на территории ГО Тула будет реализован комплекс мер по стимулированию развития наукоемких, инновационных производств, образования, науки, культуры, повышению качества городской среды и качества социального обслуживания. Будет осуществлен комплекс мер по доформированиюмультимодального транспортного коридора вдоль МТК «Север-Юг», развитию крупного транспортного и производственно-логистического центра на территории Тульской агломерации, формирование площадок под развитие промышленных кластеров.

На территориях с преимущественно сельскохозяйственной специализацией будет реализован комплекс мер, направленный на улучшение качества инфраструктуры и социального обслуживания, по повышению транспортной доступности относительно изолированных населенных пунктов. Главной целью всех этих мер в отношении территории Ленинского района является обеспечение инвестиционной привлекательности, усиление стратегических позиций в аграрном и промышленном комплексах Тульской области.

В городском округе Тула осуществляются инвестиционные проекты, которые позволят открыть новые рабочие места (5.2.)

Таблица 4.19.

Новые производства на территории городского округа Тула в 2015-2020 гг.

| № | Наименование предприятия | Инвестиционный проект | Сроки реализации | Новые рабочие места | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Комбинат нерудоископаемых" | Строительство известково-обжигательной фабрики с дробильно-сортировочным участком и автомобильной дороги | 2015-2020 | 150 | г. Тула, Зареченский район |
| 2 | ООО "Влада" | Строительство комплекса производственных и административных зданий и обслуживающих их объектов | 2015-2018 | 450 | г. Тула, Центральный район, д. Варваровка |
| 3 | ОАО "КБП им. академика А.Г. Шипунова" | Строительство административно-бытового корпуса | 2014-2015 | 140 | г. Тула, Пролетарский район |
| 4 | ПАО "Стрела НПО" | Реконструкции зданий и технического перевооружения производственных мощностей для выпуска изделий | 2015-2017 | 340 | г. Тула, Зареченский район |
| 5 | ОАО АК "Туламашзавод" | Создание нового инструментально-заготовительного производства | проект | 400 | г. Тула, Советский район |
| 6 | ОАО "Тулачермет" | Повышение эффективности доменной плавки за счет инновационных технологий. Капитальный ремонт доменной печи №1 первого разряда | 2005-2017 | 111 | г. Тула, Пролетарский район |
| 7 | ООО "Тулачермет-Сталь" | Строительство литейно-прокатного комплекса | 2013-2021 | 1 680 | г. Тула, Пролетарский район |
| 8 | ОАО "Тульский оружейный завод" | Строительство производственных цехов | 2014-2016 | 140 | г. Тула, Центральный район |
| 9 | ЦКИБ - СОО, филиал ГУП КБП | Реконструкция специального производства филиала ГУП "КБП-ЦКИБ СОО" - II этап - перевооружение и строительство | 2014-2018 | 423 | г. Тула, Центральный район |
| 10 | ОАО "Щегловский вал" | Строительство производственных зданий и сооружений | 2015-2019 | 1 397 | г. Тула, Пролетарский район |
| 11 | ООО "Юнилевер Русь" | Строительство фабрики по производству кетчупа, майонеза, соусов и сухих пищевых смесей | 2014-2015 | 250 | г. Тула, Центральный район, д. Варваровка |
| 12 | ООО "Белстрой-1" | Строительство административно-торгового здания | 2011-2015 | 269 | г. Тула, Центральный район |
| 13 | ООО "Земком" | Научно-исследовательский медицинский центр по ул. Ликбеза, д. 20 | 2012-2015 | 250 | г. Тула, Привокзальный район |
| 14 | ООО "ЛЮКС-сервис" | Строительство административно-хозяйственного здания | 2013-2016 | 154 | г. Тула, Привокзальный район |
| 15 | ИП "Мурзинов В.М." | Строительство административно-производственного корпуса | 2014-2016 | 200 | г. Тула, Привокзальный район, п. Рассвет |
| 16 | ИП "Потапов В.М." | Строительство административного офисного здания | 2015-2016 | 155 | г. Тула, Центральный район |
| 17 | ИП "Сомов И.Ю." | Строительство сельско-хозяйственного комплекса для выращивания шампиньонов | 2015-2025 | 200 | г. Тула, Пролетарский район, д. Частинские выселки |

Перспективы развития АПК

Агропромышленный комплекс занимает значительное место в системе народного хозяйства Тульской области.

Несмотря на высокую урбанизированность и небольшую территорию, Тульская область производит больше сельскохозяйственной продукции на душу населения, чем в среднем по стране. Это объясняется поддержкой сельского хозяйства со стороны региональных властей и близостью огромного рынка сбыта – Московской агломерации.

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, разработана государственная программа Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области", утверждённая Постановлением правительства Тульской области от 22 октября 2013 г. № 571.

Основные цели программы:

-	обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли растениеводства;

-	повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства;

-	обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли животноводства;

-	повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли животноводства;

-	развитие малых форм хозяйствования;

-	создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

-	обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Тульской области, предупреждение заноса особо опасных болезней на территорию Тульской области;

-	обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Тульской области по африканской чуме свиней;

-	оказание услуг государственными учреждениями ветеринарии области;

-	обеспечение эффективной деятельности министерства сельского хозяйства Тульской области и комитета ветеринарии Тульской области в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-	повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий.

Динамика развития агропромышленного комплекса будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов.

С одной стороны, скажутся меры, принятые в последние годы, по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны,

-	сохранится обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

-	увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

-	преодоление снижения производства продукции в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;

-	обновление технической базы сельского хозяйства;

-	экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов;

-	повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-	предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения и увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанной программы природно-ресурсный потенциал городского округа Тула обеспечит дальнейшее развитие агропромышленного комплекса на его территории, позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

При этом базовой основой такого развития в условиях России является протекционный комплекс государства в отношении сельской местности страны.

Основные направления развития сельскохозяйственного производства: зерноводство, овощеводство,  мясомолочное скотоводство, птицеводство.

Перспективным также является производство картофеля и овощей, с учётом того, что присоединённая территория бывшего Ленинского района выполняет одну из функций пригородной зоны крупного города – обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства.

Животноводство сохранит своё значение. Главными отраслями останутся мясомолочное скотоводство и птицеводство.

Базовой основой развития АПК является дальнейшее развитие его современной материально-технической базы.

Необходима определенная трансформация и развитие системы пространственной организации производственного обслуживания агропромышленного комплекса.

В настоящее время в городском округе Тула уже осуществляются инвестиционные проекты, которые позволят открыть новые рабочие места

Таблица 4.20

Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов АПК

| п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инвестор | Характеристика проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По информации отдела инвестиционной политики и экономического анализа управления экономического развития города Тулы |  |  |
| 1 | Строительство объектов животноводства | Власов В.Б. | Откормочный пункт на 50 голов, убойный пункт*, магазин |
| 2 | Строительство сельско-хозяйственного комплекса для выращивания шампиньонов | Сомов И.Ю. | Пролетарский территориальный округ, д. Частинские выселки Мощность 5.4 тыс. тонн/год 200 раб мест |
| 3 | Строительство сельско-хозяйственного комплекса для выращивания шампиньонов | ООО «Тульская грибная компания» | Мощность 7 тыс. тонн/год |
| 4 | Строительство склада сельскохозяйственной продукции с офисными помещениями | Федорова Е.А. | Фасовка комбикормов и кормов для животных. Площадь складских помещений -1080 кв.м. |
|  | *по санитарно-экологическим соображениям проектом не рекомендуется размещение убойного пункта на данной площадке |  |  |
|  | По информации сектора сельского хозяйства управления экономического развития города Тулы |  |  |
| 5 | Инвестиционный проект «Молочное животноводство» Строительство -2 товарно-молочные фермы; - комбикормовый завод с зернохранилищем; - молокозавод по переработке молочной продукции |  | ООО «Ильинское» МТФ на 2500 голов каждая; - комбикормовый завод производительностью 100т/ч с зернохранилищем; |

С целью реализации сельскохозяйственной и продовольственной продукции в городе Туле организуются  еженедельные ярмарки выходного дня.

В районе проспекта Ленина, 110 (рядом с рынком «Южный») планируется строительство нового фермерского рынка. Намечается  построить три корпуса, где будет располагаться рынок с парковкой на 190 мест.

Проектом генерального плана предусмотрены площадки под размещение сельских логистических центров, где может быть организована продажа сельскохозяйственной продукции частниками и фермерами.

С целью обеспечения удобной транспортной доступности, как для потенциальных продавцов, так и для покупателей, разместить их предполагается на пересечениях крупных дорог:

-	в районе п. Ильинка, д. Большая Еловая, д. Петелино (Центральный территориальный округ);

-	в районе д. Хопилово, д. Дементеево, п. Новый (Привокзальный территориальный округ);

-	в районе с. Маслово (Привокзальный территориальный округ);

-	в районе д. Волоть, д. Семёновка, п. Рождественский (Зареченский территориальный округ).

4.8. Транспортная инфраструктура

4.8.1. Железная дорога

Сеть действующих магистральных линий узла в будущем может быть дополнена за счёт строительства специальной линии высокоскоростного движения (ВСМ) в направлении с севера на юг, а также обычной рокадной линии в направлении Рязань – Калуга. Строительство этих линий предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 22 ноября 2008 г. № 1734-р. Сложность учёта этих трасс в настоящем проекте обусловлена отсутствием специализированных разработок. В связи с этим на схемах показан предполагаемый (рекомендуемый) коридор для прокладки трассы ВСМ Москва – Ростов – Адлер, намеченный в утверждённой СТП Тульской области. По прохождению трассы предполагаемой линии Рязань – Тула – Калуга (относимой к глубокому железнодорожному обходу Московского транспортного узла) через территорию ГО каких-либо конкретных разработок не обнаружено.

Возможность создания высокоскоростной линии от Москвы в южном направлении рассматривается давно. В частности, трасса такой магистрали под названием «ЦЕНТР – ЮГ» выбиралась в 1988 году институтом Мосгипротранс. Вариант трассы обходил Тулу с западной стороны, на расстоянии 14-16 км от центра города, и предусматривал соединения с существующей линией у станций Пахомово, Сторожевая и Щёкино. Однако в настоящее время рассматривается другая трасса, которая проходит между городами Тула и Новомосковск, задевая территорию ГО. Остановочных пунктов на этой трассе в пределах округа не предусматривается. Существенного влияния на жизнь округа эта линия не окажет, если не считать некоторые планировочные неудобства, связанные с расчленением территории.

Что касается линии Рязань–Калуга, относимой к глубокому железнодорожному обходу Московского транспортного узла, то предполагается, что трасса должна пройти от ст. Узуново через Венёвский район по территории области и рассматриваемого округа, обходя собственно г. Тулу с севера. Существующие железнодорожные пути Московского направления предлагается пересечь севернее пос. Горелки, после чего трасса может быть направлена к действующей ст. Плеханово или новой ст. Плеханово II на направлении Плеханово–Алексин–Калуга.

Совершенствование всех существующих железнодорожных устройств на рассматриваемой территории должно происходить в границах полосы отвода. Предполагается необходимая реконструкция перегонов, станций, сортировочных, грузовых и пассажирских устройств, а также создание грузового логистического центра. Станцию Тула I настоящим проектом предлагалось включить в современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), однако это предложение встретило трудности территориального порядка.

4.8.2. Автотранспортные связи

Автомобильные дороги

Предыдущий Генеральный план, утверждённая Схема территориального планирования и имеющиеся разработки по планировке Тульско-Новомосковской агломерации предусматривали строительство ещё одной обходной дороги также направлением север ↔ юг с восточной стороны собственно города. Однако статус этой дороги и её ожидаемая загрузка не были определены, не имеется специализированных проработок по её трассированию.

В настоящее время имеется предложение  о строительстве платной автодороги, соединяющей автомагистрали М-2 «Крым» и М-4 «Дон» на принципах государственно-частного партнёрства. Это соединение в некоторой степени может играть роль восточного обхода. Настоящим генпланом зарезервирована трасса этой дороги и её соединений с городской УДС.

Однако для транзитных потоков автотранспорта в направлении восток ↔ запад обходной трассы пока не предусмотрено. В силу географических условий найти трассу для пропуска этих потоков в обход города с севера или юга затруднительно, поэтому настоящий генеральный план исходит из предположения, что эти потоки длительный период будут следовать через территорию округа и собственно города. Планировочные условия дают возможность такого прохождения с минимальными помехами для городской жизни, если выполнить условия, которые показаны в разделе о развитии городской УДС.

Автобусные сообщения

Перегрузка пассажирских терминалов, осуществляющих автобусные пассажирские перевозки, требует искать площадки для размещения новых мест обслуживания пассажиров Однако в связи с ростом города и рассмотрением задач в масштабе округа сначала необходимо принять стратегию такого размещения.

Существуют две основные точки зрения на принцип этого размещения: поближе к центру города или ж.д. вокзалу (куда отовсюду легче добраться городским общественным транспортом) и по возможности на окраинах города (легче найти участок и пригородный транспорт не загружает УДС города). Обе точки зрения имеют свои положительные и отрицательные стороны.

В условиях Тулы размещение новых площадок в центральной части города практически невозможно. Размещение их на территории округа или на окраинах собственно города возможно, но вызовет неудобства для некоторых пассажиров. Особенно заметны неудобства для пассажиров, которые должны осуществлять пересадку с поездов железной дороги. В крупных городах России (например, Курске, Брянске и многих других), эти неудобства уже ощущаются. Мировая практика в связи с этим предусматривает и уже осуществляет строительство так называемых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) – комплексных центров, где можно попутно получить разнообразное обслуживание.

В Туле создание такого ТПУ было бы целесообразным у Московского вокзала, однако затруднено отсутствием необходимой территории. Строительство по западному образцу платформы над станционными путями железной дороги, с размещением на ней автобусного терминала, в расчётные сроки реализации генплана не представляется реальным. Однако возможно было бы размещение автобусной части ТПУ рядом со станцией Тула I с западной стороны. При этом связь с существующими пассажирскими ж.д. устройствами могла бы осуществляться через конкорс с элементами попутного обслуживания, как показано на иллюстрации.

При рассмотрении этих предложений, учитывая  проблематичность выделения и подготовки участка для размещения автобусного терминала, городская администрация в конечном итоге отказалась от предложенного решения. В связи с этим настоящим генеральным планом предусмотрено сохранение существующего автовокзала и Зареченской автостанции на прежних местах.

Предлагается разместить новые автостанции на основных внешних направлениях, где концентрируется большое число маршрутов, у границ собственно города и в крупных урбанизированных образованиях округа. Обязательным условием размещения таких автостанций является подход к ним городских маршрутов, работающих с удобными интервалами движения и желательным  ̶  размещение рядом со станциями LRT или линиями безрельсового общественного транспорта, имеющими приоритет в движении. На этих автостанциях могут «гаситься» укороченные рейсы, следующие из области, что обеспечит некоторую разгрузку действующих центральных терминалов.

Логистика и грузовые перевозки

Для осуществления и обслуживания перспективных грузовых перевозок проектом генерального плана поддержано предложение Схемы территориального планирования Тульской области о создании централизованного грузового логистического центра. Расположение логистического центра требует соблюдения следующих условий:

- близость станции ж.д., от которой можно подтянуть подъездной путь,

- удобство связей с сетью федеральных или региональных автодорог, минуя урбанизированные территории,

- удобство связей с системой городских (окружных) магистральных дорог и улиц крупного города, входящего в сферу обслуживания.

Предложения Схемы территориального планирования Тульской области предусматривают расположение центра у восточной границы собственно города Тулы, за районом Криволучье.

Решение о месте строительства центра, учитывая трудную предсказуемость направлений следования грузовых потоков, следует принять после специальных исследований вопроса. Исходя из предварительных соображений, настоящим генпланом предлагается разместить этот центр между Новомосковским шоссе и ж.д. веткой, идущей от ст.Присады в промзону, в районе СНТ Медик.

4.8.3. Воздушный транспорт

В настоящее время рассматривается вопрос о возобновлении работы гражданского аэропорта. В значительной степени его решение связано с трудно прогнозируемой экономической ситуацией. Планировочную возможность такого возобновления данный генеральный план сохраняет с условием, что в границах шумовых зон будут осуществляться необходимые шумозащитные мероприятия. При этом следует иметь в виду, что по своему положению аэропорт Клоково не имеет перспектив развития для работы с более тяжёлыми самолётами.

4.8.4. Улично-дорожная сеть (УДС)

Поиск планировочных решений, направленных на преодоление приближающейся кризисной ситуации на УДС, производился на принципиально новой основе. Анализ мирового опыта и результаты отечественных расчётных прогнозов показывают, что перерастание предкризисной ситуации в кризис совершенно реально в существующих крупных городах. Единственной возможностью избежать этого является создание так называемого «сбалансированного» положения, при котором в случае перегрузки УДС и невозможности или большой сложности езды на личных автомобилях, жители имели бы альтернативную возможность передвигаться по городу. Для достижения такого положения требуется целый ряд мер, в число которых входят и планировочные предложения генплана.

Решение планировочных задач должно обеспечить упомянутую альтернативную возможность либо: 1) путём реконструкции существующей УДС, либо 2) путём создания сети линий внеуличного пассажирского транспорта.

Реконструкция УДС в этом случае предполагает, как правило, расширение улиц и перепланировку выходящей на них застройки. Целью этих мероприятий является выделение специальных проезжих частей или полос для движения только общественного пассажирского транспорта (ОПТ). При этом не должно возникать конфликтных ситуаций, связанных с остановками личного транспорта или обслуживанием выходящей на улицу застройки. Выполнение всех этих требований в условиях сложившейся застройки обычно бывает проблематичным.

Опыт предшествующих десятилетий показал, что предлагавшееся несколькими генеральными планами развитие УДС реализовывалось в крайне малой степени. Продолжение таких действий может приводить не только к неудобствам, но и к дезориентации в развитии города. Современное состояние экономики не позволяет предполагать, как это бывало ранее, что темпы дорожно-транспортного строительства в ближайшие десятилетия будут увеличены в десятки раз. Поэтому настоящим генпланом развитие УДС предлагается в логически оправданных пределах. Это развитие должно обеспечить надёжную связность районов собственно города и города с округом, и способствовать уменьшению нагрузки на УДС в центральном ядре города.

Если в силу ограниченных созидательных возможностей и это развитие в расчётные сроки генплана окажется невыполнимым, то необходимо сохранить территориальные возможности (коридоры) для его осуществления в будущем. При этом город будет испытывать известные неудобства.

Попытки создания сети линий полностью внеуличного транспорта в существующих крупных городах обычно приводят к варианту строительства метрополитена, что тоже проблематично и с трудом реализовывалось только в крупнейших городах. Таким образом, при разработке настоящего генплана возникает необходимость решить две основные задачи:

- Сформировать УДС, отвечающую упомянутым требованиям реалистичности и развития города;

- Предложить создание вида пассажирского транспорта, который может надёжно работать независимо от загрузки УДС.

Решение этих задач в совокупности может служить основой для создания упомянутой «сбалансированной» транспортной системы, препятствующей возникновению кризисной ситуации. Желаемая «сбалансированность» может быть достигнута, если планировочные меры, намечаемые генпланом, будут сопровождаться другими мероприятиями. К ним относятся:

- внедрение автоматизированной системы управления движением,

- создание условий для комбинированных поездок (система «Park & Ride»),

- административные меры по запрещению или ограничению въезда на территорию отдельных районов,

- экономическое воздействие, стимулирующее пользование общественным транспортом вместо личного, в т.ч. контроль парковочного пространства,

- использование электронной модели, имитирующей ситуацию на УДС для оперативной и объективной оценки любых принимаемых решений по её развитию.

Принципы формирования каркаса улично-дорожной сети

Как отмечено при описании существующего положения, каркас УДС в пределах собственно города Тулы в основном уже сформировался и состоит из магистральных улиц и дорог. На остальной территории округа он представлен дорогами федерального и регионального уровня. В пределах населённых пунктов многие из региональных дорог играют роль городских улиц.

Основные проблемы с движением на УДС создались и будут нарастать на территории собственно города. Поскольку существенно увеличивать здесь плотность магистральных улиц уже практически невозможно, предусматриваются изменения качественного порядка. Основа этих изменений – создание сети городских дорог, «дренирующих» движение с уличной сети. Дренирование достигается созданием на дорогах лучших, чем на улицах, условий движения, в том числе значительным повышением скоростей.

Эти предложения согласуются с Транспортной стратегией РФ, предусматривающей «…Поэтапное формирование двухконтурной конфигурации улично-дорожной сети крупнейших городских агломераций с функциональным разделением контура городских улиц и контура скоростных автомобильных дорог».

К качественным улучшениям относится также реконструкция некоторых участков существующих улиц с расширением проезжих частей, строительство искусственных сооружений.

На территории округа за пределами собственно города в некоторых случаях предусматриваются обходные участки и прокладка новых дорог. Намечена реорганизация «стыков» между УДС города в старых границах и дорожной сетью округа.

Предлагаемые решения

Предлагаемое формирование каркаса и развитие УДС показано на основном чертеже и общей схеме (карте) транспортных коммуникаций.

Ниже отдельно рассмотрены наиболее проблемные места, связанные с формированием каркаса УДС. В этих местах предлагается следующее.

1. Вход в собственно город с севера – через негабаритные «Красные Ворота» - следует переоборудовать путём строительства нового путепровода над или под ж.д. путями. Должна быть создана развязка движения, предусматривающая ответвления на Хомяково и на городскую дорогу «Восточный обвод».

2. Участок Алексинского шоссе от ул. Горького до пос. Плеханово вывеси из использования в качестве магистральной дороги из-за существующих негабаритных и потенциально опасных путепроводов. Магистральный выход к пос. Плеханово и в сторону пос. Ленинский (Обидимо) организовать с ул. Пузакова путём строительства высокого путепровода (на уровне ж.д путей перегона Тула III – Плеханово) и перехода через пойму р. Упы (см. иллюстрацию).

3. Соединить выход с Павшинского моста (путепровода) и улицу Чмутова с указанной в подпункте 2 трассой (на той же иллюстрации), получив дополнительную связь центра города с Зареченским районом и выход, заменяющий существующий головной участок Алексинского шоссе.

4. Проложить новые дороги от указанных в подпунктах 2 и 3 к пос. Ленинский и Плеханово.

5. Продолжить строительство городской дороги «Восточный обвод» с сооружением развязок, обеспечивающих непрерывность движения на участке от ул. Рязанской до пересечения с Венёвским шоссе. Кроме строительства новых участков со временем потребуется дооборудование уже существующих. Это дооборудование будет проявляться в виде расширения основных проезжих частей и строительства дополнительных искусственных сооружений.

6. Разгрузить участок Ленинского проспекта от ул. Скуратовской до пересечения с Рязанским шоссе, построив городскую дорогу примерно по трассе ул. Овражной до «Восточного обвода».

7. Изменить организацию движения в центральном ядре города. Эта организация не должна стимулировать сквозной проезд через центр города личного автотранспорта и предусматривать повышенные удобства для пешеходов. На иллюстрации показан принцип (вариант) такой организации. Однако для принятия решения необходимо рассмотреть и другие варианты со степенью детализации (масштаба), невозможной в рамках разработки генплана округа. Деталировку необходимо выполнить в специальном проекте планировки в сочетании со схемой организации движения, что и было подтверждено при обсуждении вопроса на заседании в отделе территориального планирования и землеустройства города (протокол от 15.03.2016).

8. Возможность строительства предусматривавшегося ранее нового моста в створе улиц Фрунзе – Курковая городской администрацией отвергнута на всю обозримую перспективу из-за необходимости пересекать территорию ОАО АК «Тулмашзавод». Взамен предлагается предусмотреть строительство моста рядом с полосой отвода железной дороги с платным проездом, предложенное ООО «Тульская платная дорога».

Проект предлагаемого платного моста предусматривает возможность движения только по одной полосе в каждую сторону. Кроме того, выход трассы на ул. Курковую осложнён крутым поворотом на 90°, что не соответствует требованиям трассы магистральной улицы или дороги. Предложенное соединение с ул. Мосина и Павшинским мостом может сильно осложнить движение в этом узле.

Учитывая реальные трудности создавшейся ситуации, в настоящем генплане предусмотрено строительство упомянутого платного моста в качестве первоочередного мероприятия, которое может, однако, решить проблему связей центра с Заречьем лишь в небольшой степени. При этом необходимо выдержать следующие условия:

-	сохранить возможность расширения ул. Курковой в ранее намеченных красных линиях;

-	изменить планировку примыкания трассы к ул. Мосина и Павшинскому мосту, используя имеющийся пролёт этого моста и увязав эту планировку с решениями, указанными в п. 6.

9. В связи с отмеченной вероятностью долговременного пропуска через город транзитных потоков в направлении запад ↔ восток, трассу дороги с непрерывным движением вдоль Калужского шоссе и Рязанской улицы следует оборудовать нестандартным образом. Оборудование должно предусматривать шумозащитные мероприятия на участке с уже существующей застройкой, заглубление основной проезжей части в выемку в необходимых местах и тоннельный проход под общественным центром планировочного района Михалково-Прудное.

4.8.5. Городской (окружной) общественный пассажирский транспорт (ОПТ)

Перспективы развития

Выбор вида внеуличного пассажирского транспорта.

Необходимость создания в Туле системы линий внеуличного транспорта диктуется реальной угрозой возникновения кризисной ситуации на УДС. Планировочная возможность такого создания предусматривается настоящим генеральным планом.

Понятие «внеуличный транспорт», обычно относимое к городскому пассажирскому общественному транспорту, подразумевает линию или сеть линий этого транспорта, функционирующую независимо от загрузки УДС. Как правило, к внеуличному транспорту относят рельсовые виды: метрополитен, городские участки железных дорог, монорельсовые и канатные подвесные дороги, скоростной трамвай. Возможные перспективы использования в Туле каждого из них были рассмотрены на I этапе разработки вопроса (Том 1, кн.1). Краткие выводы рассмотрения показаны ниже.

Создание сети метрополитена в Туле не может быть признано целесообразным на обозримую перспективу, рассматриваемую генеральным планом. Тем не менее, для отдалённой перспективы имеет смысл производить специализированные предпроектные разработки по поиску оптимальной сети линий и их параметров.

Использование железной дороги также не может быть рекомендовано (в качестве основного вида внеуличного городского транспорта) в силу географического расположения её линий. Для пригородных связей, в том числе в пределах округа, железная дорога сохранит своё умеренное значение.

Скоростной (автономный) трамвай, как показал анализ существующей сети обычного трамвая, является наиболее подходящим видом для использования в условиях Тулы. По назначению он соответствуют зарубежному понятию Light Rail Transit (LRT) – лёгкий рельсовый транспорт (ЛРТ). В градостроительном отношении этот вид транспорта, занимая среднее положение между метрополитеном и обычным (традиционным) трамваем, требует, как минимум, обособления от движения безрельсового транспорта и пешеходов

В городах России, имеющих трамвайное хозяйство, его принято создавать на базе обычного трамвая, улучшая параметры и качество путей, энергохозяйства, деповского хозяйства, подвижного состава, обустраивая остановочные пункты и увеличивая перегоны между ними.

Автономный безрельсовый транспорт. Применение этого вида возможно на отдельных участках УДС без гарантии соблюдения регулярности движения на маршрутах, выходящих за пределы этих участков. В Туле это применение может быть очень ограниченным из-за ширины проезжих частей на УДС.

Новые и специальные виды транспорта. К ним относятся: монорельсовые и канатные дороги, речной и воздушный транспорт, действующие в пределах города или агломерации.

Монорельсовый транспорт имеет много различных технических разработок, но применение его ограничено в основном из-за сложности трассировки линий в городских условиях. В связи с этим, а также учитывая высокую стоимость и сложность строительства и эксплуатации, целесообразность использования этого вида транспорта в условиях Тулы отрицается.

Канатные пассажирские дороги, как внутригородской вид транспорта, могут применяться на отдельных участках, например для связи двух районов, разделённых естественной или искусственной преградой, особенно в сочетании с рельефными трудностями. Такой преградой может считаться линия железной дороги у ст. Тула II. Однако выделить пункты возможной концентрации пассажиров для преодоления этой преграды не удаётся. Для связи района ул. Мосина с Заречьем этот вид транспорта подходит, но едва ли применим из-за специальных условий, диктуемых пересечением заводской территории.

Использование р. Упы для судоходства нецелесообразно и практически невозможно.

Вертолётное сообщение над городом по условиям шумности и безопасности сможет осуществляться только для удовлетворения чрезвычайных потребностей.

Предлагаемые решения

Из сказанного выше следует, что в рамках генплана главным предметом планировочных разработок являются предложения по выделению трасс (коридоров) для транспорта, независимого от степени загрузки УДС., т.е. в данном случае для LRT (АТ). Если такая сеть будет сформирована, она должна играть для Тулы такую же роль, какую метрополитен играет для Москвы, С.Петербурга, Новосибирска.

Преимуществами выбранного вида автономного ОПТ являются относительно низкие затраты на создание и возможность постепенной реализации с получением эффекта от введения в действие каждого участка.

Учитывая проделанный анализ положения существующих путей трамвая и перспективы развития города, первоначально была предложена сеть АТ, показанная на иллюстрации. Не являясь идеальной в части автономности из-за значительного числа регулируемых пересечений, она, тем не менее, может обеспечить функционирование с надёжной регулярностью.

Многократное обсуждение показанной схемы на совещаниях выявило негативное отношение городского руководства к развитию трамвайного движения. Особые возражения вызвало предложение об использование улицы Ф. Энгельса с продлением линии по ул. Оружейной. Главные причины возражений – современная высокая стоимость эксплуатации трамвайного хозяйства и желание получить магистральную улицу, дублирующую проспект Ленина.

С точки зрения городского руководства снятие трамвайной линии с ул. Ф. Энгельса является обязательным. В этих условиях разработчики были вынуждены предложить альтернативную схему развития автономного общественного транспорта, указав на её недостатки по сравнению с первоначальной.

Изменённая схема предусматривает реконструкцию ул. Ф. Энгельса со строительством шестиполосной проезжей части. При этом две полосы должны быть выделены для движения только безрельсового ОПТ. Может быть принята и другая, не менее логичная с точки зрения организации движения схема одностороннего движения, позволяющая добиться тех же результатов при четырёхполосной проезжей части на ул.Ф. Энгельса. (см. иллюстрацию).

Из первоначально предложенной схемы был также исключён участок по ул. Демидовской с продлением к аэропорту в связи с необходимостью строительства дополнительного путепровода через ж.д. пути и сложностью прохода в районе Комсомольского парка. Улицу Демидовскую предлагается использовать для движения только безрельсового ОПТ.

Таким образом, сеть ОПТ, независимая от загрузки ОПТ формируется совместно из линий рельсового и безрельсового транспорта.

Для частичной компенсации отказа от линии АТ по ул. Ф.Энгельса, Оружейной и Калужскому шоссе предложено продление линии по Одоевскому шоссе и вдоль новых магистральных улиц в район Михалково-Прудное.

На ряде участков, связанных с реконструкцией улиц, потребуются действия планировочного характера. Для ускорения ввода в действие системы могут использоваться временные преобразования. Чтобы такое использование не вошло в противоречие с перспективными решениями, рекомендуется специально разработать планировку таких участков и при необходимости откорректировать красные линии. На иллюстрации показан пример возможного преобразования поперечного профиля на ул. Оборонной.

Предлагаемое преобразование городской трамвайной сети имеет следующие показатели.

Протяжённость путей с пассажирским движением (в двухпутном исчислении) – км:

- существующих – 37,9

- из них дооборудуются для АТ – 22,6

- снимается – 4,3

- достраивается новых для АТ – 6,0

- остаётся с возможностью работы в обычном режиме – 11,4.

Остающиеся пути предполагается использовать, совмещая их работу с линиями АТ, и, при обоснованиях, заменять на безрельсовые виды транспорта. Протяжённость намеченных линий безрельсового ОПТ с преимуществами для движения составляет 5,5 км.

Таким образом, сеть линий АТ будет составлять 28,6 км, что меньше сети существующего обычного трамвая, но будет обладать существенным качественным преимуществом.

Принятая схема линий проиллюстрирована на рабочем эскизе.

Создание сети АТ не означает отказа от продолжения эксплуатации и развития традиционных видов ОПТ.

Развитие трамвайной сети путём создания новых участков в составе общей проезжей части на УДС настоящим генпланом не планируется. Такие участки, помимо возможных осложнений при интенсивном автомобильном движении на УДС, имеют пониженные комфортность и безопасность из-за необходимости посадки-высадки пассажиров на проезжую часть.

Будущее автобусного и троллейбусного движения должно определяться на основе специально разрабатываемых схем развития ОПТ, генеральный план предусматривает только создание условий для такого развития. Все предложенные магистральные улицы городского и районного значения таким условиям соответствуют. Исключением является только связь центра с Заречьем через платный мост.

Сеть линий маршрутных такси следует пересмотреть, руководствуясь следующими принципами:

- сохранять действующие и вводить новые маршруты, обслуживающие участки с небольшим пассажиропотоком;

- разработать и предложить частным перевозчикам короткие маршруты, глубоко входящие в жилые и другие функциональные зоны с использованием улиц и проездов местного значения, рассчитанные на пониженные скорости и низкие тарифы.

Конкретные предложения по развитию сети ОПТ, включая маршрутизацию, должны быть разработаны в составе специализированной схемы на основе решений генплана.

4.8.6. Очерёдность реализации решений

Предложения по очерёдности реализации решений генплана формировались в значительной степени под влиянием приближения кризисной ситуации на УДС города. В силу указанной ограниченной возможности количественного расширения уличной сети первоначально было предложено сконцентрировать возможности на создании «дренажа», который бы позволил облегчить положение на уличной сети.

С этой целью намечалось продлить так называемый «Восточный обвод» вдоль Щегловского ручья и Торховского проезда от ул. Ложевой до Венёвского шоссе в виде городской дороги, создав на ней улучшенные условия для движения. Это предложение, в качестве первоочередного, было отвергнуто городским руководством из-за большой сложности и стоимости сооружений, не совместимых с экономическими прогнозами на ближайшие годы. Тем не менее, коридор для строительства такой дороги в будущем сохраняется. В качестве первоочередного мероприятия предложено строительство дорожного полотна по улицам I Песчаная и Комбайновая, что позволит, используя ул. Бондаренко, Новомедвенский проезд и участок ул. Щегловская Засека получить связь с Венёвским шоссе (пос. Молодёжный).

После строительства городской дороги с непрерывным движением по сохраняемому коридору построенная проезжая часть по ул. Песчаной будет использоваться в качестве районной связи, обслуживая прилегающую застройку.

Важным элементом первоочередного строительства является участок дороги, соединяющий Калужское шоссе с Новомосковским. Участок полностью находится на территории округа, но по большинству связей должен быть отнесён к дорогам регионального значения.

Крайне трудное положение с загрузкой УДС в центре города и очередной отказ от строительства моста по трассе улиц Фрунзе – Курковая вызывает необходимость включить в первоочередные мероприятия строительство платного моста у железной дороги и участка дороги по ул. Дрейфера (до ул. Курковая).

К первоочередным мероприятиям отнесены также реконструкция узла у въезда в город с московского направления («Красные ворота»), строительство дороги по Приупской улице и несколько других, перечисленных в списке объектов капитального строительства. Все перечисленные первоочередные мероприятия по улично-дорожному строительству намечены с учётом неблагоприятного экономического положения и не изменят складывающегося состояния радикально. Но они не будут препятствовать развитию транспортной системы в дальнейшем.

4.8.7. Расчётное сопровождение

Для получения прогноза работы транспортной системы, предлагаемой проектом, была использована электронная модель, работающая на базе расчётного комплекса «TRANSNET». Работа производилась силами Тульского политехнического института по договору с Гипрогором.

Расчёты производились по принятой в градостроительстве методике:

- разделение территории на расчётные районы с заданием характеристик каждого из них (число жителей, рабочих мест, ёмкость культ-быта и т.п.);

- представление транспортной системы в виде графа с характеристиками каждого участка (каждой «дуги»);

- выбор путей следования и подсчёт расстояний и затрат времени на сообщение между районами каждой пары;

- вычисление (с использованием расчётных гипотез) «корреспонденций» - количества передвижений жителей между районами;

- разделение каждой корреспонденции на передвижения пешком, общественным транспортом и автомобилем;

- раскладка количества передвижений по участкам сети (системы);

- определение суммарной загрузки каждого участка с построением картограмм и вычисление общих показателей работы системы.

Подробнее проведение расчётов и их результаты описаны в отчёте Тульского политехнического института,

Проделанные расчёты подтвердили целесообразность предложенных в проекте положений и решений, главные из них:

- Расширение границ проектирования до границ Городского округа город Тула не изменило местоположения главной проблемной (с точки зрения движения транспорта) зоны – ей остаётся центральная часть города.

- Стратегия «дренирования» движения путём создания городских дорог высокого класса – в условиях Тулы даёт эффект. На иллюстрации показан прогноз работы создаваемого «Восточного обвода» (проезжает легковых автомобилей за час).

- Предложенное усиление каркаса улично-дорожной сети путём соединения ул. Пузакова через сложное путепроводное пересечение железной дороги с поймой Упы, организацией нового выхода к пос. Ленинский и к Павшинскому мосту оказывается востребованным в высокой степени (см. иллюстрацию). Эта востребованность определилась, кроме замены Алексинского шоссе, возможностью дополнительной связи между Заречьем, Привокзальным районом и центром города в обход перегруженного Зареченского моста, а также дополнительным выходом на дорогу М2.

- Также востребованным оказалось соединение Октябрьской улицы с Венёвским шоссе путём реконструкции улицы Нормандия Неман и её продления.

- Выделение нескольких линий общественного пассажирского транспорта, по которым движение не должно зависеть от загрузки УДС, оказалось оправданным. В первую очередь это относится к сети АТ (автономного трамвая). В п.5.3 описан процесс выработки решения по принятию варианта создания его сети. На это решение повлияли и результаты рассматриваемых расчётов. На иллюстрации показана прогнозируемая работа линий.

- Безрельсовый ОПТ будет принимать на себя основной объём перевозок. Как и теперь, основные потоки будут концентрироваться в центральной части города (см. иллюстрацию – фрагмент картограммы потоков пассажиров в утренний час «пик»). На некоторых участках размеры потоков могут доходить до трудно осваиваемого уровня. Так, например, на ул. Октябрьской в сумме с Демидовской поток может достигнуть 12 тыс. пасс./час, что потребует движения ёмкого подвижного состава по специально выделенной Демидовской улице с интервалом в 1 минуту (9 тыс. пасс./час) и сохранения движения подвижного состава разной ёмкости по Октябрьской улице.

Приведенные сведения и прогнозы подтверждают также упоминавшиеся положения о том, что на основе планировочных решений генерального плана необходимо разработать специализированные схемы организации движения и развития ОПТ и проекты планировки наиболее сложных районов и транспортных узлов.

Фрагмент картограммы пассажиропотоков на сети безрельсового ОПТ

в утренние часы «пик»

4.8.8. Основные показатели проекта (в границах округа)

Таблица 4.21

| Показатель | Ед. измер. | Сущест- вует | Соста- вит на I этап | Составит на расчётн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность федеральных автодорог | км | 72 | 93 | 93 |
| Протяженность региональных автодорог | км | 240 | 246 | 277 |
| Протяженность сети местного значения: - магистральные улицы городского знач. - магистральные улицы районного знач. - дороги местного значения | км км км | 47 44 109 | 47 49 115 | 49 77 235 |
| Развязки движения в 2 уровнях (в т.ч. на федеральных и региональных дорогах) | шт. | 8 | 12 | 28 |
| Крупные мосты и путепроводы | шт. | 16 | 18 | 30 |
| Линии трамвая: - обычного - LRT | км км | 38 0 | 35 0 | 11 29 |
| Депо трамвая | шт. | 1 | 1 | 2 |
| Депо (парк) троллейбуса-автобуса | шт. | 1 | 1 | 2 |

Таблица 4.22

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Объекты местного значения

| № п/п | Объект | Местоположение | Название, границы | Краткая характеристика | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство проезжих частей | Пролетарский ТО г. Тулы | Ул. 1-я Песчаная, Комбайновая от ул. Ложевой до ул. Кутузова | На 2 полосы движения, 1,4 км | первый этап |
| 2 | Строительство моста через р. Упу | Центральный ТО г. Тулы | "Платный мост" - ул. Мосина - ул. Дрейфера | На 2+1 полосы движения | первый этап |
| 3 | Строительство набережной с дорогой | Зареченский ТО г. Тулы | От "Платного" моста до ул. Курковая по ул. Дрейфера | На 2 полосы движения, 0,4 км | первый этап |
| 4 | Строительство пересечения с ж.д. и развязки | Зареченский ТО г. Тулы | Узел у "Красных ворот" | Путепровод на 4 полосы движения с подходами | первый этап |
| 5 | Реконструкция ул. Энгельса | Центральный ТО г. Тулы | ул. Ф. Энгельса и участок ул. Агеева | 2,7 км, 4+2 полосы для общественного транспорта | расчётный срок |
| 6 | Реконструкция улицы с продлением | Привокзальный ТО г. Тулы | ул. Оружейная от ул. Энгельса до Калужского ш. | 2,5 км, 4 полосы движ. | расчётный срок |
| 7 | Строит-во путепроводной развязки | Привокзальный ТО г. Тулы | Калужское ш./ул. Оружейная | Эстакада на 4 полосы со съездами | расчётный срок |
| 8 | Строительство улицы районного значения | Зареченский ТО г. Тулы | от ул. Демидовская плотина до ул. Октябрьской вдоль ж.д. | 2,5 км, 4 полосы движ. | первый этап |
| 9 | Строительство городской дороги | Пролетарский ТО г. Тулы | Стад. "Металлург" - "Восточный обвод" по ул. Приупской | 4 км, 4 полосы движения | первый этап |
| 10 | Строительство городской дороги | Пролетарский ТО г. Тулы | "Восточный обвод" - Демидовский мост вдоль ж.д. линии | 2,8 км, 4 полосы | расчётный срок |
| 11 | Строительство набережной с дорогой | Зареченский ТО г. Тулы | Ул. Дрейфера от Курковой до ул. Октябрьской | 1,5 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 12 | Строительство улицы районного значения | Пролетарский ТО г. Тулы | От ул. Кутузова до ул. Вильямса (Дачная, Огарёва, Глухополян.) | 3,8 км, 4 полосы | расчётный срок |
| 13 | Реконструкция улицы | Пролетарский ТО г. Тулы | ул. Бондаренко от ул. Кутузова до ул. Хворостухина | 0,8 км, 4 полосы | первый этап |
| 14 | Строительство городской дороги | Пролетарский ТО г. Тулы | "Восточный обвод" - от ул. Ложевая до Венёвского ш. | 5,4 км, 6 полос непрерывного движения | расчётный срок |
| 15 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Пролетарский ТО г. Тулы | "Восточный обвод"/Ложевая, Металургов | Эстакада по "Восточному обводу" | расчётный срок |
| 16 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Пролетарский ТО г. Тулы | "Восточный обвод"/Кутузова | Эстакада по "Восточному обводу" | расчётный срок |
| 17 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Пролетарский ТО г. Тулы | "Восточный обвод"/ ул. Щегловская засека | Эстакада по ул. Щегловская засека | расчётный срок |
| 18 | Реконструкция дороги | Пролетарский ТО г. Тулы | Участок Венёвского ш., совпадающий с "Восточным обводом" | 1,6 км, 6 полос непрер.движения | расчётный срок |
| 19 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Пролетарский ТО г. Тулы | "Восточный обвод"/Венёвское ш. район озера Бездонное | 2 эстакады (4 направл.) | расчётный срок |
| 20 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Пролетарский ТО г. Тулы | Развилка Венёвское ш./ "Восточный обвод" (пос. Молодёжн.) | Эстакада по направ. на "Восточный обвод" | расчётный срок |
| 21 | Строительство городской дороги | Зареченский ТО г. Тулы | "Восточный обвод" от пос. Молодёжн. до узла у "Красных ворот" | 6,5 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 22 | Реконструкция улицы с продлением | Зареченский ТО г. Тулы | Ул. Нормандия-Неман, продл. до Венёвского ш. | 1,9 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 23 | Строительство улиц районного значения | Центральный ТО г. Тулы | Новые улицы в ТОе Осиновая Гора и их соединения с сущ. УДС | 12 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 24 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Центральный ТО г. Тулы | "Восточный обвод"/нов. дорога в район Осиновая Гора | Эстакада через "Восточный обвод" | расчётный срок |
| 25 | Строительство улицы районного значения | Центральный ТО г. Тулы | Между ул. Колетвинова и А. Шипунова | 1,4 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 26 | Строительство городской дороги | Центральный ТО г. Тулы | Соединение ул. Станиславского с ул. Рязанской ("Восточный обвод") | 0,3 км, 2 полосы | первый этап |
| 27 | Строительство улицы городского значения | Центральный ТО г. Тулы | Соединение ул. Колетвинова с ул. Кирова через новый мост | 1,7 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 28 | Строительство мостового перехода | Центральн. и Пролетарск. ТОы | На соединении ул. Кирова с ул. Колетвинова | через р. Упу и пути ж.д., 0,6 км | расчётный срок |
| 29 | Реконструкция улиц | Зареченский ТО г. Тулы | ул. Ключевая, Низинная, Лесная | 2,4 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 30 | Строительство участков улиц местного значения | Пролетарский ТО | Северная часть Пролетарского района | 7,5 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 31 | Строительство улицы районного значения | Центральный ТО г. Тулы | Продолжение пер. Городского до Новомосковского ш. | 2,1 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 31 | Строительство эстакадного пересечения | Центральный ТО г. Тулы | Через "Восточный обвод" на продолжении пер. Городского | 0,2 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 32 | Реконструкция городской дороги | Центральный ТО г. Тулы | "Восточный обвод" и ул. Рязанская от р. Упы до ул. Овражной | 5,6 км, расшир. до 6 полос движения | расчётный срок |
| 33 | Реконструкция городской дороги | Привокзальный ТО г. Тулы | Ул. Рязанская и Калужское ш. от ул. Овражной до а/м М2 "Крым" | 6,7 км, расшир. до 6 полос движения | расчётный срок |
| 34 | Реконструкция развязок движения | Центральный ТО г. Тулы | На ул. Рязанская - 2 узла | Расшир.проездов, дополн. эстакады | расчётный срок |
| 35 | Строительство дополнительных путепроводов | Центральный ТО; Привокзальный ТО | "Восточный обвод" и Калужское ш. | 2 эстакады через ж.д. пути | расчётный срок |
| 36 | Строительство городской дороги | Центральный ТО г. Тулы | Вдоль ул. Овражной от Рязанской до пр. Ленина | 1,6 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 37 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Центральный ТО г. Тулы | пр. Ленина / Овражная / Скуратовская / Ген.Маргелова | 2 путепровода вдоль пр. Ленина | расчётный срок |
| 38 | Строительство дороги | Центральный ТО г. Тулы | Новомосковское ш.- Варваровка | 3,8 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 39 | Строительство дороги | Центральный ТО г. Тулы | ул. Скуратовская - Крутое - Ильинка | 6,1 км, 2 полосы движения | первый этап |
| 40 | Строительство дороги | Центральный ТО г. Тулы | ул. Рязанская - Новомоско. ш. (у пос. Б. Еловая) | 6,5 км, 4 полосы движения | первый этап |
| 41 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Центральный ТО г. Тулы | ул. Рязанская/Овражная/ новая трасса на Новомоск.ш. | Эстакада Калуж.напр.- нов. трасса | первый этап |
| 42 | Строительство местных дорог | Привокзальный ТО | Район Прудное, В. Елькино, Судаково | 11,5 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 43 | Строительство эстакады | Привокзальный ТО | Через а/м М2 "Крым" Южнее пос. Прудное | 0.6 км (с подходами), 2 полосы | расчётный срок |
| 44 | Строительство местных дорог | Привокзальный ТО | Район Пятницкое, Маршалинки, М. Кузьменки | 13,5 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 45 | Строительство местных дорог | Привокзальный ТО | Между Одоевским и Калужск. ш. и границей округа | 15 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 46 | Строительство местных дорог | Привокзальный ТО | Между а/м М2 "Крым", Калужским ш. и границей с Зареченским ТО | 10,5 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 47 | Строительство улицы районного значения | Привокзальный ТО | От Калужского до Одоевского ш.(ТО Михалково-Прудное) | 3 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 48 | Строительство дорог | Привокзальный ТО г. Тулы | Дороги от Одоевского ш. до Маслово | 2,2 км, 2 полосы движения | расчётный срок |
| 49 | Строительство комплекса эстакадно-мостовых сооруж. | Зареченский ТО г. Тулы | От ул. Пузакова эстакадами через ж.д.пути и мостом через Упу | 2,5 км, 4 полосы движ. | расчётный срок |
| 50 | Строительство городской дороги | Зареченский ТО г. Тулы | От нового перехода с ул.Пузакова до ул. Чмутова | 1 км, 4 полосы движен. | расчётный срок |
| 51 | Строительство дороги | Зареченский ТО | От нового перехода с ул.Пузакова до пос. Ленинский | 11,2 км, 4 полосы движения | расчётный срок |
| 52 | Строительство дороги | Зареченский ТО | Продолжение ул. Болотова до новой дороги | 1,1 км, 2 полосы | расчётный срок |
| 53 | Строительство моста через р. Упу | Зареченский ТО | На новой дороге к пос. Ленинский | 0,2 км, 2 полосы | расчётный срок |
| 54 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Зареченский ТО | На пересечении с а/м М2 "Крым" | Эстакада 0,5 км со съездами | расчётный срок |
| 55 | Строительство эстакады | Зареченский ТО | Пересечение ж.д. у ст. Некрасово | Эстакада 0,7 км | расчётный срок |
| 56 | Строительство путепроводов | Зареченский ТО | 2 эстакадных путепровода через ж.д. у ст. Обидимо | 2 х 0,6 км | расчётный срок |
| 57 | Строительство дороги | Зареченский ТО | От новой дороги в пойме до пос. Плеханово | 2 км, 2 полосы | расчётный срок |
| 58 | Строительство путепровода через ж.д. пути | Зареченский ТО | У ст. Плеханово, с развязкой движ. на ул. Ленина | 0,7 км, 2 полосы | расчётный срок |
| 59 | Строительство дороги | Зареченский ТО | Вокруг пос. Плеханово | 10,4 км, 2 полосы | расчётный срок |
| 60 | Строительство дорог | Зареченский ТО | В районе пос. Обидимо - Ленинский - Барсуки | 4,9 км, 2 полосы | расчётный срок |
| 61 | Строительство дороги | Привокзальный ТО г. Тулы | От ул. Чмутова до ул. Маршала Жукова | 0,8 км, 2 полосы | расчётный срок |
| 62 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Привокзальный ТО | а/м М2 "Крым" / дорога Маслово - Ямны | Эстакада 0,5 км со съездами | Расчётны-й срок |
| 63 | Строительство эстакады | Привокзальный ТО | Через а/мь М2 "Крым" по дороге Ратово - Петровский | Эстакада 0,5 км | расчётный срок |
| 64 | Строительство развязки движения в 2 уровнях | Привокзальный ТО | а/м М2 "Крым" / Одоевское ш. | Эстакада 0,5 км со съездами | расчётный срок |
| 65 | Строительство тоннельного участка на Калужском шоссе | Привокзальный ТО | Западнее м/р "Новая Тула" | 0,2 км, для основной проезж. части, 6 полос | расчётный срок |
| 66 | Модернизация путей трамвая | Привокзальный ТО | По Одоевскому ш., Воздухо- флотской, Павшинскому мосту | 4.7 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 67 | Модернизация путей трамвая | Советский ТО г. Тулы | По ул. Коминтерна | 1,6 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 68 | Модернизация путей трамвая | Центральный ТО г. Тулы | ул. Оборонная | 1,5 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 69 | Модернизация путей трамвая | Центральный и Пролетарск.ТОы | По ул. Советской и Пролетарской от Оборонной до Епифанской | 1,4 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 70 | Прокладка новых путей | Пролетарский ТО г. Тулы | По Пролетарской до Ложевой и по Ложевой до Металлургов | 2,2 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 71 | Модернизация путей трамвая | Пролетарский ТО г. Тулы | По ул. Металлургов | 4,0 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 72 | Модернизация путей трамвая | Пролетарский ТО г. Тулы | По ул. Марата, Кирова, Щегловская засека | 5,0 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 73 | Прокладка новых путей | Привокзальный ТО | По Одоевскому ш., новой ул. до Калужского ш. (ст. Прудное) | 5,4 км, для движения АТ с оборуд. остановок | расчётный срок |
| 74 | Прокладка новых путей | Советский ТО г. Тулы | К Московскому вокзалу вдоль ул. Ф.Смирнова и Красного просп. | 0,6 км, с мостом через р.Воронку | расчётный срок |
| 75 | Строительство закрытой станции автономного трамв. | Советский ТО г. Тулы | Ст. "Московский вокзал" | Наземная тупиковая ст. с дебаркадером | расчётный срок |
| 76 | Строительство закрытой станции автономного трамвая | Привокзальный ТО | Ст. "Прудное" у Калужского ш. | Наземная, надземная или подземная станция | расчётный срок |
| 77 | Строительство депо автономного трамвая | Привокзальный ТО г. Тулы | Одоевское ш., за существующей разворотной разворотной петлёй | Ориентировочно на 100 сочленённых ваг. | расчётный срок |
| 78 | Строительство троллейбусно- автобусного парка | Привокзальный ТО | ул. Чмутова, участок поймы | По спец. проектным разработкам | расчётный срок |
| 79 | Строительство стоянки системы "Park-&-Ride" | Привокзальный ТО г. Тулы | Одоевское ш., напротив пос. Петровский | на 500 мест | расчётный срок |
| 80 | Строительство стоянки системы "Park-&-Ride" | Пролетарский ТО г. Тулы | Стад."Металлург" - ул. Дачная | на 500 мест | расчётный срок |
| 81 | Строительство стоянки системы "Park-&-Ride" | пос. Менделеевский | Просп. Ленина, развилка Щёкинского ш. и Шоссейной ул. | на 500 мест | расчётный срок |

Таблица 4.23

Объекты федерального значения

|  | Наименование | Вид работ | Реконструкция/строительство | Основные характеристики | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привокзальный ТО. Новая трасса автомагистрали М2 «Крым» | строительство | Дорога 1-й категории, 21 км | первый этап | первый этап |
| 2 | Пролетарский ТО. ВСМ Москва - Адлер | строительство | Резервируемый коридор | расчётный срок | расчётный срок |

Таблица 4.24

Объекты регионального значения

|  | Наименование | Вид работ реконструкция/строительство | Основные характеристики | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пролетарский ТО. Платная дорога М2 «Крым» - М4 «Дон» | строительство | Дорога II категории, 31 км | первый этап |
| 2 | Центральный ТО. Участок Новомосковского шоссе | реконструкция | Расширение пр.ч. до 6 полос, 3 км | первый этап |
| 3 | Центральный ТО. Новая трасса Новомосковского шоссе | строительство | Дорога II категории, 6 км | первый этап |
| 4 | Зареченский ТО, Московское шоссе / ул. Карпова. Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад | первый этап |
| 5 | Центральный ТО, район Басово. Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад | расчётный срок |
| 6 | Пролетарский ТО. Стад "Металлург". Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад | расчётный срок |
| 7 | пос. Ленинский. Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад | расчётный срок |
| 8 | Привокзальный р-н г. Тулы Одоевское ш., напротив пос. Петровский. Промежуточная автостанция | строительство | Перроны, павильон обслуживания пассажиров и бригад | расчётный срок |

4.9. Инженерная инфраструктура

4.9.1. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

Проектное решение

При написании подраздела «Проектное решение» учитывались следующие материалы, проекты и программы:

-	данные по существующему положению и предложения по развитию городской централизованной системы водоотведения, предоставленные ОАО «Тулагорводоканал»;

-	проект «Генеральный план муниципального образования г. Тула», разработанный в 2006 году НПИ пространственного планирования «ЭНКО», г. Санкт Петербург;

-	ранее разработанные материалы территориального планирования, в том числе Генеральные планы муниципальных образований Ленинского муниципального района Тульской области и Проекты планировки, разработанные по г. Тула;

-	схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинского муниципального района Тульской области на 2013-2023 год, разработанные ООО «Земресурс» г. Москва;

-	схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Тула на период до 2025 года, разработанная в 2013 году ООО Строительная компания «Инмар»;

-	программа «Социально-экономического развития города Тулы на 2011-2015 годы и на перспективу до 2025 года»;

-	муниципальная программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований», утвержденная Главой администрации г. Тула в 2015 году.

На проектируемой территории принимается:

-	централизованная система бытового водоотведения с очисткой сточных вод на комплексе городских очистных сооружений ОСК г. Тула;

-	локальные системы водоотведения с локальными очистными сооружениями для обеспечения водоотведения отдельных жилых районов города и населенных пунктов, присоединенного Ленинского муниципального района.

Для индивидуальной застройки и территорий СНТ возможно устройство локальной канализации или водонепроницаемых выгребов.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

КОС – канализационные очистные сооружения;

ЛОС – локальные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция.

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод.

Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Для г. Тула и территории присоединенного Ленинского района принимается:

-	норма водоотведения для благоустроенной застройки, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная и среднеэтажная застройка) – 250 л/сут. на человека.

-	норма водоотведения для благоустроенной малоэтажной застройки, не обеспеченной централизованным горячим водоснабжением (с местными водонагревателями) – 230 л/сут. на человека.

-	норма водоотведения для индивидуальной усадебной застройки – 160 л/сут. на человека.

-	норма водоотведения для не канализованной застройки – 25 л/сут на человека.

В принятых нормах водоотведения учтен коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят по данным абонентского отдела ОАО «Тулагорводоканал» с коэффициентом увеличения расхода на первый этап – К=1,1; на расчетный срок – К=1,2, и подлежит уточнению на следующих стадиях проектирования.

Расход сточных вод промышленных предприятий по данным абонентского отдела ОАО «Тулагорводоканал» – 27,6 тыс. м3/сут. (данные 2014 года).

Условно принимаем, что вся застройка, расположенная в границах города Тула, будет полностью благоустроена на первый этап и расчетный срок.

Для застройки, расположенной вне границ города Тула (территория присоединенного Ленинского муниципального района) условно принимаем, что централизованным водоотведением будет охвачено:

-	100% населения, проживающего в среднеэтажной и малоэтажной застройке;

-	50% населения, проживающего в индивидуальной застройке, на первый этап и 75% населения, проживающего в индивидуальной застройке, на расчетный срок.

В расчетах учтено, что жилые районы: «Новая Тула», «Прудное», «Красные Ворота», «Молодежный» и микрорайон, расположенный в Северной части Зареченского района, будут канализованы локально, с очисткой сточных вод на районных локальных очистных сооружениях.

Также в расчетах учтено, что в централизованную систему водоотведения г. Тула будут поступать сточные воды от населенных пунктов, расположенных в Центральном территориальном округе (Малевка, Осиная Гора, Ильинка и Петелино).

Неучтенные расходы принимаются в размере 20% суммарного расхода хозяйственно-бытовых сточных вод.

Расчет расхода бытовых сточных вод городского округа г. Тула по этапам развития приводится в таблицах.

Таблица 4.25

Среднесуточный расход сточных вод от городского округа Тула на первый этап (2025 год)

| наименование потребителей | норма водоотведения, л/сут. на человека | население, тыс. чел | среднесуточный расход сточных вод, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| г. Тула |  |  |  |
| Центральный район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 74,8 | 18,7 |
| малоэтажная застройка | 230 | 14,3 | 3,3 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 21,1 | 3,4 |
| итого население Центрального района г. Тула (с учетом населенных пунктов: Малевка, Осиная Гора, Ильинка, Петелино) |  | 110,2 | 25,4 |
| Пролетарский район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 109,5 | 27,4 |
| малоэтажная застройка | 230 | 14,9 | 3,4 |
| мндивидуальная усадебная застройка | 160 | 13,1 | 2,1 |
| итого население Пролетарского района г. Тула |  | 137,5 | 32,9 |
| Привокзальный район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 65,6 | 16,4 |
| малоэтажная застройка | 230 | 8,8 | 2,0 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 16,1 | 2,6 |
| итого население Привокзального района г. Тула (без учета жилых районов «Новая Тула» и «Прудное») |  | 90,5 | 21,0 |
| Зареченский район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 74,0 | 18,5 |
| малоэтажная застройка | 230 | 6,7 | 1,5 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 15,5 | 2,5 |
| Итого население Зареченского района г. Тула (без учета жилых районов «Красные Ворота» и в северной части Зареченского района) |  | 96,2 | 22,5 |
| Советский район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 55,7 | 13,9 |
| малоэтажная застройка | 230 | 3,6 | 0,8 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 1,5 | 0,2 |
| итого население Советского района г. Тула |  | 60,8 | 14,9 |
| итого население |  |  | 116,7 |
| промышленность |  |  | 30,4 |
| итого по г. Тула |  |  | 147,1 |
| неучтенные расходы – 20% |  |  | 29,4 |
| всего по г. Тула (округленно) |  |  | 177,0 |
| территория присоединенного Ленинского муниципального района |  |  |  |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 0,5 | 0,1 |
| малоэтажная застройка | 230 | 1,4 | 0,3 |
| индивидуальная усадебная застройка (50%) | 160 | 2,1 | 0,3 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 2,1 | 0,05 |
| итого население Центрального территориального округа (без учета населенных пунктов: Малевка, Осиная Гора, Ильинка, Петелино) |  | 14,0 | 0,8 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 1,9 | 0,5 |
| малоэтажная застройка | 230 | 1,3 | 0,3 |
| индивидуальная усадебная застройка (50%) | 160 | 5,6 | 0,9 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 5,6 | 0,1 |
| итого население Пролетарского территориального округа (без учета п. Молодежный) |  | 14,4 | 1,8 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 3,2 | 0,8 |
| малоэтажная застройка | 230 | 4,5 | 1,0 |
| индивидуальная усадебная застройка (50%) | 160 | 10,6 | 1,7 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 10,6 | 0,3 |
| итого население Привокзального территориального округа |  | 28,9 | 3,8 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 5,1 | 1,3 |
| малоэтажная застройка | 230 | 8,5 | 2,0 |
| индивидуальная усадебная застройка (50%) | 160 | 11,8 | 1,9 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 11,8 | 0,3 |
| итого население Зареченского территориального округа |  | 37,2 | 5,5 |
| итого население |  |  | 11,9 |
| неучтенные расходы – 20% |  |  | 2,4 |
| всего по присоединенному Ленинскому муниципальному району (округленно) |  |  | 14,5 |
| всего по городскому округу г. Тула на первый этап (округленно) |  |  | 191,5 |

Таблица 4.26

Среднесуточный расход сточных вод городского округа Тула на расчетный срок (2035 год)

| наименование потребителей | норма водоотведения, л/сут на человека | население, тыс. чел | среднесуточный расход сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население |  |  |  |
| г. Тула |  |  |  |
| Центральный район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 92,2 | 23,1 |
| малоэтажная застройка | 230 | 16,4 | 3,8 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 20,9 | 3,3 |
| итого население Центрального района г. Тула (с учетом населенных пунктов: Малевка, Осиная Гора, Ильинка, Петелино) |  | 129,5 | 30,2 |
| Пролетарский район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 109,5 | 27,4 |
| малоэтажная застройка | 230 | 12,7 | 2,9 |
| мндивидуальная усадебная застройка | 160 | 12,8 | 2,0 |
| итого население Пролетарского района г. Тула |  | 135,0 | 32,3 |
| Привокзальный район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 68,0 | 17,0 |
| малоэтажная застройка | 230 | 12,3 | 2,8 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 15,0 | 2,4 |
| итого население Привокзального района г. Тула (без учета жилых районов «Новая Тула» и «Прудное») |  | 95,3 | 22,2 |
| Зареченский район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 72,8 | 18,2 |
| малоэтажная застройка | 230 | 5,0 | 1,2 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 13,6 | 2,2 |
| Итого население Зареченского района г. Тула (без учета жилых районов «Красные Ворота» и в северной части Зареченского района) |  | 91,4 | 21,6 |
| Советский район г. Тула |  |  |  |
| многоэтажная и среднеэтажная застройка | 250 | 55,6 | 13,9 |
| малоэтажная застройка | 230 | 3,3 | 0,8 |
| индивидуальная усадебная застройка | 160 | 1,0 | 0,2 |
| итого население Советского района г. Тула |  | 59,9 | 14,9 |
| итого население |  |  | 121,2 |
| промышленность |  |  | 33,1 |
| итого по г. Тула |  |  | 154,3 |
| неучтенные расходы – 20% |  |  | 30,9 |
| всего по г. Тула (округленно) |  |  | 185,5 |
| территория присоединенного Ленинского муниципального района |  |  |  |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 0,5 | 0,1 |
| малоэтажная застройка | 230 | 2,5 | 0,6 |
| индивидуальная усадебная застройка (75%) | 160 | 5,4 | 0,9 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 1,8 | 0,045 |
| итого население Центрального территориального округа (без учета населенных пунктов: Малевка, Осиная Гора, Ильинка, Петелино) |  | 10,2 | 1,6 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 2,6 | 0,7 |
| малоэтажная застройка | 230 | 3,0 | 0,7 |
| индивидуальная усадебная застройка (75%) | 160 | 19,7 | 3,2 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 6,6 | 0,2 |
| итого население Пролетарского территориального округа (без учета п. Молодежный) |  | 31,9 | 4,8 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 8,0 | 2,0 |
| малоэтажная застройка | 230 | 9,2 | 2,1 |
| индивидуальная усадебная застройка (75%) | 160 | 31,2 | 5,0 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 10,4 | 0,3 |
| итого население Привокзального территориального округа |  | 58,8 | 9,4 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |
| среднеэтажная застройка | 250 | 5,9 | 1,5 |
| малоэтажная застройка | 230 | 14,2 | 3,3 |
| индивидуальная усадебная застройка (75%) | 160 | 25,4 | 4,1 |
| не канализованная усадебная застройка | 25 | 8,5 | 0,2 |
| итого население Зареченского территориального округа |  | 54,0 | 9,1 |
| итого население |  |  | 24,9 |
| неучтенные расходы – 20% |  |  | 5,0 |
| всего по присоединенному Ленинскому муниципальному району (округленно) |  |  | 30,0 |
| всего по городскому округу г. Тула на расчетный срок (округленно) |  |  | 215,5 |

Мероприятия по развитию схемы водоотведения бытовых сточных вод городского округа Тула

Город Тула

Проектируемая схема водоотведения выполнена из условия сложившейся схемы водоотведения бытовых стоков г. Тула. В неё вносятся изменения, связанные с необходимостью приема дополнительных объемов сточных вод. Также предусматриваются мероприятия по повышению степени очистки сточных вод и доведения ее до нормативных требований.

Предлагаемая схема водоотведения бытовых стоков запроектирована из условия максимального использования мощностей существующих сетей и сооружений, обеспечения потребности в водоотводе жилых районов и промпредприятий города при наиболее экономичной работе насосных станций и очистных сооружений.

Развитием системы водоотведения города предусмотрено:

-	реконструкция и модернизация существующих городских очистных сооружений канализации (далее по тексту городские ОСК) со строительством цеха по механическому обезвоживанию осадка с внедрением современных методов очистки и обеззараживания сточных вод и обработки осадка (реализация мероприятия на первый этап);

-	строительство нового комплекса городских ОСК (реализация мероприятия на расчетный срок);

-	модернизация существующих канализационных сетей всех территориальных округов города с целью увеличения их пропускной способности;

-	строительство новых участков канализационных сетей;

-	реконструкция и модернизация канализационных насосных станций;

-	строительство канализационных насосных станций;

Выполнение данного комплекса мероприятий позволит: снизить удельный вес физически изношенного и морально устаревшего оборудования и инженерных сетей в системах водоотведения города; обеспечить условия развития города Тулы и удовлетворения растущих потребностей потребителей города в удалении хозяйственно-бытовых и промышленно-бытовых сточных вод; повысить надёжность обеспечения потребителей города коммунальными ресурсами; дополнительно сформировать соответствующие мощности сооружений, что в свою очередь обеспечит положительную динамику развития города в целом и улучшит экологическую ситуацию в регионе.

В связи с необходимостью подключения объектов нового строительства требуется комплексная модернизация всей системы бытового водоотведения, включая строительство нового комплекса очистных сооружений. Без этого дальнейшее наращивание объемов строительства в городе Тула будет невозможно.

Основной объем сточных вод от г. Тула – 185,0 тыс. м3/сут. (на расчетный срок) будет поступать на очистку на комплекс городских ОСК.

На первый этап предлагается провести реконструкцию и модернизацию существующих городских ОСК со строительством цеха по механическому обезвоживанию осадка.

Но уже на первый этап необходимо начать работы по выбору земельного участка для размещения нового комплекса городских ОСК, и начать проектирование объекта.

Настоящим генеральным планом для размещения нового комплекса городских ОСК предлагается территория, расположенная в Зареченском территориальном округе, на левом берегу р. Упа, севернее д. Ямны, к западу от трассы М-2 «Крым». Данная территория позволяет обеспечить организацию 500-метровой СЗЗ.

Подавать сточные воды на новый комплекс городских ОСК планируется по напорному коллектору, проложенному от проектируемой главной КНС (далее по тексту ГКНС), размещаемой на территории существующих городских ОСК.

Для обеспечения нормативной степени очистки сточных вод и обеспечения централизованным водоотведением существующей застройки и перспективных площадок жилищного строительства, а также снижению количества технологических инцидентов на канализационных сетях и снижению удельного веса сетей, требующих замены, предлагаются к реализации следующие мероприятия.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству канализационных очистных сооружений для приема и очистки сточных вод г. Тула

Реконструкция и модернизация существующих городских ОСК со строительством цеха по механическому обезвоживанию осадка. Проектная производительность очистных сооружений принимается 200,0 тыс. м3/сут.

После строительства нового комплекса очистных сооружений, существующие городские ОСК подлежат закрытию с проведением рекультивации территории.

Строительство нового комплекса городских ОСК. Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений должна составить 200,0 тыс. м3/сут., что соответствует максимальному суточному расходу сточных вод от города.

Строительство 2-ой очереди ОСК п. Хомяково. Суммарная проектная производительность очистных сооружений составит 1500 м3/сут., что позволит принять на очистку весь объем сточных вод от п. Хомяково и от с. Архангельское, которое планируется обеспечить централизованным водоотведением на первый этап.

Строительство локальных очистных сооружений (далее по тексту ЛОС) для очистки сточных вод жилого района «Новая Тула» (Прудное, Н. Китаевка). Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений составит 7000 м3/сут., в том числе на первый этап 5000 м3/сут.

Строительство ЛОС для очистки сточных вод жилого района «Красные Ворота». Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений составит 750 м3/сут. Строительство ЛОС запланировано на первый этап.

Строительство ЛОС для очистки сточных вод жилого района, расположенного в северной части Зареченского района г. Тула. Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений составит 1500 м3/сут. Строительство ЛОС запланировано на первый этап.

Строительство ЛОС для очистки сточных вод жилых районов «Молодежный» и «Рублево-Медвенский» с учетом строительства малоэтажной застройки для многодетных семей. Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений составит 1500 м3/сут., в том числе на первый этап 750,0 м3/сут. Строительство ЛОС запланировано на первый этап с переходом на расчетный срок.

Ориентировочная проектная производительность ЛОС (п. 5, 6, 7) рассчитана по норме водоотведения 250 л/сут. на человека и из условия 100% обеспеченности жилого района централизованным водоотведением.

Действующие на сегодняшний день в г. Тула КОС п. Западный подлежат закрытию с передачей сточных вод в централизованную систему водоотведения города для чего потребуется строительство КНС «Западный-2» на месте канализационных очистных и строительство районных КНС с напорными коллекторами.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству канализационных насосных станций и магистральных канализационных коллекторов, повышающие качество очистки сточных вод и способствующие снижению количества технологических инцидентов на сетях.

Строительство ГКНС с напорным коллектором до площадки проектируемого комплекса городских ОСК. Среднечасовой расход сточных вод, поступающих на ГКНС, составляет 8350 м3/час. Напорный коллектор принимается из стального трубопровода в две нитки диаметром по 1420 мм каждая.

Строительство коллектора глубокого заложения диаметром 2000 мм, протяженностью 6,5 км от 1-го Юго-Восточного микрорайона по ул. Войкова, ул. Каминского, ул. Лейтейзена и ул. Мосина. Цель мероприятия: обеспечение надежности водоотведения, вывод из эксплуатации КНС-2.

Строительство самотечно-дюкерного коллектора №16 диаметром 1400 мм, протяженностью 4,8 км до ГКНС. Цель мероприятия: обеспечение надежности водоотведения, вывод из эксплуатации ряда КНС.

Строительство коллектора глубокого заложения диаметром 2500 мм, протяженностью 7,5 км от КНС №4 по ул. Галкина, Луначарского, Дрейера, Пушкинская. Цель мероприятия: обеспечение надежности водоотведения, вывод из эксплуатации ряда КНС.

Реализация мероприятий 2-4 предусматривается на расчетный срок.

Строительство напорного коллектора диаметром 900 мм от КНС №1 до городских ОСК. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой напорного коллектора диаметром 2х500 мм от БНС до городских ОСК. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Строительство дюкера в две нитки диаметром 2х700 мм через р. Упа от ул. Мосина до БНС. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Строительство КНС проектной производительностью 20,0 тыс. м3/сут с напорным коллектором. для разгрузки КНС №2а. Цель мероприятия: обеспечение надежности водоотведения, разгрузка КНС №2а и возможность подключения кварталов нового жилищного строительства.

9. Строительство КНС «Западный-2» (на месте канализационных очистных сооружений п. Западный) с напорным коллектором до КНС «Микрорайон Скуратово».

10. Строительство районных КНС с напорными коллекторами: КНС п. Южный, КНС п. Победа, и КНС №3, с подачей сточных вод в коллектор ООО «Инмарко» диаметром 500 мм, и далее в городской коллектор № 20.

Реализация мероприятий 1 и 2 позволит вывести из эксплуатации КОС пос. Западный и переключить стоки в городскую сеть водоотведения.

11. Строительство КНС «Северная» и КНС «Варваровка» с напорными коллекторами, с подачей сточных вод в коллектор ООО «Инмарко» диаметром 500 мм, и далее в городской коллектор № 20. Реализация мероприятия позволит подавать сточные воды мкр Скуратовский и мкр Варваровка в городскую сеть водоотведения.

12. Реконструкция КНС «Менделеевский» со строительством напорного коллектора до колодца-гасителя на коллекторе ООО «Инмарко» в районе ул. Каштановая (Басово Прудный). Реализация мероприятия позволит подавать сточные воды мкр. Менделеевский в городскую сеть водоотведения.

13 Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора №20 диаметром 1200 мм от дома №7 по ул. Рязанская до КНС №2а. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Строительство коллектора от ул. Академика Павлова до самотечного коллектора №20. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора от ул. Генерала Маргелова диаметром 700 мм до КНС №14. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены и обеспечение водоотведения существующей застройки и подключение проектируемой застройки жилого района «Зеленстрой».

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора диаметром 600 мм по ул. Судейского. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены и обеспечение водоотведения существующей застройки Зареченского района г. Тула.

Строительство самотечного коллектора диаметром 600÷1000 мм по ул. Комсомольской, Арсенальной, Ствольной от Зареченской районной котельной до КНС №1. Цель мероприятия: обеспечение надежности водоотведения.

Строительство напорного коллектора от КНС №4а до колодца-гасителя на ул. Литейная. Цель мероприятия: обеспечение надежности водоотведения.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора диаметром 630÷900 мм по ул. Грибоедова и ул. Ряжская до КНС 4а. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора №3 диаметром 500÷700 мм от ул. Агеева до камеры переключения на ул. Дм. Ульянова и от ул. Дм. Ульянова до городских КОС с дюкером через р. Упа. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены, снижение количества технологических инцидентов.

Демонтаж с перекладкой коллектора от колодца гасителя КНС №17 до коллектора №3. Диаметр коллектора 700 мм, протяженность 0,3 км. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора №2 от ул. Костычева до Красноармейского пр, и далее до ул. Сойфера. Диаметр коллектора 300÷450 мм, протяженность 1,9 км. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Строительство самотечного разгрузочного коллектора диаметром 800 мм от ул. Калинина до КНС №3. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора по ул. Коминтерна от ул. Советская до КНС 7а. Диаметр коллектора 300÷1000 мм; протяженность 2,5 км. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора по ул. Рогова до КНС №7а. Диаметр коллектора 630 мм, протяженность 2,8 км. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой (2 и 3 очереди строительства) самотечного коллектора №12 от ул. Маршала Жукова до КНС №7а. Диаметр коллектора 500-630 мм; протяженность 3,6 км. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора «Балтика» от ул. Рогова до ул. Тихмянова. Диаметр коллектора 500 мм; протяженность 0,6 км. Цель мероприятия: снижение удельного веса сетей, требующих замены.

Строительство напорного коллектора диаметром 630 мм от КНС №7а до ГКНС с дюкером через р. Упа. Цель мероприятия: обеспечение надежности водоотведения.

Строительство КНС «14 проезд» на перекрестке ул. Чмутова-ул. Тихмянова с напорным коллектором до колодца-гасителя на коллекторе № 12. Цель мероприятия: обеспечение централизованным водоотведением существующей и проектируемой застройки Привокзального территориального округа, в частности жилого квартала «Маслово».

Строительство самотечного коллектора диаметром 300 мм в п. Хомяково по ул. Березовская до коллектора по ул. Хомяковская. Цель мероприятия: обеспечение централизованным водоотведением не канализованной застройки п. Хомяково.

Строительство КНС по ул. Фруктовая с напорным коллектором в две нитки до коллектора по ул. Судейского. Цель мероприятия: обеспечение централизованным водоотведением существующей индивидуальной застройки.

Строительство КНС пос. Октябрьский (ул. Карпова) с напорным коллектором до колодца-гасителя на коллекторе по ул. Судейского. Цель мероприятия: обеспечение централизованным водоотведением существующей индивидуальной застройки пос. Октябрьский.

Демонтаж с перекладкой самотечного коллектора по ул. Волкова Цель мероприятия: прием стоков от проектируемой индивидуальной застройки жилого района Глухие Поляны.

Строительство двух КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения двух площадок проектируемой индивидуальной застройки жилого района Глухие Поляны с передачей сточных вод в коллектор по ул. Волкова и в коллектор в районе Областной больницы. Реализация мероприятия предусмотрена на расчетный срок.

Основные первоочередные мероприятия по строительству магистральных и кольцевых водопроводных сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения объектов нового строительства, реализуемых в рамках разработанных проектов планировки

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения микрорайона «Петровский квартал» с передачей сточных вод в коллектор «Балтика», и далее в городскую систему водоотведения.

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения жилого квартала «Маслово» с передачей сточных вод на проектируемую КНС «14 проезд», и далее в городскую систему водоотведения. Цель мероприятия: обеспечение водоотведения индивидуальной застройки, предназначенной для многодетных семей.

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения жилого квартала «Зеленстрой» с передачей сточных вод в самотечный коллектор по ул. Генерала Маргелова.

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения 1-го Юго-Восточного микрорайона с передачей сточных вод на проектируемую КНС (дублер КНС №2а).

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения жилого квартала «Левобережный» (Малевка, Осиная Гора) с передачей сточных вод в самотечный коллектор №20.

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения жилого квартала «Времена Года» (Осиная Гора) с передачей сточных вод на проектируемую КНС (дублер КНС №2а).

Строительство централизованной системы водоотведения для обеспечения водоотведения жилого района, расположенного в северной части Зареченского территориального округа г. Тула, с транспортировкой сточных вод для очистки на районные локальные очистные сооружения (ЛОС).

Строительство централизованной системы водоотведения для обеспечения водоотведения жилого района «Красные ворота» и прилегающей проектируемой индивидуальной застройки с транспортировкой сточных вод для очистки на районные локальные очистные сооружения (ЛОС).

Строительство централизованной системы водоотведения для обеспечения водоотведения жилого района «Новая Тула» с транспортировкой сточных вод для очистки на районные локальные очистные сооружения (ЛОС «Новая Тула»).

Строительство канализационных сетей и четырех КНС с напорными коллекторами для обеспечения водоотведения жилых районов «Новая Тула» и «Прудное», а также проектируемой промышленной застройки. Очистку сточных вод планируется производить на ЛОС «Новая Тула». Реализация мероприятий предусмотрена на первый этап с переходом на расчетный срок.

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения жилого района, расположенного западнее п. Михалково с передачей сточных вод в коллектор «Балтика», и далее в городскую систему водоотведения.

Строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения жилого района индивидуальной застройки «Рублево-Медвенский» с передачей сточных вод на ЛОС жилого района «Молодежный».

Строительство централизованной системы водоотведения проектной производительностью 1500 м3/сут. для обеспечения водоотведения жилого района «Молодежный» с передачей сточных вод на ЛОС, предназначенные для очистки сточных вод жилых районов «Молодежный» и «Рублево-Медвенский».

В связи с тем, что меняется планировка сложившейся структуры застройки, в основном в центральной части города, с большой вероятностью потребуется демонтаж и перекладка участков сетей, попадающих под проектируемые объекты.

В настоящее время в городе производится плановая работа по замене пришедшей в негодность арматуры на новую, реконструкции колодцев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, замена трубопроводов, имеющих большую степень износа.

Учитывая износ существующих канализационных сетей, необходимо довести объем проведения их плановой реконструкции (капитального ремонта) до нормативных показателей (норматив амортизации трубопроводов). Реконструкцию магистральных канализационных коллекторов требуется проводить с увеличением диаметра из условия пропуска максимального расхода сточных вод.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения г. Тула требуется:

-	вести ремонт и перекладку изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

-	постепенно вести реконструкцию КНС с заменой насосного и электрического оборудования;

-	вести плановую реконструкцию и перекладку напорных коллекторов;

-	проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, где это необходимо.

На первый этап в настоящем проекте предусмотрена реконструкция и модернизация КНС №№ 4а; 5; 14; 10.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

На основании генерального плана настоящим проектом рекомендуется провести полную комплексную инвентаризацию городских канализационных сетей и заказать специализированной организации проект реконструкции и развития системы водоотведения города, выполненный на основании гидравлического расчета.

Территория присоединенного Ленинского муниципального района Тульской области

Мероприятия в области водоотведения бытовых сточных вод по населенным пунктам, включенным в состав городского округа г. Тула, предлагаемые настоящим проектом, сводятся к реконструкции и модернизации существующих систем водоотведения и строительству новых систем водоотведения с очистными сооружениями в развивающихся населенных пунктах. Очистные сооружения канализации (ОСК) предлагаются полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления. Выпуск очищенных стоков должен быть расположен в строгом соответствии с нормативными требованиями.

В графических материалах проекта площадки под размещение ОСК показаны ориентировочно. Точный выбор площадки под размещение ОСК, а также их состав и производительность будут определяться на следующей стадии проектирования при разработке специализированного проекта.

В основу предложений настоящего генерального плана положена муниципальная программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований»

В настоящем проекте ориентировочная проектная производительность ОСК рассчитана из условия 100% обеспеченности населенного пункта централизованным водоотведением, по норме водоотведения 200 л/сут. на человека.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству централизованных систем водоотведения в населенных пунктах, расположенных на территории присоединенного Ленинского муниципального района Тульской области

Центральный территориальный округ

Строительство напорного коллектора от КНС «Петелино» до колодца-гасителя по ул. Николая Островского г Тула. Цель мероприятия: подача стоков п. Ильинка и п. Петелино в коллектор №16 системы водоотведения г Тула.

Строительство централизованной системы водоотведения с ОСК в п. Сергиевский. Ориентировочная проектная производительность ОСК принимается 400 м3/сут, в том числе на первый этап – 200 м3/сут. Для транспортировки сточных вод на ОСК предусмотрено строительство КНС с напорным коллектором. Реализация мероприятия предусмотрена на первый этап с переходом на расчетный срок.

Строительство централизованной системы водоотведения в д. Кишкино с охватом индивидуальной застройки, предназначенной для предоставления многодетным семьям. Ориентировочная проектная производительность ОСК д. Кишкино принимается 200 м3/сут.

Реконструкция и модернизация ОСК в п. Прилепы. Проектная производительность ОСК должна составить 300 м3/сут.

Все мероприятия по Центральному территориальному округу рассчитаны на первый этап.

Привокзальный территориальный округ

- Строительство и реконструкция централизованных систем водоотведения в п. Иншинский и п. Рассвет со строительством единого комплекса очистных сооружений КОС п. Иншинский - п. Рассвет. Потребуется:

-	строительство комплекса очистных сооружений ОСК п. Иншинский - п. Рассвет ориентировочной проектной производительностью 2300 м3/сут, в том числе на первый этап – 1500 м3/сут. Производительность рассчитана на очистку сточных вод от п. Иншинский, п. Рассвет, д. Хопилово и д. Харино.

-	строительство двух КНС с напорными коллекторами в п. Иншинский и в п. Рассвет;

-	строительство и реконструкция канализационных сетей в п. Иншинский и п. Рассвет.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап

Строительство централизованной системы водоотведения в д. Хопилово с передачей сточных вод посредством КНС с напорным коллектором в систему водоотведения п. Рассвет, и далее на очистку на ОСК п. Иншинский – п. Рассвет. Реализация мероприятия предлагается на первый этап.

Строительство централизованной системы водоотведения в д. Харино с передачей сточных вод посредством КНС с напорным коллектором в систему водоотведения п. Иншинский, и далее на очистку на ОСК п. Иншинский – п. Рассвет. Реализация мероприятия предлагается на первый этап.

4. Строительство централизованной системы водоотведения с ОСК д. Мыза с подключением проектируемой малоэтажной и многофункциональной застройки. Ориентировочная проектная производительность ОСК 950 м3/сут., в том числе первый этап – 350 м3/сут. Для транспортировки сточных вод на ОСК предусмотрено строительство двух КНС с напорными коллекторами. Реализация мероприятия предусмотрена на первый этап с переходом на расчетный срок.

4. Строительство централизованной системы водоотведения с ОСК в с. Алешня. Ориентировочная проектная производительность ОСК принимается 850 м3/сут, в том числе первый этап – 400 м3/сут. Цель мероприятия: обеспечение водоотведения индивидуальной застройки, предназначенной для многодетных семей. Реализация мероприятия предусмотрена на первый этап с переходом на расчетный срок.

5. Строительство централизованных систем водоотведения в д. Барыково и с. Фёдоровка со строительством единого комплекса очистных сооружений ОСК с. Фёдоровка-д. Барыково. Потребуется:

-	строительство ОСК с. Фёдоровка – д. Барыково ориентировочной проектной производительностью 1100 м3/сут., в том числе первый этап – 500 м3/сут.;

-	строительство КНС (2 ед.) в с. Фёдоровка с напорными коллекторами до КОС;

-	строительство канализационных сетей в д. Барыково и с. Фёдоровка.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

6. Строительство и реконструкция централизованной системы водоотведения в/г Берники со строительством ОСК ориентировочной проектной производительностью 50 м3/сут. Реализация мероприятия предлагается на первый этап.

7. Строительство и реконструкция централизованной системы водоотведения мкр. 12 лет Октября п. Иншинский со строительством ОСК. Реализация мероприятия предлагается на первый этап.

8. Строительство централизованной системы водоотведения в д. Коптево со строительством ОСК ориентировочной проектной производительностью 550 м3/сут, в том числе первый этап – 250 м3/сут. Для транспортировки сточных вод на ОСК предусмотрено строительство КНС с напорным коллектором. Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

9. Строительство централизованной системы водоотведения в д. Струково со строительством ОСК ориентировочной проектной производительностью 250 м3/сут., в том числе первый этап – 100 м3/сут. Для транспортировки сточных вод на ОСК предусмотрено строительство КНС с напорным коллектором. Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

10. Строительство централизованной системы водоотведения в д. Харино со строительством КНС с напорным коллектором для передачи сточных вод на проектируемые ОСК п. Иншинский - п. Рассвет. Реализация мероприятия предлагается на расчетный срок.

11. Строительство централизованной системы водоотведения в с. Зайцево со строительством ОСК ориентировочной проектной производительностью 500 м3/сут., в том числе первый этап – 300 м3/сут. Для транспортировки сточных вод на ОСК предусмотрено строительство двух КНС с напорными коллекторами. Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

12. Строительство централизованной системы водоотведения в п. Новый со строительством комплекса ОСК ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут., в том числе первый этап – 100 м3/сут. Для транспортировки сточных вод на ОСК предусмотрено строительство КНС с напорным коллектором. Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

Пролетарский территориальный округ

Реконструкция системы водоотведения в п. Шатск, включая комплекс ОСК п. Шатск. Ориентировочная проектная производительность ОСК на расчетный срок должна составить 750 м3/сут., в том числе на первый этап – 500 м3/сут. Для передачи сточных вод на ОСК предусмотрено строительство КНС с напорным коллектором.

Также предлагается рассмотреть вариант строительства нового комплекса ОСК.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

Строительство системы водоотведения в п. Торхово и в д. Крюково со строительством единого комплекса очистных сооружений ОСК п. Торхово-д. Крюково ориентировочной проектной производительностью 1000 м3/сут., в том числе на первый этап – 450 м3/сут. Для передачи сточных вод на ОСК от существующей застройки и проектируемой индивидуальной застройки, предназначенной для предоставления многодетным семьям, предусмотрено строительство трех КНС с напорными коллекторами и самотечных канализационных сетей. Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

Строительство системы водоотведения проектируемого жилого района в юго-западной части с. Теплое со строительством ОСК с. Теплое ориентировочной проектной производительностью 600 м3/сут, КНС и самотечных канализационных сетей. Цель мероприятия: обеспечение водоотведения индивидуальной застройки, предназначенной для многодетных семей. Реализация мероприятия предусмотрена на первый этап с переходом на расчетный срок.

Строительство системы водоотведения в д. Красный Хутор со строительством комплекса ОСК д. Красный Хутор ориентировочной проектной производительностью 350 м3/сут. Предусмотрена возможность приема сточных вод от с. Верхние Присады. Цель мероприятия: обеспечение водоотведения индивидуальной застройки, предназначенной для многодетных семей и переселенцев. Реализация мероприятия запланирована на расчетный срок.

Строительство системы водоотведения в д. Алферьево со строительством комплекса ОСК д. Алферьево ориентировочной проектной производительностью 500 м3/сут. Цель мероприятия: обеспечение водоотведения индивидуальной застройки, предназначенной для многодетных семей и переселенцев. Реализация мероприятия запланирована на расчетный срок.

Строительство системы водоотведения в д. Ширино и д. Страхово со строительством единого комплекса очистных сооружений ОСК д. Ширино – д. Страхово ориентировочной проектной производительностью 850 м3/сут. Цель мероприятия: обеспечение водоотведения населенных пунктов и индивидуальной застройки, предназначенной для многодетных семей. Для транспортировки стоков на ОСК д. Ширино – д. Страхово предусмотрено строительство двух КНС с напорными коллекторами. Реализация мероприятия запланирована на первый этап с переходом на расчетный срок.

Зареченский территориальный округ

Строительство и реконструкция централизованной системы водоотведения в п. Обидимо со строительством комплекса очистных сооружений.

Потребуется:

-	строительство комплекса ОСК п. Обидимо ориентировочной проектной производительностью 500 м3/сут;

-	реконструкция и модернизация КНС п. Обидимо со строительством напорного коллектора до ОСК;

-	строительство и реконструкция канализационных сетей п. Обидимо.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап.

2. Строительство и реконструкция централизованных систем водоотведения п. Ленинский и п. Ленинский-1 со строительством единого комплекса очистных сооружений КОС п. Ленинский. Потребуется:

-	строительство комплекса очистных сооружений на месте ОСК п. Ленинский-1 по ул. Восточная ориентировочной проектной производительностью 1750 м3/сут., в том числе первый этап – 1500 м3/сут. Как вариант можно рассмотреть проведение реконструкции и модернизации существующих очистных сооружений п. Ленинский-1 по ул. Восточная с увеличением производительности;

-	реконструкция и модернизация КНС п. Ленинский со строительством напорного коллектора;

-	строительство КНС п. Ленинский по ул. Заовражная, 10а с напорным коллектором;

-	реконструкция и новое строительство канализационных сетей п. Ленинский и п. Ленинский-1.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

3. Строительство и реконструкция централизованной системы водоотведения п. Барсуки. Потребуется:

-	проведение реконструкции и модернизации существующих ОСК п. Барсуки. По предварительному расчету проектная производительность ОСК должна составить 600 м3/сут.;

-	реконструкция и новое строительство канализационных сетей п. Барсуки.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап

На расчетный срок предлагается сточные воды п. Барсуки передавать на проектируемый комплекс городских ОСК г. Тула. Потребуется строительство канализационных сетей и КНС с напорным коллектором до ОСК.

4. Строительство системы водоотведения д. Барсуки с подачей сточных вод на проектируемый комплекс городских ОСК г. Тула. Потребуется строительство канализационных сетей и двух КНС с напорными коллекторами. Реализация мероприятия предлагается на расчетный срок.

5. Строительство и реконструкция централизованных систем водоотведения с. Хрущёво и п. Плеханово со строительством единого комплекса очистных сооружений. Потребуется:

-	строительство комплекса ОСК с. Хрущёво – п. Плеханово ориентировочной проектной производительностью 2700 м3/сут., в том числе на первый этап – 2200 м3/сут.;

- строительство двух КНС вс. Хрущёво и в п. Плеханово с напорными коллекторами до ОСК с. Хрущёво – п. Плеханово;

-	реконструкция и новое строительство канализационных сетей с. Хрущёво и п. Плеханово.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

6. Строительство и реконструкция централизованных систем водоотведения п. ВНИИКОП и п. Октябрьский со строительством единого комплекса ОСК Потребуется:

-	строительство ОСК п. Октябрьский – п. ВНИИКОП ориентировочной проектной производительностью 500 м3/сут., в том числе на первый этап – 300 м3/сут.;

-	строительство двух КНС с напорными коллекторами для транспортировки стоков на ОСК;

-	реконструкция и новое строительство канализационных сетей п. ВНИИКОП и п. Октябрьский.

Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

7. Строительство и реконструкция централизованной системы водоотведения с. Архангельское с передачей сточных вод на ОСК п. Хомяково проектной производительностью 1500 м3/сут. (после строительства 2-ой очереди сооружений). Для обеспечения транспортировки стоков с. Архангельское на ОСК п. Хомяково потребуется строительство двух КНС с напорными коллекторами и самотечных канализационных сетей. Реализация мероприятия предлагается на расчетный срок.

8. Строительство централизованной системы водоотведения в п. Рождественский со строительством ОСК п. Рождественский ориентировочной проектной производительностью 900 м3/сут, в том числе на первый этап – 500 м3/сут. Для обеспечения водоотведения от объектов потребуется строительство КНС с напорными коллекторами и самотечных канализационных сетей. Реализация мероприятий предлагается на первый этап с переходом на расчетный срок.

На расчетный срок возможно подключение к системе водоотведения п. Рождественский населенных пунктов Рождественка и Ульяновка.

9. Строительство централизованной системы водоотведения в д. Волоть со строительством ОСК д. Волоть ориентировочной проектной производительностью 150 м3/сут. для передачи сточных вод на ОСК предлагается строительство КНС. Реализация мероприятий предлагается на первый этап.

10. Строительство централизованной системы водоотведения в д. Ильино со строительством ОСК ориентировочной проектной производительностью 250 м3/сут. Проектная производительность ОСК рассчитана с возможностью приема сточных вод от д. Варфоломеево. Реализация мероприятия предлагается на расчетный срок.

11. Строительство централизованной системы водоотведения в д. Малахово со строительством ОСК ориентировочной проектной производительностью 300 м3/сут. Реализация мероприятия предлагается на расчетный срок с подключением района индивидуальной застройки.

В населенных пунктах с численностью жителей менее 500 человек строительство централизованной системы бытовой канализации экономически не выгодно.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС).

4.9.2. Электроснабжение

Основной целью развития электроэнергетики городского округа г. Тула является обеспечение энергетических условий развития экономики, а также развитие сетевой инфраструктуры для надежного обеспечения перспективных потребителей.

Подсчет электрических нагрузок

Потребность в электрической энергии определена на расчетный срок (2035 г.), в том числе на I-ый этап (2025 г.), в соответствии с гипотезой промышленного развития, намечаемым ростом всех остальных отраслей народного хозяйства, а также изменением численности населения и благоустройства жилого фонда.

Раздел электроснабжения выполнен на основании: задания на проектирование, архитектурно-планировочного и экономического разделов.

Мероприятия раздела электроснабжение выполнены с соответствии с «Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2016-2020 годы», утвержденной Правительством Тульской области (Постановление №207 от 29.04.2015 г.).

Проект выполнен в соответствии с исходными данными и действующей на территории Российской Федерации нормативной документацией:

-	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6-ое и 7-ое;

-	СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (с изменениями и дополнениями);

-	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

-	нормативы градостроительного проектирования, генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула;

-	СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение».

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются: силовое и осветительное оборудование жилых и общественных зданий, электроприёмники отдельно стоящих и встроенных инженерных сооружений, наружное освещение территории с автостоянками и открытыми площадками.

Большая часть проектируемой застройки принимается с газовыми плитами. Квартиры многоэтажной застройки от 10 этажей и выше (незначительная часть) принимаются с электроплитами. Теплоснабжение в капитальных домах – от отопительных котельных, в индивидуальной застройке – от местных установок на газовом топливе.

Удельные расчётные показатели для новой жилой застройки принимаются по таблицам 2.1.5* и 2.2.1н  РД и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий микрорайонного значения; нагрузки инженерных систем ВК и ТС; наружное освещение. По результатам расчётов удельные показатели составляют: (удельные расчётные показатели нагрузок для жилых застроек принимать с учётом системы кондиционирования, пище приготовления с использованием электричества и другие факторы реальной ситуации):

-	существующая многоэтажная застройка

(10 этажей и выше)                                                              – 27,8 Вт/м2 ОП;

-	существующая 6-9 этажная застройка                          – 24,3 Вт/м2 ОП;

-	существующая 4-5 этажная застройка                           – 20,5 Вт/м2 ОП

-	существующая малоэтажная застройка

(1-3 этажа)                                                                            – 19,5 Вт/м2 ОП;

-	существующая усадебная застройка                             – 25,0 Вт/м2 ОП;

-	проектируемая многоэтажная застройка

(10 этажей и выше)                                                            – 32,16 Вт/м2ОП;

-	существующая 6-9 этажная застройка                         – 29,5 Вт/м2ОП

-	проектируемая 4-5 этажная застройка                          − 25,0 Вт/м2 ОП;

-	проектируемая малоэтажная застройка

(1-3 этажа)                                                                         − 24,0 Вт/м2 ОП;

-	проектируемая усадебная застройка                              − 30 Вт/м2 ОП;

Удельная электрическая нагрузка общественных зданий микрорайонного значения, отдельно стоящих и встроенных (предприятий торговли, общественного питания, детских дошкольных учреждений, аптек, РЭУ и т.д.), принята согласно пункту 2.3.2 РД 34.20.185-94, и равняется 6 Вт/м2 общей площади жилых зданий микрорайона. Электрические нагрузки лечебных и зрелищных предприятий, а также других общественных зданий районного и городского значения, определяются согласно п.п.2.2.1 и 2.2.2 вышеупомянутого РД.

Электрические нагрузки незаявленных в генеральном плане потребителей жилой и общественной застройки, нагрузки систем инженерного оборудования города, включая сети наружного освещения улично-дорожной сети и благоустройства территории, приняты на стадии укрупненных расчетов в размере 10% от суммарной проектной нагрузки жилой застройки.

Результаты расчётов приведены в таблице.

Таблица 4.27

Расчётные электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Территории, входящие в состав городского округа | Существующее положение 2016 г. |  | I-ый этап 2025 г |  |  |  | Проектный срок 2035 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | МВт | Всего |  | В том числе новое строительство |  | Всего |  |  | В том числе новое строительство |  |
|  |  |  | тыс.м2 | МВт | тыс.м2 | МВт | тыс.м2 | МВт |  | тыс.м2 | МВт |
| 1. Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 15 | 851,4 | 24 | 308,1 | 9 | 1026,6 | 29 |  | 483,3 | 14 |
| - среднеэтажная |  | 30 | 1225,4 | 31 | 39,9 | 1 | 1457,6 | 39 |  | 272,1 | 9 |
| - малоэтажная |  | 8 | 355,9 | 9 | 18 | 1 | 355,9 | 9 |  | 18 | 1 |
| - индивидуальная усадебная |  | 15 | 520,8 | 16 | 6 | 1 | 520,8 | 16 |  | 6 | 1 |
| Всего |  | 68 | 2953,5 | 80 | 372 | 12 | 3291,5 | 93 |  | 779,4 | 25 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| - среднеэтажная |  | 1 | 151,1 | 4 | 130,5 | 3 | 302,2 | 8 |  | 281,7 | 7 |
| - малоэтажная |  | 2 | 134,8 | 3 | 65,5 | 1 | 322,3 | 8 |  | 253 | 6 |
| - индивидуальная усадебная |  | 8 | 337,6 | 10 | 66,3 | 2 | 485,5 | 15 |  | 220,9 | 7 |
| Всего |  | 11 | 623,5 | 17 | 262,3 | 6 | 1110 | 33 |  | 755,5 | 20 |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 15 | 851,4 | 24 | 308,1 | 9 | 1026,5 | 29 |  | 483,3 | 14 |
| - среднеэтажная |  | 32 | 1376,5 | 36 | 170,4 | 4 | 1759,9 | 47 |  | 553,8 | 15 |
| - малоэтажная |  | 10 | 490,7 | 12 | 83,5 | 2 | 629,0 | 16 |  | 271 | 6 |
| - индивидуальная усадебная |  | 24 | 858,4 | 26 | 72,3 | 2 | 986,1 | 30 |  | 226,9 | 6 |
| ИТОГО по округу |  | 81 | 3577 | 97 | 634,3 | 18 | 4401,5 | 126 |  | 1534,9 | 45 |
| 2. Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 49 | 1772,4 | 50 | 21,9 | 1 | 1772,4 |  | 50 | 21,9 | 1 |
| - среднеэтажная |  | 40 | 1512,8 | 40 | - | - | 151,8 |  | 40 | - | - |
| - малоэтажная |  | 9 | 446,6 | 11 | 105,4 | 2 | 446,6 |  | 11 | 105,4 | 2 |
| - индивидуальная усадебная |  | 10 | 400,5 | 12 | 54 | 2 | 410,6 |  | 13 | 120,4 | 3 |
| Всего |  | 108 | 4132,3 | 113 | 181.3 | 5 | 4092,4 |  | 114 | 247,7 | 6 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| - среднеэтажная |  | 1 | 86,5 | 2 | 27,3 | 1 | 164,4 |  | 4 | 105,3 | 3 |
| - малоэтажная |  | 1 | 92,6 | 2 | 49,3 | 1 | 233,3 |  | 6 | 190 | 5 |
| - индивидуальная усадебная |  | 4 | 434,8 | 13 | 296,5 | 9 | 1122,7 |  | 34 | 989,3 | 30 |
| Всего |  | 6 | 613,9 | 17 | 373,1 | 11 | 1520,4 |  | 13 | 1284,7 | 38 |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 49 | 1772,4 | 50 | 21,9 | 1 | 1772,4 |  | 50 | 21,9 | 1 |
| - среднеэтажная |  | 41 | 1599,3 | 42 | 27,3 | 1 | 1677,3 |  | 44 | 105,3 | 3 |
| - малоэтажная |  | 10 | 539,2 | 14 | 154,7 | 4 | 629,9 |  | 17 | 295,4 | 7 |
| - индивидуальная усадебная |  | 15 | 835,3 | 25 | 350,8 | 10 | 1533,2 |  | 47 | 1109,7 | 32 |
| ИТОГО по округу |  | 114 | 4746,2 | 130 | 554,4 | 16 | 5612,8 |  | 127 | 1532,4 | 44 |
| 3. Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 16 | 1175,3 | 33 | 603,6 | 17 | 1256,9 |  | 35 | 685,3 | 19 |
| - среднеэтажная |  | 24 | 1304,1 | 35 | 393,7 | 11 | 1442,1 |  | 38 | 531,7 | 14 |
| - малоэтажная |  | 7 | 263,6 | 7 | - | - | 578,6 |  | 15 | 342,2 | 8 |
| - индивидуальная усадебная |  | 14 | 484,6 | 15 | 4,3 | 1 | 484,6 |  | 15 | 4,3 | 1 |
| Всего |  | 61 | 3227,6 | 90 | 1001,6 | 29 | 3729,6 |  | 103 | 1563,5 | 42 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| - среднеэтажная |  | 1 | 95 | 2 | 47,8 | 1 | 231,8 |  | 6 | 184,6 | 5 |
| - малоэтажная |  | 2 | 137,9 | 3 | 60,9 | 1 | 312,0 |  | 8 | 235 | 6 |
| - индивидуальная усадебная |  | 10 | 700 | 21 | 379 | 11 | 1573,3 |  | 48 | 1261,7 | 38 |
| Всего |  | 13 | 932,9 | 26 | 487,7 | 13 | 2117,2 |  | 62 | 1681,3 | 49 |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 16 | 1175,2 | 33 | 603,6 | 17 | 1256,9 |  | 35 | 685,3 | 19 |
| - среднеэтажная |  | 25 | 1399,1 | 37 | 441,5 | 12 | 1673,9 |  | 44 | 716,3 | 19 |
| - малоэтажная |  | 9 | 401,5 | 10 | 60,9 | 1 | 890,6 |  | 23 | 577,2 | 14 |
| - индивидуальная усадебная |  | 24 | 1184,7 | 36 | 383,3 | 12 | 2026,4 |  | 62 | 1266 | 38 |
| ИТОГО по округу |  | 74 | 4160,5 | 116 | 1489,3 | 42 | 5846,8 |  | 165 | 3244,8 | 91 |
| 4. Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зареченский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 41 | 1588,9 | 45 | 139,2 | 4 | 1588,9 |  | 45 | 139,2 | 4 |
| - среднеэтажная |  | 13 | 850,2 | 23 | 375,4 | 10 | 850,2 |  | 23 | 375,4 | 10 |
| - малоэтажная |  | 4 | 201 | 5 | 40,6 | 1 | 201,0 |  | 5 | 40,6 | 1 |
| - индивидуальная усадебная |  | 11 | 483,1 | 15 | 134,0 | 4 | 483,1 |  | 15 | 134 | 4 |
| Всего |  | 69 | 3123,2 | 88 | 689,2 | 19 | 3038 |  | 88 | 689,3 | 19 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | 2,1 | 0,05 | 2,1 | 0,05 | 8 |  | 0,2 | 8 | 0,2 |
| - среднеэтажная |  | 3 | 162,8 | 4 | 23,1 | 1 | 191,7 |  | 5 | 51,9 | 2 |
| - малоэтажная |  | 5 | 272,9 | 7 | 82,9 | 2 | 486,5 |  | 12 | 296,5 | 7 |
| - индивидуальная усадебная |  | 18 | 791,5 | 24 | 205 | 6 | 1246,5 |  | 38 | 689,9 | 20 |
| Всего |  | 26 | 1229,3 | 35 | 313,1 | 9 | 1932,7 |  | 55 | 1046,4 | 29 |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 41 | 1591 | 45 | 141,3 | 4 | 1596,9 |  | 45 | 147,2 | 4 |
| - среднеэтажная |  | 16 | 1013 | 27 | 398,5 | 11 | 1041,8 |  | 28 | 427,3 | 12 |
| - малоэтажная |  | 9 | 473,9 | 12 | 123,5 | 3 | 642,5 |  | 17 | 337,1 | 8 |
| - индивидуальная усадебная |  | 28 | 1274,6 | 38 | 339 | 10 | 1689,5 |  | 53 | 823,9 | 25 |
| ИТОГО по округу |  | 95 | 4352,5 | 123 | 1002,3 | 28 | 4970,7 |  | 143 | 1735,7 | 48 |
| 5. Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 27 | 991 | 28 | 13,1 | 0,4 | 991,0 | 28 |  | 13,1 | 0,4 |
| - среднеэтажная |  | 18 | 680,1 | 18 | - | - | 680,1 | 18 |  | - | - |
| - малоэтажная |  | 3 | 108,5 | 3 | - | - | 98,5 | 2 |  | - | - |
| - индивидуальная усадебная |  | 1 | 45,5 | 1 | - | - | 28,5 | 0,1 |  | - | - |
| Всего |  | 49 | 1825,1 | 50 | 13,1 | 0,4 | 1796,1 | 48 |  | 13,1 | 0,4 |
| ИТОГО по округу |  | 49 | 1825,1 | 50 | 13,1 | 0,4 | 1796,1 | 48 |  | 13,1 | 0,4 |
| ВСЕГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТУЛА | 14967,9 | 413 | 18661,3 | 517 | 3693,3 | 104 | 22622,0 | 609 |  | 8054,0 | 228 |
| То же, с 10% на неучтённых потребителей |  | 450 |  | 570 |  | 115 |  | 670 |  |  | 250 |
| То же, в МВА |  | 477 |  | 605 |  | 122 |  | 710 |  |  | 265 |
| Расчетная нагрузка на шинах 6(10) кВ |  | 286 |  | 363 |  | 73 |  | 426 |  |  | 159 |

Проектное решение

По итогам сделанных расчётов, прирост электрической нагрузки на шинах 6(10) кВ РП и РУ подстанций в городском округе г. Тула в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства составит:

-	на первый этап – 570 МВт/ 605 МВА;

-	на расчётный срок (в том числе I-ый этап) – 670 МВт/710 МВА.

На территории городского округа планируется значительное увеличение электрической нагрузки на всех этапах строительства. Нами рассматривался прирост электрической нагрузки, приходящейся на жилищно-коммунальный сектор.

Подстанции и сети города не располагают значительным резервом мощности для перспективного строительства. Состояние действующих питающих центров городского округа г. Тула требует проведения мероприятий по их реконструкции. Мероприятия должны обеспечить высокое качество и требуемую надежность электроснабжения существующих и новых потребителей на всех уровнях напряжения.

Для нормального электроснабжения существующих и перспективных потребителей электроэнергии, на территории городского округа предлагается проведение в рамках генерального плана следующих мероприятий:

На расчётный срок:

- Расширение ПС 220 кВ "Ленинская" с сооружением двух линейных ячеек 110 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Ревякинский металлопрокатный завод".

- Тех. перевооружение ПС 220 кВ "Металлургическая" с сооружением двух линейных ячеек 220 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Тулачермет-Сталь".

- Реконструкция ПС 220 кВ "Тула" с заменой выключателей 110 кВ несоответствующих отключающей способности.

- Реконструкция ВЛ 220 кВ  Щекино-Тула 1 с отпайками.

- Реконструкция ВЛ 220 кВ  Щекино-Тула 2 с отпайками.

- Сооружение ПС 220 кВ Новая Тула с установкой двух АТ 220/110 кВ мощностью 400 МВА.

- Сооружение захода ВЛ 220 кВ Тула-Ленинская на ПС 220 кВ Новая Тула протяженность 2х1 км провод марки А-400.

- Сооружение захода ВЛ 220 кВ Тула-Приокская на ПС 220 кВ Новая Тула протяженность 2х1 км провод марки А-400.

- Реконструкция ТЭЦ-ПВС ПАО «Тулачермет» – строительство нового ОРУ 110 кВ, модернизация распределительного устройства, монтаж нового турбоагрегата ТС-35 (ТГ-6), замена турбогенератора №5.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой на ПС 110 кВ Привокзальная протяженность 3 км.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская-Привокзальная протяженность 3,3 км.

- Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отпайками, ВЛ 110 кВ Ратово-Мясново, Ленинская – Ратово с отпайкой Тула – Мясново с отпайкой  на ПС 110 кВ Южная общая протяженность 24,3 км.

- Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2x25 MBA на 2x40 MBA.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково с установкой Т-3 25 MBA.

- Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Тула – Мясново № 1 с отпайками протяженность 2 х 1 км провод марки АС-120.

- Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Тула – Мясново № 1 с отпайкой на ПС 110 кВ Южная протяженность 2 х 1 км провод марки АС-120.

- Расширение РП-10 кВ Китаевка до подстанции с напряжением 110 кВ с установкой на первом этапе двух трансформаторов по 16 MBA.

- Строительство BJI 110 кВ Новая Тула – Китаевка 1, 2 протяженность 2 х 3 км провод марки АС-120.

- Сооружение ПС 110 кВ Горелки с установкой трансформаторов 2x40 МВА.

- Сооружение заходов на ПС 110 кВ Горелки от BJI 110 кВ Кировская-Октябрьская протяженность 2 х 2 км провод марки АС-120.

- Реконструкция ПС 110 кВ Щегловская с заменой трансформаторов2х40 МВА на 2х63 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Барсуки с заменой трансформаторов2х25 МВА на 2х40 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Медвенка с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Мясново с заменой трансформаторов3х25 МВА на 2х25 и 1х40МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рождественская с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой трансформаторов3х25 МВА на 2х25 и 1х40МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов2х25 МВА на 3х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Алешня с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рассвет с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки с заменой трансформаторов2х16 и 1х10МВА на 2х16 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо с заменой трансформаторов2х16 и 1х7,5 МВА на 2х16 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково с заменой трансформаторов2х25 МВА на 2х40 или 3х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов1х25 и 1х40 МВА на 2х40 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская с заменой трансформаторов2х25 МВА на 2х40 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Синетулица с заменой трансформаторов1х4 и 1х3,2 МВА на 2х4 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Маслово с заменой трансформаторов1х5,6 и 1х10 МВА на 2х10 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Мыза с заменой трансформаторов2х6,3 МВА на 2х10 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Варфоломеево с заменой трансформаторов1х4 и 1х2,5 МВА на 2х4 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Тесницкая с заменой трансформаторов2х6,3 и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Непрейка с заменой трансформаторов2х4 МВА на 2х6,3 МВА.

- Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ общая протяженность 565,4 км.

- Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Мясново со строительством РП-10 кВ протяженность 10,7 км.

- Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ общая протяженность 640,7 км.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей от 15 до 100 кВт общая протяженность 55,7 км.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей от 15 до 100 кВт (замена оборудования) мощность 3,1 МВА.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей до 15  кВт общая протяженность 898,2 км.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей до 15  кВт (замена оборудования) мощность 35,6 МВА.

- Строительство BJI 0,4 кВ общая протяженность 156,7 км.

- Проведение, по необходимости, реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним.

- Проведение перекладки кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности.

- Строительство новых РП или РТП напряжением 10 кВ для электроснабжения новых и существующих площадок города, удалённых от РУ-10 кВ ПС  с прокладкой к ним по две питающие кабельные линии 10 кВ.

- Прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих РП.

- Строительство в местах сосредоточения нагрузки расчётного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА.

- Прокладка питающих кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроприёмников.

- Новые и реконструируемые РП и питающие кабельные линии должны учитывать использование их на перспективную расчётную нагрузку.

- Незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков планируется обеспечить от действующих ТП, возможно после проведения их реконструкции.

В том числе I-ый этап:

- Расширение ПС 220 кВ "Ленинская" с сооружением двух линейных ячеек 110 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Ревякинский металлопрокатный завод".

- Тех. перевооружение ПС 220 кВ "Металлургическая" с сооружением двух линейных ячеек 220 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Тулачермет-Сталь".

- Реконструкция ПС 220 кВ "Тула" с заменой выключателей 110 кВ несоответствующих отключающей способности.

- Реконструкция ВЛ 220 кВ  Щекино-Тула 1 с отпайками.

- Реконструкция ВЛ 220 кВ  Щекино-Тула 2 с отпайками.

- Сооружение ПС 220 кВ Новая Тула с установкой двух АТ 220/110 кВ мощностью 400 МВА.

- Сооружение захода ВЛ 220 кВ Тула-Ленинская на ПС 220 кВ Новая Тула протяженность 2х1 км провод марки А-400.

- Сооружение захода ВЛ 220 кВ Тула-Приокская на ПС 220 кВ Новая Тула протяженность 2х1 км провод марки А-400.

- Реконструкция ТЭЦ-ПВС ПАО «Тулачермет» - строительство нового ОРУ 110 кВ,  модернизация распределительного устройства, монтаж нового турбоагрегата ТС-35 (ТГ-6), замена турбогенератора №5.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой на ПС 110 кВ Привокзальная протяженность 3 км.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская-Привокзальная протяженность 3,3 км.

- Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново  с отпайками, ВЛ 110 кВ Ратово-Мясново, Ленинская – Ратово с отпайкой Тула - Мясново с отпайкой  на ПС 110 кВ Южная общая протяженность 24,3 км.

- Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2x25 MBA на 2x40 MBA.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково с установкой Т-3 25 MBA.

- Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Тула – Мясново № 1 с отпайками протяженность 2 х 1 км провод марки АС-120.

- Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Тула - Мясново № 1 с отпайкой на ПС 110 кВ Южная протяженность 2 х 1 км провод марки АС-120.

- Расширение РП-10 кВ Китаевка до подстанции с напряжением 110 кВ с установкой на первом этапе двух трансформаторов по 16 MBA.

- Строительство BJI 110 кВ Новая Тула - Китаевка 1, 2 протяженность 2 х 3 км провод марки АС-120.

- Сооружение ПС 110 кВ Горелки с установкой трансформаторов 2x40 МВА.

- Сооружение заходов на ПС 110 кВ Горелки от BJI 110 кВ Кировская-Октябрьская протяженность 2 х 2 км провод марки АС-120.

- Реконструкция ПС 110 кВ Щегловская с заменой трансформаторов2х40 МВА на 2х63 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Барсуки с заменой трансформаторов2х25 МВА на 2х40 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Медвенка с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Мясново с заменой трансформаторов3х25 МВА на 2х25 и 1х40МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рождественская с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой трансформаторов3х25 МВА на 2х25 и 1х40МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов2х25 МВА на 3х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Алешня с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рассвет с заменой трансформаторов2х16 МВА на 2х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки с заменой трансформаторов2х16 и 1х10МВА на 2х16 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо с заменой трансформаторов2х16 и 1х7,5 МВА на 2х16 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково с заменой трансформаторов2х25 МВА на 2х40 или 3х25 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов1х25 и 1х40 МВА на 2х40 МВА.

- Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская с заменой трансформаторов2х25 МВА на 2х40 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Синетулица с заменой трансформаторов1х4 и 1х3,2 МВА на 2х4 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Маслово с заменой трансформаторов1х5,6 и 1х10 МВА на 2х10 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Мыза с заменой трансформаторов2х6,3 МВА на 2х10 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Варфоломеево с заменой трансформаторов1х4 и 1х2,5 МВА на 2х4 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Тесницкая с заменой трансформаторов2х6,3 и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА.

- Реконструкция ПС 35 кВ Непрейка с заменой трансформаторов2х4 МВА на 2х6,3 МВА.

- Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ общая протяженность 565,4 км.

- Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Мясново со строительством РП-10 кВ протяженность 10,7 км.

- Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ общая протяженность 640,7 км.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей от 15 до 100 кВт общая протяженность 55,7 км.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей от 15 до 100 кВт (замена оборудования) мощность 3,1 МВА.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей до 15 кВт общая протяженность 898,2 км.

- Мероприятия по присоединению льготных групп потребителей для заявителей до 15 кВт (замена оборудования) мощность 35,6 МВА.

- Строительство BJI 0,4 кВ общая протяженность 156,7 км.

- Проведение, по необходимости, реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним.

- Проведение перекладки кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности.

- Строительство новых РП или РТП напряжением 10 кВ для электроснабжения новых и существующих площадок города, удалённых от РУ-10 кВ ПС  с прокладкой к ним по две питающие кабельные линии 10 кВ.

- Прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих РП.

- Строительство в местах сосредоточения нагрузки расчётного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА.

- Прокладка питающих кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроприёмников.

- Новые и реконструируемые РП и питающие кабельные линии должны учитывать использование их на перспективную расчётную нагрузку.

- Незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков планируется обеспечить от действующих ТП, возможно после проведения их реконструкции.

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям энергоснабжающих организаций на стадии конкретного проектирования, с учётом существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

Воздушные (ВЛ) и кабельные (КЛ) линии электропередачи в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно вышеперечисленным документам расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее:

-	для ВЛ-500 кВ    – 40 метров;

-	для ВЛ-220 кВ    – 25 метров;

-	для ВЛ-110 кВ    – 20 метров;

-	для ВЛ-220 кВ    – 15 метров;

-	для ВЛ до 20 кВ – 10 метров

Охранные зоны ВЛ являются планировочными ограничениями для размещения капитальных зданий и сооружений.

4.9.3. Теплоснабжение

Стратегия обеспечения теплом потребителей городского округа г. Тула – это организация централизованного теплоснабжения в основном от существующих теплоисточников, на которых предусматривается модернизация оборудования, а также от новых планируемых источников тепла.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением новую многоквартирную застройку, а также объекты социального и культурно-бытового назначения, общественно-деловые и планируемые производственные объекты.

Для теплоснабжения планируемых производственных объектов, удалённых от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла – газовые котельные малой мощности, либо при значительном тепло- и электропотреблении объекты когенерации – мини ТЭС.

Все предлагаемые к строительству новые котельные будут работать на топливе природный газ.

На тепловых источниках предусмотреть автоматическое регулирование, контроль, сигнализацию и управление технологическими процессами. Химводоподготовка должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования, с последующей деаэрацией.

В качестве основного топлива котельных на планируемый период предусмотреть природный газ.

Система теплоснабжения принимается «закрытая», с подключением абонентов через центральные тепловые пункты (ЦТП), либо индивидуальные тепловые пункты (ИТП), размещаемые в технических подпольях зданий.

Температурный график тепловых сетей принят 130 – 700 С. Тепловые сети проложить до ЦТП (ИТП). ЦТП (ИТП) должны работать без постоянного обслуживающего персонала, а информация выводиться  на единый диспетчерский пульт управления.  Следует предусмотреть установку приборов учёта вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии.

Тепловые сети проложить в две трубы, подземно в непроходных каналах,  либо бесканально  из труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана. Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Тепловые нагрузки, трассировка тепловых сетей и диаметры трубопроводов уточняются на последующей стадии проектирования.

Теплоснабжение индивидуальной малоэтажной застройки (без и с приусадебными участками) будет носить локальный характер – от автономных теплогенерирующих установок, работающих на природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечёт за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передачи тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Подсчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесённому к 1 кв.м. общей площади. Все расчеты произведены в соответствии с экономической частью проекта.

Подсчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади. Все расчеты произведены в соответствии с экономической частью проекта.

В соответствии СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 23-01-99* "Строительная климатология» и климатическим районированием территории страны, город Тула относится к 2-му климатическому району, подрайону II B.

При подсчёте расхода тепла были учтены следующие климатические данные:

-	расчётная температура наружного воздуха  – минус 140С;

-	средняя температура за отопительный период – минус 30С;

-	продолжительность отопительного периода – 207 суток.

В жилых домах предусмотрено водяное отопление и горячее водоснабжение. В помещениях объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, в зависимости от назначения предусматривается как воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией, так и водяное отопление с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, а также горячее водоснабжение.

Расчёт тепловых нагрузок по оценочным объемам нового строительства приведён в таблице и будет уточнён и скорректирован на последующей стадии проектирования.

Таблица 4.28

Расчетные тепловые нагрузки перспективной жилой застройки

| Территории, входящие в состав городского округа | Существующее положение 2016 г. |  | I-ый этап 2025 г |  |  |  | Проектный срок 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | Гкал/час | Всего |  | В том числе новое строительство |  | Всего |  |  |  | В том числе новое строительство |  |  |  |
|  |  |  | тыс. м2 | Гкал/час | тыс. м2 | Гкал/час | тыс. м2 | Гкал/час |  |  | тыс. м2 |  | Гкал/час |  |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 48,89 | 851,4 | 75,73 | 308,1 | 27,73 | 1026,6 | 92,39 |  |  | 483,3 |  | 43,49 |  |
| - среднеэтажная |  | 106,69 | 1225,4 | 110,29 | 39,9 | 3,59 | 1457,6 | 131,8 |  |  | 272,1 |  | 24,51 |  |
| - малоэтажная |  | 40,55 | 355,9 | 42,71 | 18 | 2,16 | 355,9 | 42,71 |  |  | 18 |  | 2,16 |  |
| - индивидуальная усадебная |  | 77,22 | 520,8 | 78,12 | 6 | 0,9 | 520,8 | 78,12 |  |  | 6 |  | 0,9 |  |
| Всего |  | 273,35 | 2953,5 | 306,85 | 372 | 34,38 | 3291,5 | 345,02 |  |  | 779,4 |  | 71,06 |  |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| - среднеэтажная |  | 1,85 | 151,1 | 13,59 | 130,5 | 11,75 | 302,2 | 27,19 |  |  | 281,7 |  | 25,35 |  |
| - малоэтажная |  | 8,32 | 134,8 | 16,18 | 65,5 | 7,86 | 322,3 | 38,68 |  |  | 253 |  | 30,36 |  |
| - индивидуальная усадебная |  | 40,69 | 337,6 | 50,64 | 66,3 | 9,95 | 485,5 | 72,83 |  |  | 220,9 |  | 33,13 |  |
| Всего |  | 50,86 | 623,5 | 80,41 | 262,3 | 29,56 | 1110 | 138,7 |  |  | 755,5 |  | 88,84 |  |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 48,89 | 851,4 | 76,63 | 308,1 | 27,73 | 1026,5 | 92,38 |  |  | 483,3 |  | 43,49 |  |
| - среднеэтажная |  | 108,55 | 1376,5 | 123,89 | 170,4 | 15,34 | 1759,9 | 158,39 |  |  | 553,8 |  | 49,84 |  |
| - малоэтажная |  | 48,86 | 490,7 | 58,88 | 83,5 | 10,02 | 629,0 | 75,48 |  |  | 271 |  | 32,52 |  |
| - индивидуальная усадебная |  | 117,92 | 858,4 | 128,76 | 72,3 | 10,84 | 986,1 | 147,91 |  |  | 226,9 |  | 34,03 |  |
| ИТОГО по округу |  | 324,22 | 3577 | 387,26 | 634,3 | 63,94 | 4401,5 | 483,72 |  |  | 1534,9 |  | 159,88 |  |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 157,54 | 1772,4 | 159,52 | 21,9 | 1,97 | 1772,4 |  |  | 159,52 |  | 21,9 |  | 1,97 |
| - среднеэтажная |  | 136,15 | 1512,8 | 136,15 | - | - | 151,8 |  |  | 136,15 |  | - |  | - |
| - малоэтажная |  | 40,94 | 446,6 | 53,59 | 105,4 | 12,65 | 446,6 |  |  | 53,59 |  | 105,4 |  | 12,65 |
| - индивидуальная усадебная |  | 51,97 | 400,5 | 60,07 | 54 | 8,1 | 410,6 |  |  | 61,59 |  | 120,4 |  | 18,06 |
| Всего |  | 386,6 | 4132,3 | 409,33 | 181.3 | 22,72 | 4092,4 |  |  | 410,85 |  | 247,7 |  | 32,68 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
| - среднеэтажная |  | 5,33 | 86,5 | 7,78 | 27,3 | 2,46 | 164,4 |  |  | 14,79 |  | 105,3 |  | 9,48 |
| - малоэтажная |  | 5,19 | 92,6 | 11,11 | 49,3 | 5,92 | 233,3 |  |  | 27,99 |  | 190 |  | 22,8 |
| - индивидуальная усадебная |  | 20,74 | 434,8 | 65,22 | 296,5 | 44,47 | 1122,7 |  |  | 168,4 |  | 989,3 |  | 148,39 |
| Всего |  | 31,26 | 613,9 | 84,11 | 373,1 | 52,85 | 1520,4 |  |  | 211,18 |  | 1284,7 |  | 180,67 |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 157,54 | 1772,4 | 155,01 | 21,9 | 1,97 | 1772,4 |  |  | 155,01 |  | 21,9 |  | 1,97 |
| - среднеэтажная |  | 141,48 | 1599,3 | 143,94 | 27,3 | 2,45 | 1677,3 |  |  | 150,95 |  | 105,3 |  | 9,48 |
| - малоэтажная |  | 46,14 | 539,2 | 64,7 | 154,7 | 18,56 | 629,9 |  |  | 75,59 |  | 295,4 |  | 35,45 |
| - индивидуальная усадебная |  | 72,72 | 835,3 | 125,29 | 350,8 | 52,62 | 1533,2 |  |  | 229,98 |  | 1109,7 |  | 166,45 |
| ИТОГО по округу |  | 417,86 | 4746,2 | 493,44 | 554,4 | 75,57 | 5612,8 |  |  | 622,03 |  | 1532,4 |  | 213,35 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 51,44 | 1175,3 | 105,78 | 603,6 | 54,32 | 1256,9 |  |  | 113,12 |  | 685,3 |  | 61,67 |
| - среднеэтажная |  | 81,94 | 1304,1 | 117,37 | 393,7 | 35,43 | 1442,1 |  |  | 129,79 |  | 531,7 |  | 47,85 |
| - малоэтажная |  | 31,63 | 263,6 | 31,63 | - | - | 578,6 |  |  | 69,43 |  | 342,2 |  | 41,06 |
| - индивидуальная усадебная |  | 72,06 | 484,6 | 72,69 | 4,3 | 0,64 | 484,6 |  |  | 72,69 |  | 4,3 |  | 0,64 |
| Всего |  | 237,07 | 3227,6 | 327,47 | 1001,6 | 90,39 | 3729,6 |  |  | 385,03 |  | 1563,5 |  | 151,22 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
| - среднеэтажная |  | 4,25 | 95 | 8,55 | 47,8 | 4,3 | 231,8 |  |  | 20,86 |  | 184,6 |  | 16,61 |
| - малоэтажная |  | 9,24 | 137,9 | 16,55 | 60,9 | 7,31 | 312,0 |  |  | 37,44 |  | 235 |  | 28,2 |
| - индивидуальная усадебная |  | 48,15 | 700 | 105,0 | 379 | 56,85 | 1573,3 |  |  | 235,99 |  | 1261,7 |  | 189,25 |
| Всего |  | 61,64 | 932,9 | 130,1 | 487,7 | 68,46 | 2117,2 |  |  | 294,29 |  | 1681,3 |  | 234,06 |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 51,44 | 1175,2 | 105,77 | 603,6 | 54,32 | 1256,9 |  |  | 113,12 |  | 685,3 |  | 61,67 |
| - среднеэтажная |  | 86,18 | 1399,1 | 125,92 | 441,5 | 39,73 | 1673,9 |  |  | 150,65 |  | 716,3 |  | 64,47 |
| - малоэтажная |  | 40,87 | 401,5 | 48,18 | 60,9 | 7,31 | 890,6 |  |  | 106,87 |  | 577,2 |  | 69,26 |
| - индивидуальная усадебная |  | 120,21 | 1184,7 | 177,71 | 383,3 | 57,49 | 2026,4 |  |  | 303,96 |  | 1266 |  | 189,9 |
| ИТОГО по округу |  | 298,71 | 4160,5 | 457,57 | 1489,3 | 158,85 | 5846,8 |  |  | 679,32 |  | 3244,8 |  | 385,28 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зареченский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 130,47 | 1588,9 | 143,0 | 139,2 | 12,53 | 1588,9 |  |  | 143,0 |  | 139,2 |  | 12,53 |
| - среднеэтажная |  | 42,73 | 850,2 | 76,52 | 375,4 | 33,79 | 850,2 |  |  | 76,52 |  | 375,4 |  | 33,79 |
| - малоэтажная |  | 19,25 | 201 | 24,12 | 40,6 | 4,87 | 201,0 |  |  | 24,12 |  | 40,6 |  | 4,87 |
| - индивидуальная усадебная |  | 52,36 | 483,1 | 72,46 | 134,0 | 20,1 | 483,1 |  |  | 72,46 |  | 134 |  | 20,1 |
| Всего |  | 244,81 | 3123,2 | 316,1 | 689,3 | 71,29 | 3123,2 |  |  | 316,1 |  | 689,3 |  | 71,29 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | - | 2,1 | 0,19 | 2,1 | 0,19 | 8 |  |  | 0,72 |  | 8 |  | 0,72 |
| - среднеэтажная |  | 12,57 | 162,8 | 14,65 | 23,1 | 2,08 | 191,7 |  |  | 17,25 |  | 51,9 |  | 4,67 |
| - малоэтажная |  | 22,8 | 272,9 | 32,75 | 82,9 | 9,95 | 486,5 |  |  | 58,38 |  | 296,5 |  | 35,58 |
| - индивидуальная усадебная |  | 87,97 | 791,5 | 118,72 | 205 | 30,75 | 1246,5 |  |  | 186,98 |  | 689,9 |  | 103,48 |
| Всего |  | 123,34 | 1229,3 | 166,31 | 313,1 | 42,97 | 1932,7 |  |  | 263,33 |  | 1046,4 |  | 144,45 |
| Территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 130,47 | 1591 | 143,19 | 141,3 | 12,72 | 1596,9 |  |  | 143,72 |  | 147,2 |  | 13,25 |
| - среднеэтажная |  | 55,3 | 1013 | 91,17 | 398,5 | 35,87 | 1041,8 |  |  | 93,76 |  | 427,3 |  | 38,46 |
| - малоэтажная |  | 42,05 | 473,9 | 56,87 | 123,5 | 14,82 | 642,5 |  |  | 77,1 |  | 337,1 |  | 40,45 |
| - индивидуальная усадебная |  | 140,34 | 1274,6 | 191,19 | 339 | 50,85 | 1689,5 |  |  | 253,42 |  | 823,9 |  | 123,58 |
| ИТОГО по округу |  | 368,15 | 4352,5 | 482,41 | 1002,3 | 114,26 | 4970,7 |  |  | 579,43 |  | 1735,7 |  | 215,74 |
| Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многоэтажная |  | 88,01 | 991 | 89,19 | 13,1 | 1,18 | 991,0 |  | 89,19 |  |  | 13,1 |  | 1,18 |
| - среднеэтажная |  | 61,21 | 680,1 | 61,21 | - | - | 680,1 |  | 61,21 |  |  | - |  | - |
| - малоэтажная |  | 13,02 | 108,5 | 13,02 | - | - | 108,5 |  | 13, 2 |  |  | - |  | - |
| - индивидуальная усадебная |  | 6,82 | 45,5 | 6,82 | - | - | 28,5 |  | 4,27 |  |  | - |  | - |
| Всего |  | 169,06 | 1825,1 | 170,24 | 13,1 | 1,18 | 1796,1 |  | 166,49 |  |  | 13,1 |  | 1,18 |
| ИТОГО по округу |  | 169,06 | 1825,1 | 170,24 | 13,1 | 1,18 | 1796,1 |  | 166,49 |  |  | 13,1 |  | 1,18 |
| ВСЕГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТУЛА | 14967,9 | 1578 | 18661,3 | 1990,92 | 3693,3 | 413,8 | 22622,0 |  | 2530,99 |  |  | 8054,0 |  | 975,43 |

Тепловая нагрузка на жилищно-коммунальную застройку к расчетному сроку по городскому округу ориентировочно составит 2539,99 Гкал/час, в том числе  на период I-го этапа 1990,92 Гкал/час, в том числе:

-	на централизованные системы – 1396,17  Гкал/час  (1337,17 Гкал/час на период I-го этапа);

-	на децентрализованную систему теплоснабжения – 1136,0 Гкал/час (751,36 Гкал/час на период I-го этапа).

Прирост тепловой нагрузки ожидается в основном за счет нового жилищного строительства, а также объектов социально-бытового и производственного назначений.

При разработке раздела «Теплоснабжение» были учтены проектные предложения «Схемы теплоснабжения города Тулы на период до 2030 года. Актуализация», разработанной ООО инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения», Москва. 2015 г., а также проекты планировки и застройки микрорайонов г. Тула.

Для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей города проектом предлагаются следующие мероприятия на расчетный срок (2035 г.):

- Реконструкция ТЭЦ-ПВС ПАО «Тулачермет».

- Строительство котельной "IV Северо-восточный мкр" производительностью 20 Гкал/час.

- Строительство котельной "Малевка" производительностью 7,5 Гкал/час.

- Строительство котельной "Н. Китаевка" производительностью 30 Гкал/час.

- Строительство котельной "Мыза" производительностью 4,5 Гкал/час.

- Строительство котельной "I Юго-восточный мкр" производительностью 9 Гкал/час.

- Строительство котельной "Петровский квартал" производительностью 8 Гкал/час.

- Строительство котельной "Водосточный обвод" производительностью 1,5 Гкал/час.

- Строительство котельной "мкр Молодежный" производительностью 2,5 Гкал/час.

- Строительство паровой блок-модульной котельной (БМК) ООО «ТД "Богучарово-Маркет» производительностью 3,87 Гкал/час.

- Реконструкция котельной «Кв. П-1» по ул. Макаренко, 6-б с увеличением  мощности с  5,652 Гкал/час до 7 Гкал/час:

- перевод котельной в водогрейный режим;

- замена существующих котлов на жаротрубные производительностью 7 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Тургеневская,48» с 4,51 Гкал/час до 6 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Кв. 27» ул. Шухова, 4-а с 2,496 Гкал/час до 7 Гкал/час.

- Реконструкция без увеличения  мощности котельной «З.Р.К.» ул. М. Горького, 10-б - перевод на закрытую схему.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «IV ЮВМР»  ул. Оборонная, 95-б с 28,5 Гкал/час до 36 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «КонтиТулаЭнергоТепло» ул. Щегловская засека, 31 с 100 Гкал/час до 130 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «п. Южный» пос.  Южный, Скуратово с заменой существующих котлов на жаротрубные 4,62 Гкал/час до 6 Гкал/час.

- Реконструкция котлов на котельной «Кв. 190» ул. Мезенцева, 38 с заменой существующих горелок на  смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Новогостеевка»  мкр. Новогостеевка, ул. Рязанская, 22 с 12,44 Гкал/час до 17 Гкал/час и  переводом котельной в  водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котлов на котельной «Кв. 38»  ул. Баженова, 10-а с заменой  существующих горелок на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котельной «ТПИ – Кв. 155» пр-т Ленина, 84-а  с реконструкцией тягодутьевого оборудования и заменой существующих дымососов и дымовой трубы.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «п. II Западный» пос. II Западный, Скуратово  с 8,088 Гкал/час до 7 Гкал/час  с переводом  котельной в водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Школа №41» ул. Сурикова, 15 с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с  заменой существующих котлов на жаротрубные и увеличением  мощности котельной «п. 12 лет Октября» Калужское ш., 7-а с 1,8 Гкал/час до 20 Гкал/час, а также  переводом  котельной в водогрейный режим.

- Реконструкция с  заменой существующих котлов на жаротрубные и  увеличением  мощности котельной «Союзная, 6-а» с 14,6 Гкал/час до 17 Гкал/час.

- Реконструкция котельной «Кв. Д» ул. Оружейная, 21 с реконструкцией котлов: замена существующих горелок ИГК на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Дм. Ульянова, 23»  с 5,58 Гкал/час до 15 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Кв. 100-101» ул. Ф. Энгельса, 148 с 5,616 Гкал/час до 12,9 Гкал/час.

- Реконструкция котельной «Кв. 31» ул. Кутузова, 10-а с переводом котельной в водогрейный режим и заменой существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котлов котельной «Школа киномехаников» 18-й проезд, 94	с заменой существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Кв. Н» ул. Сурикова, 8 с 3,12 Гкал/час до 6 Гкал/час и заменой существующих котлов на жаротрубныеи переводом части потребителей с тепловой нагрузкой 2 Гкал/ч на котельную «Кв. Н-а».

- Реконструкция котельной «Кв. 39» ул. Баженова, 28-а с заменой  существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котельной «Кв. 52» Загородный  проезд, 7-а с заменой  существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Профилакторий»  п. Горелки, ул. Макаренко, 29-4 с 3,208 Гкал/час до 4,5 Гкал/час и заменой существующих котлов на жаротрубные, а также переводом части потребителей с тепловой нагрузкой 2 Гкал/ч на котельную  «Кв. Н-а».

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «ВКХ»  ул. Демидовская плотина, 8	с 4,8 Гкал/час до 8 Гкал/час с переводом  котельной в водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Школа №59» ул. Гончарова, 1-а с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Шоссейная, 17/19»  ул. Шоссейная, 17/19 (Одоевское шоссе) с 4,344 Гкал/час до 6,5 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Ф.Р.К.» ул. Фрунзе, 2 с переводом  на закрытую схему.

- Реконструкция котельной «Кв. 50» ул. Комсомольская, 167 с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «пр-т Ленина,91-а» с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Токарева, 57» с 2,43 Гкал/час до 7 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Семашко (им. Ваныкина)» ул. Первомайская, 13-7 с 13,38 Гкал/час до 15 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Первомайская, 24» с 2,568 Гкал/час до 4 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Малые Гончары» ул. Малые Гончары, 15 с 3,816 Гкал/час до 4,5 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Тулабумпром»  Скуратово с 5,59 Гкал/час до 8 Гкал/час с заменой существующих котлов блочной части котельной на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Д/с №95» ул. 9 Мая, 22 с 0,13 Гкал/час до 0,4 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Кв. К-а» ул. Седова, 9-б с 6,24 Гкал/час до 7,5 Гкал/час с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Кв. 110» ул. Шевченко, 10-б с 2,496 Гкал/час до 3,5 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Луначарского, 69» с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Староникитская, 38» с 3,767 Гкал/час до 6 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Кв. 32» ул. Р. Зорге, 19-б с заменой  существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котельной «Д/с №97» ул. Станиславского, 12а с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «ДСУ-1» п. Менделеевский, ул. Пионерская, 10-а с переводом котельной в водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Ликвидация котельной «Дом Техники» ул. Менделеевская, 3.

- Ликвидация котельной «Железнодорожная, 38».

- Строительство котельной мкр Прудное мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Прудное.

- Строительство котельной мкр Новая Тула мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Новая Тула.

- Строительство котельной мкр Левобережный мощностью 23 Гкал/час.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Левобережный.

- Строительство котельной мкр Времена Года мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Времена Года.

- Строительство котельной мкр Петелино мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Петелино.

- Строительство котельной мкр Михалково мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Михалково.

- Строительство котельной мкр Красные Ворота мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Красные Ворота.

- Строительство котельной для новой среднеэтажной застройки г. Шатск мощностью 3 Гкал/час.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной г.  Шатск.

- Строительство котельной для новой среднеэтажной застройки д. Долгое мощностью 5 Гкал/час.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной д. Долгое.

- Строительство котельной для новой среднеэтажной застройки пос. Помогайлово мощностью 3,5 Гкал/час.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной пос. Помогайлово.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ЗРК» ул. М. Горького, 10-б от ТК-23 до ТК-34 с Ду=300 мм на Ду=350 мм протяженность 230 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ЗРК» ул. М. Горького, 10-б от ТК-37 до ТК-40 с Ду=250 мм на Ду=300 мм протяженность 142 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ЗРК» ул. М. Горького, 10-б от ТК-161 до ТК-165	с Ду=400 мм на Ду=500 мм протяженность 220 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-79 до ТК-85 с Ду=250 мм на Ду=400 мм протяженность 166 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-85 до ТК-86 с Ду=205 мм на Ду=300 мм протяженность 18 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-86 до ТК-216 с Ду=200 мм на Ду=300 мм протяженность 190 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-216 до котельной «2 ПМР» с Ду=150/100 мм на Ду=200/150 мм протяженность 721 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-2 до ТК-5	с Ду=200 мм на Ду=250 мм протяженность 69 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-50 до ТК-21 с Ду=80 мм на Ду=100 мм протяженность 54 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-69а до УТ-69 с Ду=70 мм на Ду=100 мм протяженность 98 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-8 до ТК-48 с Ду=125 мм на Ду=150 мм протяженность 83 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от ТК-48 до ТК-50 с Ду=100 мм на Ду=125 мм протяженность 98 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «Дом техники» ул. Менделеевская, 3 от ТК-2 до УТ-2 с Ду=100 мм на Ду=125 мм протяженность 80 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «пр-т Ленина, 54» от ТК-5 до ТК-9 с Ду=125 мм на Ду=150 мм протяженность 47 м.

В том числе на I-ый этап (2025 г.):

- Реконструкция ТЭЦ-ПВС ПАО «Тулачермет».

- Строительство котельной "IV Северо-восточный мкр" производительностью 20 Гкал/час.

- Строительство котельной "Малевка" производительностью 7,5 Гкал/час.

- Строительство котельной "Н. Китаевка" производительностью 30 Гкал/час.

- Строительство котельной "Мыза" производительностью 4,5 Гкал/час.

- Строительство котельной "I Юго-восточный мкр" производительностью 9 Гкал/час.

- Строительство котельной "Петровский квартал" производительностью 8 Гкал/час.

- Строительство котельной "Водосточный обвод" производительностью 1,5 Гкал/час.

- Строительство котельной "мкр Молодежный" производительностью 2,5 Гкал/час.

- Строительство паровой блок-модульной котельной (БМК) производительностью 3,87 Гкал/час.

- Реконструкция котельной «Кв. П-1»  по ул. Макаренко, 6-б с увеличением  мощности с  5,652 Гкал/час до 7 Гкал/час:

- перевод котельной в водогрейный режим;

- замена существующих котлов на жаротрубные производительностью 7 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Тургеневская,48» с 4,51 Гкал/час до 6 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Кв. 27» ул. Шухова, 4-а с 2,496 Гкал/час до 7 Гкал/час.

- Реконструкция без увеличения мощности котельной «З.Р.К.» ул. М. Горького, 10-б - перевод на закрытую схему.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «IV ЮВМР» ул. Оборонная, 95-б с 28,5 Гкал/час до 36 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «КонтиТулаЭнергоТепло»  ул. Щегловская засека, 31 с 100 Гкал/час до 130 Гкал/час.

- Реконструкция котлов на котельной «Кв. 190» ул. Мезенцева, 38 с заменой существующих горелок на  смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Новогостеевка»  мкр. Новогостеевка, ул. Рязанская, 22 с 12,44 Гкал/час до 17 Гкал/час и  переводом котельной в водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котлов на котельной «Кв. 38» ул. Баженова, 10-а с заменой  существующих горелок на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котельной «ТПИ – Кв. 155» пр-т Ленина, 84-а  с реконструкцией тягодутьевого оборудования и заменой существующих дымососов и дымовой трубы.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «п. II Западный» пос. II Западный, Скуратово  с 8,088 Гкал/час до 7 Гкал/час с переводом  котельной в водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Школа №41» ул. Сурикова, 15 с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с  заменой существующих котлов на жаротрубные и увеличением мощности котельной «п. 12 лет Октября» Калужское ш., 7-а с 1,8 Гкал/час до 20 Гкал/час, а также  переводом  котельной в водогрейный режим.

- Реконструкция с  заменой существующих котлов на жаротрубные и  увеличением  мощности котельной «Союзная, 6-а» с 14,6 Гкал/час до 17 Гкал/час.

- Реконструкция котельной «Кв. Д» ул. Оружейная, 21 с реконструкцией котлов: замена существующих горелок ИГК на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Дм. Ульянова, 23»  с 5,58 Гкал/час до 15 Гкал/час.

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «Кв. 100-101» ул. Ф. Энгельса, 148 с 5,616 Гкал/час до 12,9 Гкал/час.

- Реконструкция котельной «Кв. 31» ул. Кутузова, 10-а с переводом котельной в водогрейный режим и заменой существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котлов котельной «Школа киномехаников» 18-й проезд, 94	с заменой существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Кв. Н»  ул. Сурикова, 8 с 3,12 Гкал/час до 6 Гкал/час и заменой существующих котлов на жаротрубныеи переводом части потребителей с тепловой нагрузкой 2 Гкал/ч на котельную «Кв. Н-а».

- Реконструкция котельной «Кв. 39»  ул. Баженова, 28-а с заменой  существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котельной «Кв. 52» Загородный проезд, 7-а с заменой  существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Профилакторий»  п. Горелки, ул. Макаренко, 29-4 с 3,208 Гкал/час до 4,5 Гкал/час и заменой существующих котлов на жаротрубные, а также переводом части потребителей с тепловой нагрузкой 2 Гкал/ч на котельную  «Кв. Н-а».

- Реконструкция с увеличением  мощности котельной «ВКХ»  ул. Демидовская плотина, 8	с 4,8 Гкал/час до 8 Гкал/час с переводом  котельной в водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Школа  №59» ул. Гончарова, 1-а с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Шоссейная, 17/19»  ул. Шоссейная, 17/19 (Одоевское шоссе) с 4,344 Гкал/час до 6,5 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Ф.Р.К.» ул. Фрунзе, 2 с переводом на закрытую схему.

- Реконструкция котельной «Кв. 50» ул. Комсомольская, 167 с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «пр-т Ленина,91-а» с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Токарева, 57» с 2,43 Гкал/час до 7 Гкал/час с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Семашко (им. Ваныкина)» ул. Первомайская, 13-7 с 13,38 Гкал/час до 15 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция с увеличением мощности котельной «Первомайская, 24» с 2,568 Гкал/час до 4 Гкал/час с заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Луначарского, 69» с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «Кв. 32» ул. Р. Зорге, 19-б с заменой  существующих горелок котлов на смесительные с автоматизацией.

- Реконструкция котельной «Д/с №97» ул. Станиславского, 12а с заменой  существующих котлов на жаротрубные.

- Реконструкция котельной «ДСУ-1» п. Менделеевский, ул. Пионерская, 10-а с переводом котельной в водогрейный режим и заменой существующих котлов на жаротрубные.

- Ликвидация котельной «Дом Техники» ул. Менделеевская, 3.

- Ликвидация котельной «Железнодорожная, 38».

- Строительство котельной мкр Прудное мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Прудное.

- Строительство котельной мкр Новая Тула мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Новая Тула.

- Строительство котельной мкр Левобережный мощностью 23 Гкал/час.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Левобережный.

- Строительство котельной мкр Времена Года мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Времена Года.

- Строительство котельной мкр Петелино мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Петелино.

- Строительство котельной мкр Михалково мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Михалково.

- Строительство котельной мкр Красные Ворота мощность будет определена специализированным проектом.

- Прокладка межквартальных тепловых сетей от котельной мкр Красные Ворота.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ЗРК» ул. М. Горького, 10-б от ТК-23 до ТК-34 с Ду=300 мм на Ду=350 мм протяженность 230 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной «ЗРК» ул. М. Горького, 10-б от ТК-37 до ТК-40 с Ду=250 мм на Ду=300 мм протяженность 142 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «ЗРК» ул. М. Горького, 10-б от ТК-161 до ТК-165	с Ду=400 мм на Ду=500 мм протяженность 220 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-79 до ТК-85 с Ду=250 мм на Ду=400 мм протяженность 166 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-85 до ТК-86 с Ду=205 мм на Ду=300 мм протяженность 18 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-86 до ТК-216 с Ду=200 мм на Ду=300 мм протяженность 190 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «ФРК» ул. Фрунзе, 2 от ТК-216 до котельной «2 ПМР» с Ду=150/100 мм на Ду=200/150 мм протяженность 721 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-2 до ТК-5	с Ду=200 мм на Ду=250 мм протяженность 69 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-50 до ТК-21 с Ду=80 мм на Ду=100 мм протяженность 54 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-69а до УТ-69 с Ду=70 мм на Ду=100 мм протяженность 98 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от УТ-8 до ТК-48 с Ду=125 мм на Ду=150 мм протяженность 83 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «2 ПМР» ул. Халтурина, 9 от ТК-48 до ТК-50 с Ду=100 мм на Ду=125 мм протяженность 98 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «Дом техники» ул. Менделеевская, 3 от ТК-2 до УТ-2 с Ду=100 мм на Ду=125 мм протяженность 80 м.

- Реконструкция участка тепловой сети котельной  «пр-т Ленина, 54» от ТК-5 до ТК-9 с Ду=125 мм на Ду=150 мм протяженность 47 м.

4.9.4. Газоснабжение

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей планируемой территории. Природным газом намечается обеспечить существующих и новых потребителей.

Система газоснабжения остается прежней – от газопроводов–отводов от магистральных газопроводов «Ставрополь – Москва II» и на базе природного газа месторождения Уренгой – Оренбург.

Расчет часовых расходов газа различных групп потребителей производился в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменением №1) и данных раздела «Теплоснабжение».

При определении  расходов газа принято:

-	теплотворная способность природного газа 33.5МДж/н.м3 (8000 ккал/час);

-	к.п.д. отопительных котельных – 0,85;

-	к.п.д. местных систем отопления – 0,9;

-	обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение»;

-	приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Природный газ будет использоваться населением индивидуальной и малоэтажной застройки на  приготовления пищи, горячей воды и отопления помещений. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты.

Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности - либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Таблица4.29

Планируемый расход природного газа потребителями нового жилищного строительства

| Территории, входящие в состав городского округа | Существующее положение 01.01.2016 г. |  | I-ый этап 2025 г. |  |  |  | Расчетный срок 2035 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | Тыс .м3/год | Новое строительство |  | м3/час | тыс.м3/год | Новое строительство |  |
|  |  |  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |  |  | м3/час | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 3350 | 7540 | 3970 | 8930 | 530 | 1190 | 4380 | 9860 | 1030 | 2330 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 24620 | 78780 | 29030 | 92900 | 4640 | 14840 | 34380 | 110000 | 9780 | 31270 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 13160 | 36850 | 13430 | 37600 | 370 | 1020 | 13430 | 37600 | 370 | 1020 |
| Всего | 41130 | 123170 | 46430 | 139430 | 5540 | 17050 | 52190 | 157460 | 11180 | 34620 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 330 | 740 | 680 | 1520 | 350 | 790 | 1210 | 2720 | 890 | 2000 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 840 | 2690 | 3150 | 10080 | 2200 | 7030 | 6500 | 20850 | 5680 | 18160 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 6050 | 16950 | 8040 | 22500 | 1870 | 5250 | 12440 | 34840 | 6520 | 18260 |
| Всего | 7220 | 20380 | 11870 | 34100 | 4420 | 13070 | 20150 | 58410 | 13090 | 38420 |
| ИТОГО по округу | 48350 | 143550 | 58300 | 173530 | 9960 | 30120 | 72340 | 215870 | 24270 | 73040 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 5270 | 11850 | 5500 | 12380 | 230 | 530 | 5400 | 12140 | 270 | 610 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 43980 | 140750 | 45150 | 144460 | 1160 | 3720 | 45150 | 144460 | 1160 | 3720 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 9780 | 27380 | 11730 | 32840 | 1950 | 5460 | 11930 | 33410 | 3290 | 9220 |
| Всего | 59030 | 179980 | 62380 | 189680 | 3340 | 9710 | 62480 | 190010 | 4720 | 13550 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 270 | 560 | 710 | 1600 | 440 | 1000 | 1610 | 3620 | 1350 | 3030 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 1110 | 3550 | 1870 | 5970 | 760 | 2430 | 4030 | 12890 | 2920 | 9350 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 3150 | 8820 | 9550 | 26750 | 6400 | 17930 | 24620 | 68940 | 21570 | 60400 |
| Всего | 4530 | 12930 | 12130 | 34320 | 7600 | 21360 | 30260 | 85450 | 25840 | 72780 |
| ИТОГО по округу | 63560 | 192910 | 74510 | 224000 | 10940 | 31070 | 92740 | 275460 | 30560 | 86330 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 2970 | 6680 | 4400 | 9890 | 1430 | 3220 | 4910 | 11040 | 2020 | 4540 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 20890 | 66840 | 33460 | 107060 | 15570 | 40210 | 38870 | 124380 | 18210 | 58260 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 11860 | 33220 | 11950 | 33460 | 90 | 240 | 14500 | 40600 | 2860 | 8000 |
| Всего | 35720 | 106740 | 49810 | 150410 | 17090 | 43670 | 58280 | 176020 | 23090 | 70800 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 580 | 1300 | 1160 | 2600 | 580 | 1300 | 2340 | 5270 | 1780 | 4000 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 1280 | 4090 | 2350 | 7540 | 1110 | 3560 | 5540 | 17730 | 4300 | 13760 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 7160 | 20050 | 15290 | 42820 | 8170 | 22870 | 34390 | 96280 | 27450 | 76870 |
| Всего | 9020 | 25440 | 18800 | 52960 | 9860 | 27730 | 42270 | 119280 | 33530 | 94630 |
| ИТОГО по округу | 44740 | 132180 | 68610 | 203370 | 26950 | 71400 | 100550 | 295300 | 56620 | 165430 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зареченский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 3240 | 7300 | 4190 | 9420 | 940 | 2120 | 4000 | 9000 | 870 | 1950 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 25600 | 81910 | 32420 | 103750 | 6830 | 21840 | 32420 | 103750 | 21840 | 32420 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 8370 | 23430 | 11410 | 31950 | 3040 | 8520 | 11410 | 31950 | 3040 | 8520 |
| Всего | 37210 | 112640 | 48020 | 145120 | 10810 | 32480 | 47830 | 144700 | 25750 | 42890 |
| Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 1110 | 2500 | 1490 | 3350 | 380 | 860 | 2180 | 4900 | 1100 | 2480 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 3360 | 10740 | 4370 | 13980 | 1010 | 3240 | 6600 | 21130 | 3250 | 10380 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 13420 | 37560 | 18240 | 51060 | 4820 | 13500 | 29180 | 81710 | 16370 | 45840 |
| Всего | 17890 | 50800 | 24100 | 68390 | 6210 | 17600 | 37960 | 107740 | 20720 | 58700 |
| ИТОГО по округу | 55100 | 163440 | 72120 | 213510 | 17020 | 50080 | 85790 | 252440 | 46470 | 101590 |
| Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 2420 | 5440 | 2440 | 5480 | 20 | 40 | 2390 | 5390 | 20 | 40 |
| 2.Централизованное теплоснабжение (котельные) | 21800 | 69770 | 21970 | 70300 | 170 | 530 | 21970 | 70300 | 170 | 530 |
| 3.Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной застройки | 1800 | 5040 | 1800 | 5040 | - | - | 1460 | 4070 | - | - |
| Всего | 26020 | 80250 | 26210 | 80820 | 190 | 570 | 25820 | 79760 | 190 | 570 |
| ИТОГО по округу | 26020 | 80250 | 26210 | 80820 | 190 | 570 | 25820 | 79760 | 190 | 570 |
| ВСЕГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТУЛА | 237770 | 712330 | 299750 | 895230 | 65060 | 183240 | 377240 | 1118830 | 158110 | 426960 |

- Таким образом, ориентировочный прирост расхода природного газа по планируемой территории на жилищно-коммунальные нужды на проектный срок составит  377240 м3/час или 1118830 тыс. м3/год, в том числе на I-ый этап 299750 м3/час или 895230 тыс. м3/год.

- На централизованное теплоснабжение расход газа составит – 195460 м3/час или 625490 тыс. м3/год, в том числе на I-й этап – 173770 м3/час или 556040 тыс. м3/год

- При разработке раздела «Газоснабжение» были учтены проектные предложения «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Тульской области», разработанной АО «Газпром промгаз».

На расчетный срок (2035 г.) намечаются следующие мероприятия:

- Строительство нового ГРП ТЭЦ-ПВС.

- Куст ГРС Тульская, ГРС Плехановская, ГРС Рождественская, ГРС Новотульская, ГРС Косогорская

- Демонтаж ГРС Новотульская.

- Строительство ГРС Новотульская (новая площадка) Рвых1=0,6 МПа Рвых2=0,6 МПа Qч вых1=2,4 тыс.куб.м/час Qч вых2=257,74 тыс.куб.м/час Qг=1123,0 млн.куб.м/год.

- Реконструкция ГРС Рождественская с увеличением производительности.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Коптево – ГРП Волково диаметр 63 мм  протяженность  1,8  км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Волково Р=0,54 МПа  Q=56,4 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Долгое диаметр  57 мм   протяженность  3,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Долгое Р=0,57 МПа Q=63,6 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Долгое – ГРП площадка малоэтажного строительства.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Долгое Р=0,57 МПа Q=471,8 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на котельную д. Долгое.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Крюково.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=251,1 куб.м/час д. Крюково.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Коптево.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=1786,1 куб.м/час д. Коптево.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Волково – Батищево.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=212,6 куб.м/час д. Батищево.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Батищево – Буковолово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=76,9  куб.м/час д. Буковолово.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Буковолово – Городенки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=180,6 куб.м/час д. Городенки.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Георгиево – Интюшово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=265,2 куб.м/час д. Интюшово.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Интюшово – Беломутово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=247,1 куб.м/час д. Беломутово.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Спасское – Большие Кузьменки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=58,7 куб.м/час д. Большие Кузьменки.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Большие Кузьменки – Чириково.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=188,3  куб.м/час д. Чириково.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа Чириково – Кожино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадка малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=504,2 куб. м/час д. Кожино.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП площадку малоэтажного строительства с. Зайцево.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,57 МПа Q=1112,9 куб. м/час с. Зайцево.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Уваровка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=1085,4 куб. м/час д. Уваровка.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Струково.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=1003,3 куб. м/час д. Струково.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства пос. Рассвет.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=319,9 куб. м/час пос. Рассвет.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Хопилово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=1050,9 куб. м/час д. Хопилово.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Мыза.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Петровский Квартал.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Михалково.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Новая Тула.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Н. Китаевка.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства близ д. Верхнее Елькино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,57 МПа Q=52,65 куб. м/час близ д. Верхнее Елькино.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП н.п. Раздолки диаметр 108 мм протяженность 1,6 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Раздолки Р=0,60 МПа Q=44,8 куб.м/час.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Петрово Р=0,54 МПа Q=86,8 куб.м/час.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Мыза МО Иншинский Р=0,59 МПа Q=156,1 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа к инвестиционной площадке 2 «Корпорация развития» диаметр  315 мм протяженность  0,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП инвестиционной площадки 2 «Корпорация развития» Р=0,59 МПа Q=10 тыс. куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Верхнее Елькино – ГРП Нижняя Китаевка диаметр  89 мм протяженность 2,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Нижняя Китаевка Р=0,63 МПа Q=182,9 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Рвы – ГРП Струково диаметр 110 мм протяженность 1,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Струково	Р=0,25 МПа Q=227 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Струково – ГРП Горюшино диаметр 63 мм протяженность 1,6 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП ГРП Горюшино Р=0,25 МПа Q=50,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРС Новотульская (новая площадка) – ГРП Малая Еловая диаметр 1030 мм протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	ГРП Малая Еловая Р=0,60 МПа  Q=26,9 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа до существующего газопровода высокого давления  диаметр  1020 мм    протяженность  1,2 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа  на  ГРП Петелино диаметр 110 мм протяженность  0,6 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Верхняя Заря – ГРП Барыково МО Ильинское диаметр  63 мм   протяженность 1,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Барыково МО Ильинское Р=0,60 МПа Q=19,1 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» – ГРП Глухие Поляны диаметр 63 мм протяженность  1,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Глухие Поляны Р=0,21 МПа Q=129,5 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Высокое – ГРП Демидовка диаметр 110 мм протяженность  2,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Демидовка Р=0,20 МПа Q=101,3 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Демидовка –ГРП Новоселки диаметр 63 мм протяженность 0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Новоселки Р=0,20 МПа Q=71,7 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Демидовка — ГРП Оленино диаметр 110 мм протяженность 2,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Оленино Р=0,20 МПа Q=100,1 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Бежка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=155,2 куб. м/час д. Бежка.

- Сооружение распределительный газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную г. Шатск.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Медвенка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=245,0 куб. м/час д. Медвенка.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Кишкино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=93,1 куб. м/час д. Кишкино.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Алферьево.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=1470,1 куб. м/час д. Алферьево.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства с. Волынцево.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=324,0 куб. м/час с. Волынцево.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Гнездино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=87,0 куб.м/час д. Гнездино.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Крюково.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства д. Крюково.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Крюково.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=87,0 куб.м/час д. Крюково.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Ширино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства д. Ширино.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Ширино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=911,2 куб. м/час д. Ширино.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Сине-Тулица.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=694,5 куб. м/час д. Сине-Тулица.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Страхово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=2409,7  куб. м/час д. Страхово.

- Строительство распределительного газопровода среднего давления на котельную мкр Молодежный.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП-110 – ГРП площадки малоэтажного строительства.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 площадки малоэтажного строительства.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа  	на ГРП Семеновка диаметр 90 мм протяженность  1,6 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа	на ГРП Волоть диаметр 57 мм протяженность  0,3 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Семеновка – ГРП Восточный диаметр 63 мм протяженность  1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Восточный Р=0,28 МПа Q=29,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа 	на ГРП Рождествено диаметр 63 мм протяженность 0,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Рождествено 	Р=0,28 МПа Q=198,4 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа	ГРП Торхово – ГРП Теплое	 диаметр  159 мм  протяженность  5,1 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа	ГРП Теплое – ГРП Руднево диаметр  63 мм   протяженность 4,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Руднево Р=0,26 МПа Q=19,3 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Жировка диаметр 159 мм протяженность  1,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Жировка Р=0,68 МПа Q=30,8 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Жировка – ГРП Помогайлово диаметр 159 мм протяженность 1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Помогайлово	Р=0,68 МПа Q=50,2 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГГРП Юрьево  диаметр  110 мм   протяженность  3,3 км.

- Строительство головного газорегуляторного пункта  ГГРП Юрьево Рвх=0,56 МПа Рвых=0,3 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГГРП Юрьево – ГРП поселок близ Юрьево диаметр 110 мм протяженность 2,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП поселок близ Юрьево  Р=0,29 МПа Q=300,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП ООО «Прогресс» диаметр 57 мм протяженность 1,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП ООО «Прогресс» Р=0,58 МПа Q=13,9 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Куранова (ТУ) диаметр 57 мм протяженность 1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Куранова (ТУ) Р=0,53 МПа Q=300,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Татьево диаметр  63 мм  протяженность  0,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Татьево Р=0,69 МПа Q=87,0 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Раздолки диаметр 325 мм L=0,2 км Д=108 мм протяженность 1,6 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Раздолки Р=0,6 МПа Q=44,8 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Стуколово диаметр  110 мм  протяженность  2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 Стуколово Р=0,6 МПа Q=115,5 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Ратово диаметр  114 мм протяженность  0,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Ратово Р=0,58 МПа Q=84,4 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории 	Р≤1,2 МПа на ГРП индустриальный парк «Новая Тула» диаметр  426 мм  протяженность  4,5 км; диаметр  273 мм   протяженность  2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП индустриальный парк «Новая Тула»Р=1,09 МПа Q=41197,9 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории 	Р≤1,2 МПа на ГРП Участок 175 диаметр 57 мм протяженность 0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Участок 175 Р=1,08 МПа Q=131,4 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории 	Р≤1,2 МПа на ГГРП диаметр  108 мм  протяженность 1,4 км.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГГРП Рвх=0,81 МПа Рвых=0,6 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа на ГРП Тандер диаметр  219 мм протяженность  0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Тандер Р=0,96 МПа Q=10000 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории 	Р≤1,2 МПа диаметр  400 мм.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории  Р≤1,2 МПа на ГРП инвестиционная площадка 3 «Корпорация развития» диаметр  219 мм протяженность  0,5 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП коттеджный поселок Сомылинка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 коттеджный поселок Сомылинка Р= МПа Q=куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП СНТ Песчаный диаметр 57 мм протяженность 0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Песчаный Р=0,63 МПа Q=450,0 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Мартиросов диаметр  57 мм   протяженность  0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Мартиросов Р= МПа Q=куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Гостеевка диаметр  63 мм  протяженность  0,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 Гостеевка Р=0,57 МПа Q=95,2 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа на ГРП инвестиционная площадка 1 «Корпорация развития» диаметр  1020 мм  протяженность  0,1 км; диаметр 325 мм протяженность  1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП инвестиционная площадка 1 «Корпорация развития» Р=0,28 МПа Q=13333,3 куб .м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГГРП №1 – ГРП 4-го северо-восточного мкр Тулы диаметр  530 мм   протяженность  3,5 км.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Водосточный Обвод.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Левобережный.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Времена Года.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства пос. Петелино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Костино Р=0,47 МПа Q=483,9 куб. м/час пос. Петелино.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства с. Фалдино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Костино Р=0,47 МПа Q=143,7 куб.м/час с. Фалдино.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Кишкино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Костино Р=0,47 МПа Q=93,1 куб.м/час д. Кишкино.

- Куст ГРС Обидимская Ленинский район

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Обидимо п. – ГРП Пятницкое диаметр 110 мм протяженность  4,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Пятницкое Р=0,47 МПа Q=124,8 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Пятницкое – ГРП Костино диаметр 110 мм протяженность 2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Костино Р=0,47 МПа Q=34,2 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Костино – ГРП Малиновка диаметр  110 мм  протяженность  0,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Малиновка Р=0,47 МПа Q=169,3 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Малиновка – ГРП Гремячево диаметр 63 мм протяженность  1,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Гремячево Р=0,47 МПа Q=46,0 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГГРП диаметр  159 мм  протяженность  0,0 км.

- Строительство головного газорегуляторного пункта	ГРГП Рвх=0,58 МПа Рвых=0,6 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГГРП – ГРП частная собственность диаметр 225 мм протяженность  0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП частная собственность Р=0,58 МПа Q=5616,0 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа до ГРП Варфоломеево	 диаметр 110 мм протяженность 5,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Варфоломеево Р=0,52 МПа Q=193,6 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Варфоломеево – ГРП Ильино диаметр 110 мм протяженность  0,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Ильино Р=0,52 МПа Q=189,8 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Конино диаметр  63 мм протяженность 3,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Конино Р=0,52 МПа Q=30,1 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Конино – ГРП Луковицы диаметр 63 мм протяженность 1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Луковицы Р=0,51 МПа Q=41,7 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Варфоломеево – ГРП Кривцово диаметр 90 мм протяженность 2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Кривцово Р=0,52 МПа Q=99,2 куб .м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Кривцово – ГРП Хомутовка диаметр 63 мм протяженность  3,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Хомутовка Р=0,50 МПа Q=37,3 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Хомутовка – ГРП Поповкино диаметр 63 мм протяженность 1,6 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Поповкино Р=0,50 МПа Q=34,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Поповкино – ГРП Занино диаметр 63 мм протяженность 2,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Занино Р=0,50 МПа Q=38,8 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Сальково диаметр  63 мм  протяженность  2,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 Сальково Р=0,55 МПа Q=39,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Сальково – ГРП Кутепово диаметр  63 мм   протяженность  1,5 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Ионино – ГРП Акульшино диаметр 63 мм протяженность  1,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Акульшино Р=0,54 МПа Q=33,2 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Акульшино – ГРП Некрасово диаметр 63 мм протяженность  1,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 Некрасово Р=0,54 МПа Q=77,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Ленинский 1– ГРП Щепилово диаметр 110 мм протяженность  2,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Щепилово Р=0,55 МПа Q=91,5 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Щепилово – ГРП Сторожевое д. диаметр 63 мм протяженность  3,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта  ГРП Сторожевое д. Р=0,54 МПа Q=67,5 куб. м/час.

- Куст ГРС Ревякинская Ленинский район

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа ГРП Октябрьский – ГРП Первомайский МО Рожд. диаметр  57 мм протяженность  1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Первомайский МО Рожд. Р=1,20 МПа Q=46,3 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Погромное диаметр 90 мм протяженность  1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Погромное Р=0,59 МПа Q=83,8 куб .м/час.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГГРП на отводе от ГРС Ревякинская Рвх=1,20 МПа Рвых=0,6 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГГРП – ГРП Липки диаметр  90 мм   протяженность  2,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Липки Р=0,60 МПа Q=115,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Липки – ГРП Форино диаметр 90 мм протяженность  1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Форино Р=0,60 МПа Q=43,4 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Белое Поле диаметр 63 мм протяженность  0,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Белое Поле Р=0,59 МПа Q=23,1 куб. м/час.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную ООО «Богучарово-Маркет».

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства с. Слободка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,59 МПа Q=613,5 куб. м/час с. Слободка.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства пос. Малахово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,59 МПа Q=1093,5 куб .м/час пос. Малахово.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства с. Хрущево.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,59 МПа Q=1184,6  куб. м/час с. Хрущево.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Скорнево.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,59 МПа Q=374,6 куб. м/час д. Скорнево.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП мкр Красные Ворота.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Красные Ворота.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Красные Ворота.

- Куст ГРС Кураковская Дубенский район

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Кураково – ГРП Криволапово диаметр 63 мм протяженность  2,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Криволапово Р=0,56 МПа Q=20,2 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Криволапово – ГРП Борзуново диаметр 63 мм протяженность  1,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Борзуново Р=0,55 МПа Q=30,4 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Борзуново – ГРП Труново диаметр 63 мм протяженность 1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Труново Р=0,55 МПа Q=36,1 куб.м/час.

- Куст ГРС Болоховская Киреевский район

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа	ГРП Кишкино – ГРП Крюковка диаметр 114 мм  протяженность  0,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Крюковка Р=0,29 МПа Q=53,7 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Крюковка – ГРП Лутовиново диаметр 110 мм протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Лютовиново Р=0,29 МПа Q=202,9 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,6 МПа ГРП Лутовиново – ГРП Лобынское диаметр 63 мм протяженность  1,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Лобынское Р=0,29 МПа Q=16,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Шатск – ГРП ООО «Нафта Трейд» диаметр  160 мм   протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  ООО «Нафта Трейд» Р=0,58 МПа Q=1165,7 куб.м/час.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Акулино Р=0,56 МПа Q=43,7 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Пещерово диаметр 63 мм протяженность  0,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Пещерово Р=0,51 МПа Q=114,9 куб. м/час.

- Куст ГРС Новопавшинская Дубенский район

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Борщовка – ГРП Мерлиновка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Мерлиновка.

- Сооружение межпоселкового газопровода на  ГРП Натальинка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Натальинка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Нижние Бурсы.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Нижние Бурсы – ГРП Верхние Бурсы.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Верхние Бурсы.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Алешня — ГРП Ефимово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Ефимово.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГГРП Алешня.

- Сооружение межпоселкового газопровода	ГГРП Алешня — ГРП Рождество.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства с. Алешня.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,58 МПа Q=2160,6  куб.м/час с. Алешня.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Помогайлово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,58 МПа Q=164,0 куб. м/час д. Помогайлово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Рождество.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Первомайский МО Фед.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Первомайский МО Фед.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Первомайский МО Фед. – ГРП Старое Петрищево

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Старое Петрищево.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Старое Петрищево – ГРП Рыдомо.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Рыдомо.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Медведки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Медведки.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Берники ст.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Берники ст.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Площанки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Площанки.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Занино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Занино.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП г. Берники.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП г. Берники.

В том числе на I-ый этап:

- Строительство нового ГРП ТЭЦ-ПВС.

- Куст ГРС Тульская, ГРС Плехановская, ГРС Рождественская, ГРС Новотульская, ГРС Косогорская

- Демонтаж ГРС Новотульская.

- Строительство ГРС Новотульская (новая площадка) Рвых1=0,6 МПа Рвых2=0,6 МПа Qч вых1=2,4 тыс .куб. м/час Qч вых2=257,74 тыс. куб. м/час Qг=1123,0 млн. куб. м/год.

- Реконструкция ГРС Рождественская с увеличением производительности.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Коптево – ГРП Волково диаметр 63 мм  протяженность  1,8  км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Волково Р=0,54 МПа  Q=56,4 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Долгое диаметр 57 мм протяженность 3,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Долгое Р=0,57 МПа Q=63,6 куб .м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Струково.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=1003,3 куб. м/час д. Струково.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства пос. Рассвет.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=319,9 куб. м/час пос. Рассвет.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Хопилово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства  Р=0,57 МПа Q=1050,9 куб. м/час д. Хопилово.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Мыза.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Петровский Квартал.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Михалково.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Новая Тула.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории на котельную мкр Н. Китаевка.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства близ д. Верхнее Елькино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,57 МПа Q=52,65 куб. м/час близ д. Верхнее Елькино.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП н.п. Раздолки диаметр  108 мм протяженность 1,6  км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Раздолки Р=0,60 МПа Q=44,8 куб. м/час.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Петрово Р=0,54 МПа Q=86,8 куб.м/час.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Мыза МО Иншинский	Р=0,59 МПа Q=156,1 куб.м/час

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа к инвестиционной площадке 2 «Корпорация развития» диаметр 315 мм протяженность  0,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП инвестиционной площадки 2 «Корпорация развития» Р=0,59 МПа Q=10 тыс. куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа  ГРП Верхнее Елькино – ГРП Нижняя Китаевка диаметр  89 мм протяженность  2,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Нижняя Китаевка Р=0,63 МПа Q=182,9 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Рвы – ГРП Струково диаметр 110 мм протяженность 1,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Струково	Р=0,25 МПа Q=227 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Струково – ГРП Горюшино диаметр  63 мм протяженность  1,6 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	ГРП Горюшино Р=0,25 МПа Q=50,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРС Новотульская (новая площадка) – ГРП Малая Еловая диаметр 1030 мм протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	ГРП Малая Еловая Р=0,60 МПа  Q=26,9 куб .м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа до существующего газопровода высокого давления  диаметр  1020 мм протяженность  1,2 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Петелино диаметр 110 мм протяженность  0,6 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Верхняя Заря – ГРП Барыково  МО Ильинское диаметр  63 мм протяженность  1,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Барыково МО Ильинское Р=0,60 МПа Q=19,1 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа ГРП ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» – ГРП Глухие Поляны диаметр 63 мм протяженность 1,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Глухие Поляны Р=0,21 МПа Q=129,5 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Высокое – ГРП Демидовка диаметр 110 мм протяженность  2,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Демидовка Р=0,20 МПа Q=101,3 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа ГРП Демидовка – ГРП Новоселки  диаметр 63 мм протяженность 0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Новоселки Р=0,20 МПа Q=71,7 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Демидовка – ГРП Оленино диаметр  110 мм   протяженность  2,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Оленино Р=0,20 МПа Q=100,1 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Медвенка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=245,0 куб.м/час д. Медвенка.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Рублево-Медвенки.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Гнездино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства Р=0,29 МПа Q=87,0 куб. м/час д. Гнездино.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площади малоэтажного строительства д. Крюково.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства д. Крюково.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Ширино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства д. Ширино.

- Строительство распределительного газопровода среднего давления на котельную мкр Молодежный.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП-110 – ГРП площадки малоэтажного строительства.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 площадки малоэтажного строительства.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа  на ГРП Семеновка диаметр 90 мм протяженность  1,6 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа на ГРП Волоть диаметр 57 мм протяженность  0,3 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Семеновка – ГРП Восточный  диаметр  63 мм  протяженность 1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Восточный Р=0,28 МПа Q=29,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа на ГРП Рождествено диаметр  63 мм  протяженность  0,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Рождествено 	Р=0,28 МПа Q=198,4 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа ГРП Торхово – ГРП Теплое диаметр 159 мм протяженность  5,1 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа ГРП Теплое – ГРП Руднево диаметр  63 мм протяженность  4,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Руднево Р=0,26 МПа Q=19,3 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Жировка диаметр 159 мм протяженность  1,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Жировка Р=0,68 МПа Q=30,8 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Жировка – ГРП Помогайлово диаметр 159 мм протяженность 1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Помогайлово Р=0,68 МПа Q=50,2 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГГРП Юрьево диаметр 110 мм протяженность  3,3 км.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГГРП Юрьево Рвх=0,56 МПа Рвых=0,3 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа ГГРП Юрьево – ГРП поселок близ Юрьево диаметр 110 мм протяженность  2,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП поселок близ Юрьево  Р=0,29 МПа Q=300,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП ООО «Прогресс» диаметр 57 мм протяженность  1,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП ООО «Прогресс» Р=0,58 МПа Q=13,9 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Куранова (ТУ) диаметр 57 мм протяженность  1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Куранова (ТУ) Р=0,53 МПа Q=300,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Татьево диаметр  63 мм  протяженность  0,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Татьево Р=0,69 МПа Q=87,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Раздолки диаметр 325 мм L=0,2 км Д=108 мм протяженность  1,6 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Раздолки Р=0,6 МПа Q=44,8 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Стуколово диаметр  110 мм  протяженность  2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Стуколово Р=0,6 МПа Q=115,5 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Ратово диаметр 114 мм протяженность  0,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Ратово Р=0,58 МПа Q=84,4 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа на ГРП индустриальный парк «Новая Тула» диаметр  426 мм  протяженность  4,5 км; диаметр 273 мм протяженность  2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП индустриальный парк «Новая Тула» Р=1,09 МПа Q=41197,9 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа на ГРП Участок 175 диаметр 57 мм протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Участок 175 Р=1,08 МПа Q=131,4 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа на ГГРП диаметр 108 мм протяженность 1,4 км.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГГРП Рвх=0,81 МПа Рвых=0,6 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа на ГРП Тандер диаметр  219 мм  протяженность  0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Тандер Р=0,96 МПа Q=10000 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа диаметр  400 мм.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа на ГРП инвестиционная площадка 3 «Корпорация развития» диаметр  219 мм протяженность  0,5 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП коттеджный поселок Сомылинка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 коттеджный поселок Сомылинка Р= МПа Q=куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП СНТ Песчаный диаметр 57 мм протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Песчаный Р=0,63 МПа Q=450,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП Мартиросов диаметр 57 мм протяженность  0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Мартиросов Р= МПа Q=куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Гостеевка диаметр  63 мм  протяженность  0,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 Гостеевка Р=0,57 МПа Q=95,2 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа на ГРП инвестиционная площадка 1 «Корпорация развития» диаметр 1020 мм  протяженность  0,1 км; диаметр 325 мм протяженность  1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП инвестиционная площадка 1 «Корпорация развития» Р=0,28 МПа Q=13333,3 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГГРП №1 – ГРП 4-го северо-восточного мкр Тулы диаметр  530 мм   протяженность  3,5 км.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Водосточный Обвод.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Левобережный.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Времена Года.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГРП площадки малоэтажного строительства д. Кишкино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Костино Р=0,47 МПа Q=93,1 куб.м/час д. Кишкино.

- Куст ГРС Обидимская Ленинский район

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Обидимо п. – ГРП Пятницкое диаметр 110 мм   протяженность  4,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Пятницкое Р=0,47 МПа Q=124,8 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Пятницкое – ГРП Костино диаметр 110 мм протяженность  2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Костино Р=0,47 МПа Q=34,2 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Костино – ГРП Малиновка диаметр 110 мм  протяженность  0,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Малиновка Р=0,47 МПа Q=169,3 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Малиновка – ГРП Гремячево диаметр 63 мм  протяженность  1,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Гремячево Р=0,47 МПа Q=46,0 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на ГГРП диаметр  159 мм  протяженность  0,0 км.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГРГП Рвх=0,58 МПа Рвых=0,6 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГГРП — ГРП частная собственность диаметр 225 мм   протяженность  0,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП частная собственность Р=0,58 МПа Q=5616,0 куб .м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа до ГРП Варфоломеево  диаметр  110 мм  протяженность  5,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Варфоломеево Р=0,52 МПа Q=193,6 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Варфоломеево – ГРП Ильино диаметр 110 мм   протяженность  0,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Ильино Р=0,52 МПа Q=189,8 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Конино диаметр  63 мм   протяженность  3,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Конино Р=0,52 МПа Q=30,1 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Конино – ГРП Луковицы диаметр 63 мм протяженность  1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Луковицы Р=0,51 МПа Q=41,7 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Варфоломеево  – ГРП Кривцово диаметр 90 мм протяженность  2,3 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Кривцово Р=0,52 МПа Q=99,2 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Кривцово – ГРП Хомутовка диаметр  63 мм   протяженность  3,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Хомутовка Р=0,50 МПа Q=37,3 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа ГРП Хомутовка – ГРП Поповкино диаметр 63 мм   протяженность  1,6 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Поповкино Р=0,50 МПа Q=34,0 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Поповкино – ГРП Занино диаметр 63 мм протяженность  2,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Занино Р=0,50 МПа Q=38,8 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Сальково диаметр  63 мм  протяженность  2,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Сальково Р=0,55 МПа Q=39,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Сальково – ГРП Кутепово диаметр 63 мм протяженность  1,5 км.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Ионино – ГРП Акульшино диаметр 63 мм   протяженность  1,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Акульшино Р=0,54 МПа Q=33,2 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Акульшино – ГРП Некрасово диаметр 63 мм  протяженность  1,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Некрасово Р=0,54 МПа Q=77,0 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Ленинский 1– ГРП Щепилово  диаметр  110 мм   протяженность  2,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Щепилово Р=0,55 МПа Q=91,5 куб .м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Щепилово – ГРП Сторожевое д. диаметр  63 мм   протяженность  3,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта  ГРП Сторожевое д. Р=0,54 МПа Q=67,5 куб. м/час.

- Куст ГРС Ревякинская Ленинский район

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления I категории 	 Р≤1,2 МПа ГРП Октябрьский – ГРП Первомайский МО Рожд. диаметр  57 мм   протяженность  1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Первомайский МО Рожд. Р=1,20 МПа Q=46,3 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Погромное диаметр  90 мм   протяженность  1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП	 Погромное Р=0,59 МПа Q=83,8 куб. м/час.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГГРП на отводе от ГРС Ревякинская Рвх=1,20 МПа Рвых=0,6 МПа.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГГРП— ГРП Липки диаметр  90 мм   протяженность  2,7 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Липки Р=0,60 МПа Q=115,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Липки – ГРП Форино диаметр 90 мм протяженность  1,4 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Форино Р=0,60 МПа Q=43,4 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Белое Поле диаметр  63 мм   протяженность  0,1 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Белое Поле Р=0,59 МПа Q=23,1 куб .м/час.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную ООО «Богучарово-Маркет».

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП мкр Красные Ворота.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП площадки малоэтажного строительства мкр Красные Ворота.

- Сооружение распределительного газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа на котельную мкр Красные Ворота.

- Куст ГРС Кураковская Дубенский район

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Кураково – ГРП Криволапово диаметр 63 мм протяженность  2,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Криволапово Р=0,56 МПа Q=20,2 куб.м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Криволапово – ГРП Борзуново диаметр 63 мм   протяженность  1,2 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Борзуново Р=0,55 МПа Q=30,4 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Борзуново – ГРП Труново диаметр 63 мм протяженность  1,0 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Труново Р=0,55 МПа Q=36,1 куб. м/час.

- Куст ГРС Болоховская Киреевский район

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления  Р≤0,3 МПа ГРП Кишкино – ГРП Крюковка диаметр  114 мм  протяженность  0,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Крюковка Р=0,29 МПа Q=53,7 куб .м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа ГРП Крюковка – ГРП Лутовиново диаметр  110 мм   протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Лютовиново Р=0,29 МПа Q=202,9 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода среднего давления Р≤0,6 МПа ГРП Лутовиново – ГРП Лобынское диаметр  63 мм протяженность  1,8 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Лобынское Р=0,29 МПа Q=16,6 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа ГРП Шатск – ГРП ООО «Нафта Трейд» диаметр 160 мм протяженность  0,5 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП ООО «Нафта Трейд» Р=0,58 МПа Q=1165,7 куб. м/час.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Акулино Р=0,56 МПа Q=43,7 куб. м/час.

- Сооружение межпоселкового газопровода высокого давления II категории  Р≤0,6 МПа на ГРП Пещерово диаметр  63 мм протяженность  0,9 км.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Пещерово Р=0,51 МПа Q=114,9 куб. м/час.

- Куст ГРС Новопавшинская Дубенский район

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Борщовка – ГРП Мерлиновка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Мерлиновка.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Натальинка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Натальинка.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Нижние Бурсы.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Нижние Бурсы – ГРП Верхние Бурсы.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Верхние Бурсы.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Алешня – ГРП Ефимово.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Ефимово.

- Строительство головного газорегуляторного пункта ГГРП Алешня.

- Сооружение межпоселкового газопровода	ГГРП Алешня – ГРП Рождество.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Рождество.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Первомайский МО Фед.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Первомайский МО Фед.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Первомайский МО Фед. – ГРП Старое Петрищево

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Старое Петрищево.

- Сооружение межпоселкового газопровода ГРП Старое Петрищево – ГРП Рыдомо.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Рыдомо.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Медведки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Медведки.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Берники ст.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Берники ст.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Площанки.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП Площанки.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП Занино.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП  Занино.

- Сооружение межпоселкового газопровода на ГРП г. Берники.

- Строительство газорегуляторного пункта ГРП г. Берники.

4.9.5. Средства связи

Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи городского округа г. Тула предполагается, что на конец расчетного периода (2035 г.) основным поставщиком услуг проводной телефонной связи будет ОАО «Ростелеком». Кроме того, услуги телефонной связи будут предоставлять операторы сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ОАО «ВымпелКом», ОАО «МобильныеТелеСистемы», ОАО «Мегафон».

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат и средней численности семьи 2,8 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять 1000/2,8=357 телефонов.

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки определяется из расчёта:

-	для жилого сектора − 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью);

-	для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов спортивно-развлекательного назначения общегородского и районного значения с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) − ориентировочно 10-15 % от ёмкости жилого сектора;

-	для неучтённых абонентов, включения таксофонов и резерва ёмкости − 10 % от общей ёмкости.

Распределение прироста потребности по территории городского округа г. Тула соответствует архитектурно-планировочным решениям генерального плана.

Таблица 4.30

Расчётное количество телефонных номеров

| Территории, входящие в состав городского округа | Существующая телефонная емкость, шт.номеров | Расчётная телефонная ёмкость шт. номеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь 2025 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
|  |  |  | В том числе новое строительство |  | В том числе новое строительство |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Центральный район города | 30700 | 35400 | 4700 | 39100 | 9200 |
| Населённые пункты | 2900 | 6000 | 3100 | 10700 | 7900 |
| ИТОГО по округу | 33600 | 41400 | 7800 | 49800 | 17100 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города | 47000 | 49100 | 2100 | 48200 | 2400 |
| Населённые пункты | 2300 | 6300 | 3900 | 14300 | 12000 |
| ИТОГО по округу | 49300 | 55400 | 6000 | 62500 | 14400 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города | 26100 | 39200 | 12800 | 43800 | 18000 |
| Населённые пункты | 5100 | 10300 | 5200 | 20900 | 15900 |
| ИТОГО по округу | 31200 | 49500 | 18000 | 64700 | 33900 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города | 28500 | 37400 | 8400 | 35700 | 7700 |
| Населённые пункты | 9700 | 13300 | 3400 | 19400 | 9800 |
| ИТОГО по округу | 38200 | 50700 | 11800 | 55100 | 17500 |
| Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по округу | 21400 | 21700 | 200 | 21400 | - |
| ИТОГО по городскому округу Тула | 173700 | 218700 | 43800 | 253500 | 82900 |
| Объекты соц-культбыта | 26000 | 32800 | 6600 | 38000 | 12400 |
| ВСЕГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТУЛА | 199700 | 251500 | 50400 | 291500 | 95300 |
| Всего с учётом резервной ёмкости в 10 % | 219700 | 276700 | 55400 | 320600 | 104800 |

Перспективная потребность в телефонных номерах на расчетный срок ориентировочно составит на расчетный срок − 320600 номеров, в том числе на первый этап − 276700.

Проектное решение

- Согласно проведённому подсчёту, для обеспечения перспективных абонентов городского округа телефонами в полном объёме потребуется значительное увеличение ёмкости телефонной сети (расчетный срок 2035 г.) по мере роста объёмов строительства и роста числа абонентов. Строительство сетей связи должно опережать ввод в эксплуатацию жилого фонда.

- Телефонизацию проектируемой застройки частично возможно осуществить за счёт увеличения ёмкости действующих АТС.

- Для развития телефонной сети на расчетный срок предлагается:

- Строительство новых АТС или выносных телефонных концентраторов в местах сосредоточения значительной телефонной ёмкости, в том числе:

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Времена Года монтированной емкостью 1000 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Юго-Восточный монтированной емкостью 3000 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Новая Тула монтированной емкостью 5200 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Красные Ворота монтированной емкостью 2500 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов д. Малевка монтированной емкостью 500 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов с. Осиновая Гора монтированной емкостью 3000 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов пос. Молодежный монтированной емкостью 900 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов г. Шатск монтированной емкостью 500 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов пос. Иншинский монтированной емкостью 1000 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов д. Долгое монтированной емкостью 700 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов д. Помогайлово монтированной емкостью 500 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов пос. Ленинский монтированной емкостью 700 номеров.

- Проведение реконструкции и расширение существующих АТС и телефонной сети на базе современной цифровой техники с прокладкой оптико-волоконных кабелей связи.

- Сооружение магистральных и распределительных сетей цифровой многоканальной телекоммуникационной сети для обеспечения пользователей широким спектром телекоммуникационных услуг связи высокой надежности и качества.

- Строительство телефонной канализации связи на новых трассах и докладка каналов на существующих участках.

- Прокладка на магистральных и распределительных сетях оптико-волоконных кабелей связи расчетной емкости.

- Для общедоступного пользования в местах массового присутствия жителей города рекомендуется установка таксофонов.

В том числе на период I-го этапа:

- Строительство новых АТС или выносных телефонных концентраторов в местах сосредоточения значительной телефонной ёмкости, в том числе:

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Времена Года монтированной емкостью 1000 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Юго-Восточный монтированной емкостью 3000 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Новая Тула монтированной емкостью 5200 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов мкр Красные Ворота монтированной емкостью 1500 номеров;

- строительство цифровой АТС для новых абонентов с. Осиновая Гора монтированной емкостью 1600 номеров.

- Проведение реконструкции и расширение существующих АТС и телефонной сети на базе современной цифровой техники с прокладкой оптико-волоконных кабелей связи.

- Сооружение магистральных и распределительных сетей цифровой многоканальной телекоммуникационной сети для обеспечения пользователей широким спектром телекоммуникационных услуг связи высокой надежности и качества.

- Строительство телефонной канализации связи на новых трассах и докладка каналов на существующих участках.

- Прокладка на магистральных и распределительных сетях оптико-волоконных кабелей связи расчетной емкости.

- Для общедоступного пользования в местах массового присутствия жителей города рекомендуется установка таксофонов

- При строительстве новых зданий требуется (при необходимости) выделение помещений под оборудование связи.

- Окончательный расчёт шкафной распределительной ёмкости, место установки оборудования, марка кабельной продукции, её ёмкость определяются на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями оператора связи.

- Радиотрансляция (проводное вещание)

- Проектом предусматривается стопроцентная радиофикация жилой и общественной застройки в соответствии с архитектурно-планировочными решениями генерального плана.

- Расчет включает: 1 основную р.т.т. на квартиру или дом, и 10 % от величины квартирного сектора на общественные, коммунальные здания и неучтённых (незаявленных) на стадии генерального плана абонентов.

- Результаты расчетов представлены в таблице.

Таблица 4.31

Расчётное количество прироста р.т.т. по городскому округу г. Тула

| Территории, входящие в состав городского округа | Существ. телефонная емкость, шт. номеров | Расчётная телефонная ёмкость шт. номеров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь 2025 г. |  |  | Расчетный срок 2035 г. |  |  |
|  |  |  | В том числе новое строительство |  |  | В том числе новое строительство |  |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район города | 30700 | 35400 |  | 4700 | 39100 |  | 9200 |
| Населённые пункты | 2900 | 6000 |  | 3100 | 10700 |  | 7900 |
| ИТОГО по округу | 33600 | 41400 |  | 7800 | 49800 |  | 17100 |
| Пролетарский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города | 47000 | 49100 |  | 2100 | 48200 |  | 2400 |
| Населённые пункты | 2300 | 6300 |  | 3900 | 14300 |  | 12000 |
| ИТОГО по округу | 49300 | 55400 |  | 6000 | 62500 |  | 14400 |
| Привокзальный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города | 26100 | 39200 |  | 12800 | 43800 |  | 18000 |
| Населённые пункты | 5100 | 10300 |  | 5200 | 20900 |  | 15900 |
| ИТОГО по округу | 31200 | 49500 |  | 18000 | 64700 |  | 33900 |
| Зареченский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарский район города | 28500 | 37400 |  | 8400 | 35700 |  | 7700 |
| Населённые пункты | 9700 | 13300 |  | 3400 | 19400 |  | 9800 |
| ИТОГО по округу | 38200 | 50700 |  | 11800 | 55100 |  | 17500 |
| Советский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по округу | 21400 | 21700 |  | 200 | 21400 |  | - |
| ИТОГО по городскому округу Тула | 173700 | 218700 |  | 43800 | 253500 |  | 82900 |

Существующая централизованная система проводного вещания позволяет подключение такого количества новых абонентов к существующему оборудованию РТС ПВ с учётом проведения реконструкции действующей сети и оборудования.

4.10. Озеленение территории

4.10.1. Озеленённые территории общего пользования

Поскольку обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования катастрофически недостаточна, генеральным планом предусматривается увеличение площади озелененных территорий общего пользования, в основном за счет обустройства территорий присоединенного ленинского района, в результате чего показатель обеспеченности увеличится до 23,2 кв. м/чел с увеличением площади озелененных территорий только в пределах г.Тулы на 841, 7 га, в т.ч. с обустройством 80,4 га в первую очередь реализации генерального плана.

Таблица 4.32

Баланс озеленённых территорий общего пользования города Тулы

| Административный район города Тулы | Озеленённые территории общего пользования, га | Обеспечен-ность жителей озеленёнными территориями общего пользования, кв. м/чел | Необходимая площадь озеленённых территорий общего пользования, га | Необходимо запланировать, га | Площадь озелененных территорий общего после выполнения мероприятий генерального плана, га | Обеспеченность жителей озеленёнными территориями общего пользования на расчетный срок, кв. м/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советский | 158,7 | 22,2 | 95,7 | Превышает норму обеспечен-ности ( на 63 га) | 188,4 | 31,5 |
| Центральный | 71,5 | 7,6 | 175,4 | 103,8 | 243,4 | 22,2 |
| Пролетарский | 73,2 | 4,8 | 215,8 | 142,7 | 183,4 | 13,6 |
| Зареченский | 51,5 | 5,5 | 160 | 108,5 | 223,3 | 22,3 |
| Привокзальный | 28 | 3,7 | 196,2 | 168,2 | 386 | 31,5 |
| Сумма | 382,8 | 7,9 | 843 | 460,2 | 1224,6 | 23,2 |

4.10.2.Озеленённые территории специального назначения

Генеральным планом предусматривается обустройство дополнительных территорий специального назначения, в результате чего показатель увеличится до 1992,7 га, в частности до 1910, 5 га на первую очередь.

4.10.3. Сбережение и формирование природно-экологического каркаса территории муниципального образования г. Тула

Образовавшаяся в результате объединения г. Тулы и Ленинского муниципального района укрупненная территория требует особого внимания к организации внутренней планировочной структуры. Одной из основных проблем при развитии территории может стать хаотичное разрастание города Тулы и активная застройка территории упраздненного Ленинского района. Решением данной проблемы является разработка полноценного сбалансированного природно-экологического каркаса территории, который обеспечит сохранение и функционирование основных природных территорий.

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие (по сравнению с действительным характером природопользования) режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу городского округа город Тула свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, большим «эффектом опушки», обеспечивает возможность для миграции животных, сохранение информационных свойств и генетического фонда элементов природной среды.

Кроме того, разнообразие в планировочной организации и использовании земель, а также большая площадь городского округа обуславливает необходимость разработки многоуровневой системы экологических связей: на уровне городского округа (элементы природно-экологического каркаса регионального значения, являющиеся частью более крупной и сложной структуры, объединяющей территорию всей Тульской области и соседних регионов) и на уровне населенных пунктов (элементы природно-экологического каркаса, обеспечивающие интеграцию территорий населенных пунктов в систему экологических связей городского округа).

В результате экологический каркас городского округа формируется из следующих основных элементов:

-	ядра регионального значения (крупные лесные массивы в составе лесного фонда Российской Федерации, площадь – 40 850 га);

-	линейные элементы крупных речных долин (экологический коридор регионального значения – долина р.Тулицы, площадь – 8 050 га);

-	линейные элементы долин водотоков средней протяженности и малых водотоков (площадь – 12 112 га);

-	ядра местного значения (озелененные территории общего пользования и открытые природные пространства в пределах населенных пунктов, площадь – 1 125 га);

-	экологические коридоры местного значения (бульвары, уличное озеленение, защитные лесополосы, зелёные коридоры вдоль транспортных и инженерных коммуникаций – 1 568 га).

Перечисленные элементы графически отображены на «Карте территорий природно-экологического каркас. Озеленение».

Общая площадь природно-экологического каркаса территории – 63705,7 га, что составляет 42% территории городского округа.

На территориях, отнесенных к экологическому каркасу, сохраняется существующий режим ведения лесного хозяйства и лесопользования (кроме особо охраняемых природных территорий и особо защитных участков леса), запрещается перевод лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. В пределах экологических коридоров помимо этого необходимы ограничения перевода открытых природных пространств в селитебные земли.

4.11. Инженерная защита территории от опасных природных процессов

Территория МО Тула расположена в пределах северной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Оки и Дона. Большая часть территории характеризуется равнинным рельефом. Преобладает эрозионно-денудационный рельеф слабоволнистых водоразделов и пологих склонов, расчлененных многочисленными долинами, оврагами и балками. Водоразделы выровненные, распространены плоские понижения. Речные долины относительно глубоко врезаны.

Современные геологические процессы и явления, протекающие на рассматриваемой территории, связаны с физико-географическими и геоморфологическими условиями, обусловлены морфогенетическими особенностями, преобладанием на междуречных пространствах, склонах и на дне долин лессовидных пород, весьма податливых воздействию денудации, усиливающихся климатическими факторами – ливневым характером дождей, быстрым снеготаянием, сильными ветрами и многими другими явлениями. Совокупность этих факторов и определяет широкое развитие таких физико-геологических процессов как овражная эрозия, речная эрозия, затопление паводковыми водами прибрежных территорий, наличие заболоченных участков, наличие подтопленных и потенциально-подтапливаемых территорий, грунтовые воды типа «верховодки», неблагоустроенность русел рек, плоскостной смыв на склонах водоразделов, просадочные явления, карстово-суффозионные явления, ветровая эрозия, наличие подработанных территорий.

Для создания безопасности устойчивого функционирования территории при градостроительном освоении необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории. Необходимо отметить, что мероприятия по инженерной защите и подготовке территории являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия территории и охрану водных объектов.

В состав мероприятий по инженерной защите территории от опасных природных процессов на территории  г.о. Тула входят:

-	защита от затопления паводками рек;

-	организация поверхностного стока;

-	строительство очистных сооружений поверхностного стока;

-	защита от подтопления грунтовыми водами;

-	противоэрозионные мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

-	крепление берегов рек;

-	регулирование русел водотоков;

-	противооползневые мероприятия;

-	мероприятия по борьбе с заболачиванием;

-	противокарстовые мероприятия;

-	мероприятия по освоению подработанных территорий;

-	освоение просадочных грунтов.

Выше перечисленные явления отрицательно влияют на нормальную жизнедеятельность территории и требуют выполнения трудоёмких и дорогостоящих мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

Мероприятия по предупреждению или ликвидации названных чрезвычайных ситуаций природного характера на рассматриваемой территории проводились в ограниченных объёмах.

4.11.1. Защита от затопления паводками рек

Поверхностные водные объекты представлены р. Упа и её притоками, а также прудами и озёрами.

Реки характеризуются значительным заилением русел, что приводит к затоплению жилой застройки при прохождении паводков.

В период половодья возможно затопление пониженных участков территории, автомобильных дорог, повреждение объектов. При высоких паводках возможно затопление зданий и сооружений.

Территории, затапливаемые паводками 1% обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства. Слой затопления паводками 1% обеспеченности для различных рек рассматриваемой территории изменяется в широких пределах.

В зону возможного затопления паводками 1% обеспеченности р. Упы и их притоков попадают значительные прибрежные территории г. Тулы, населённых пунктов городского округа.

-	на территории г. Тулы в соответствии с гидрологическими условиями р. Упы расчетные уровни весеннего половодья 1% обеспеченности составляют: у ж/д моста 157 м БС, у Пролетарского моста 158 м БС, меженный уровень 152,3 - 150,3 м БС. Ежегодно в период весенних паводков часть прибрежной территории города затапливается слоем воды от 4 до 7 м;

-	за пределами городской черты (на территории бывшего Ленинского района) в зоне возможного затопления паводками р. Упы могут оказаться: переезды Прилепы, Н. Присады, Новотул, Федоровка, Берники, а также отдельные дома, расположенные в населённых пунктах: Хрущево, Прилепы, Прилепские Выселки, Плеханово, Н. Присады, Алешня, Занино, Сторожевое, Фёдоровка, Барыково, Гремячево, Берники, Шепилово, Селиховое, Комаревка, Ленинский. При разливе реки Сежа затапливается переезд Сежский, при разливе реки Бежка – переезды в пос. Морозовка и Оленино.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависят от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Одним из основных мероприятий по защите от затопления паводками является регулирование русел рек (расчистка от ила, мусора и растительности) с целью увеличения их пропускной способности.

Кроме обеспечения гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, вышеназванные мероприятия способствуют восстановлению дренажных способностей русел, предотвращению подтопления прилегающих застроенных территорий и разрушению жилых домов, восстановлению утраченных естественных качеств водной экосистемы.

В случае, если  предлагаемых мероприятий по расчистке русел рек от затопления паводками будет недостаточно, потребуется осуществить подсыпку пониженных затапливаемых участков территории или строительство защитных дамб с учётом паводков 1% или 10 % (в зависимости от функционального использования защищаемой территории), крепление склонов подсыпанной территории, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Расчётные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

К настоящему времени мероприятия по защите от возможного затопления паводками проводились в основном на территории г. Тулы.

Так в городе Тула для защиты от затопления осуществлена подсыпка грунтом, построены дамбы и берегоукрепительные сооружения вдоль берегов р. Упы с учётом уровней паводка 1% обеспеченности для конкретного участка реки:

-	ОАО "Тульский Оружейный завод" (островная часть) – отвесное крепление берега (со стороны острова и Центрального района);

-	Зареченский район, часть Пролетарского, Центрального, Советского районов – ж/б опояски в виде подпорных стенок, бермы укреплены одерновкой, на отдельных участках ж/б плитами;

-	устьевая часть р. Воронки - откосное крепление ж/б плитами.

Берегоукрепительные сооружения требуют проведения реконструкции.

В целях дальнейшей защиты города от затопления необходимо выполнить следующие мероприятия:

-	поэтапная защита затапливаемых участков методом подсыпки грунта и вертикальной планировки в условиях нового строительства с учётом уровней паводка 1% обеспеченности;

-	поэтапная защита затапливаемых участков методом строительства защитных дамб в условиях реконструкции с учётом уровней паводка 1 % обеспеченности;

-	подсыпки грунта и вертикальная планировка новых пойменных парковых зон с учётом уровней паводка 10 % обеспеченности.

-	cтроительство берегоукрепительных сооружений;

-	регулирование русел водотоков.

Защита от затопления паводками предусматривается на площади 131 га в пределах городской черты г. Тулы и на площади 192 га за пределами городской черты г. Тулы (территория бывшего Ленинского района).

На период пока не будут выполнены мероприятия по строительству защитных сооружений, защита населения проживающего на затапливаемых территориях должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Для этих целей должны ежегодно составляться прогнозы паводковой ситуации.

Защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, не подлежащих защите в связи с технической невозможностью строительства защитных сооружений, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до незатапливаемых отметок, укрепления берегового склона отсыпанной территории).

4.11.2. Защита от подтопления грунтовыми водами

Весьма неблагоприятным и широко распространённым экзогенным процессом на территории агломерации является подтопление территории грунтовыми водами, как в естественных условиях,  так и под влиянием  техногенного воздействия. Подтопление территории грунтовыми водами особенно связано с распространением лёссовых грунтов с очень низкими фильтрационными свойствами. Глубина залегания грунтовых вод на значительной части населённых пунктов агломерации составляет 2,0-3,0 м, часто менее 2,0 м.

Высокое стояние уровней грунтовых вод способствует быстрому износу наземных и подземных сооружений, заболачиванию и засолению почв, гибели растений, агрессивному воздействию на фундаменты сооружений и подземные коммуникации.

Вследствие подтопления грунтовыми водами ухудшаются физико-механические свойства грунтов, что ведет к неравномерным осадкам зданий и их деформациям, затоплению подвалов и погребов, фундаментов и конструкций, созданию антисанитарных условий проживания. Процессы подтопления вызывают развитие и активизацию других опасных ЭГП (просадок грунтов, пучения и т.п.).

Основными причинами подтопления являются:

-	широкое региональное распространение слабофильтрующихся лёссовых грунтов различного генезиса, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под техногенным воздействием при строительстве и эксплуатации;

-	техногенное влияние, нарушившее сложившееся равновесие природной среды;

-	засыпка естественных водотоков, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории, без организации поверхностного стока с застраиваемой площади, нарушение исторически сложившегося стока поверхностных вод на территории с изобилием стариц, проток и болот;

-	отсутствие соответствующей вертикальной планировки и системы дренажных и ливневых коллекторов при градостроительном освоении территории;

-	утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния;

-	наличие на территории автомобильных и железнодорожных и пр. насыпей, препятствующих естественному стоку.

В рассматриваемых границах агломерации практически во всех населённых пунктах наблюдается высокое стояние уровня грунтовых вод природного или техногенного происхождения.

Недооценка опасности проявлений ЭГП, особенно подтопления грунтовыми водами всегда приводила к неоправданным затратам, связанным с переносом зданий и сооружений или их восстановлением, переселением людей, сооружением дорогостоящих защитных сооружений.

Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территорий населенных пунктов, необходимо на долговременной основе планировать и осуществлять комплекс инженерных и коммунальных мероприятий – организацию поверхностного и подземного (грунтового) стока; вертикальную планировку и подсыпку строительных площадок; предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций.

Для освоения охарактеризованных выше территорий, подверженных подтоплению грунтовыми водами, требуется выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите от подтопления.

Основным мероприятием, влияющим на значительное снижение уровня грунтовых вод, является регулирование русел малых рек (спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор), проведение работ по благоустройству их водоохранных зон. Кроме того, в состав мероприятий по понижению уровня грунтовых вод входит: искусственное повышение поверхности территории; регулирование стока и отвод поверхностных вод; строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Защита от подтопления грунтовыми водами предусматривается на площади 151 га в пределах городской черты г. Тулы и на площади 217 га за пределами городской черты г. Тулы.

4.11.3. Регулирование русел рек

Во время прохождения паводков берега рек активно разрушаются. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла рек заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости.

Для создания безопасности устойчивого функционирования территории необходимо выполнить работы по расчистке русел рек от ила, мусора, углублению и спрямлению с целью увеличения пропускной способности и дренированности русел рек, берегоукрепление отдельных разрушающихся участков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Регулирование русел водотоков предлагается в пределах границ населённых пунктов.

Проектом предлагается регулирование русел рек в пределах г. Тулы:

-	расчистка, профилирование, одерновка склонов русла р. Воронки на протяжении 8,0 км;

-	расчистка, профилирование, одерновка склонов русла р. Рогожни на протяжении 5,0  км;

-	расчистка, профилирование, одерновка склонов русла р. Тулицы на протяжении 2,5 км;

-	расчистка, профилирование, одерновка склонов русла руч. Алёшня на протяжении 2,0 км.

Результатом осуществления регулирования водотоков является обеспечение гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, предотвращение затопления и подтопления прилегающих территорий и разрушения жилых домов, восстановление дренирующих способностей русел рек, улучшение и восстановление утраченных естественных качеств водной экосистемы.

4.11.4. Крепление берегов рек

Речная эрозия р. Упы и их притоков сводится к боковому подмыву берегов. Наибольшая опасность размыва происходит в период прохождения паводков. Наличие слабоустойчивых к размыву песчано-глинистых грунтов способствуют образованию обрывистых берегов. На криволинейных участках рек за счет увеличения скорости течения происходит размыв надпойменных террас, сложенных легко разрушающимися лессовидными суглинками и супесями. Берега рек, подверженные речной эрозии, требуют выполнения комплексных берегоукрепительных мероприятий с организацией стока поверхностных вод на прилегающих территориях, проведение агролесомелиорации.

Строительство берегоукрепительных сооружений предусматривается по берегам р. Упы.

Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории.

-	создание единого фронта берегозащитных сооружений левого берега р. Упы от западной до восточной границ города (тип конструкций – подпорные стенки в русле, ж/б крепление берм), протяженность новых участков берегоукрепления – 5,8 км;

-	создание единого фронта берегозащитных сооружений правого берега р. Упы от железнодорожной ветки до проектируемого моста в створе ул. Рязанской (тип конструкций – подпорные стенки в русле, ж/б крепление берм), протяженность новых участков берегоукрепления – 4,0 км;

-	берегоукрепление устьевого участка р. Воронки (протяженность - 0,5 км);

-	берегоукрепление устьевого участка р. Тулицы (протяженность - 0,5 км);

Кроме того, необходимо выполнить реконструкцию некоторых участков существующего берегоукрепления.

Конструкция берегоукрепления разрабатывается на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий.

Выбор типа берегозащитных сооружений следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом водоохраны и водопользования, после проведения инженерно-геологических изысканий рассматриваемого участка берега.

На данной стадии можно рекомендовать конструкцию берегоукрепления, состоящую из крепления железобетонными плитами на песчаной или щебеночной подготовке с упором в банкет из камня. Можно предложить конструкцию крепления, состоящую из габионных сооружений гравитационного типа и габионов с анкерами (матрасы Рено и конструкции из коробчатых габионов).

Применение габионов в берегозащитных сооружениях позволяет решать комплексные задачи, связанные с берегозащитными функциями и благоустройством территории.

4.11.5. Противоэрозионные мероприятия по борьбе с оврагообразованием

Эрозионные процессы на рассматриваемой территории развиты на склонах оврагов и связаны с образованием промоин, отмечается также вершинный рост оврагов. Наиболее интенсивно овраги развиваются в легкоразмывающихся суглинистых и глинистых породах, на слабозадернованных склонах.

Ведущая роль в развитии овражной эрозии в настоящее время принадлежит антропогенным факторам, а также влиянию ливневых дождей, морозного выветривания. Росту оврагов способствует распашка земель, прокладка дорог, неорганизованный сток промышленных и хозяйственных вод.

Очень активно процессы овражной эрозии развиваются в пределах бровок высоких террас долины р. Упы и притоков. Длина, ширина и  глубина оврагов колеблется в широких пределах. По дну многих оврагов в летнее время текут ручьи, питаемые грунтовыми водами.

Одними из основных мероприятий по инженерной подготовке территории при строительном освоении участков является укрепление и благоустройство существующих и предотвращение образования новых оврагов, закрепление подвижных грунтов.

В состав мероприятий, направленных на предотвращение и стабилизацию оврагов входят гидротехнические и лесомелиоративные.

Лесомелиоративные мероприятия имеют целью ослабить процессы смыва и размыва, как на территории водосборов, так и на территории непосредственно овражно-балочной сети и состоят из системы полезащитных и водорегулирующих полос, приовражных лесополос и облесения оврагов.

Гидротехнические мероприятия будут способствовать ослаблению процесса размыва непосредственно на территории овражно-балочной сети и в связи с необходимостью выполнения дорогостоящих и трудоёмких работ по их осуществлению рекомендуются только в тех случаях когда  овражно-балочная сеть вклинивается в ценные в градостроительном отношении территории.

В состав гидротехнических мероприятий по борьбе с оврагообразованием входят: срезка и планировка склонов оврагов в целях повышения их устойчивости; регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; строительство перехватывающих дренажных коллекторов; закрепление грунтов; строительство водозадерживающих (валы, канавы, донные запруды) и водосбросных сооружений (перепады, быстротоки, пр.). Донные запруды задерживают твёрдый поверхностный сток и способствуют прекращению роста оврагов в глубину. Валы, канавы задерживают поверхностный сток и отводят его в обход оврагов, способствуя прекращению их роста.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно - хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов необходимо строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

4.11.6. Противооползневые мероприятия

Одним из наиболее широко распространенных видов опасных геологических процессов, наносящих максимальный экономический ущерб, являются оползни, приуроченные к овражно-балочной и речной сети.

На рассматриваемой территории процессы боковой эрозии и оползни отмечены по склонам р. Упы и Воронки. Оползанию подвержены, как правило, рыхлые породы – пески, суглинки, глины. Объемы оползающих пород колеблются от нескольких десятков до тысяч кубических метров.

Оползни осложняют склоны долин рек, отмечаются в бортах крупных оврагов. Появлению и развитию оползневых процессов способствуют: разрушение основания откоса, изменение крутизны склона при подрезке его, снижение прочности пород при их увлажнении поверхностными и подземными водами из-за неорганизованного водоотвода или утечки воды из водонесущих коммуникаций. Кроме того, развитию оползневых процессов значительно способствует интенсивность боковой речной эрозии, которая особенно возрастает в паводковый период и приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов.

Особенно значительное развитие оползневых процессов отмечено:

-	в н.п. Маслово оползень протяженностью более 300 м по склону долины р. Упы в его верхней части, вблизи вновь построенных частных 2-3-х этажных домов, с катастрофическим срывом, затронувшим хозяйственные постройки и приусадебные участки;

-	в н.п. Плеханово по левому склону Клоковского ручья в его верхней части, 15-20 м от частных жилых домов по ул. Луговой. Была нарушена насыпь автодороги и обнажился газопровод, уложенный по бровке оползневого склона;

-	на участке автодороги Тула-Белёв в районе н.п. Зайцево на правом склоне долины р. Непрейка, осложненном глубоко врезанным оврагом, произошли оползневые подвижки, в результате чего было повреждено автодорожное полотно.

В целях предупреждения образования оползней рекомендуется ряд мероприятий, запрещающих на оползневых склонах и в пределах угрожавшей зоны (зоны отступа):

- подрезку, устройство выемок, подсыпку грунта;

- строительство каких-либо сооружений;

- интенсивное движение транспорта;

- сброс ливневых, талых и др. вод в пределах участка;

- уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

В качестве инженерных мероприятий по стабилизации оползневых участков предлагается:

- искусственное закрепление и механическое удержание деформированных земляных масс в равновесном состоянии, путем устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, свай, уполаживания откосов, посадки деревьев и кустарников на склоне;

- мероприятия по предотвращению возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;

- защита берегового склона от подмыва со стороныводотоков, путем устройства контрбанкета в виде присыпок из песка, гравия и камней или подпорных стенок в нижнем основании откоса;

- дренирование оползневого склона с устройством дренажных прорезей, каптажа родников, с целью осушения и уменьшения массы оползневого массива;

- регулирование стока поверхностных (дождевых и талых) вод, путем устройства закрытой дождевой канализации на примыкающих к береговому склону территориях и сети каналов и лотков-собирателей на самом склоне;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

4.11.7. Организация поверхностного стока

Одной из важных проблем благоустройства территорий населённых пунктов является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока. Поверхностный сток сбрасывается в реки практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а также эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод в частности.

Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для прекращения оврагообразования и благоустройства существующих оврагов, предотвращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в грунт, и предусматривается устройством сети ливневой канализации с учетом следующих принципиальных положений:

-	сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод собранного поверхностного стока в ближайший водоток;

-	использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов сетей: ливневой  и хозбытовой и самостоятельных очистных сооружений;

-	использование в основном централизованной системы очистки поверхностного стока, т. е. объединение поверхностного стока нескольких частных водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации;

-	для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-двухэтажной застройки и в зонах зеленых насаждений допускается открытая (лотки в земляном русле или с креплением);

-	для подачи воды на очистное сооружение на устьевом  коллекторе дождевой канализации предусматривается строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;

-	для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

Проектом предусматривается строительство ливневой канализации на территории г. Тулы общей протяжённостью 82 км, на территории населённых пунктов городского округа – 76 км.

4.11.8. Строительство очистных сооружений поверхностного стока

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод необходима очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоприёмник.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник.

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80%, при времени отстаивания 4 часа – 85%.

Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и нефтемаслопродуктов. Твёрдый осадок и плавающий мусор необходимо отвозить на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Строительство системы ливневой канализации и очистных сооружений в первую очередь необходимо осуществить  в крупных населённых пунктах.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений ливневой канализации на территории г. Тулы в количестве 30 шт, на территории населённых пунктов городского округа – 78 шт.

4.11.9. Мероприятия по борьбе с заболачиванием

Заболачивание распространено на поверхности пойменных террас рек и связано с наличием слабопроницаемых грунтов (суглинки и супеси оторфованные), незначительными уклонами поверхности, затоплением паводковыми водами и подпитыванием подземными водами более высоких террас, неорганизованным стоком поверхностных вод. На заболоченных территориях грунтовые воды расположены близко к дневной поверхности, иногда выходят на дневную поверхность. Такие территории, как правило, исключаются из градостроительного освоения.

В случае освоения заболоченных участков под градостроительное освоение необходимо частичное или полное выторфовывание и подсыпка заболоченностей песчаным грунтом с уплотнением, организация поверхностного стока, строительство дренажных систем.

Заболоченность в тальвегах оврагов ликвидируется путем регулирования русла водотоков в днищах оврагов: углубления, спрямления, расчистки или строительства закрытого ливневого коллектора с сопутствующим дренажем.

4.11.10. Освоение подработанных территорий

Территория МО Тула расположена в зоне Подмосковного угольного бассейна, в пределах которого длительное время велась разработка буроугольных месторождений. Принятая система отработки месторождений привела к значительным деформациям земной поверхности над горными выработками. Деформации поверхности проявляются в виде мульд оседания, провалов, уступов и трещин разрыва.

Градостроительное использование подрабатываемых территорий зависит от способа добычи полезного ископаемого, планировочной структуры поселения, функциональных потребностей в территориях.

Под застройку в первую очередь используют территории, под которыми активная стадия оседания земной поверхности заканчивается к моменту строительства.

Рекультивация подработанных территорий включает:

-	закладку выработанного пространства для уменьшения деформации земной поверхности (в том числе шахтной породой);

-	мероприятия по организации рациональной системы поверхностного водоотвода на прилегающих и подработанных территориях с целью ликвидации бессточных участков, уменьшения инфильтрации атмосферных осадков.

Особое внимание следует уделять конструкциям зданий и сооружений, размещаемых на подрабатываемых или подработанных территориях.

При проектировании зданий и сооружений по жестким конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: усиление несущих конструкций и объединение их в пространственные жесткие блоки; устройство фундаментных и поэтажных железобетонных поясов, фундаментных связей распорок; фундаментов в виде сплошных железобетонных плит, перекрестных балок, балок стенок и пр.

При проектировании зданий и сооружений по податливым конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: разделение зданий и сооружений на отсеки с устройством между ними деформационных швов; устройством швов скольжения в фундаментных конструкциях, шарнирных и шарнирно-подвижных сопряжений и стыков несущих и ограждающих конструкциях; снижение жесткости колонн и несущих стен.

Наряду с отрицательными формами рельефа, создаваемыми просадками над горными выработками, значительные площади планируемой территории города заняты отвалами и терриконами.

Особенности рекультивации террикоников обусловлены размещением их в пределах застройки или вблизи нее, влиянием на санитарно-гигиеническое состояние прилегающих территорий, составом материала терриконника, возможностью использования отходов в различных отраслях народного хозяйства.

Рекультивация террикоников включает:

-	комплекс работ по вертикальной планировке (полная или частичная разборка террикоников, срезка вершин террикоников, террасирование бортов);

-	использование материала террикоников для засыпки оврагов и местных понижений, прокладки транспортных коммуникаций, размещения промышленных объектов;

-	укрепление поверхности террикоников посевом трав, посадкой кустарников и деревьев, с предварительным подкислением почвы и обогащением питательными веществами и заменой породы растительным грунтом в посадочных ямах;

-	организация поверхностного стока.

4.11.11. Мероприятия по освоению просадочных грунтов

Просадочные явления связаны со свойством лёссовидных пород, слагающих покровные отложения, существенно уплотняться при замачивании под действием внешней нагрузки или собственного веса. Мощность просадочной толщи изменяется в широких пределах. Наибольшую просадочность грунты имеют до глубины 4-6 м. На рассматриваемой территории распространены грунты как 1, так и 2 типа грунтовых условий.

Для придания устойчивости сооружениям, возводимым на слабых техногенных и просадочных лессовидных грунтах, рекомендуется применение соответствующих фундаментов, тип и конструкция которых определяется на детальной стадии проектирования по результатам изучения несущей способности грунтов применительно к типу застройки. На данной стадии рекомендовано применение свайных фундаментов, прорезающих толщу слабых грунтов на полную мощность, либо использование в качестве фундамента монолитных железобетонных плит.

4.11.12. Противокарстовые мероприятия

На рассматриваемой территории карстово-суффозионные процессы в наибольшей степени приурочены к долинам рек, наблюдаются как поверхностные формы карста, так и погребенные. Участки с повышенной плотностью воронок (цепочки из 3-5-10–ти воронок) имеются в верховьях рр. Глутни, Непрейки, Тулицы, в балках и оврагах.

Активизация процессов карстообразования в разные годы зафиксирована на отдельных участках в населённых пунктах: Фалдино, Плеханово, Лобынское.

Карстово-суффозионные процессы провоцируют провальные явления.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений следует применять следующие группы противокарстовых мероприятий:

- архитектурно-планировочные;

- водорегулирующие и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований зданий и сооружений);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Архитектурно-планировлчные мероприятия обязательны во всех случаях. Они заключаются в выработке и контроле над исполнением научно-обоснованных решений, обеспечивающих рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовые мероприятия, подтверждённую технико-экономическими расчётами.

Водорегулирующие мероприятия  должны обеспечить предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий.

К геотехническим мероприятиям относятся: заполнение карстовых полостей; закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов; прорезка ненадёжных грунтов и заглубление фундаментов на прочные незакарстованные породы. При благоприятном исходе геотехнические мероприятия полностью исключают опасность деформаций, связанных с карстом. Наиболее часто применяются цементация закарстованных пород и прорезание ненадёжных грунтов.

Конструктивные мероприятия заключаются в усилении и улучшении условий работы фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений. Они, в отличие от геотехнических мероприятий, полностью не исключают, а только снижают до допустимого уровня вероятность повреждения и разрушения зданий и сооружений карстовыми провалами и оседаниями.

Технологические противокарстовые мероприятия – это повышение надёжности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, замена мокрого технологического процесса сухим и т.д.

Эксплуатационые мероприятия выполняются в период функционирования предприятий, зданий, сооружений и других объектов. Проводятся необходимые стационарные наблюдения (за деформациями зданий и сооружений, гидрометеорологическими условиями, режимом подземных вод и развитием проявлений карста) и проводятся работы по обеспечению надёжности функционирования водорегулирующих и других противокарстовых мероприятий.

4.11.13. Организация пляжей

В местах организации зон отдыха на берегах рек, прудов и водохранилищ  предусматривается устройство пляжей. Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно водной акватории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или гравия. Глубина водоема в месте купания 0,7-1,5 м.

4.11.14. Гидротехнические сооружения

На рассматриваемой территории на реках и ручьях имеется 106 искусственных водоемов, выполняющих различные функции. По площади эти пруды не значительны. 18 водоемов оборудованы гидротехническими сооружениями (ГТС).

Среди искусственных водоемов самыми крупными являются: каскад прудов рыбхоза Должанский на р. Непрейка, Бушевский пруд, пруд в с. Архангельское, пруд Косогорского металлургического завода и пруд в створах Ясная Поляна-Скуратово на р. Воронке.

Гидротехнические сооружения (ГТС) имеют местное значение и создавались для удовлетворения нужд, главным образом, сельскохозяйственных организаций. Чаще всего они строились для орошения полей, водопоя скота, рыборазведения. Пруды в пределах сельских населенных пунктов служат для водонакопления, регулирования паводков, любительского рыболовства и целей рекреации. Плотины этих прудов служат в качестве автомобильных переездов дорог внутрирайонного значения.

В 90 годах прошлого столетия, в связи с кризисом сельскохозяйственного производства, большинство ГТС оказались бесхозными. Вновь создаваемые сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства оказались несостоятельными в финансовом отношении. Отсутствие средств не позволяет новым собственникам ГТС содержать их в исправном состоянии. Из-за отсутствия службы эксплуатации не ведутся наблюдения за состоянием ГТС. Отдельные сооружения имеют значительные повреждения конструкций, требуют неотложных ремонтных работ, а в некоторых случаях (отсутствие собственника, свертывание полевых орошаемых площадей) и их ликвидации.

В настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) используются мало, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Техническое состояние гидротехнических сооружений искусственных водоёмов неудовлетворительное. Требуется реконструкция и капитальный ремонт перегораживающих и водозаборных сооружений, расчистка водоёмов, благоустройство берегов.

4.1.15. Таблица объёмов работ

Таблица 4.33

| №№ | Наименование видов работ | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Центральный территориальный округ |  |  |
|  | Центральный район города Тулы |  |  |
| 1 | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | пойменная территория. Левый берег р. Упы, ул. Рязанская |
| 1.2. | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | пойменная территория. Левый берег р. Упы, ул. Советская-Мосина |
| 1.3. | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Рогожни, ул. Рязанская |
| 1.4. | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Упы, южнее железной дороги |
| 1.5. | ливнесточные коллекторы | 25 км | ул. Рязанская, Староникитская, Новомосковская, Станислав-ского, Тимирязева и пр |
| 1.6. | насосные станции | 5 шт. | левый берег р. Упы, левый и правый берега р. Рогожни |
| 2. | Защита от затопления паводками |  |  |
| 2.1 | подсыпка территории | 70 га | левый берег р. Упы, пойменные территории |
| 2.2 | подсыпка территории | 20 га | правый берег р. Упы, пойменные территории |
| 3. | Защита от подтопления грунтовыми водами |  |  |
| 3.1 | магистральные и локальные дренажи | 110 га | левый берег р. Упы, пойменные и прилегающие территории |
| 3.2 | магистральные и локальные дренажи | 20 га | правый берег р. Упы, пойменные и прилегающие территории |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 4.1 | берегоукрепительные сооружения | 1,8 км 2,0 км 1,2 км | левый берег р. Упы от Чулковского моста до продолжения ул. Рязанской правый берег р. Упы от Чулковского моста вверх по течению, левый и правый берега протоки |
| 4.2 | регулирование русла | 5, 0 км | р. Рогожня |
|  | Населённые пункты |  |  |
| 5. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 5.1 | локальные очистные сооружения | 6 шт, производительность по проекту | Осиновая Гора, Петелино, Ильинка, Сергеевский, Прилепы Плужниково |
| 5.1 | ливнесточные коллекторы | 15 км | Осиновая Гора, Петелино, Ильинка, Сергеевский, Прилепы Плужниково |
| 5.3 | насосные станции | 6 шт, производительность по проекту | Осиновая Гора, Петелино, Ильинка, Сергеевский, Прилепы Плужниково |
| 6. | Защита от затопления |  |  |
| 6.1 | подсыпка территории, строительство защитных дамб | 150 га | Малеевка, Осиновая Гора Нижние Присады |
| 6.2 | Защита от подтопления |  |  |
| 6.3 | магистральные и локальные дренажи | 170 га | Малеевка, Осиновая Гора Нижние Присады |
| 6.4 | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 6.5 | берегоукрепительные сооружения | 1,6 км 1,6 км 1,3 км 2,0 км | Малевка Осиновая Гора Нижние Присады Сергеевский |
| II | Привокзальный территориальный округ |  |  |
|  | Привокзальный район города Тулы |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | пойменная территория левый берег р. Упы |
| 1.2 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Воронки район ул. Серебровской |
| 1.3 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | левый берег р. Воронки левый берег р. Китаевки |
| 1.4 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | левый берег р. Воронки район Калужского шоссе |
| 1.5 | локальные очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Воронки район Калужского шоссе |
| 1.6 | локальные очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Воронки район Зеленстрой-2 |
| 1.7 | ливнесточные коллекторы | 15 км | Калужское шоссе Серебровская |
| 1.8 | насосные станции | 7 шт. | левый берег р. Упы левый и правый берега р. Воронки левый берег р. Китаевки |
| 2. | Защита от затопления паводками |  |  |
| 2.1 | подсыпка территории | 8,0 га | левый берег р. Упы |
| 3. | Защита от подтопления грунтовыми водами |  |  |
| 3.1 | магистральные и локальные дренажи | 8,0 га | левый берег р. Упы |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 4.1 | берегоукрепительные сооружения | 2,0 км | левый берег р. Упы от железнодорожно-го моста вниз по течению |
| 4.2 | берегоукрепительные сооружения | 0,5 км | левый берег р. Воронки |
| 4.3 | регулирование русла | 8,0 км | р. Воронка |
| Населённые пункты |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | локальные очистные сооружения | 27 шт, производительность по проекту | Маслово, Петровский, Китаевка, Прудное, Елькино, Иншинский, Рассвет, Зайцево, Халилово, Берники, Нов. Мыза, и др. |
| 1.2. | ливнесточные коллекторы | 12 км | Маслово, Петровский, Китаевка, Прудное, Елькино, Иншинский, Рассвет, Зайцево, Халилово, Берники, Нов. Мыза, и др. |
| 1.3 | насосные станции | 30 шт, производительность по проекту | Маслово, Петровский, Китаевка, Прудное, Елькино, Иншинский, Рассвет, Зайцево, Халилово, Берники, Нов. Мыза, и др. |
| 2. | Защита от затопления |  |  |
| 2.1 | подсыпка территории, строительство защитных дамб | 7 га | Маслово, Барыково, Сторожевое, Берники, Занино, Мерлиновка |
| 3. | Защита от подтопления грунтовыми водами |  |  |
| 3.1 | магистральные и локальные дренажи | 7 га | Маслово, Барыково, Сторожевое, Берники, Занино, Мерлиновка |
| 3.2 | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 3.3 | берегоукрепи-тельные сооружения | 2,0 км 2,0 км 1,0 км 1,6 км | Барыково Сторожевое Занино Мерлиновка |
| III | Советский территориальный округ |  |  |
| Советский район города Тулы |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | локальные очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | левый берег р. Упы правый берег р. Воронки |
| 1.2 | ливнесточные коллекторы | 5 км | Первомайская Ульянова |
| 1.3 | насосные станции | 3шт | левый берег р. Упы правый берег р. Воронки |
| 2. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 2.1 | берегоукрепительные сооружения | 2,0 км | левый берег р. Упы от Зареченского до железнодо-рожного моста |
| 2.2 | берегоукрепительные сооружения | 0,5 км | правый берег р. Воронки |
| IV | Зареченский территориальный округ |  |  |
| Зареченский район города Тулы |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Упы, район железнодорожно-го моста через р. Упу |
| 1.2 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Тулицы, район железнодорожно-го моста через р. Тулицу |
| 1.3 | городские очистные сооружения ливневой канализации | производительность по проекту | правый берег р. Тулицы, район 2-го железнодорож-ного моста через р. Тулицу |
| 1.4 | локальные очистные сооружения ливневой канализации | 1 шт производительность по проекту | левый берег р. Тулицы |
| 1.5 | локальные очистные сооружения ливневой канализации | 3 шт производительность по проекту | правый берег руч. Алёшня |
| 1.6 | локальные очистные сооружения ливневой канализации | 1 шт производительность по проекту | левый берег руч. Алёшня |
| 1.7 | ливнесточные коллекторы | 16 км | наб. Дреера Октябрьская и пр |
| 1.8 | насосные станции | 9 шт | правый берег р. Упы, правый берега р. Тулицы правый берег руч. Алёшня |
| 2. | Защита от затопления паводками |  |  |
| 2.1 | подсыпка территории | 18 га | левый берег р. Тулицы |
| 3. | Защита от подтопления грунтовыми водами |  |  |
| 3.1 | магистральные и локальные дренажи | 18 га | левый берег р. Тулицы |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 4.1 | берегоукрепительные сооружения | 2,0 км | правый берег р. Упы от Зареченского до железнодорожно-го моста |
| 4.2 | берегоукрепительные сооружения | 0,5 км | правый берег р. Тулицы |
| 4.3 | регулирование русла реки | 2,5 км | р. Тулицы |
| 4.4 | регулирование русла ручья | 2,0 км | руч. Алёшня |
| Населённые пункты |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | городские очистные сооружения | 5 шт производительность по проекту | Ленинский, Плеханово, Хрущёво, Обидимо, Варфоломеево |
| 1.2 | локальные очистные сооружения | 19 шт, производительность по проекту | Барсуки, Рождественка, Октябрьский, Малаховка, Архангельское, Слободка, Ивановка и др. |
| 1.3 | ливнесточные коллекторы | 25 км | Ленинский, Плеханово, Хрущёво, Барсуки, Рождественка, Октябрьский, Малаховка, Обидимо, Варфоломеевка, Архангельское, Слободка и др. |
| 1.4 | насосные станции | 24 шт, производительность по проекту | Ленинский, Плеханово, Хрущёво, Барсуки, Рождественка, Октябрьский, Малаховка, Обидимо, Варфоломеевка, Архангельское, Слободка и др. |
| 2. | Защита от затопления паводками |  |  |
| 2.1 | подсыпка территории | 20 га | Плеханово |
| 3. | Защита от подтопления грунтовыми водами |  |  |
| 3.1 | магистральные и локальные дренажи | 25 га | Плеханово |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 4.1 | регулирование русла ручья | 1,0 км | Ленинский |
| V | Пролетарский территориальный округ |  |  |
| Пролетарский район города Тулы |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | городские очистные сооружения | производительность по проекту | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы |
| 1.2 | городские очистные сооружения | производительность по проекту | правый берег р. Упы |
| 1.3 | городские очистные сооружения | производительность по проекту | правый берег р. Упы |
| 1.4 | локальные очистные сооружения | 8 шт. производительность по проекту | правый берег р. Бежки |
| 1.5 | ливнесточные коллекторы | 21,0 км | Металлургов, Рихарда Зорге, Кутузова, Баженова, Дементьева, Марата и пр |
| 1.6 | насосные станции | 11 шт., производительность по проекту | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы правый берег р. Бежки |
| 2. | Защита от затопления паводками |  |  |
| 2.1 | подсыпка территории | 15 га | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы |
| 3. | Защита от подтопления грунтовыми водами |  |  |
| 3.1 | магистральные и локальные дренажи | 15 га | правый берег р. Упы левый берег р. Тулицы |
| 4. | Противоэрозионные мероприятия |  |  |
| 4.1 | регулирование русла реки | 1,0 км | р. Бежка |
| 4.2 | регулирование русла реки | 2,5 | р. Тулица |
| 4.3 | регулирование русла реки | 2,0 | руч. Алёшня |
| Населённые пункты |  |  |  |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 1.1 | локальные очистные сооружения | 21 шт, производительность по проекту | Молодёжный, Крюково, Ширино, Торхово, Алфёрьево, Руднево, Красный Хутор, Тёплое и др. |
| 1.2 | ливнесточные коллекторы | 24 км | Молодёжный, Крюково, Ширино, Торхово, Алфёрьево, Руднево, Красный Хутор, Тёплое и др. |
| 1.3 | насосные станции | 22 шт., производительность по проекту | Молодёжный, Крюково, Ширино, Торхово, Алфёрьево, Руднево, Красный Хутор, Тёплое и др. |

4.12. Обращение с твердыми коммунальными отходами

При написании подраздела «Проектное решение» использованы следующие материалы, проекты и программы:

-	проект «Генеральный план муниципального образования г. Тула», разработанный в 2006 году НПИ пространственного планирования «ЭНКО», г. Санкт Петербург;

-	ранее разработанные материалы территориального планирования, в том числе Генеральные планы муниципальных образований Ленинского муниципального района Тульской области и Проекты планировки, разработанные по г. Тула;

-	проект «Генеральная схема очистки территории городского округа Тула», разработанная в 2012 году ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами», г. Москва;

-	материалы комплексного анализа системы управления в обращении с отходами в Тульской области, 2015 год.

Проектное решение

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию твердых коммунальных отходов.

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала для всей Тульской области, и для го Тула в частности.

Задачи, требующие решения:

-	снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности и восстановление нарушенных экологических систем (снижение уровня выбросов в атмосферу, уменьшение сбросов в водный источник, ликвидация негативного воздействия отходов на почву);

-	разработка системы управления отходами на территории городского округа;

-	ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, разработка и корректировка необходимой нормативной документации.

Проектные предложения на данном этапе проектирования сводятся к определению расчетного количества ТКО, определению объектов захоронения и переработки ТКО и рекомендаций по снижению их объемов.

Все расчеты и предложения подлежат уточнению и проводятся на стадии разработки схемы санитарной очистки городского округа с привлечением специализированных организаций.

Организация сбора, удаления, захоронения и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО)

Расчет объемов образования ТКО

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни и ростом объема упаковочных материалов в ТКО.

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов, как в зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки.

В настоящем разделе норматив накопления ТКО принимается в соответствии с данными проекта «Генеральная схема очистки территории городского округа Тула» – 2,22 м3/год на человека. Расчет проводился методом регрессивного анализа для прогнозирования удельных объемов образования ТКО и крупногабаритных отходов (КГО)

Количество КГО от жилого фонда принимается в размере 25% от объема ТКО (средняя величина для ЦФО).

Ориентировочные итоговые объемы образования ТКО по этапам развития приводятся в таблице.

Таблица 4.34

| № п/п | Наименование | Население, чел. | Объем отходов, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| первый этап (2025 год) |  |  |  |
| г. Тула |  |  |  |
| 1 | ТКО | 512284 | 1137,27 |
| 2 | крупногабаритные отходы – 25% |  | 284,32 |
| 3 | итого |  | 1421,59 |
| 4 | неучтенные расходы – 10% |  | 142,16 |
| 5 | всего по г. Тула (округленно) |  | 1564,0 |
| территория присоединенного Ленинского муниципального района |  |  |  |
| 1 | ТКО | 100859 | 221,89 |
| 2 | крупногабаритные отходы – 25% |  | 55,47 |
| 3 | итого |  | 277,36 |
| 4 | неучтенные расходы – 10% |  | 27,74 |
| 5 | всего по району (округленно) |  | 305,0 |
| Всего по го Тула на первый этап (округленно) |  |  | 1869,0 |
| расчетный срок (2035 год) |  |  |  |
| 1 | ТКО | 526966 | 1169,86 |
| 2 | крупногабаритные отходы – 25% |  | 292,47 |
| 3 | итого |  | 1462,33 |
| 4 | неучтенные расходы – 10% |  | 146,23 |
| 5 | всего по г. Тула (округленно) |  | 1608,5 |
| территория присоединенного Ленинского муниципального района |  |  |  |
| 1 | ТКО | 183313 | 406,95 |
| 2 | крупногабаритные отходы – 25% |  | 101,74 |
| 3 | итого |  | 508,69 |
| 4 | неучтенные расходы – 10% |  | 50,87 |
| 5 | всего по району (округленно) |  | 560,0 |
| Всего по го Тула на расчетный срок (округленно) |  |  | 2168,0 |

Организация сбора ТКО и КГО

Вся территория городского округа должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Планово-регулярная система включает в себя:

-	удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

-	организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

-	организацию сбора и переработки утильных фракций;

-	осуществление захоронения (обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.

В качестве основной системы сбора и удаления ТКО на территории г. Тула и в районах среднеэтажной и малоэтажной застройки населенных пунктов, расположенных на территории присоединенного Ленинского муниципального района, предлагается использовать систему несменяемых контейнеров.

На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта, оборудованные несменяемыми мусоросборниками (контейнерами).

Для сбора ТКО на контейнерных площадках устанавливаются несменяемые контейнеры. Условно принимаем, что для сбора ТКО будут использоваться евроконтейнеры с крышкой емкостью 0,75 м3.

В жилой застройке квартирного типа контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках из расчета 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5-и контейнеров. Радиус охвата одной площадки не более 100 метров. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 метров.

В районах индивидуальной жилой застройки предлагается организовывать общие контейнерные площадки для группы домов. Здесь возможна установка контейнеров с большими радиусами охвата – до 200 метров и интервалами, обеспечивающими их заполнение, учитывая отсутствие пищевых отходов, не более чем за 5 суток.

Предполагается, что уже на первый этап реализации генерального плана вся территория городского округа, включая общественные здания, будет обеспечена контейнерными площадками, оборудованными в соответствии с нормативными документами. Вывоз ТКО с контейнерных площадок должен осуществляться мусоровозным транспортом ежедневно по графику.

Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) на специально оборудованных контейнерных площадках устанавливаются бункера вместимостью 8,0÷24,0 м3. Вывоз КГО осуществляется бункеровозами по мере заполнения бункера, но не реже одного раза в неделю.

Территории частного сектора, подвергающиеся образованию стихийных свалок, предлагается оборудовать бункерами объемом 8 м3.

Транспортирование ТКО и КГО

Одним из главных вопросов в проблеме обращения с ТКО является выбор оптимального способа сбора и транспортирования отходов к местам обезвреживания (утилизации).

На первой стадии обращения с отходами ТКО собирают в контейнеры, а из контейнеров перегружают в мусоровозы, которые перевозят их к местам временного накопления, складирования, обезвреживания или использования и переработки.

Транспортировка ТКО должна осуществляться специальным автотранспортом по маршрутным графикам, которые составляются специализированной организацией.

Для вывоза расчётного объёма отходов и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Мощность автотранспортных предприятий определяется органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

Расчет необходимого количества специализированной техники, проводится на стадии разработки специализированной схемы санитарной очистки городского округа.

Места размещения и переработки ТКО. Мероприятия по оптимизации обращения с ТКО

В соответствии со статьей 6 «Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с 01.01.2016 года организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов входит в полномочия субъектов Российской Федерации.

В 2016-2017 году будет разработана Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области.

Для захоронения ТКО го Тула на первый этап и расчетный срок намечено строительство полигона ТКО на двух, выделенных для этого земельных участках.

На первый этап строительство полигона ТКО предусмотрено по адресу Тульская область, го Тула, Новомосковское шоссе, 64-б (кадастровый номер участка 71:30:050417:2), между городским кладбищем и существующим полигоном ТКО, в 4,6 км от жилой застройки. Площадь земельного участка – 28,2 га. По предварительным расчетам проектная вместимость полигона ТКО составит 4,5 млн. м3, при сроке эксплуатации объекта – 20 лет.

На расчетный срок предусмотрено строительство второй очереди полигона ТКО по адресу Тульская область, го Тула сельский округ Ильинское, 1650 м севернее д. Зимаровка (кадастровый номер участка 71:14:030601:334). Площадь земельного участка – 42,0 га.

На расчетный срок для переработки и утилизации ТКО на территории проектируемого полигона ТКО предлагается строительство:

-	межмуниципального автоматизированного мусоросортировочного комплекса (назначение объекта: сортировка отходов с обязательным выделением из общей массы таких фракций, как: картон, металл, жестяная и ПЭТ тара, пластик и стекло);

-	межмуниципального комплекса по глубокой переработке отходов (назначение объекта: переработка полимерного вторичного сырья и получение гранулята; компостирование; переработка строительных отходов).

Параметры объектов определятся при разработке рабочего проекта.

После разработки Территориальной схемы в области обращения с отходами в Тульской области проектируемые объекты по размещению и переработке отходов получат статус межмуниципальных объектов регионального значения.

Действующие на сегодняшний день полигоны ТКО подлежат закрытию с рекультивацией территории. Полигон ТКО ООО «Энергокор-Агро» подлежит закрытию на первый этап; полигон ТКО МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство» – на расчетный срок.

В качестве основных мероприятий местного значения в области обращения с отходами предлагается:

- Реконструкция станции по прессованию ТКО проектной мощностью 210 тыс. тонн в год.

- Закрытие и рекультивация существующих полигонов ТКО и несанкционированных свалок, расположенных на территории городского округа.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТКО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

- Развитие системы селективного сбора ТКО. Разработка механизмов регулирования, стимулирования и развития рынка вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Для реализации отбора ВМР целесообразно уже на первом этапе реализации генплана внедрение сети стационарных и передвижных приемных пунктов вторсырья. Расположение приемных пунктов по отношению к жилым домам должно соответствовать требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Специальной программой в городе необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора ВМР от населения необходимо приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку.

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

- Внедрение установок для обезвреживания опасных отходов здравоохранения и ветеринарии, ртутьсодержащих отходов.

- Внедрение стационарных и передвижных установок для дробления строительных отходов.

- Приобретение достаточного количества спецтранспорта и контейнеров для временного хранения и перевозки ТКО.

5. Основные планируемые показатели ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования город ТУЛА

| №№ | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение 01.01.2016 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория в границах городского округа | тыс. га | 150 | 150 | 150 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 551,3 | 613,10 | 710,3 |
| 2.2 | Численность сезонного населения | тыс. чел. | 127 | 127 | 127 |
| 2.3 | Количество рабочих мест | тыс. ед. | 236,7 | 288,1 | 376,3 |
|  | - промышленность, наука, инновации, транспорт, связь, строительство | тыс. ед. | 95,7 | 112,4 | 141,5 |
|  | - сельское хозяйство |  | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
|  | - торговля и услуги | тыс. ед. | 34,8 | 52,3 | 79,6 |
|  | - административно-деловая сфера | тыс. ед. | 42,6 | 52,4 | 72,4 |
|  | - бюджетный сектор | тыс. ед. | 61,9 | 69,1 | 80,5 |
| 2.4 | Планируемые рабочие места | тыс. ед. | - | 51,4 | 139,6 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 15167,0 | 18661,3 | 22622,0 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м | 5310,0 | 6381,1 | 6642,0 |
|  | население | тыс. чел. | 196,0 | 215,3 | 221,4 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м | 5157,0 | 6068,0 | 6832,6 |
|  | население | тыс. чел. | 192,0 | 203,7 | 226,8 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м | 1668,0 | 2013,8 | 2895,8 |
|  | население | тыс. чел. | 63,2 | 65,5 | 87,6 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | 3032,0 | 4198,4 | 6251,6 |
|  | население | тыс. чел. | 100,0 | 128,6 | 174,5 |
| 3.2 | Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 3693,3 | 8054,0 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м | - | 1088,1 | 1351,0 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м | - | 1037,7 | 1802,3 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м | - | 422,6 | 1480,5 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | - | 1145,1 | 1320,2 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 200,0 | 600,0 |
| 3.4 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 27,5 | 30,4 | 32,0 |
| 3.5 | Средняя жилищная обеспеченность в многоквартирном жилищном фонде | кв. м/чел. | 27,1 | 29,8 | 30,6 |
| 4. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные организации | мест | 49055 | 55500 | 85855 |
| 4.2 | Дошкольные образовательные организации | мест | 21145 | 23025 | 41655 |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | мест | 16651 | 17151 | 18689 |
| 4.4 | Больничные стационары | коек | 2625 | 2625 | 4625 |
| 4.5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 9367 | 10367 | 14797 |
| 4.6 | Культурно-развлекательные центры | мест | 5539 | 7039 | 11039 |
| 4.7 | Библиотеки | тыс. томов | 36 | 42 | 51 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 8,7 | 23,9 | 42,6 |
| 4.9 | Спортивные залы | кв. м площади пола | 8,7 | 23,9 | 42,6 |
| 4.10 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 335 | 735 | 1535 |
| 4.11 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торг. пл. | 590,7 | 607,2 | 638,5 |
| 4.12 | Предприятия общественного питания | мест | 25852 | 30161 | 20512 |
| 4.13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5194 | 5264 | 5718 |
| 4.14 | Кладбища | га | 390 | 390 | 390 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность федеральных автодорог | км | 72 | 93 | 93 |
| 5.2 | Протяженность региональных автодорог | км | 240 | 246 | 277 |
| 5.3 | Протяженность сети местного значения: - магистральные улицы городского знач. - магистральные улицы районного знач. - дороги местного значения | км км км | 47 44 109 | 47 49 115 | 49 77 235 |
| 5.4 | Развязки движения в 2 уровнях (в т.ч. на федеральных и региональных дорогах) | шт. | 8 | 12 | 28 |
| 5.5 | Крупные мосты и путепроводы | шт. | 16 | 18 | 30 |
| 5.6 | Линии трамвая: - обычного - LRT | км км | 38 0 | 35 0 | 11 29 |
| 5.7 | Депо трамвая | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 5.8 | Депо (парк) троллейбуса-автобуса | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1. Хозяйственно-бытовое водоотведение |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | среднесуточный расход хоз-бытовых сточных вод, в том числе | тыс. м3/сутки | 131,9 (только по г. Тула) | 191,5 | 215,5 |
|  | от населения | тыс. м3/сутки | 97,6 (только по г. Тула) | 128,6 | 146,1 |
| В том числе г. Тула |  |  |  |  |  |
|  | среднесуточный расход хоз-бытовых сточных вод, в том числе | тыс. м3/сутки | 131,9 | 177,0 | 185,5 |
|  | от населения | тыс. м3/сутки | 97,6 | 116,7 | 121,2 |
| 6.3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расход тепла – всего, в том числе: | Гкал/час | 1578,0 | 1990,92 | 2539,99 |
| 6.3.2 | на централизованные системы теплоснабжения (без учёта отпуска тепла существующими ведомственными котельными) | Гкал/час | 1024,8 | 1337,17 | 1396,17 |
| 6.4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, в том числе: | м3/час тыс. м3/год | 237770 712330 | 299750 895230 | 377240 1118830 |
| 6.4.2 | - отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки и дачного строительства | м3/час тыс. м3/год | 74750 209300 | 101440 284020 | 153360 429400 |
| 6.5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Прирост расчётной электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ | МВт | 450 | 570 | 670 |
| 6.5.2 | Прирост расчётной электрической нагрузки на шинах 10 кВ | МВА | 286 | 363 | 426 |
| 6.6. Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Ёмкость телефонной сети | шт. номеров | 219700 | 276700 | 320600 |
| 7. Инженерная защита и подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Защита от затопления паводками | га | - | 205 | 322 |
| 7.2 | Защита от подтопления грунтовыми водами | га | - | 270 | 367 |
| 7.3 | Ливневая канализация | км | 150 | 208 | 308 |
| 7.4 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт | - | 25 | 108 |
| 7.5 | Берегоукрепление | км | - | 8,0 | 24,0 |
| 7.6 | Регулирование русла | км | - | 1,0 | 19,5 |
| 8. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Озеленённые территории общего пользования | га | 382,8 (Тула) | - | 1224,6 |
| 8.2 | Обеспеченность жителей озеленёнными территориями общего пользования | кв. м/чел (нормативная - 16) | 7,9 (Тула) | - | 23,2 |
| 8.3 | Озеленённые территории специального назначения | га | 1909,2 | 1910,5 | 1992,7 |
| 8.4 | Леса лесного фонда | га | 36,372 | 36,372 | 36,372 |
| 9. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Особо охраняемые природные территории (ООПТ) | га | 224,8 | 3069,6 | 4176,1 |
| 9.2 | Доля площади ООПТ в территории городского округа | % | 0,15 | 2,01 | 2,78 |
| 9.3 | Прирост площади ООПТ | раз | - | 13,4 | 18,5 |

«Рейтинг инновационной активности регионов 2014» Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) http://www.nair-it.ru/news/31.07.2015/461

Встречающиеся в тексте определения «собственно город» или «город Тула»  соответствуют части округа в границах города Тулы до 1 января 2015 года. Приведенные в тексте эскизные иллюстрации являются предварительными и не заменяют графических масштабных чертежей и схем.

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ 22 ноября 2008 г. № 1734-р.